Příloha č. 1

ke zjednodušenému podlimitnímu řízení ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006Sb.  na nákup zájezdového autobusu pro Divadlo Spejbla a Hurvínka

Technická specifikace autobusu, přepravníku

- Základní parametry

  - Dvounápravový autobus – přepravník určený pro přepravu osob a nákladu.

  - Celková délka  autobusu od 12 do 13 m, šířka bez zpětných zrcátek 2,5 až 2,55 m, výška maximálně 3,4 m, nájezdové úhly min. 7 stupňů vpředu i vzadu.

  - Obsaditelnost  autobusu minimálně 20 cestujících (bez započítání sedadla průvodce), minimální rozteč mezi sedačkami 750mm

  - Prostor pro přepravu cestujících oddělen od nákladového prostoru plnou stěnou bez dveří

  - Autobus musí být homologován na rychlost 100 km/h

  - Povinná výbava ve smyslu platných právních předpisů ČR

  - Součástí dodávky bude návod k obsluze a údržbě nabízeného autobusu v českém jazyce.

- Karoserie

  - Antikorozní ochrana celého skeletu autobusu (např. kataforéza nebo použití nerezových materiálů  na kompletní skelet autobusu).

  - Zavazadlové prostory pod podlahou minimálně 4m3.

  - Zajištění autobusu proti neoprávněnému použití dle platných předpisů v ČR, uzamykatelné dveře a vnější schrány vozidla.

  - Zvuková signalizace při navolení jízdy zpět.

  - Nezávislé topení s minimálním výkonem 30 kW.

  - Akumulátory o minimální kapacitě 220 Ah, mechanický odpojovač baterií.

  - Přední a zadní světla do mlhy.

  - Světla pro denní svícení

  - Vnější osvětlení kompletně technologie LED, zadní brzdová a směrová světla zdvojená.

  - Dálkově ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka.

  - Kompresorová klimatizace prostoru pro cestující výkon minimálně 15kW, s individuálními výdechy.

  - Dvojité zasklení v determálním provedení (bez použití folie na povrchu skla).

  - Dvojité zasklení okna řidiče.

  - Tažné zařízení min 3t

  - Barva pastelová béžová dle vzorníku barev RAL (bude upřesněna v souvislosti s propagačním polepem DSH)

  - Propagační polep DSH obou boků a zadních dveří (2 ks polepu o  předpokládané velikosti 5x1,5m a 1ks 1,5x1m)

- Kinematický řetězec

  - Vznětový motor o minimálním výkonu 260 kW, splňující emisní limity minimálně Euro 6.

  - Manuální plně synchronizovaná převodovka s minimálně 6 rychlostními stupni pro jízdu vpřed.

  - Tempomat.

- Podvozek, brzdy

  - Kotoučové brzdy na obou nápravách.

  - Odlehčovací motorová brzda a retardér s ručním i nožním ovládáním.

  - EBS, ASR, ESP.

  - Vysoušeč vzduchu.

- Interiér

  - Palubní počítač s ukazatelem spotřeby paliva.

  - Digitální tachograf.

  - Seřiditelný cyklovač stěračů, seřiditelný volant.

  - Jističe místo tavných pojistek.

  - Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru kabiny

  - Zavazadlové koše pro cestující

  - Chladnička o objemu minimálně 35l, odpadkový koš.

  - Druhá chladnička v zadní části prostoru pro cestující 15l

  - Sedadla cestujících s možností sklopení opěradla, bočním posuvem a stavitelnými trnožemi.

  - Bezpečnostní pásy na všech sedadlech.

  - Radiopřijímač, 2x mikrofon, ozvučení interiéru vozidla.

  - Digitální hodiny pro cestující.

  - Vyhřívané, pneumaticky odpružené, seřiditelné sedadlo řidiče s tříbodovým bezpečnostním pásem.

  - Sedadlo spolujezdce s 3-bod. pásem.

  - Vnitřní zpětné zrcátko pro zajištění dostatečné viditelnosti do interiéru vozidla.

  - Kladívka pro nouzové rozbití skel.

  - 2 ks  ručního hasicího přístroje 6 kg

  - Lékárnička umístěná v salonu v blízkosti kabiny řidiče, jejíž vybavení odpovídá platným předpisům.

  - Možnost napájení elektrických zařízení 220V na čtyřech místech v autobuse, výkon měniče minimálně 500W.

  - Světla nad sedadly  cestujících

- Nákladový prostor

  - Objem nákladového prostoru určeného pro přepravu kulis a dalšího materiálu divadla minimálně 26m3. Délka nákladového prostoru minimálně 6 000 mm, vnitřní výška minimálně 50% nákladového prostoru minimálně 1 950 mm.

  - Na boku přepravníku po celé délce nákladového prostoru lavice pro přepravu dlouhých předmětů, šířka minimálně 500mm s nosností minimálně 500kg.

  - V zadní části busu otvor o rozměrech minimálně ŠxV 2x1,4m, dveře dělené na dvě části 50+ 50% otevíraná do stran, úhel otevření obou křídel minimálně 180°, spodní hrana nákladového prostoru ve výšce maximálně 1,5m

  - Vnitřek nákladového prostoru oplechován, zesílená podlaha s nosností 800kg/1m2. V čelní stěně a na bocích kotvící oka vzdálenost rovnoměrně rozmístěných kotvících ok max 2m

  - Nákladový prostor osvětlen, samostatný vypínač nezávislý na osvětlení interiéru

  - Mobilní schůdky pro přístup do nákladového prostoru zadními vraty z vozovky