| poř. čís. | název taxonu latinský | obvod kmene (cm) | Ø kmene (cm) | výška taxonu (m) | výška / šířka koruny (m) | kořeny, báze kmene kmen | koruna |  |  |  | věk | vitalita | stabilita | sadov. hodnota | dlouhověkost | stanoviště S - solitéra Z – zápoj z: 1, 2,3,4-stran A-alej ŽP–živý plot | zdravotní stav | návrh na opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | pravidelná | velmi úzká | velmi široká | asymetrická |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚSEK R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1761 | Acer tataricum | keř | keř | 4 | 3/3 | - |  |  |  |  | - | - | - | 2 | 1 | v podrostu | jednostranně nakloněný | bez opatření |
| 1765 | Tilia platyphyllos | keřostr | keřostr | 8 | 8/8 |  | / |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | v podrostu | keřovitá forma | dřevinu chránit |
| 1769 | Acer platanoides | 59 | 19 | 13 | 11,5/4 | - |  |  |  | / | 40 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z 1, mírný svah, trávník | vidličnaté větvení, praporovitá koruna | dřevinu chránit |
| 1771 | Acer platanoides | 92,102 | 29,32 | 19 | 13/8 | 2-kmen, náběhy nad terénem |  |  |  | / | 80 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z 3, svah, keře | vidličnaté větvení, otevřená rána po odřezané větvi, redukovaná koruna | bez opatření |
| 1772 | Tilia cordata | 198 | 63 | 23 | 21/10 | obrost kmene | / |  |  |  | 80 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z 3, svah, keře | bez poškození | dřevinu chránit |
| 1773 | Tilia cordata | 146 | 46 | 23 | 12/8 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | Z 3, svah, keře | prohnutý kmen | bez opatření |
| 1774 | Tilia cordata | 83 | 26 | 15 | 13/5 | obrost pařezu |  |  |  | / | 40 | 1 | 1 | 3 | 3 | Z 3, svah, keře | prohnutý, vychýlený kmen | bez opatření |
| 1776 | Acer platanoides | 226 | 72 | 21 | 7/12 | - |  |  |  | / | 80 | 1 | 2 | 2 | 3 | S, svah, nad zdí | vidličnaté větvení, nakloněný, praporovitá koruna | odstranit |
| 1777 | Acer campestre | 38 | 12 | 5 | 3,5/5 | - |  |  |  | / | 40 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z 3, svah, nad zdí | prohnutý, pokroucený kmen | odstranit |
| 1782 | Tilia cordata | 136 | 43 | 20 | 17/8 | obrost báze |  |  |  | / | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | Z 3, svah, keře | vidličnaté větvení, nakloněná koruna | dřevinu chránit |
| 1783 | Philadelphus sp. | keř | keř |  | 2,5/2 | - |  |  |  |  | - | - | - | 2 | 1 | podrost | zmlazené keře na svahu | odstranit |
| 1784 | Philadelphus sp. | keř | keř |  | 2,5/2 | - |  |  |  |  | - | - |  | 2 | 1 | podrost | zmlazené keře na svahu | odstranit |
|  | ## Pařez – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | odstranit |