| poř. čís. | název taxonu latinský | obvod kmene (cm) | Ø kmene (cm) | výška taxonu (m) | výška / šířka koruny (m) | kořeny, báze kmene kmen | koruna |  |  |  | věk | vitalita | stabilita | sadov. hodnota | dlouhověkost | stanoviště S - solitéra Z – zápoj z: 1, 2,3,4-stran A-alej ŽP–živý plot | zdravotní stav | návrh na opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | pravidelná | velmi úzká | velmi široká | asymetrická |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ÚSEK J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1616 | Spiraea x vanhouttei | - | - | 1 | 1,5/1 | - |  |  |  |  | - | - | - | 3 | 1 | Z | zmlazené keře | odstranit |
| 1617 | Skupina keřů: Ribes alpinum 3ks Lonicera xylosteum 1ks | - | - | 1,5 | 4/1,5 | - |  |  |  |  | - | - | - | 3 | 1 | Z | - | odstranit |
| 1618 | Fraxinus excelsior | 87 | 28 | 18 | 11/8 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | Z4, rovina, podrost | vidličnaté větvení,vysoko vyvětvená, redukovaná koruna | odstranit |
| 1619 | Fraxinus excelsior | 89 | 28 | 18 | 8/9 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | Z4, rovina, podrost | vidličnaté větvení, vysoko vyvětvený, redukovaná koruna | dřevinu chránit |
| 1620 | Tilia platyphyllos | 81, 61, 112, 81 | 26, 19, 36, 26 | 16 | 11/8 | 4 – kmen | / |  |  |  | 60 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z3, rovina, trávník | větvená od báze | dřevinu chránit |
| 1622 | Fraxinus excelsior | 79 | 25 | 19 | 9/6 | náběhy nad terénem | / | / |  |  | 40 | 0 | 1 | 3 | 2 | Z4, svah, trávník | vidličnaté větvení, vysoko vyvětvený, redukovaná koruna | dřevinu chránit |
| 1623 | Fraxinus excelsior | 92 | 29 | 19 | 5/6 |  | / | / |  |  | 40 | 0 | 1 | 3 | 2 | Z4, svah, trávník | prohnutý kmen, vysoko vyvětvený, redukovaná koruna | odstranit |
| 1624 | Acer campestre | 119 | 38 | 17 | 13/5 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 80 | 1 | 1 | 3 | 3 | Z4, svah, podrost | nakloněný, jedna větev odřezaná | odstranit |
| 1626 | Fraxinus excelsior | 108 | 34 | 20 | 12/8 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | Z4, svah, trávník | vidličnaté větvení, jednostranná koruna, olámané větve | odstranit |
| 1627 | Acer platanoides | 70,54, 88 | 22, 17, 28 | 17 | 14/12 | 3 – kmen, chybí jeden kmen |  |  |  | / | 60 | 1 | 2 | 2 | 3 | Z4, svah, podrost | obrost Hedera helix, prasklina, nahnuté kmeny | kontrola stability, dřevinu chránit |
| 1628 | Fraxinus excelsior | 68 | 22 | 19 | 9/8 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 40 | 0 | 1 | 3 | 2 | Z4, svah, podrost | vysoko vyvětvený, mírně prohnutý | dřevinu chránit |
| 1629 | Fraxinus excelsior | 75 | 24 | 19 | 10/6 | zesílená báze |  |  |  | / | 40 | 0 | 1 | 3 | 2 | Z4, svah, trávník+keře | vysoko vyvětvený, vidličnaté větvení | odstranit |
| 1630 | Acer platanoides | 92 | 29 | 19 | 11/8 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 60 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z4, svah, trávník+keře | vidličnaté větvení, prohnutý kmen, jednostranná koruna | odstranit |
| 1631 | Fraxinus excelsior | 65 | 21 | 19 | 5/6 | - |  | / |  | / | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | Z4, svah, trávník+keře | prasklina na bázi v borce, prohnutý | odstranit |
| 1632 | Acer platanoides | 65, 60 | 21, 19 | 16 | 12/10 | 2 – kmen |  |  |  | / | 40 | 1 | 1 | 3 | 3 | Z4, svah, trávník | vidličnaté větvení od báze, prohnuté kmeny | odstranit |
| 1633 | Acer platanoides | 80 | 25 | 15 | 9/8 | dutina na bázi |  |  |  | / | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z3, svah, trávník | jednostranná praporovitá koruna | odstranit |
| 1634 | Taxus baccata | 33 | 11 | 4,5 | 4,5/4 | - | / |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z4, svah, trávník | bez poškození | dřevinu chránit zvýšená ochrana |
| 1635 | ### Acer campestre | 78 | 25 | 12 | 10/8 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 60 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z3, svah, trávník+keře | prohnutý kmen | odstranit |
| 1636 | Acer platanoides | 89 | 28 | 14 | 11/9 | náběhy nad terénem | / |  |  |  | 40 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z2, svah, trávník | vidličnaté větvení | dřevinu chránit |
| 1637 | Taxus baccata | 26 | 8 | 3,5 | 3,5/3,5 | - | / |  |  |  | 30 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z1, svah, trávník | v 1,5m se větví na 3 vrcholy | dřevinu chránit, zvýšená ochrana |
| 1639 | Acer platanoides | 49 | 16 | 16 | 9/5 | jeden kmen suchý, pařez |  |  |  | / | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | Z4, svah, trávník | praporovitá koruna | dřevinu chránit |
| 1640 | Acer platanoides | 45 | 14 | 15 | 12/5 | zesílená báze |  | / |  | / | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | Z4, svah, trávník | mrazová trhlina, redukovaná koruna | sledovat stav kmene, dřevinu chránit |
| 1641 | Acer platanoides | 77 | 25 | 15 | 11/8 | kořeny nad terénem |  |  |  | / | 40 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z4, svah, trávník | mírně nakloněný, olámané větve | zdravotní řez, dřevinu chránit |
| 1642 | Acer platanoides | 74 | 24 | 15 | 7/6 | kořeny nad terénem | / |  |  |  | 30 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z4, svah, trávník | mrazová trhlina | sledovat stav kmene, dřevinu chránit |
| 1643 | Acer platanoides | 58 | 18 | 15 | 7/6 | kořeny nad terénem |  |  |  | / | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | Z4, svah, trávník | prohnutý kmen, vysoko vyvětvený | odstranit |
| 1644 | Acer platanoides | 61 | 19 | 14 | 9/6 | kořeny nad terénem |  |  |  | / | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | Z4, svah, trávník | pokroucený kmen, olámané větve | zdravotní řez, dřevinu chránit |
| 1645 | Carpinus betulus | 34 | 11 | 9 | 7,5/4 | náběhy nad terénem | / | / |  |  | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z4, svah, trávník | bez poškození | dřevinu chránit |
| 1646 | Fraxinus excelsior | 175 | 56 | 26 | 18/8 | kořeny nad terénem |  |  |  | / | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | Z4, svah, trávník | vidličnaté větvení, jedna hlavní větev odumřelá | zdravotní řez |
| 1648 | Philadelphus coronarius | - | keř | 3 | 3/3 | - |  |  |  |  | - | - | - | 2 | 1 | v podrostu | keře | odstranit |
| 1649 | Lonicera xylosteum | - | keř | 3 | 3/3 | - |  |  |  |  | - | - | - | 2 | 1 | v podrostu | keře | odstranit |
| 1651 | Acer platanoides | 51 | 16 | 12 | 8/6 | náběhy nad kmenem |  |  |  | / | 30 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z4, svah, trávník | vidličnaté větvení, řídká koruna | dřevinu chránit |
| 1652 | Acer platanoides | 81 | 26 | 18 | 12/8 | kořeny nad terénem | / |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z4, svah, trávník | ulomená větev | odstranit |
| 1653 | Acer platanoides | 66 | 21 | 18 | 15/6 | kořeny nad terénem |  |  |  | / | 40 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z4, svah, trávník | vidličnaté větvení | odstranit |
| 1654 | Fraxinus excelsior | 66 | 21 | 16 | 6/4 | kořeny nad terénem |  | / |  | / | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | Z4, svah, trávník | vysoko vyvětvený, silně redukovaná koruna | odstranit |
| 1655 | Fraxinus excelsior | 40 | 13 | 14 | 6/3 | kořeny nad terénem |  | / |  | / | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | Z4, svah, trávník | vysoko vyvětvený, silně redukovaná koruna | odstranit |
| 1656 | Fraxinus excelsior | 107 | 34 | 21 | 7/10 | náběhy nad terénem | / |  |  |  | 60 | 0 | 1 | 3 | 2 | Z4, svah, trávník | vysoko vyvětvený, silně redukovaná koruna | dřevinu chránit |
| 1657 | Acer platanoides | 51 | 16 | 16 | 14/6 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | Z4, svah, trávník+keře | jednostranná koruna | odstranit |
| 1658 | Acer platanoides | 74 | 24 | 18 | 15/6 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 60 | 1 | 1 | 2 | 3 | Z4, svah, keře | vidličnaté větvení, metlovitá koruna | odstranit |
| 1659 | Acer platanoides | 50 | 16 | 16 | 13/6 | malá dutina na bázi |  |  |  | / | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | Z4, svah, keře+byliny | vidličnaté větvení, nakloněná koruna | odstranit |
| 1660 | Acer platanoides | 125, 153 | 40, 49 | 25 | 17/12 | 2 – kmen, náběhy nad terénem |  |  |  | / | 80 | 1 | 1 | 3 | 3 | Z4, svah, keře+byliny | vidličnaté větvení od báze | bez opatření |
| 1661 | Acer platanoides | 142 | 45 | 25 | 17/10 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 80 | 1 | 1 | 3 | 3 | Z4, svah, keře | vysoko vyvětvený | bez opatření |
| 1662 | Carpinus betulus | 87 | 28 | 16 | 12/6 | kořeny nad terénem |  |  |  | / | 60 | 0 | 1 | 3 | 3 | Z4, svah, trávník | vidličnaté větvení | bez opatření |