Příloha k TZ – Lanový most

Shrnutí:

9. 8. 2008 – objeven pokles koncového příčného nosníku

- fixace mostu

- zákaz vjezdu nákladní automobilů nad 6 tun ve směru na Prahu 9

- rychlost osobních automobilů ve směru na Prahu 9 omezena na 30 km/h

9. 8. až 21. 8. – dlouhodobě plánové práce na opravě dilatací a povrchu mostu

- sanační a rekonstrukční práce v místě havárie

21. 8. od 23 h. do 24. 8. do 24 h. – uzavírka mostu pro veškerou dopravu

od 24. 8 do 31. 8. – ve směru na Prahu 5 veškerá doprava bez omezení

- ve směru na Prahu 9 zákaz vjezdu pro nákladní automobily nad 6 tun

- pro osobní automobily ve směru na Prahu 9 omezena rychlost na 30

km/h

- dokončovací práce

Stavební a údržbové práce

Periodická nestavební údržba

- údržba a čištění odvodňovacího systému, konzervace a těsnění pouzder závěsů, oprava lokálních výtluků ve vozovce, obnova těsnících zálivek, aktivace provizorního kotvení poškozených dilatačních závěrů

# Stavební údržba

2001 – instalace protinámrazového postřikovacího systému BOSCHUNG pro zlepšení jízdních podmínek na mostě a pro zlepšení funkčnosti odvodňovacího systému (zanášení inertním posypem),  provedení druhotné ochrany železobetonové konstrukce střední svodidlové zídky proti agresivitě prostředí, lokální sanace poruch na podhledu konzol nosné konstrukce

2002 – zjištěné poškození dilatací, provedení provizorního kotvení – bez omezení provozu a při plnohodnotném zachování. Dopravy

2007 - výměna dilatací na mostě ve směru na Barrandov, současně oprava pravého jízdního pruhu vozovky včetně sanace mostovky a položení nové izolace.

2008 – výměna dilatačního závěru ve směru na Štěrboholy

Kontrolní a diagnostické práce

9/1996 – hlavní prohlídka před uvedením mostu do provozu

12/1996 – kolaudace, uvedení mostu do provozu

1998 – tenzometrické měření konstrukce, měření sil v závěsech mostu, nedestruktivní kontrola kvality betonů ve vybraných průřezech

5/2001 – prohlídka mostu v rozsahu hlavní prohlídky, před změnou režimu zimní údržby

6/2001 – 1. a 2. nulové měření geometrie říms nosné konstrukce, za úplné uzávěry mostu

3/2002 – defektoskopické měření kritických míst dilatačních závěrů

6/2003 –  periodické kontrolní měření sil v závěsech mostu

10/2005  – kontrolní měření účinných sil v závěsných kabelech metodou BRIMOS

6/2007 – 1. periodické měření mostu, prováděno za plného provozu se sníženou vypovídací hodnotou

5/2007 – mimořádná prohlídka v rozsahu hl. prohlídky, provedená jako podklad pro PD na nové protihlukové stěny

7/2008  – prohlídka komory hlavního pylonu

Běžné prohlídky probíhaly dle norem ČSN.

Historie Lanového mostu

Zavěšený silniční most, který je součástí Jižní spojky na Městské okruhu, byl uveden do provozu v roce 1996. Most projektovali Jiří Stránský, Ilja Hustý, Slavomír Kolčava a další v letech 1991 až 1993. Lanový most převádí provoz přes železniční trať Praha – České Budějovice a seřaďovací nádraží Praha-Strašnice, sleduje okraj sídliště Skalka a katastrálně patří z větší části do Strašnic. Most je významnou pohledovou dominantou. Z mohutného pylonu  vybíhá dvakrát čtrnáct dvojic ocelových kabelů. Celková délka přemostění je 400,4 metru, z toho délka zavěšeného pole je 192,4 m.