341/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 11. července 2002

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Změna: 100/2003 Sb.;Změna: 197/2006 Sb.;Změna: 388/2008 Sb.;Změna: 283/2009 Sb.;Změna: 216/2010 Sb.;Změna: 283/2009 Sb. (část)

Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 7 odst. 2, § 18 odst. 4, § 19 odst. 5 a 8, § 25 odst. 2, § 31 odst. 1 a 2, § 33 odst. 2, § 35 odst. 9, § 72 odst. 3, § 74 odst. 1, § 6 odst. 1, § 78 odst. 1, § 79 odst. 5 a § 87 zákona:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) motorovým vozidlem - vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí vlastní motorické síly,

b) nemotorovým vozidlem - vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí lidské nebo zvířecí síly,

c) jízdní soupravou - spojení motorového vozidla (dále jen "tažné vozidlo") s jedním přípojným vozidlem nebo s více přípojnými vozidly,

d) pevnou nástavbou vozidla - samostatný technický celek, který je se základním vozidlem (podvozkem) kompletován a je součástí vozidla,

e) výměnnou nástavbou - samostatný technický celek, který je se základním vozidlem (nosičem výměnných nástaveb) v rozebíratelném spojení,

f) osvědčením o homologaci - dokument osvědčující shodu vlastností typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky stanovenými předpisy vydanými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, 1) (dále jen "předpis EHK"),

g) identifikačním číslem vozidla (dále jen "číslo VIN") - určitý počet znaků, čísel a písmen, které jsou specifické pro dané vozidlo,

h) osvědčením o homologaci typu ES - dokument vydaný státem Evropské unie osvědčující shodu vlastností typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla s technickými požadavky stanovenými předpisy vydanými Evropským společenstvím (dále jen "směrnice EHS/ES"),

i) technickým předpisem - předpis EHK a směrnice EHS/ES stanovené v předpisové základně,

j) technickým protokolem - doklad vypracovaný pověřenou zkušebnou nebo zkušební stanicí, kterým se vždy dokládá shoda údajů předkládaných žadatelem o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo jednotlivého vozidla nebo o povolení přestavby vozidla s údaji zjištěnými na vozidle; údaje se uvádějí v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla,

k) největší povolenou hmotností - největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích,

l) největší technicky přípustnou hmotností na nápravu - hmotnost odpovídající největšímu technicky přípustnému statickému svislému zatížení, kterým působí náprava vozidla na povrch vozovky,

m) největší technicky přípustnou hmotností vozidla - největší hmotnost vozidla daná jeho konstrukcí a hmotností nákladu podle údajů výrobce vozidla,

n) největší technicky přípustnou hmotností naložené jízdní soupravy - maximální hodnota součtu hmotností naloženého motorového vozidla a naloženého taženého přípojného vozidla daná konstrukcí motorového vozidla nebo hodnota stanovená výrobcem,

o) okamžitou hmotností vozidla nebo jízdní soupravy - hmotnost zjištěná v určitém okamžiku při jejich provozu na pozemních komunikacích,

p) provozní hmotností vozidla - hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením (jen u tažných vozidel) v pohotovostním stavu nebo hmotnost podvozku s kabinou, pokud výrobce nemontuje karoserii nebo spojovací zařízení,

r) vozidlo v pohotovostním stavu - vozidlo s náplní chladicí kapaliny, oleje, 90 % paliva, 100 % ostatních náplní, nářadí, náhradního kola a řidiče (75 kg); u vozidel kategorie L se hmotnost řidiče nepřičítá.

ČÁST DRUHÁ

SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

§ 2

Schvalování technické způsobilosti typu vozidla

(K § 19 odst. 8 zákona)

(1) Technická způsobilost typu vozidla se schválí, jestliže vozidlo odpovídá technickým požadavkům stanoveným v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5, popřípadě podmínkám stanoveným pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem. 2)

(2) Pro aplikaci technických požadavků stanovených v přílohách uvedených v odstavci 1 platí následující obecné postupy:

a) pro schválení způsobilosti typu musí být každý systém vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo konstrukční část vozidla homologována podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, nebo schválena podle technických příloh směrnic EHS/ES, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3 a 4; v případech, kdy se předpis EHK a příslušná směrnice EHS/ES vzájemně liší (požadavky, termíny aplikace apod.), platí příslušná směrnice, pokud schvalující orgán nerozhodl jinak,

b) homologace typu vozidla jako celku podle směrnic č. 70/156/EHS, 74/150/EHS, 92/61/EHS, 2002/24/ES, 2003/37/ES a 2007/46/ES nahrazuje všechny jednotlivé homologace a schválení podle předpisů EHK a směrnic EHS/ES,

c) jednotlivými předpisy EHK se rozumějí vždy předpisy ve znění změn a doplňků; pro uplatňování změn sérií platí přechodná ustanovení obsažená v příslušné sérii změn; pokud tato série změn neobsahuje přechodná ustanovení, vstupuje poslední série změn v platnost

1. pro nové homologace po uplynutí jednoho roku od data platnosti změny,

2. pro uvedení vozidel do provozu po uplynutí dvou roků ode dne vstupu změny v platnost,

d) jednotlivými směrnicemi EHS/ES se rozumějí vždy základní směrnice se všemi směrnicemi, které ji mění a doplňují; pro termíny uplatňování schválení podle technických příloh směrnice v posledním znění platí termíny uvedené v upravující směrnici; pokud upravující směrnice takové termíny neobsahuje, uplatní se pro schválení podle posledního upraveného znění technických příloh

1. pro nové homologace po uplynutí jednoho roku od data platnosti změny,

2. pro uvedení vozidel do provozu po uplynutí dvou roků ode dne vstupu změny v platnost.

(3) V informační složce, kterou výrobce nebo akreditovaný dovozce (dále jen "výrobce") dokládá žádost o schválení technické způsobilosti typu vozidla, se uvádějí podklady pro zpracování základního technického popisu schvalovaného typu vozidla, specifikaci použitelných pneumatik a ráfků (rozměry, nosnosti, rychlostní kategorie apod.), seznam základní a alternativní výbavy s uvedením její hmotnosti a prohlášení výrobce o tom, že vozidlo splňuje technické podmínky stanovené zákonem a prováděcími předpisy. Tyto podklady, kromě prohlášení výrobce, mohou mít elektronickou podobu.

(4) Žádá-li výrobce o výjimku z technických požadavků, uvede v žádosti o schválení technické způsobilosti typu vozidla specifikaci výjimky a její zdůvodnění.

(5) V případech, kdy pro konstrukční části vozidla a systémy vozidla nebyla předložena osvědčení o homologaci nebo o schválení podle technických příloh směrnic EHS/ES nebo jejich montáž není předmětem homologace nebo schválení podle technických příloh směrnic EHS/ES, ověří se při schvalování technické způsobilosti typu vozidla na vybraném vzorku vozidel schvalovaného typu, zda konstrukční části vozidla a systémy vozidla a jejich montáž odpovídají technickým požadavkům stanoveným v předpisové základně a vymezeným v informačním dokumentu.

(6) Při schvalování technické způsobilosti typu vozidla se dále ověří, zda specifikace vozidla uvedené v základním technickém popisu souhlasí s celkovým technickým popisem vozidla uvedeným v informačním dokumentu a s osvědčeními o dílčích schvalovacích zkouškách a s osvědčeními o homologacích.

(7) Činnosti podle odstavců 5 a 6 se mohou provádět s využitím zkoušek a kontrol vykonaných oprávněnými zkušebnami (§ 19 odst. 7 zákona).

(8) Pokud typ vozidla zahrnuje různé varianty typu a verze variant typu vozidla, zkoušky a kontroly podle odstavce 6 se provádějí na vzorcích vozidel odpovídajících variantám typu a verzím variant typu vozidla.

§ 3

Vozidla z výběhu série

(K § 19 odst. 8 zákona)

(1) Na omezenou dobu ministerstvo povolí uvedení do provozu nových vozidel shodných s typem vozidla, jehož schválení typu pozbylo platnost, protože ztratilo platnost jedno nebo více schválení nebo homologací podle jednotlivých směrnic EHS/ES nebo předpisů EHK, o kterých jsou údaje ve schvalovací nebo homologační dokumentaci. Toto ustanovení platí pouze pro vozidla, která

a) byla na území členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,

b) měla ještě platné schválení typu příslušného vozidla a byl vystaven technický průkaz,

a tato vozidla nebyla zapsána do registru silničních vozidel dříve, než takové schválení typu ztratilo svoji platnost.

(2) Toto zvýhodnění platí v období 12 měsíců pro úplná vozidla a v období 18 měsíců pro vozidla dokončená od data, ke kterému schválení typu ztratilo svoji platnost.

(3) Výrobce musí požádat ministerstvo před tím, než změny jednotlivých směrnic EHS/ES nebo předpisů EHK vstoupí v platnost, popřípadě než vstoupí v platnost nová směrnice EHS/ES nebo předpis EHK, tak, aby mohlo být využito ustanovení odstavců 1 a 2 pro jeden nebo více typů dané kategorie. V žádosti uvede výrobce technické nebo ekonomické důvody.

§ 4

Vícestupňové schvalování technické způsobilosti typu silničního vozidla

(K § 18 odst. 4 zákona)

(1) Technická způsobilost základního vozidla se schválí, odpovídá-li vozidlo v dosaženém stupni výroby technickým požadavkům stanoveným pro tento stupeň výroby v přílohách č. 1 a 2.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného ve více stupních odpovídá výrobce základního vozidla a výrobce v každém následujícím stupni výroby vozidla za shodu jím vyrobené části vozidla s technickými požadavky stanovenými v předpisové základně.

(3) Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla v příslušném stupni výroby podává výrobce. Údaje v žádosti musí odpovídat dosaženému stupni výroby vozidla.

(4) Výrobce v následujících stupních výroby je vázán podmínkami stanovenými výrobcem v předcházejícím stupni výroby.

(5) Kontrolní a zkušební činnosti při vícestupňovém schvalování technické způsobilosti typu vozidla může ministerstvo provádět s využitím zkoušek a kontrol vykonaných oprávněnými zkušebnami.

§ 5

Schvalování technické způsobilosti typu systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla

(K § 19 odst. 8 zákona)

(1) Technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla určených pro vozidlo, u něhož se schvaluje technická způsobilost typu, se prokazuje osvědčením o homologaci typu pro uvedené typy podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo osvědčením o schválení uvedených typů podle technických příloh předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES. U vozidel kategorií M, N, O, L a T se ke splnění ustanovení tohoto odstavce použijí předpisy EHK a směrnice EHS/ES uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 podle případu. Pro tyto předpisy a směrnice platí ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) a d).

(2) V případech jiných kategorií vozidel než uvedených v odstavci 1, kdy technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla není prokázána podle odstavce 1, schválí se technická způsobilost typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, jestliže odpovídá technickým požadavkům stanoveným v předpisové základně, popřípadě podmínkám stanoveným pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem. 2)

(3) Žádost o schválení technické způsobilosti typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla předkládá žadatel ministerstvu přímo nebo prostřednictvím pověřené zkušebny. Pro žádost o schválení technické způsobilosti podle tohoto odstavce platí obdobně ustanovení § 2.

§ 6

Schvalování technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii

(K § 19 odst. 8 zákona)

(1) Technická způsobilost typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii se schválí, pokud toto vozidlo splňuje technické požadavky stanovené v příloze č. 6, popřípadě též podmínky stanovené pro určité druhy přepravy zvláštním právním předpisem. 2)

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla vyráběného v malé sérii platí obdobně ustanovení § 2 odst. 3 až 8.

(3) Při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla vyráběného v malé sérii se neprovádějí destrukční zkoušky, pokud si je ministerstvo ze zvláštních důvodů nevyžádá.

(4) Postup podle odstavců 1 až 3 se vztahuje i na schvalování technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla, které bylo v zahraničí vyrobeno v malé sérii.

§ 7

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla

(K § 31 odst. 1 a 2 a § 33 odst. 2 zákona)

(1) Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se schválí, pokud toto vozidlo splňuje podmínky uložené v rozhodnutí o povolení jeho výroby a technické požadavky stanovené v příloze č. 6.

(2) Pro žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla platí obdobně ustanovení § 2.

(3) Jsou-li povoleny výjimky z technických požadavků stanovených předpisovou základnou, uvede obecní úřad obce s rozšířenou působností tyto výjimky v technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.

(4) Pro silniční vozidlo jednotlivě vyrobené, které nepodléhá registraci, se vydává technické osvědčení silničního vozidla. Pro potřeby provozu tohoto vozidla na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení silničního vozidla, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky nebo obecní policií při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích; toto neplatí pro jízdní kolo, potahové vozidlo a ruční vozík. Vzor technického osvědčení silničního vozidla, které nepodléhá registraci, a výpisu z tohoto technického osvědčení je uveden v příloze č. 7.

§ 7a

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě

(K § 35 odst. 9 zákona)

Jednotlivě dovezené silniční vozidlo, které již bylo provozováno v jiném státě a u něhož je prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v tomto státě, nebo jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky se vždy považují za vozidlo, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které splňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v tomto státě technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice.

§ 8

Schvalování technické způsobilosti zvláštního vozidla

(K § 78 odst. 1 a § 79 odst. 5 zákona)

(1) Podmínkou schválení technické způsobilosti typu zvláštního vozidla je splnění technických požadavků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 5. Podmínkou schválení způsobilosti typu vyráběného v malé sérii nebo jednotlivě vyrobeného zvláštního vozidla je splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 8.

(2) Pro žádost o schválení technické způsobilosti typu zvláštního vozidla platí obdobně ustanovení § 2.

(3) Pro zvláštní vozidlo, které nepodléhá registraci, se vydává technické osvědčení zvláštního vozidla. Pro potřeby provozu tohoto vozidla na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení zvláštního vozidla, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky nebo obecní policií při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla, které nepodléhá registraci, a výpisu z tohoto osvědčení je uveden v příloze č. 9.

§ 9

Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu

(K § 19 odst. 5 zákona)

(1) Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu je speciální tiskopis s ochrannými prvky formátu A4, který obsahuje údaje o osobě, které bylo toto osvědčení vydáno, a o typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, na které bylo toto osvědčení vydáno.

(2) Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu je uveden v příloze č. 10.

§ 10

Výrobní štítky, výrobní čísla a homologační čísla

(K § 25 odst. 2 zákona)

(1) Vozidla kategorií M, N, O, L a T musí být opatřena povinnými štítky podle technických předpisů, například směrnice 76/114/EHS, 89/173/EHS nebo 93/34/EHS. Pokud na výrobním štítku není uvedeno číslo homologace typu vozidla, uvede se zde číslo schválení technické způsobilosti v České republice. Dle těchto technických předpisů musí být, s výjimkou vozidel kategorie T, též na rámu nebo karoserii vyražen kód mezinárodního označení vozidla. U vozidel vyráběných ve více stupních musí být na základním vozidle zachováno jeho číslo VIN ve všech stupních výroby a u dokončeného vozidla. Výrobci každé z nástaveb může být přiděleno číslo VIN pro nástavbu. Na dokončeném vozidle může tedy být více čísel VIN.

(2) Motorová a jejich přípojná vozidla jiná, než jsou uvedena v odstavci 1, a zvláštní vozidla, s výjimkou vozidel kategorie T, musí mít na snadno přístupném místě v přední části vozidla dobře čitelný a trvanlivý výrobní (tovární) štítek, který musí obsahovat kódové číselné a písmenné označení výrobce a typu vozidla. Výrobní štítek s číslem VIN nesmí být snadno odstranitelný. Na výrobním štítku musí být uvedeny zejména tyto údaje:

a) největší povolená hmotnost vozidla,

b) největší povolená hmotnost jízdní soupravy (u tažných vozidel),

c) největší povolená hmotnost připadající na jednotlivé nápravy,

d) číslo schválení technické způsobilosti k provozu v České republice.

(3) Jsou-li největší technicky přípustné hmotnosti větší než největší povolené hmotnosti, které jsou uvedené v § 15, může výrobce na výrobním štítku uvést místo údajů o největších povolených hmotnostech údaje o největších technicky přípustných hmotnostech.

(4) Pokud výrobce nemá přiděleno číslo VIN, musí být na výrobním štítku uvedeny tyto další údaje:

a) výrobce,

b) typ vozidla,

c) rok výroby,

d) výrobní číslo.

(5) U motorových a jejich přípojných vozidel jiných, než jsou uvedena v odstavci 1, a u zvláštních vozidel musí být na snadno přístupném místě vozidla čitelně vyraženo výrobní číslo vozidla (podvozku); u vozidel bez samostatného podvozku výrobní číslo karoserie.

(6) Každá konstrukční část podléhající homologaci dle určitého předpisu EHK musí být opatřena homologační značkou, kterou stanovuje tento předpis. Každá konstrukční část, která je schvalována podle technických příloh určité směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK musí být opatřena schvalovací značkou, která je obdobná jako homologační značka stanovená touto směrnicí nebo předpisem. Písmeno "e" nebo "E" a číslo státu se nahrazuje písmeny "CZ". Konstrukční část schválená před 1. červencem 2001 může být označena též shodně jako výbava vozidla značkou "ATEST 8SD XXXX", kde "XXXX" je číslo osvědčení o schválení.

(7) Při vícestupňové výrobě vozidla se ve druhém a dalším následujícím stupni výroby vozidla upevní k povinnému štítku podle odstavce 1 doplňkový štítek obsahující nezbytné údaje; příklady použití jsou uvedeny v příloze č. 11.

§ 11

Označení některých údajů na vozidle

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Vozidla kategorií M 2, M 3, N 2, N 3, O, O T, S s výjimkou čelně nesených strojů kategorie S N a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí mít na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost zaokrouhlenou

a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h -1 na nejbližší nižší celé číslo,

b) u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.

(2) Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku „k“ 35 mm, „m“ 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899-1 (červená a bílá), písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán, u zvláštních vozidel a nesených strojů.

(3) Není-li možno u přípojných vozidel kategorie O 1, O 2, O T1, O T2, vozidel kategorie S, jednonápravových traktorů s přívěsem a speciálních nosičů pracovních adaptérů umístit značku o průměru 200 mm, je přípustné použít značky o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu (pokud jsou použita) musí mít výšku „k“ 20 mm, „m“ 14 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a u číslic 12 mm.

(4) Vozidla (s výjimkou dvoukolových a jejich přípojných vozidel a dvoukolových vozidel s postranním vozíkem, vozidel kategorií 0 1, 0 2, OT 1 a T) musí mít na vhodném místě vozidla vyznačen předepsaný tlak v pneumatikách.

(5) Nápisy se vyznačují na vnějším povrchu karoserie vozidla s minimálními rozměry písmen a číslic s výškou 24 mm a tloušťkou 6 mm; barva nápisu je bílá. Není-li nápis dostatečně kontrastní zvýrazní se jeho kontury.

(6) U vozidel se vznětovým motorem kategorií M, N a T musí být na štítku hodnota korigovaného součinitele absorpce.

(7) Informativní štítky umístěné na vozidle schváleném jako typ, které jsou nezbytné pro obsluhu vozidla a cestující, pokud nejsou v provedení piktogramovém, musí být v českém jazyce.

ČÁST TŘETÍ

TECHNICKÉ POŽADAVKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

§ 12

Technické požadavky na typ systému vozidla, typ konstrukční části vozidla a typ samostatného technického celku vozidla

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Technické předpisy, které upravují technické požadavky pro typ systému, typ konstrukční části a typ samostatného technického celku, určené k montáži na vozidlo, jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3 a 4.

(2) Pro samostatný technický celek - výměnnou nástavbu a pro samostatný technický celek - pracovní stroj nesený se vydává technické osvědčení samostatného technického celku. Pro potřeby provozu těchto samostatných technických celků na pozemních komunikacích se vystavuje výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, kterým se jeho provozovatel prokazuje při kontrole prováděné Policií České republiky nebo obecní policií při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Vzor technického osvědčení samostatného technického celku a výpisu z technického osvědčení samostatného technického celku je uveden v příloze č. 12.

§ 13

Souhrnné technické požadavky

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

Vozidlo i výbava vozidla musí svým provedením odpovídat provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo touto nebo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak (např. dodatečná montáž bočních odrazek a tachografů).

§ 14

Technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla. U souprav traktoru a traktorového návěsu se okamžitou hmotností každého z vozidel soupravy rozumí součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy traktoru, respektive návěsu. Podíl hmotnosti připadající na nápravy traktorového návěsu nesmí převyšovat největší povolenou hmotnost přípojného vozidla uvedenou v technickém průkazu traktoru.

(2) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.

(3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.

(4) Vzdálenost mezi poslední nápravou motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, a první nápravou přívěsu, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, musí být nejméně 3,00 m.

(5) Prostřední vozidlo soupravy musí mít vyšší nebo stejnou okamžitou hmotnost, jakou má poslední vozidlo soupravy.

(6) Nebrzděná vozidla kategorie 0 1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.

(7) Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií 0 1 a 0 2 platí

a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie 0 1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,

b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie 0 2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N 1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N 1 G.

(8) Okamžitá hmotnost přívěsů kategorií 0 3 a 0 4 v jízdní soupravě nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla.

(9) Do jízdní soupravy s tažnými vozidly kategorií M 1 a N 1 smí být zapojeno přípojné vozidlo kategorie 0 1 nebo 0 2 o maximální celkové šířce vyhovující podmínce, aby bod činné svíticí plochy přední obrysové svítilny tažného vozidla, který je nejbližší rovině vymezující největší šířku přípojného vozidla, nebyl dále než 400 mm od této roviny, měřeno na každé straně (po obou stranách) soupravy vozidel zapojených do soupravy a podélné ose.

(10) Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky, musí být opatřeno tažné vozidlo doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vyložením nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.

(11) Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 0 1 a 0 2 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h -1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.

(12) Vozidla kategorií OT a SPT

a) vozidla kategorií OT1 a SPT1, která nejsou vybavena brzdovým zařízením, a vozidla kategorií OT1, OT2 a SPT1, která jsou vybavena nájezdovou brzdovou soustavou, mohou být zapojována jen za tažná vozidla, jejichž provozní hmotnost je shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost připojovaného vozidla, pokud nebylo při schválení technické způsobilosti tažného vozidla stanoveno jinak,

b) okamžitá hmotnost vozidla kategorie SPT vybaveného průběžnou nebo poloprůběžnou brzdovou soustavou činí u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 30 km.h -1, respektive do 40 km.h -1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti traktoru.

(13) Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než 50 % provozní hmotnosti tažného motorového vozidla. Největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než provozní hmotnost tažného motorového vozidla.

(14) Jízdní soupravy, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h-1, musí být opatřeny při provozu na pozemních komunikacích na zádi posledního vozidla soupravy deskami zadního značení pro "pomalá vozidla". Toto označení splňuje podmínky stanovené homologačním předpisem EHK č. 69 a je podle něj homologováno. V případě, že je souprava tvořena nosičem a pracovním strojem neseným, může být toto označení umístěno na nosiči za podmínky, že není strojem nebo jeho částí zakryto.

(15) Zapojení vozidel do jízdních souprav (s výjimkou tažení přívěsů kategorií 0 1 a 0 2 s nájezdovou brzdou) s ohledem na ABS je možné v těchto kombinacích:

a) tažné vozidlo s ABS a přípojné vozidlo s ABS,

b) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo bez ABS,

c) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo s ABS za podmínky, že tažné vozidlo je vybaveno zařízením umožňujícím napájet a kontrolovat bezchybnou funkci ABS přípojného vozidla.

§ 15

Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit

a)   u   jednotlivé   nápravy   .................................   10,00  t,

b)   u   jednotlivé   hnací   nápravy   ...........................   11,50  t,

c)   u   dvojnápravy    motorových   vozidel    součet   zatížení    obou   náprav

dvojnápravy   nesmí   překročit   při   jejich   dílčím  rozvoru

1.   do   1,0   m   ..........................................   11,50  t,

2.   od   1,0   m   a   méně   než   1,3   m   .........................   16,00  t,

3.   od   1,3   m   a   méně   než   1,8   m   .........................   18,00  t,

4.   od    1,3   m    a   méně    než   1,8    m,   je-li    hnací   náprava   vybavena

dvojitou    montáží    pneumatik    a    vzduchovým    pérováním    nebo

pérováním   uznaným    za   rovnocenné   nebo    pokud   je   každá    hnací

náprava    opatřena    dvojitou    montáží    pneumatik    a   maximální

zatížení   na   nápravu   nepřekročí   9,50   t..............   19,00  t,

d)   u   dvojnápravy    přípojných   vozidel    součet   zatížení    obou   náprav

dvojnápravy   nesmí   překročit   při   jejím   dílčím  rozvoru

1.   do   1,0   m   ..........................................   11,00  t,

2.   od   1,0   m   a   méně   než   1,3   m   .........................   16,00  t,

3.   od   1,3   m   a   méně   než   1,8   m   .........................   18,00  t,

e)   u   trojnápravy    přípojných    vozidel    součet    zatížení   tří   náprav

trojnápravy     nesmí     překročit     při     jejich    dílčím    rozvoru

jednotlivých  náprav

1.   do   1,3   m   včetně   ...................................   21,00  t,

2.   nad   1,3   m   do   1,4   m   včetně   .........................   24,00  t.

Dvojnápravou se rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou při přípustné hmotnosti od sebe vzdáleny (dílčí rozvor) nejvýše 1,8 m. Trojnápravou se rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m. Hmotnost připadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy přípojných vozidel nesmí překročit 10 t.

(2) Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit

a)   u   motorových   vozidel   se   dvěma

nápravami   ............................................   18,00   t,

jedná-li   se   o   vozidlo   kategorie   M3   ...................   19,00   t

b)   u   motorových   vozidel   se   třemi

nápravami   ............................................   25,00   t,

je-li     hnací     náprava     vybavena     dvojitou     montáží    pneumatik

a   vzduchovým   pérováním    nebo   pérováním   uznaným    za   rovnocenné   nebo

pokud   je    každá   hnací   náprava   opatřena    dvojitou   montáží   pneumatik

a   maximální   zatížení   na   nápravu   nepřekročí   9,50   t   .......   26,00  t,

c)   u   motorových   vozidel   se   čtyřmi   a   více

nápravami   ............................................   32,00  t,

d)   u   přívěsů   se   dvěma   nápravami   .........................   18,00  t,

e)   u   přívěsů   se   třemi   nápravami   .........................   24,00  t,

f)   u   přívěsů   se   čtyřmi   a   více   nápravami   .................   32,00  t,

g)   u   dvoučlánkových   kloubových   autobusů   .................   28,00  t,

h)   u   tříčlánkových   kloubových   autobusů    .................   32,00  t,

i)   u   jízdních   souprav   ...................................   48,00  t,

j)   u   pásových   vozidel   ...................................   18,00  t,

u dvoukolových a tříkolových motorových vozidel hodnoty uvedené ve směrnici 93/93/EHS.

(3) Největší povolená hmotnost zvláštních vozidel nesmí překročit hodnoty platné pro silniční vozidla a dále

a) u traktorových návěsů a traktorových přívěsů s nápravami uprostřed může být vyšší než hmotnosti stanovené u přívěsů uvedené v odstavci 2 písm. d), e) a f) v závislosti na počtu náprav o hmotnost připadající na závěsné zařízení (oko oje), a to u traktorových návěsů maximálně o 3,00 t a u traktorových přívěsů s nápravami uprostřed maximálně o 1,00 t,

b) u pracovních strojů přípojných nesmí přesahovat hodnoty stanovené pro traktorové přívěsy nebo návěsy.

(4) Největší povolená hmotnost vozidla nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti vozidla. Největší povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy. Největší povolená hmotnost na nápravu nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu.

(5) Okamžitá hmotnost vozidla (soupravy) nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy). V případě znečištění (např. bláto, sníh, voda) se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla (soupravy) maximálně o 3 %.

(6) Pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost nebo u nichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje největší povolenou hmotnost na nápravu, platí zvláštní právní předpisy. 3)

(7) Hmotnost připadající na řízenou nápravu (nápravy) motorového vozidla kategorie N nebo kloubového autobusu - měřeno při stání na vodorovné vozovce - nesmí poklesnout pod 20 % okamžité hmotnosti a u ostatních autobusů (s výjimkou autobusů třídy I a třídy A) pod 25 % okamžité hmotnosti.

(8) U vozidel kategorií M, N, O a L v provozu se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatiky, nejvýše však 15 % hmotnosti připadající na nápravu. Tato hodnota však může být překročena, pokud výrobce stanoví pro vozidlo a jeho určitou hmotnost rozmezí přípustných poloh těžiště nákladu a uvede tyto údaje v příručce pro uživatele vozidla.

(9) U vozidel kategorií T a SS v rozsahu od provozní až po největší povolenou hmotnost nesmí být hmotnost na řízenou nápravu (měřeno při stání na vodorovné vozovce) menší než 20 % okamžité hmotnosti vozidla. U vozidel kategorie T se však připouští nižší hmotnost připadající na řízenou nápravu po namontování nástavby nebo připojení pracovního stroje při současném snížení nejvyšší rychlosti na 20 km.h -1; přitom hmotnost připadající na řízenou nápravu nesmí být menší než

a)   19   %   u   traktorů   o   okamžité   hmotnosti   nejvýše   ..........   4,50  t,

b)   18   %   u   traktorů   o   okamžité   hmotnosti   vyšší   než   ........   4,50  t.

(10) U vozidel kategorií T, OT, SS a SPT se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatik:

a) u vozidel kategorií T a OT nejvýše 15 % hmotnosti připadající na nápravu,

b) u vozidel kategorií SS a SPT nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu,

c) u traktoru po namontování nástavby nebo připojení pracovního stroje nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu.

(11) Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.

§ 16

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a) největší povolená šířka

1.   vozidel   kategorie   M 1  .............................   2,50  m,

2.   vozidel   kategorií   M 2,   M 3,   N,   O,

O T,   T   ............................................   2,55  m,

3.   vozidel   s   tepelně   izolovanou   nástavbou,

u   které   je   tloušťka   stěn   větší

než   45   mm   ........................................   2,60  m,

4.   dvoukolových   mopedů   ..............................   1,00  m,

5.   ostatních   vozidel   kategorie   L   ....................   2,00  m,

6.   přípojných   vozidel   za   dvoukolová

motorová   vozidla   .................................   1,00  m,

7.   samojízdných   a   výměnných   tažených

strojů,   nesených   pracovních   strojů

v   soupravě   s   nosičem   a   traktorů   za   podmínek

stanovených   v   §   22   odst.   4  .......................   3,00  m,

8.   tramvají   .........................................   2,65  m,

b) největší povolená výška

1.   vozidel,   včetně   sběračů   tramvají

a   trolejbusů   v   nejnižší   pracovní

poloze   ...........................................   4,00  m,

2.   vozidel   kategorie   L   ..............................   2,50  m,

3.   vozidel   kategorií   N 3,   O 4,   určených   pro

přepravu   vozidel   .................................   4,20  m,

4.   souprava   tahače

s   návěsem   ................................   4,00   m   +   2   %  výšky,

c) největší povolená délka

1.   jednotlivého   vozidla   s   výjimkou   autobusu

a   návěsu   ........................................   12,00  m,

2.   a)   autobusu   se   dvěma   nápravami   ..................   13,50   m,

b)   autobusu   se   třemi

a   více   nápravami   .............................   15,00  m,

3.   kloubového   dvoučlánkového   autobusu

a   trolejbusu   ....................................   18,75  m,

4.   kloubového   tříčlánkového   autobusu

a   trolejbusu   ....................................   22,00   m,

do   největší   povolené   délky   autobusů

se   započítává   jakákoliv   odnímatelná

výbava,   například   schrána   na  lyže,

5.   soupravy   tahače   s   návěsem   .......................   16,50  m,

6.   soupravy   motorového   vozidla   s   jedním

přívěsem   ........................................   18,75  m,

7.   soupravy   motorového   vozidla   s   jedním

přívěsem   kategorie   O 4  určeným   pro

přepravu   vozidel   ................................   20,75  m,

8.   vozidla   kategorie   L   .............................    4,00  m,

9.   tramvaje   (sólo)   včetně   spřáhel   ..................   18,00  m,

10.   soupravy   tramvají   a   kloubové   tramvaje

včetně   spřáhel   ..................................   65,00  m,

11.   soupravy   traktoru   s   jedním   přívěsem

(návěsem)   .......................................   18,00  m,

12.   soupravy   traktoru   s   přípojným

pracovním   strojem   ...............................   18,00  m,

13.   soupravy   samojízdného   stroje   s   podvozkem

pro   přepravu   pracovního

zařízení   stroje   .................................   20,00  m,

14.   soupravy   se   dvěma   přívěsy   nebo

s   návěsem   a   jedním   přívěsem   .....................   22,00   m.

Do   celkové   délky   vozidla   (jízdní   soupravy)

se   nepočítá   délka   nakládacího   satelitního

vozíku,   který   je   v   přepravní   poloze

namontován   vzadu   na   vozidle,   pokud

nepřesahuje   vozidlo   o   více   než   1,20  m.

(2) Délka přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než délka tažného vozidla, nejvýše však 2,50 m.

(3) Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES.

(4) Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N (včetně nástaveb) nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T a SS (včetně nástaveb a pracovních strojů nesených) nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla homologovaná nebo schválená podle směrnic 96/53/ES a/nebo 97/27/ES.

(5) Pro zvláštní vozidla platí z hlediska manévrovatelnosti požadavky uvedené ve směrnici 97/27/ES příloze I bodech 7. 6. 1 a 7. 6. 2 přiměřeně.

(6) Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy. 3)

§ 17

Hluk vozidel a emise znečišťujících látek

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Referenční hodnota hladiny vnějšího hluku stojícího vozidla nesmí být v průběhu provozu vozidla překročena. Způsob a zjišťování referenční hodnoty hladiny vnějšího hluku výfukového systému stojícího vozidla v provozu stanoví technický předpis. 1)

(2) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahuje i na vozidla s nástavbami s motory užívanými k provozu zvláštních zařízení trvale nebo přechodně připojených na vozidlo.

(3) Při jízdě na pozemních komunikacích hladina akustického tlaku vozidel nebo souprav s nástavbami s motory užívanými k provozu zvláštních zařízení trvale nebo přechodně připojených na vozidlo musí být rovna nebo menší než mezní hodnoty stanovené pro příslušnou kategorii tažného vozidla § 25 až 28.

(4) Emisní limity znečišťujících látek z motorů vozidel, které jsou stanoveny příslušnými technickými předpisy uvedenými v přílohách č. 1 a 3, nesmí být překročeny.

(5) Mazaná místa podvozků musí být chráněna technickým zařízením proti přemazávání, a tím proti úkapům nebo odpadům maziva při provozu vozidla.

§ 18

Světelná zařízení vozidel

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Na vozidlech kategorie M, N, O, L, T, OT nebo S se mohou užívat jen takové světelné zdroje a zařízení (i co do počtu), která jsou pro daný druh a kategorii vozidla předepsána nebo povolena. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 1, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v příloze č. 2, pro traktory a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3, pojízdné pracovní stroje v příloze č. 4, další zvláštní vozidla v příloze č. 5. Světelná zařízení musí být homologována.

(2) Jiná světelná zařízení, než jsou předepsána nebo povolena v souladu s odstavcem 1 nebo která jsou povolena podle odstavců 3 až 5, nesmí být na vozidle použita.

(3) Na vozidla je možno dodatečně montovat světelná zařízení k označení vozidel taxislužby, autoškoly, vozidel hromadné veřejné dopravy (prosvětlené směrové a číselné tabule), sanitních vozidel a vozidel policie. U sanitních vozidel se připouští užití označení světelným nápisem "ambulance" svítícím dopředu nepřerušovaným bílým světlem nebo červeným světlem, které je v činnosti výhradně při použití zvláštních výstražných světel modré barvy. U vozidel policie se připouští dopředu a dozadu svítící nápis, například "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA". Tyto nápisy svítící dopředu mohou být provedeny i zrcadlově. Montáž je možná pouze za předpokladu, že nebudou vyzařovat v úhlu 15 stupňů směrem ven od obrysu vozidla dopředu červené světlo a dozadu bílé světlo, (s výjimkou nápisu "ambulance" společně s použitím zvláštních výstražných světel modré barvy nebo nápisů na vozidlech policie České republiky a obecní policie). Tato zařízení musí být na vozidle umístěna tak, aby nebyl narušen výhled z místa řidiče ani stanovená geometrická viditelnost ostatních světelných zařízení, která vyzařují nepřerušované světlo neproměnné barvy a jejich montáž je schválena. Za montáž světelného zařízení podléhajícího schválení se považuje i dodatečná montáž odrazek, odrazných fólií, obrysového značení vozidel apod. Montáž těchto zařízení musí plnit požadavky technických předpisů. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 70 a desky zadního značení pomalých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 69 a materiály obrysového značení s vratným odrazem musí být homologovány podle předpisu EHK č. 104.

(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro světelná zařízení vyzařující světlo bílé barvy určená

a) k osvětlení ložné plochy vozidla,

b) k osvětlení spojovacího zařízení pro přípojná vozidla,

c) na zádi tahačů návěsů k osvětlení návěsů při zapojování vozidel do souprav,

d) k osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní komunikace,

e) hledací světlomet,

f) pracovní světlomety,

tato zařízení není přípustné užívat za obvyklého silničního provozu. Jejich činnost musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím sdělovačem žluté barvy.

(5) Vozidla, která nejsou vybavena vlastním vnějším světelným zařízením (pracovní stroje apod.), musí být pro provoz na pozemních komunikacích vybavena soupravou přenosných světelných zařízení (obrysová, brzdová a směrová světla), která splňují požadavky pro příslušnou kategorii vozidla. U tažených vozidel musí být souprava světelných zařízení opatřena propojovacím kabelem, odpovídající délky, se zástrčkou umožňující propojení s tažným vozidlem. Držáky této soupravy musí být umístěny tak, aby po nasazení soupravy byly splněny požadavky na umístění světelných zařízení na vozidle.

§ 19

Provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Při provozu a obsluze vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem (dále jen "LPG") nebo stlačeným zemním plynem (dále jen "CNG") musí provozovatelé dodržovat tyto podmínky:

a) při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí být neprodleně uzavřeny uzavírací ventily tlakových nádob,

b) uzavírací ventily musí být uzavřeny i po ukončení pracovní směny vozidla, pokud nejsou zajištěny samočinně,

c) v kabině vozidla při plnění tlakových nádob, ošetřování a údržbě vozidla je zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm, u vozidel vybavených nezávislým topením musí být toto mimo provoz,

d) obsah plynových nádob je dovoleno vypouštět jen do volného prostoru, kde nehrozí vznícení vypouštěného plynu, nebo do nádob k tomu určených,

e) je zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů, u nichž není výslovně povolen vjezd vozidel poháněných LPG nebo CNG,

f) tlakové nádoby na vozidle nesmí být vystaveny působení vnějších zdrojů tepla,

g) v případě, že v průběhu jízdy (provozu) vozidla vznikne závada uvedená v § 20 odst. 2, musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření.

(2) V návodu k obsluze vozidla poháněného LPG nebo CNG musí být uvedeno upozornění, aby řidiči a jiné osoby obsluhující vozidlo byly seznámeni s podmínkami uvedenými v odstavci 1, s bezpečnostními pokyny a s návodem postupu v případě dopravní nehody. Vozidlo poháněné LPG nebo CNG, jakož i vozidlo s vestavěným plynovým zařízením sloužícím k jiným účelům než k pohonu musí být opatřeno nálepkou umístěnou na zadní části vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem "LPG" nebo "CNG".

§ 20

Technická nezpůsobilost plynového zařízení

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Při zjištění závady plynového zařízení provozovatel musí vyřadit ihned toto zařízení z provozu.

(2) Za závady plynového zařízení se pokládá

a) unikání plynu z kterékoliv části plynového zařízení a porucha odvětrávacího systému,

b) trvalé odpouštění plynu pojistnými ventily,

c) trhlina nebo poškození, které by mohly způsobit unikání plynu,

d) porucha redukčního zařízení, regulátoru tlaku, směšovače nebo vstřikovacích ventilů, tlakoměru, uzavíracích nebo zpětných ventilů a upevnění nádob,

e) dochází-li k průtoku plynu do směšovače nebo vstřikovacích ventilů při vypnutém motoru,

f) překročení přípustných limitů znečišťujících látek ve výfukových plynech.

(3) Plynový pohon musí být vyřazen z provozu, jestliže není provedena periodická zkouška tlakových nádob nebo byl vyměněn schválený díl systému za neschválený.

§ 21

Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).

(2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem).

(3) Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo (nápravu) vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Tato kola musí být homologována podle předpisu EHK č. 64 nebo směrnice 92/23/EHS.

(4) Pneumatiky musí provozovatel vozidla udržovat vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. Huštění předepsané výrobcem pneumatik nesmí být překročeno. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.

(5) Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení (označené zkratkou TWI). U pneumatik pro osobní automobily kategorie M1 se hlavními dezénovými drážkami rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení TWI.

(6) Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.

(7) Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M a N a jejich přípojných vozidel musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 nebo předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj homologovány.

(8) Obnovené pláště pneumatik nesmí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorií M 2 a M 3) a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v části 9 bodu 9. 1. 2 dohody ADR.

(9) Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené normy (např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93). Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.

(10) Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro vozidla kategorií M 2, M 3, N a jejich přípojná vozidla smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen symbol Théta - průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis "REGROOVABLE". Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů není dovoleno.

(11) Není dovoleno používání pneumatik s protiskluzovými hroty pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.

(12) Na vozidla se mohou montovat protiskluzové řetězy nebo obdobná zařízení jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány.

(13) Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT.

§ 22

Provoz zvláštních vozidel

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Při provozu na pozemních komunikacích musí být pracovní nástroje zvláštního vozidla přepravovány jen ve schválené přepravní poloze. Zvláštní vozidlo nesmí být zdrojem znečištění nebo poškození komunikace. Jeho zásobníky, pracovní nástroje (např. nakládací lopata, paletizační vidle) musí být prázdné, tj. bez náplně, nákladu, břemene apod.

(2) Pracovní stroje samojízdné nebo traktory v agregaci s pracovním strojem přípojným nebo neseným nebo výměnnou nástavbou, jejichž celková šířka je větší než 2,55 m nebo neplní požadavky z hlediska vnějších výčnělků musí mít vždy v činnosti vnější osvětlení s potkávacími světly i za nesnížené viditelnosti.

(3) Podmínky provozu vozidel, jejichž rozměry, hmotnosti a zatížení náprav překračují hodnoty stanovené touto vyhláškou, jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. 3)

(4) Je-li traktor vybaven dvojmontáží kol zadní nápravy nebo jinak překračuje šířku 2,55 m, musí být vybaven výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla, zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být uvedeno do činnosti, snižuje se jeho maximální rychlost na 20 km.h -1. Za snížené viditelnosti není jeho provoz povolen v případě, že vyznačení obrysů neplní požadavky § 23, nebo je namontovaným pracovním zařízením omezena geometrická viditelnost světelných zařízení traktoru, nebo bylo toto omezení stanoveno při schválení namontovaného pracovního zařízení. Za traktor může být zapojen pouze přípojný nebo nesený stroj, nikoliv přívěs nebo návěs.

(5) Traktor agregovaný s čelně neseným strojem nebo čelně namontovanou výměnnou nástavbou zakrývající světlomety traktoru musí být vybaven doplňkovými potkávacími světlomety, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeny do činnosti. Doplňkové světlomety musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 86 nebo směrnicí 78/933/EHS.

(6) Na pozemních komunikacích se mohou provozovat pásová vozidla jen tehdy, jsou-li opatřena pryžovými pásy nebo kovovými pásy s pryžovými bloky na opěrných plochách; jsou-li nosné kladky samostatně odpruženy a opatřeny pryžovými obručemi, o minimální výšce 40 mm. Pryžové bloky nebo obruče nesmí být tvrdší než 70 Shore. Připouští se použití i jiných materiálů s ekvivalentními vlastnostmi.

(7) Na pozemních komunikacích se mohou provozovat sněžná pásová vozidla (rolby, sněžné skútry) jen v případě, že povrch komunikace je pokryt dostatečně silnou vrstvou sněhu tak, aby se záběrové lišty pásů nedotýkaly povrchu vozovky.

(8) Použití zvláštních výstražných světelných zařízení se řídí podle § 24.

(9) Pracovní světlomety a obdobná světelná zařízení podle § 18 odst. 4 nelze používat v běžném silničním provozu.

(10) Spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz se řídí podle § 14 až 16.

(11) Vozidla, která z hlediska konstrukce nemohou být vybavena vlastním vnějším světelným zařízením, musí být v provozu vybavena soupravou přenosných světelných zařízení podle § 18 odst. 5, případně podle přílohy č. 4 čl. 33.

(12) Vyznačení obrysů musí být provedeno podle § 23 odst. 2.

(13) U vozidel nebo souprav, u kterých vzdálenost předního obrysu od středu volantu přesahuje 4,00 m, musí být jejich výjezd z míst ležících mimo silnici, průjezd nepřehlednými křižovatkami apod. zajištěn pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

(14) U souprav traktoru a pracovního stroje musí být zajištěn výhled zpětnými zrcátky traktoru. Dokonalý výhled je nutno zajistit v případě potřeby prodloužením držáků zrcátek apod.

(15) Pro stroje nebo soupravy, které nesplňují předepsané požadavky z hlediska vnějších výčnělků a osvětlení, mohou být stanoveny další podmínky, případně zakázán jejich provoz za snížené viditelnosti. Tato omezení jsou uvedena v technickém průkazu nebo v technickém osvědčení.

§ 23

Vyznačení obrysů vozidel a jejich souprav

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Nákladní automobily a autobusy kapotového nebo polokapotového provedení o celkové hmotnosti nejméně 5,50 t musí mít vpředu v zorném poli řidiče zařízení (tykadla) pro vyznačení největší šířky vozidla nebo soupravy. Toto zařízení musí být snadno poddajné minimálně ve směru jízdy vozidla nebo musí být na vozidle upevněno poddajně. Poddajností se rozumí možnost vychýlení tohoto zařízení silou 45 N působící na volný konec tykadla.

(2) Vozidla a pracovní stroje samojízdné, jejichž šířka je větší než 2,55 m, u vozidel s tepelně izolovanou nástavbou větší než 2,60 m, pracovní stroje přípojné a nesené, speciální automobily kategorie N a pracovní stroje samojízdné vykonávající práci za jízdy nebo za stání v jízdní dráze musí být na předních a zadních čelních plochách co nejblíže k dolním a bočním obrysům vozidla označena červenými a bílými pruhy, stejně širokými, směřujícími od podélné střední roviny vozidla pod úhlem 45 st. dolů. Šířka barevného pruhu musí být v rozmezí 70 až 100 mm. Označení je provedeno (s výjimkou vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán) z retroreflexního materiálu třídy 2 podle ČSN EN 12899-1. Minimální plocha tohoto označení musí být 0,10 M 2, přičemž tato plocha musí mít tvar pravoúhelníka o délce strany nejméně 250 mm. V případech, kdy konstrukce vozidla nedovoluje vyznačení výstražných barevných pruhů na pevné části vozidla, je možno označení provést na odnímatelných štítech, které jsou při přepravě na pozemních komunikacích na vozidlo připevněny.

§ 24

Zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo oranžové barvy schváleného typu (provedení) musí být kromě předepsaných světelných zařízení vnějšího osvětlení vybaveny

a) motorová a přípojná vozidla vykonávající práci za jízdy nebo vykonávající práci při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici,

b) motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují míru stanovenou v § 15 a 16, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla,

c) motorová a přípojná vozidla, která se svým nákladem přesahují limitní hodnoty stanovené v § 15 a 16, pokud to určí orgán, který vydal povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu, 3)

d) motorová a přípojná vozidla, pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti přestavby nebo jednotlivého vozidla,

e) pracovní stroje samojízdné a přípojné, jejichž šířka přesahuje hodnotu 3,00 m nebo pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.

(2) Traktory mohou mít trvale namontováno zvláštní výstražné světelné zařízení oranžové barvy, které však smí být uvedeno do činnosti, pouze nastane-li některý z případů uvedených v odstavci 1 písm. a) až e).

(3) Činnost zvláštního výstražného světelného zařízení vyzařující světlo modré nebo oranžové barvy a činnost doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré nebo oranžové barvy jsou nezávislé na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a jsou snadno a spolehlivě kontrolovatelná z místa řidiče sdělovačem žluté barvy, mimo světel oranžové barvy upevněných na karoserii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky bez samostatného vypínače.

(4) Barvou zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje zvláštní povaha vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.

(5) Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny.

(6) Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.

(7) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné.

(8) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo oranžové barvy mohou být doplněna nejvíce pěti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy schváleného typu vpředu a vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Umísťují se svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Svítilny je nutno na vozidle uspořádat v jedné řadě horizontálně tak, že horní hrana činné svítící plochy svítilen může přesahovat horní obrys vozidla nejvýše o svoji výšku. Mohou být nahrazeny třinácti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen schváleného typu vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy vpředu a vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Svítilny musí být umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Uspořádání svítilen může být do čtverce s boční a spodní hranou nejvíce se čtyřmi svítilnami. Čtverec je umístěn na vozidle tak, že horní hrana činné svítící plochy horních svítilen nesmí přesahovat horní obrys vozidla. Pokud jsou svítilny použity také na přípojném vozidle, může být jejich počet až 24. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo oranžové barvy nemůže být doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením.

(9) Zvláštní výstražná světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 65 a musí být podle něho homologována. Doplňkové výstražné svítilny musí být schváleny. Vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy, stanoví zvláštní právní předpis. 4)

(10) K montáži na vozidlo může být použito jen schválené zvláštní zvukové výstražné zařízení. Na vozidle se umísťuje tak, aby při provozu za jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo změně zvukových vlastností. Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena nejméně na 105 dB(A).

(11) Vozidla vybavená zvláštním výstražným zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy mohou být dále vybavena obrysovým značením s vratným odrazem homologovaným podle předpisu EHK č. 104 v zájmu viditelnosti těchto vozidel s ohledem na zvláštní charakter jejich užívání v provozu na pozemních komunikacích.

§ 25

Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií M, N, O

(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem určená k užívání na pozemních komunikacích, která mají nejvyšší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h -1, a pro vozidla kategorie O. Technické požadavky platí i pro nedokončená vozidla.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidel uvedených v odstavci 1 platí, že

a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12,

b) u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla, pro jehož typové schválení není předpis EHK, se vyžaduje buď schválení podle technických požadavků stanovených v technických přílohách příslušné směrnice EHS/ES nebo homologace podle ustanovení této směrnice,

c) homologace typu vozidla jako celku podle směrnice 70/156/EHS nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobená vozidla kategorií M, N a O jsou uvedeny v příloze č. 6.

(4) Pro vozidla uvedená v odstavci 1, která mají nejvyšší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h -1, určí ministerstvo podle konkrétního případu, který z požadavků uvedených v odstavcích 2 a 3 se na tato vozidla uplatní.

§ 26

Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorie L

(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3 platí pro všechna vozidla kategorie L poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, která jsou určena k užívání na pozemních komunikacích, a pro jejich přípojná vozidla. Technické požadavky platí i pro nedokončená vozidla.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidel uvedených v odstavci 1 platí, že

a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek musí splňovat požadavky podle § 10,

b) u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla, pro jehož typové schválení není homologační předpis, se vyžaduje buď schválení podle technických požadavků stanovených v technických přílohách příslušné směrnice EHS/ES nebo homologace podle ustanovení této směrnice,

c) homologace typu vozidla jako celku podle směrnice 92/61/EHS nahrazuje všechny dílčí homologace podle homologačních předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie L jsou uvedeny v příloze č. 6.

§ 27

Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T, O T

(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky na konstrukci typu vozidel kategorií T a O T jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla podle odstavce 1 platí, že

a) každý systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek vozidla musí splňovat požadavky podle § 12,

b) homologace typu vozidla jako celku podle směrnic 74/150/EHS nebo 2003/37/ES nahrazuje všechny dílčí homologace podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES.

(3) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobené vozidlo kategorie T a O T jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 28

Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií S S, S P a pracovních strojů nesených

(K § 2 odst. 8 zákona)

(1) Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií S S, S PT a pracovních strojů nesených S N jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na stroje kategorií S S, S PT a S N vyráběné v malé sérii nebo jednotlivě vyrobené jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 29

Technické požadavky na konstrukci jednonápravových traktorů s přívěsy

(K § 78 odst. 1 zákona)

(1) Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou řiditelné pomocí řídítek, které lze užít v provozu na pozemních komunikacích pouze s přívěsem, s nímž traktor tvoří jízdní soupravu. Řidič při řízení sedí na sedadle přívěsu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí.

(2) Požadavky na vozidla vyráběná v malé sérii nebo na jednotlivě vyrobený jednonápravový traktor s přívěsem jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 30

Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky

Technická způsobilost jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků se neschvaluje. Podmínkou pro jejich užití v provozu na pozemních komunikacích je splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 13.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA

§ 31

Podmínky pro přestavbu silničního vozidla

(K § 74 odst. 1 zákona)

(1) Přestavěné vozidlo musí po přestavbě splňovat technické požadavky, které byly platné v době jeho výroby, nebo technické požadavky pozdějších předpisů uvedených v předpisové základně pro typ vozidla příslušného druhu a kategorie.

(2) Při povolování přestavby jednotlivého vozidla se postupuje obdobně jako při schvalování technické způsobilosti jednotlivého vozidla a při povolování hromadné přestavby vozidel, tj. více než 5 kusů vozidel jednoho typu, se postupuje obdobně jako při schvalování technické způsobilosti typu vozidla.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ministerstvo přestavbu vozidla povolí, jestliže přestavěné vozidlo nebo jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, do nichž přestavba zasáhla, splňují i po přestavbě technické požadavky stanovené v předpisové základně podle odstavce 1.

(4) Pokud se při přestavbě vozidla mění číslo VIN, posoudí příslušný registrační úřad, jakým způsobem se uvedené číslo vyznačí na nové nebo změněné konstrukční části vozidla. Pokud je na nahrazující konstrukční části vyznačeno číslo VIN z jiného vozidla, toto se vždy znehodnotí, například přeražením křížky tak, aby zůstalo nadále identifikovatelné. Číslo VIN vozidla, u kterého se mění konstrukční část, se pak vyrazí v blízkosti čísla znehodnoceného, a to v případě, že se jedná o konstrukční část prohlášenou výrobcem za záměnnou. V případě, že konstrukční část záměnná není a jde o přestavbu vozidla, vyrazí výrobce úředně přidělené číslo. Způsob vyznačení je nutno vždy uvést v dokladech vozidla.

(5) Pokud lze přestavěné vozidlo zařadit do více kategorií, stanoví jeho kategorii ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, přičemž nesmějí být dotčena ustanovení § 73 odst. 4 zákona.

ČÁST PÁTÁ

VÝBAVA VOZIDLA

§ 32

Povinná výbava motorových a přípojných vozidel

(K § 76 odst. 1 zákona)

(1) Pro vozidla kategorií M a N se požaduje vždy tato výbava:

a) náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,

b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,

c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,

d) klíč na matice (šrouby) kol vozidla,

e) náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

(2) Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na

a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M a N s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele,

c) vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N 2, N 3, M 2 a M 3 vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky; toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M 1 a N 1 uvedená do provozu před 15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M 1 a N 1 stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s touto vyhláškou. Toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v soupravě s vozidly kategorie M a N.

(3) Pro vozidla kategorií T a SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e), pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.

(4) Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií 0 1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo. Tato povinnost se nevztahuje na přívěsy a návěsy kategorie O T, které jsou provozovány na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele. Pro povinné vybavení přívěsu a návěsu náhradním kolem platí ustanovení odstavce 2 písm. c) obdobně.

(5) Motocykly a motorové tříkolky musí mít ve výbavě minimálně jednu náhradní pojistku.

(6) Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. 5) Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Použití jednotlivých druhů autolékárniček

a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,

b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,

c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,

pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.

(7) Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č. 27.

(8) Nové vozidlo výrobce při jeho předávání prodejci vybavuje minimální výbavou podle odstavců 1 a 5, pokud není stanoveno v odstavcích 2 až 4 jinak.

(9) Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, musí být vybaven jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B a sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B podle technické normy 6).

(10) U hasicích přístrojů je potřebné provedení posouzení shody výrobku autorizovanou osobou. 7) Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

(11) Motorová vozidla musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu podle jiného právního předpisu 7b).

§ 33

Schvalování technické způsobilosti výbavy vozidla

(K § 76 odst. 1 zákona)

(1) Výbava, jejíž technická způsobilost se schvaluje, je stanovena v příloze č. 15. Technickou způsobilost výbavy je možno schválit, jestliže výbava odpovídá technickým požadavkům stanoveným v příloze č. 15.

(2) V žádosti o schválení technické způsobilosti výbavy vozidla se uvede název výrobku, typové označení výrobku, název výrobce, pokud jím není žadatel, a údaj, pro jaký druh a typ vozidla je výrobek určen.

(3) K žádosti podle odstavce 2 se přikládá

a) výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad (živnostenský list apod.) nebo jejich ověřené kopie; u zahraničního výrobce výbavy vozidla se přikládá pověření k zastupování na území České republiky, z kterého je patrno, že žadatel je oprávněn projednávat jménem výrobce záležitosti související se schválením technické způsobilosti výbavy vozidla v České republice,

b) návod k obsluze, montáži a údržbě výbavy v českém jazyce; návod k montáži se nepřikládá v případě, že montáž výbavy je zabezpečována odborným montážním pracovištěm,

c) popis umístění a způsob povinného značení výbavy,

d) seznam odborných montážních pracovišť v případě, že je montáž výbavy zabezpečována odbornými montážními pracovišti.

§ 34

Technické požadavky na doplňková zařízení a vybavení vozidla

(K § 76 odst. 1 zákona)

(1) Volný konec antény, která je delší než 1,40 m a která by přesahovala půdorysný průmět obrysu vozidla (s výjimkou výsuvných antén), musí být připevněn k vozidlu tak, aby anténa nepřesahovala půdorysný obrys vozidla. Antény musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci homologace celého vozidla podle tohoto předpisu.

(2) Nosiče zavazadel apod., reklamní tabule, směrové tabulky, označení vozidel taxislužby, označení vozidel autoškoly a jiná zařízení dodatečně montovaná na vozidlo musí být spolehlivě přichyceny k vozidlu, nesmějí přesahovat půdorysný obrys vozidla s výjimkou zádi vozidla a nesmějí mít žádné hroty ani ostré hrany; vnější části včetně připevňovacích částí musí mít poloměr zakřivení nejméně 2,5 mm. Z této hodnoty poloměru zakřivení jsou možné výjimky podle ustanovení předpisu EHK č. 26. Nosiče zavazadel musí umožňovat spolehlivé upevnění přepravovaných předmětů. Upevnění nosiče včetně zavazadel spolehlivě odolává zpomalení v podélném směru nejméně o hodnotě 6 g. Nosiče zavazadel a nosiče lyží musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky dle předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci homologace celého vozidla podle tohoto předpisu.

(3) Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, je možno provádět pouze při dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43 a musí být schváleny podle přílohy č. 15. V zorném poli řidiče nesmí být umístěny žádné předměty (např. okrasné a upomínkové předměty), které by omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla. Tato podmínka neplatí pro zadní skla vozidel kategorie M 3. Výhled zadním sklem vozidla kategorie M 1 může být částečně snížen schváleným příslušenstvím nebo přepravovanými předměty, avšak jen za podmínky, že je vozidlo vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem homologovaného nebo schváleného typu. Výhled předním sklem u vozidel kategorie M 3 může být částečně snížen vedle schválených označení určených k umístění na skla jen směrovou tabulkou. Provedení a umístění tabulek na vozidle musí být schváleno podle přílohy č. 15.

(4) Nádoby na záložní palivo jsou provedeny tak, aby palivo při jakékoli poloze nádoby nemohlo vytékat. Nádoby ve vozidle musí být umístěny tak, aby byly od rovin vymezujících největší šířku vozidla vzdáleny nejméně 150 mm a od roviny vymezující délku vozidla vpředu nebo vzadu nejméně 250 mm.

(5) Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být zřetelně viditelná; tyče musí být opatřeny po celé délce příčnými červenobílými pruhy o šířce 75 mm, lana musí být opatřena červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 200 x 200 mm. Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být schváleného typu. Podmínkou pro jejich schválení je jejich odolnost při působení osové síly 12 kN.

(6) Dodatečně montovaná nezávislá topení musí být homologována jako konstrukční část nebo schválena podle technických příloh směrnic EHS/ES. Montáž do vozidla musí provádět autorizovaná servisní služba, které ministerstvo udělilo toto oprávnění.

(7) Silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t a přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Klíny musí účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.

(8) Ochranná přilba řidiče a spolujezdce vozidel kategorie L a její hledí musí splňovat technické požadavky a musí být homologovány podle předpisu EHK č. 22. U ochranných přileb spolujezdců se připouští použití hledí se sníženou propustností světla. Za ochrannou přilbu se považuje též bezpečnostní kabina nebo ochranný bezpečnostní rám vozidel kategorie L, které jsou vybaveny bezpečnostními zádržnými systémy.

ČÁST ŠESTÁ

§ 35

Umístění tabulky s registrační značkou

(K § 7 odst. 2 zákona)

Vozidla kategorie L a přípojná vozidla mají prostor pro umístění tabulky s registrační značkou pouze vzadu, a to vozidla kategorie L uprostřed a přípojná vozidla uprostřed nebo vlevo. Prostor vymezený pro umístění tabulky s registrační značkou musí umožnit umístění přední tabulky ve svislé poloze tak, aby spodní hrana tabulky byla rovnoběžně s rovinou vozovky. Vzadu musí prostor pro umístění tabulky s registrační značkou odpovídat směrnici 70/222/EHS pro vozidla kategorií M, N a O, směrnici 74/151/EHS pro vozidla kategorií T a SS a směrnici 93/94/EHS pro vozidla kategorie L.

§ 36

Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí. 8)

(2) Závadou podle odstavce 1 v osvětlení vozidla je vždy,

a) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,

b) nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,

c) způsobují-li světlomety oslnění,

d) jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené,

e) jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.

(3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy

a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,

b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.

(4) Závadou podle odstavce 1 na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.

(5) Závadou podle odstavce 1 na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(6) Závadou podle odstavce 1, která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.

(7) Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy,

a) je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,

b) obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,

c) jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.

(8) Závadou podle odstavce 1 je vždy překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy, není-li vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu. 3)

(9) Závadou podle odstavce 1, která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je vždy porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.

(10) Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

ČÁST SEDMÁ

§ 37

Druhy zkušebních stanic

(K § 72 odst. 3 zákona)

(1) Zkušební stanice se dělí na

a) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M 1, N 1, 0 1 a 0 2 (zkušební stanice pro osobní automobily),

b) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií M 2, M 3, N 2, N 3, 0 1, 0 2, 0 3 a 0 4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, O T1, O T2, O T3, O T4 a S (zkušební stanice pro užitkové automobily),

c) zkušební stanice pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, O T1, O T2, O T3, O T4 a S (zkušební stanice pro traktory),

d) zkušební stanice kombinované pro motorová a přípojná vozidla podle písmen a), b) a c) v různých kombinacích podle kategorií vozidel.

(2) Vzor tiskopisu oprávnění stanice technické kontroly k provádění technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a vzor tiskopisu osvědčení k provozování zkušební stanice je uveden v příloze č. 16.

§ 38

Získávání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích

(K § 72 odst. 3 zákona)

(1) Technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích provádí osoba, která je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika a získala osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (dále jen "osvědčení").

(2) Osvědčení může získat kontrolní technik, který absolvoval speciální kurz k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a úspěšně složil zkoušku z této odborné způsobilosti.

(3) Kontrolnímu technikovi, který absolvoval speciální kurz a složil zkoušku z odborné způsobilosti podle odstavce 2, (dále jen "kontrolní technik typu K") ministerstvo vystaví osvědčení a přidělí razítko s evidenčním číslem. Absolvent, který při zkoušce neprospěl, může si své znalosti individuálně doplnit a požádat o opakování komisionálního přezkoušení. Tuto žádost může podat nejdříve za jeden měsíc a nejpozději do šesti měsíců po ukončení kurzu. Další opakování zkoušky není možné bez nového absolvování speciálního kurzu k získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.

(4) Držitel osvědčení podle odstavce 1 se jednou za dva roky podrobuje školení ve zdokonalovacím kurzu a přezkoušení z odborné způsobilosti k provádění kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, který určí ministerstvo a který je zveřejněn ve Věstníku dopravy.

(5) Speciální kurz, zdokonalovací kurz, zkoušky z odborné způsobilosti podle odstavce 2 a přezkoušení z odborné způsobilosti podle odstavce 4 provádí ministerstvo nebo jím zmocněná osoba. Obsah výuky ve speciálním kurzu a zdokonalovacím kurzu a způsob provádění zkoušky a přezkoušení z odborné způsobilosti zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(6) Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 17.

§ 39

Úhrada za úkony

(K § 87 zákona)

(1) Za školení kontrolního technika typu K ve speciálním kurzu uhradí posluchač ministerstvu 500 Kč.

(2) Za školení kontrolního technika typu K ve zdokonalovacím kurzu uhradí posluchač ministerstvu 200 Kč.

(3) Za závěrečnou zkoušku ve speciálním i zdokonalovacím kurzu uhradí posluchač ministerstvu 100 Kč, za opakovanou zkoušku 200 Kč.

ČÁST OSMÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 40

(1) Homologační předpisy platí vždy ve znění jejich pozdějších změn. Pokud změny předpisů neobsahují přechodná ustanovení pro nabytí účinnosti změny, je změna účinná

a) pro nově udělované homologace po uplynutí jednoho roku ode dne platnosti změny,

b) pro uvedení vozidla do provozu po uplynutí dvou roků ode dne platnosti změny.

(2) Úplné znění homologačních předpisů, směrnic EHS/ES a technických norem v českém jazyce tvoří předpisovou základnu podle zákona.

(3) Tiskopisy dokumentů potřebných pro výkon činností podle této vyhlášky zabezpečuje ministerstvo.

§ 41

Vozidlo v mezinárodním silničním provozu

(1) Vozidlo v mezinárodním silničním provozu je vozidlo registrované v zahraničí, které má platné osvědčení o registraci a platnou registrační značku. Toto vozidlo může být v České republice provozováno v souladu s Úmluvou o silničním provozu uzavřenou ve Vídni dne 8. listopadu 1968.

(2) Za jízdní soupravu v mezinárodním silničním provozu se považuje jízdní souprava, v níž alespoň jedno vozidlo této jízdní soupravy splňuje podmínky uvedené v odstavci 1.

§ 42

Přechodná ustanovení

(1) Schválení technické způsobilosti typu vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla a typu samostatného technického celku vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle právních předpisů platných v době zahájení řízení.

(2) Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době povolení výroby jednotlivě vyrobeného vozidla.

(3) Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době zahájení řízeni.

(4) Pro schválení technické způsobilosti přestavby, která byla povolena přede dnem účinnosti této vyhlášky, se použije právní úprava technických požadavků platná v době zahájení řízení o povolení přestavby vozidla.

(5) Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání jednotných názvů a zkratek druhů vozidel, které je určeno pro jednotné vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům, je uvedeno v příloze č. 18.

(6) Základní pojmy uvedené v § 1 nahrazují pojmy, které byly používány v dřívějších právních předpisech, jejich srovnání je uvedeno v příloze č. 19.

§ 43

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

§ 44

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002.

Ministr:

Ing. Schling v. r.

Příloha 1

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N, L, O, T, OT a S.

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h -1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h -1 určí schvalovací orgán podle případu rozsah, který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla.

Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.

Pro vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou definována v příslušných tabulkách).

Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T, OT a S platí homologační předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského společenství, které tvoří předpisovou základnu. Pokud není u názvu technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel.

a) Přehled předpisů EHK/OSN, které tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995

Předpisy EHK/OSN

------------------------------------------------------------------

1    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    světlometů    motorových

vozidel    s    asymetrickým    potkávacím   světlem    a/nebo   dálkovým

světlem   a   vybavených   žárovkami   kategorií   R2   a/nebo   HS   1

------------------------------------------------------------------

2    Jednotná   ustanovení    pro   homologaci   elektrických    žárovek   pro

světlomety   s     asymetrickým   tlumeným   světlem    a/nebo   dálkovým

světlem   nebo   s   oběma   světly

------------------------------------------------------------------

3    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    odrazek    pro    motorová

vozidla   a   jejich   přípojná   vozidla

------------------------------------------------------------------

4    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    zařízení   pro   osvětlení

zadních   registračních   tabulek    motorových   vozidel   (s   výjimkou

motocyklů)   a   jejich   přípojných   vozidel

------------------------------------------------------------------

5    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    světlometů    motorových

vozidel    typu    "sealed    beam"    (SB),    které   vyzařují   evropské

asymetrické   potkávací   světlo   nebo   dálkové   světlo   nebo   obojí

------------------------------------------------------------------

6    Jednotná     ustanovení    pro     homologaci    směrových     svítilen

motorových   vozidel   a   jejich   přípojných   vozidel

------------------------------------------------------------------

7    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    předních     a    zadních

obrysových    svítilen,    brzdových     a    doplňkových    obrysových

svítilen   motorových    vozidel   (s   výjimkou    motocyklů)   a   jejich

přípojných   vozidel

------------------------------------------------------------------

8    Jednotná    ustanovení   pro    homologaci   světlometů    pro   motorová

vozidla,     vyzařujících    asymetrické     potkávací   světlo    nebo

dálkové     světlo    nebo     obojí,    a     vybavených    halogenovými

žárovkami   (H1,   H2,   H3,   HB3,   HB4,   H7,   H8,   H9,   HIR2   a/nebo   H11)

------------------------------------------------------------------

9    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   vozidel   kategorie   L2,   L4   a

L5   z   hlediska   hluku

------------------------------------------------------------------

10    Jednotná     ustanovení    pro     homologaci    vozidel    z    hlediska

elektromagnetické   kompatibility

------------------------------------------------------------------

11    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    vozidel     z    hlediska

dveřních   zámků   a   součástí   upevnění   dveří

------------------------------------------------------------------

12    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   vozidel   z   hlediska   ochrany

řidiče   proti   mechanismu   řízení   v   případě   nárazu

------------------------------------------------------------------

13    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci    vozidel   kategorií   M,   N,   O

z   hlediska   brzdění

------------------------------------------------------------------

13H    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    osobních    automobilů   z

hlediska   brzdění

------------------------------------------------------------------

14    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    vozidel     z    hlediska

kotevních   úchytů   bezpečnostních   pásů,   systémů   ukotvení   ISOFIX

a   horních   kotevních   úchytů   ISOFIX

------------------------------------------------------------------

16    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci:

I.   bezpečnostních     pásů,      zádržných     systémů,     dětských

zádržných   systémů   a   dětských   zádržných   systémů   ISOFIX   pro

cestující   v   motorových   vozidlech

II.   vozidel     vybavených     bezpečnostními     pásy,     zádržnými

systémy,   dětskými   zádržnými    systémy   a   dětskými   zádržnými

systémy   ISOFIX

------------------------------------------------------------------

17    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    vozidel     z    hlediska

sedadel,   jejich   ukotvení   a   opěrek   hlavy

------------------------------------------------------------------

18    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    motorových    vozidel    z

hlediska   jejich   ochrany   proti   neoprávněnému   použití

------------------------------------------------------------------

19    Jednotná     ustanovení     pro     homologaci     předních    mlhových

světlometů   motorových   vozidel

------------------------------------------------------------------

20    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    světlometů    motorových

vozidel,    které    vyzařují    asymetrické    potkávací   světlo   nebo

dálkové   světlo   nebo   obojí,   a   které   jsou   vybaveny   halogenovými

žárovkami   (H4   žárovky)

------------------------------------------------------------------

21    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci    vozidel   z   hlediska   jejich

vnitřního   vybavení

------------------------------------------------------------------

22    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   ochranných   přileb   a   jejich

hledí   pro   řidiče   a   cestující   na   motocyklech   a   mopedech

------------------------------------------------------------------

23    Jednotná     ustanovení    pro     homologaci    zpětných    světlometů

motorových   vozidel   a   jejich   přípojných   vozidel

------------------------------------------------------------------

24    Jednotná   ustanovení   pro:

I.   homologaci     vznětových     motorů      z     hlediska     emise

viditelných   nečistot,

II.   homologaci     motorových    vozidel     z    hlediska    vestavby

vznětových   motorů   homologovaného   typu,

III.   homologaci    motorových     vozidel    vybavených    vznětovými

motory   z   hlediska   emise   viditelných   nečistot,

IV.   měření   výkonu   vznětových   motorů

------------------------------------------------------------------

25    Jednotná   ustanovení   pro    homologaci   opěrek   hlavy,   začleněných

nebo   nezačleněných   do   sedadel   vozidla

------------------------------------------------------------------

26    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci    vozidel   z   hlediska   jejich

vnějších   výčnělků

------------------------------------------------------------------

27    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   výstražných   trojúhelníků

------------------------------------------------------------------

28    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    zvukových    výstražných

zařízení   a   vozidel   z   hlediska   jejich   zvukových   signálů

------------------------------------------------------------------

29    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   vozidel   z   hlediska   ochrany

cestujících   v   kabině   nákladního   vozidla

------------------------------------------------------------------

30    Jednotná    ustanovení    pro     homologaci    pneumatik    motorových

vozidel   a   jejich   přípojných   vozidel

------------------------------------------------------------------

31    Jednotná    ustanovení   pro    homologaci   halogenových    světlometů

motorových    vozidel    typu    sealed    beam    (HSB)     vyzařujících

asymetrické   potkávací   světlo   nebo   dálkové   světlo   nebo   obojí

------------------------------------------------------------------

32    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   vozidel   z   hlediska   chování

nosné   konstrukce   naraženého   vozidla   při   nárazu   zezadu

------------------------------------------------------------------

33    Jednotná   ustanovení    pro   homologaci   z    hlediska   chování   nosné

konstrukce   vozidla   při   jeho   čelním   nárazu

------------------------------------------------------------------

34    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   vozidel   z   hlediska   ochrany

proti   nebezpečí   požáru

------------------------------------------------------------------

35    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    vozidel     z    hlediska

uspořádání   nožních   ovládacích   orgánů

------------------------------------------------------------------

36    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   autobusů   z   hlediska   jejich

celkové   konstrukce

------------------------------------------------------------------

37    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    žárovek     k    užití    v

homologovaných     celcích      svítilen/světlometů      motorových

vozidel   a   jejich   přípojných   vozidel

------------------------------------------------------------------

38    Jednotná   ustanovení   pro    homologaci   zadních   mlhových   svítilen

pro   motorová   a   jejich   přípojná   vozidla

------------------------------------------------------------------

39    Jednotná   ustanovení    pro   homologaci   vozidel   z   hlediska   jejich

vybavení   rychloměrem   včetně   jeho   montáže

------------------------------------------------------------------

40    Jednotná    ustanovení    pro     homologaci    motocyklů    vybavených

benzínovým    motorem    z    hlediska    emisí    plynných   škodlivin   z

motoru

------------------------------------------------------------------

41    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   motocyklů   z   hlediska   hluku

------------------------------------------------------------------

42    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci    vozidel   z   hlediska   jejich

předních   a   zadních   ochranných   zařízení   (nárazníků   atd.).

------------------------------------------------------------------

43    Jednotná      ustanovení      pro      homologaci      bezpečnostních

zasklívacích   materiálů   a   jejich   montáž   ve   vozidle

------------------------------------------------------------------

44    Jednotná    ustanovení    pro     homologaci    zařízení    pro    dětské

cestující   v   motorových   vozidlech   (dětské   zádržné   systémy)

------------------------------------------------------------------

45    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    čističů    světlometů    a

motorových   vozidel   z   hlediska   čističů   světlometů

------------------------------------------------------------------

46    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    zpětných     zrcátek    a

automobilů   z   hlediska   montáže   zpětných   zrcátek

------------------------------------------------------------------

47    Jednotná     ustanovení     pro     homologaci     mopedů    vybavených

zážehovým   motorem   z   hlediska   emisí   plynných   škodlivin   motoru

------------------------------------------------------------------

48    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   vozidel   z   hlediska   montáže

zařízení   pro   osvětlení   a   světelnou   signalizaci

------------------------------------------------------------------

49    Jednotná   ustanovení    pro   homologaci   vznětových   motorů,   motorů

poháněných    zemním    plynem    a    zážehových    motorů    poháněných

zkapalnělými   ropnými   plyny

------------------------------------------------------------------

50    Jednotná     ustanovení    pro     homologaci    předních    obrysových

svítilen,    zadních   obrysových    svítilen,   brzdových    svítilen,

směrovek    a   osvětlení    zadní   registrační    tabulky   pro   mopedy,

motocykly   a   takto   posuzovaná   vozidla

------------------------------------------------------------------

51    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    motorových    vozidel    s

nejméně   čtyřmi   koly   z   hlediska   emisí   jejich   hluku

------------------------------------------------------------------

52    Jednotná     ustanovení     pro     homologaci      nízkokapacitních

autobusů   M 2  a   M 3  z   hlediska   jejich   všeobecné   konstrukce

------------------------------------------------------------------

53    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    vozidel    kategorie    L3

(motocykly)   z   hlediska   montáže    jejich   zařízení   k   osvětlení   a

ke   světelné   signalizaci

------------------------------------------------------------------

54    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    pneumatik   pro   nákladní

automobily   a   jejich   přípojná   vozidla

------------------------------------------------------------------

55    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    součástí    mechanických

spojovacích   zařízení   jízdních   souprav

------------------------------------------------------------------

56    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   světlometů   mopedů   a   shodně

posuzovaných   vozidel

------------------------------------------------------------------

57    Jednotná    ustanovení    pro     homologaci   světlometů   motocyklů   a

takto   posuzovaných   vozidel

------------------------------------------------------------------

58    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci:

I.   zadních   ochranných   zařízení   proti   podjetí   (ZOZPP),

II.   vozidel   z    hlediska   montáže   zadního    ochranného   zařízení

proti   podjetí   (ZOZP),   homologovaného   typu,

III.   vozidel    z   hlediska    jejich   zadní    ochrany   proti   podjetí

(ZOZP)

------------------------------------------------------------------

59    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   náhradních   systémů   tlumení

hluku   výfuku

------------------------------------------------------------------

60    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci    dvoukolových   motocyklů    a

mopedů    z     hlediska    řidičem    ovládaných     ovladačů,    včetně

identifikace   ovladačů,   sdělovačů   a   indikátorů

------------------------------------------------------------------

61    Jednotná    ustanovení   pro    homologaci   nákladních    automobilů   z

hlediska   jejich   vnějších   výčnělků   před   zadním   panelem   kabiny

------------------------------------------------------------------

62    Jednotná    ustanovení    pro     homologaci   motorových    vozidel    s

řidítky    z     hlediska    jejich    ochrany     proti    neoprávněnému

užívání

------------------------------------------------------------------

63    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    dvoukolových    mopedů   z

hlediska   hluku

------------------------------------------------------------------

64    Jednotná     ustanovení   pro     homologaci    vozidel,     vybavených

náhradními   koly/pneumatikami   pro   dočasné   použití

------------------------------------------------------------------

65    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    zvláštních   výstražných

svítilen   motorových   vozidel

------------------------------------------------------------------

66    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    velkých     autobusů    z

hlediska   jejich   nosné   konstrukce

------------------------------------------------------------------

67    Jednotná   ustanovení   pro:

I.   homologaci    specifického     vybavení    motorových    vozidel,

která   používají   ve   svém   pohonném   systému   zkapalněné   ropné

plyny,

II.   homologaci   vozidla    se   specifickým   vybavením    pro   použití

zkapalněných    ropných    plynů    v    jeho    pohonném   systému   s

ohledem   na   montáž   takového   vybavení

------------------------------------------------------------------

69    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    desek    zadního   značení

pomalých   vozidel   a   jejich   přípojných   vozidel

------------------------------------------------------------------

70    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    desek    zadního   značení

těžkých   a   dlouhých   vozidel

------------------------------------------------------------------

71    Jednotná    ustanovení   pro    homologaci   zemědělských    traktorů   z

hlediska   pole   výhledu   řidiče

------------------------------------------------------------------

72    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    světlometů    motocyklů,

které   vyzařují   asymetrické   potkávací   světlo   a   dálkové   světlo,

a   které   jsou   vybaveny   halogenovými   žárovkami   (žárovky   HS1)

------------------------------------------------------------------

73    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    nákladních   automobilů,

přívěsů   a   návěsů   z   hlediska   jejich   boční   ochrany

------------------------------------------------------------------

74    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    vozidel    kategorie    L1

(mopedů)    z    hlediska    montáže    zařízení    k    osvětlení    a    ke

světelné   signalizaci

------------------------------------------------------------------

75    Jednotná   ustanovení    pro   homologaci   pneumatik   pro   motocykly   a

mopedy

------------------------------------------------------------------

77    Jednotná    ustanovení    pro     homologaci    parkovacích    svítilen

motorových   vozidel

------------------------------------------------------------------

78    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    vozidel    kategorie   L   z

hlediska   brzdění

------------------------------------------------------------------

79    Jednotná     ustanovení    pro     homologaci    vozidel     z   hlediska

mechanismu   řízení

------------------------------------------------------------------

80    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci    sedadel   autobusů   a   těchto

autobusů   z   hlediska   pevnosti   sedadel   a   jejich   ukotvení

------------------------------------------------------------------

81    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    zpětných     zrcátek    a

homologaci    motorových    vozidel    se    dvěma    koly   s   postranním

vozíkem    nebo    bez    postranního    vozíku    z    hlediska    montáže

zpětných   zrcátek   na   řídítka

------------------------------------------------------------------

82    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    světlometů   pro   mopedy,

vybavených   halogenovými   žárovkami   (HS2   žárovky)

------------------------------------------------------------------

83    Jednotná   ustanovení    pro   homologaci   vozidel    z   hlediska   emisí

škodlivin   podle   požadavků   na   motorové   palivo

------------------------------------------------------------------

85    Jednotná    ustanovení   pro    homologaci   spalovacích    motorů   nebo

elektrických    hnacích    ústrojí    k    pohonu    motorových   vozidel

kategorií   M   a   N   z    hlediska   měření   netto   výkonu   a   maximálního

třicetiminutového   výkonu   elektrických   hnacích   ústrojí

------------------------------------------------------------------

86    Jednotná   ustanovení   pro    homologaci   zemědělských   a   lesnických

traktorů    z     hlediska    montáže    zařízení     pro    osvětlení    a

světelnou   signalizaci

------------------------------------------------------------------

87    Jednotná     ustanovení     pro     homologaci     denních     svítilen

motorových   vozidel

------------------------------------------------------------------

89    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci:

I.   vozidel    z   hlediska    omezení   jejich    maximální   rychlosti

nebo   jejich   funkce   nastavitelného   omezení   rychlosti,

II.   vozidel   z    hlediska   montáže   homologovaného   typu   zařízení

omezení    rychlosti    (SLD)    nebo    zařízení   nastavitelného

omezení   rychlosti   (ASLD),

III.   zařízení      omezení     rychlosti      (SLD)     a      zařízení

nastavitelného   omezení   rychlosti   (ASLD).

------------------------------------------------------------------

90    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    náhradních     částí    s

brzdovým   obložením    a   náhradních   obložení    bubnových   brzd   pro

motorová   a   jejich   přípojná   vozidla

------------------------------------------------------------------

91    Jednotná     ustanovení    pro     homologaci    bočních     obrysových

svítilen   motorových   vozidel   a   jejich   přípojných   vozidel

------------------------------------------------------------------

92    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    nepůvodních   náhradních

tlumicích   systémů   výfuku   (RESS)   pro    motocykly,   mopedy   a    pro

tříkolová   vozidla

------------------------------------------------------------------

93    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci

I.   předního   ochranného   zařízení   proti   podjetí   (POZPP),

II.   vozidla   z   hlediska   montáže   POZPP   homologovaného   typu,

III.   vozidel    z   hlediska    jejich   ochrany    proti   podjetí   přídě

(OPPP).

------------------------------------------------------------------

94    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   vozidel   z   hlediska   ochrany

cestujících   při   čelním   nárazu

------------------------------------------------------------------

95    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   vozidel   z   hlediska   ochrany

cestujících   při   bočním   nárazu

------------------------------------------------------------------

96    Jednotná   ustanovení   pro    homologaci   vznětových   motorů   (C.I.),

určených   k   montáži   do   zemědělských   a   lesnických   traktorů   a   do

nesilničních    mobilních   strojů    z   hlediska    emisí   škodlivin   z

motoru

------------------------------------------------------------------

97    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    vozidlových   poplašných

systémů    (VAS)     a    motorových    vozidel     z    hlediska    jejich

poplašných   systémů   (AS)

------------------------------------------------------------------

98    Jednotná    ustanovení   pro    homologaci   světlometů    pro   motorová

vozidla   vybavených   výbojkovými   zdroji   světla

------------------------------------------------------------------

99    Jednotná   ustanovení   pro    homologaci   výbojkových   zdrojů   světla

k   užívání      v     homologovaných      výbojkových     světlometech

motorových   vozidel

------------------------------------------------------------------

100    Jednotná    ustanovení   pro    homologaci   bateriových   elektrických

vozidel    z    hlediska     zvláštních    požadavků    na    konstrukci,

funkční   bezpečnost   a   emise   vodíku

------------------------------------------------------------------

101    Jednotná     ustanovení    pro     homologaci    osobních    automobilů

poháněných     výhradně    spalovacím     motorem    nebo    poháněných

hybridním   elektrickým   hnacím   ústrojím   z   hlediska   měření   emisí

oxidu    uhličitého   a    spotřeby   paliva    a/nebo   měření    spotřeby

elektrické    energie   a    akčního    dosahu    na   elektřinu,    a   dále

vozidel    kategorií   M 1   a   N 1   poháněných   výhradně    elektrickým

hnacím   ústrojím   z   hlediska   měření   spotřeby   elektrické   energie

a   akčního   dosahu

------------------------------------------------------------------

102    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci:

I.   zařízení   pro   spojení   vozidel   nakrátko   (ZSVN)

II.   vozidel   z   hlediska   zástavby   homologovaného   typu   ZSVN

------------------------------------------------------------------

103    Jednotná    ustanovení   pro    homologaci   náhradních    katalyzátorů

motorových   vozidel

------------------------------------------------------------------

104    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci    značení   s   vratným   odrazem

pro   těžká   a   dlouhá   vozidla   a   jejich   přívěsy

------------------------------------------------------------------

105    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    vozidel     určených    k

přepravě      nebezpečných     věcí      z     hlediska      zvláštních

konstrukčních   charakteristik   těchto   vozidel

------------------------------------------------------------------

106    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   pneumatik   pro   zemědělská   a

lesnická   vozidla   a   pro   jejich   přípojná   vozidla

------------------------------------------------------------------

107    Jednotná   ustanovení   pro    homologaci   dvoupodlažních   autobusů   z

hlediska   jejich   celkové   konstrukce

------------------------------------------------------------------

108    Jednotná     ustanovení     pro     homologaci     výroby    obnovených

pneumatik   automobilů   a   jejich   přípojných   vozidel

------------------------------------------------------------------

109    Jednotná     ustanovení     pro     homologaci     výroby    obnovených

pneumatik   užitkových   automobilů   a   jejich   přípojných   vozidel

------------------------------------------------------------------

110    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci:

I.   zvláštních    komponent    motorových    vozidel    používajících

stlačený   zemní   plyn   (CNG)   ve   svém   pohonném   systému,

II.   vozidel     s    ohledem     na    montáž     zvláštních    komponent

homologovaného   typu    pro   použití   stlačeného   zemního   plynu

(CNG)   v   jejich   pohonném   systému

------------------------------------------------------------------

111    Jednotná    ustanovení    pro     homologaci    cisternových    vozidel

kategorie   N   a   O   vzhledem   ke   stabilitě   proti   překlopení

------------------------------------------------------------------

112    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    světlometů    motorových

vozidel,    které   vyzařují     asymetrické   potkávací    světlo   nebo

dálkové   světlo   nebo   obojí,   a   které   jsou   vybaveny   žárovkami

------------------------------------------------------------------

113    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    světlometů    motorových

vozidel,    které    vyzařují    symetrické    potkávací    světlo   nebo

dálkové   světlo   nebo   obojí,   a   které   jsou   vybaveny   žárovkami

------------------------------------------------------------------

114    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci:

I.   modulu     airbagu    pro     dodatečně    montovanou     soustavu

airbagu,

II.   dodatečně   montovaného   volantu   vybaveného   modulem   airbagu

homologovaného   typu,

III.   dodatečně   montované   soustavy    airbagu   odlišné   od   původně

do   volantu   zamontované   soustavy   airbagu

------------------------------------------------------------------

115    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci:

I.   zvláštních    systémů   na    zkapalněný   ropný    plyn   (LPG)    pro

dodatečnou    montáž,    určených    k    instalaci    v   motorových

vozidlech   pro   použití   LPG   v   jejich   pohonném   systému,

II.   zvláštních    systémů    na    stlačený    zemní    plyn    (CNG)   pro

dodatečnou    montáž,    určených    k    instalaci    v   motorových

vozidlech   pro   použití   CNG   v   jejich   pohonném   systému

------------------------------------------------------------------

116    Jednotná      ustanovení     pro      homologaci     zařízení     proti

neoprávněnému   použití   motorových   vozidel

------------------------------------------------------------------

117    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   pneumatik   z   hlediska   emise

zvuku   ze   styku   pneumatika/vozovka

------------------------------------------------------------------

118    Jednotná    ustanovení   pro    homologaci   materiálů    používaných   v

interiéru   motorových   vozidel   s   ohledem   na   jejich   hořlavost

------------------------------------------------------------------

119    Jednotná     ustanovení    pro     homologaci    rohových    světlometů

motorových   vozidel

------------------------------------------------------------------

120    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    spalovacích   motorů   pro

použití   v   zemědělských   a   lesnických   traktorech   a   nesilničních

mobilních    strojích    s    ohledem    na    měření   jejich   užitečného

výkonu

------------------------------------------------------------------

121    Jednotná    ustanovení     pro    homologaci    vozidel     z    hlediska

umístění     a    identifikace     ručních    ovladačů,      kontrolek,

sdělovačů   a   indikátorů

------------------------------------------------------------------

122    Jednotná    ustanovení    pro    homologaci    vytápěcích    systémů    a

vozidel   z   hlediska   jejich   vytápěcích   systémů

------------------------------------------------------------------

123    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   systémů   adaptivních

předních    světlometů   (APS)   motorových   vozidel

------------------------------------------------------------------

124    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   kol   pro   osobní   vozidla

------------------------------------------------------------------

125    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   motorových   vozidel   z

hlediska    předního   pole   výhledu   řidiče

------------------------------------------------------------------

126    Jednotná   ustanovení   pro   homologaci   přepažovacích   systémů

pro   ochranu   cestujících   před   uvolněnými   zavazadly,

dodávaných   jako   neoriginální   vybavení   vozidla

------------------------------------------------------------------

b) Přehled směrnic, nařízení a rozhodnutí EHS/ES/EU, které se vztahují ke konstrukci a provozu kolových vozidel a nesilničních mobilních strojů (nejsou uváděny pouze dokumenty, týkající se opatření v konkrétních zemích EU).

Směrnice, nařízení a rozhodnutí EHS/ES/EU

*) Pozn. ASPI: Tabulka je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu (předmět schválení je uveden ve zkratce):

--------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------

Předpis      Základní                       Platí   pro   kategorii   vozidla

Předmět 9)              EHK        směrnice

EHS/ES

--------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------

Bod                                                  M1      M2     M3      N1       N2        N3      O1      O2        O3       O4

--------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------

1.   Hladiny   hluku                  51         70/157       x      x       x       x         x        x

Náhradní   výfukové   systémy         59         70/157       x                  x

2.   Emise   znečišťujících           83         70/220       x      x       x       x         x        x

látek

2a.   Emise   z   lehkých                83        715/2007      x      x             x         x

osobních   vozidel   a

z   užitkových   vozidel   (Euro

5   a   Euro   6)

3.   Palivové   nádrže                         70/221       x      x *     x *     x *       x *      x *     x        x        x        x

Zadní   ochrana   proti            58         70/221       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

podjetí

4.   Prostor   pro   zadní                       70/222       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

registr.tabulku

5.   Systém   řízení                  79         70/311       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

6.   Dveře,   vstup   do   vozidla        11         70/387       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

a   výstup

7.   Zvukový   signál                 28         70/388       x      x       x       x         x        x

8.   Nepřímé   vidění                 46        2003/97       x      x       x       x         x        x

9.   Brzdění                        13         71/320       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

13H                    x

10.   Elektromagnetická              10         72/245       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

kompatibilita

11.   Kouř   vznětových   motorů         24         72/306       x      x       x       x         x        x

12.   Bezpečnost   interiéru           21         74/   60       x

vozidel

13.   Zařízení   proti   zneužití;       18                    x      x       x       x         x        x

zařízení   proti   zneužití                 74/   61       x                  x

imobilizér                     97         74/   61       x                  x

14.   Bezpečnost   při   nárazu   na       12         74/297       x                  x

řízení

15.   Pevnost   sedadel                17                    x      x       x       x         x        x

80                         x       x

74/408       x      x       x       x         x        x

16.   Vnější   výčnělky                26         74/483       x

17.   Rychloměr                      39         75/443       x      x       x       x         x        x

zpětný   chod                             75/443       x      x       x       x         x        x

18.   Štítky   (povinné)                        76/114       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

19.   Kotevní   úchyty                 14         76/115       x      x       x       x         x        x

bezpečnostních   pásů

20.   Montáž   světelných              48         76/756       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

zařízení

21.   Odrazky                        3          76/757       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

22.   Svítilny   doplňkové             7          76/758       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

obrysové,   přední   obrysové,

zadní   obrysové,   brzdové,

boční   obrysové)

Boční   obrysové   svítilny        91                    x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

23.   Směrové   svítilny               6          76/759       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

24.   Osvětlení   zadní                4          76/760       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

registrační   tabulky

25.   Světlomety,   žárovky,       1,   5,   8,       76/761       x      x       x       x         x        x

výbojky                    20,   31,

37,   98,

99,112,113

26.   Přední   mlhové                  19         76/762       x      x       x       x         x        x

světlomety

27.   Odtahové   úchyty   vozidel                 77/389       x      x       x       x         x        x

28.   Zadní   mlhové   svítilny          38         77/538       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

29.   Zpětné   světlomety              23         77/539       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

30.   Parkovací   svítilny             77         77/540       x      x       x       x         x        x

31.   Bezpečnostní   pásy              16         77/541       x      x       x       x         x        x

32.   Výhled   řidiče   dopředu                   77/649       x

33.   Označení   ovladačů                       78/316       x      x       x       x         x        x

34.   Odmrazování/odmlžování                  78/317       x

35.   Ostřikování/stírání                     78/318       x

36.   Vytápěcí   systémy *                    2001/56       x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

37.   Kryty   kol                               78/549       x

38.   Opěrky   hlavy                 17,   25       78/932       x

39.   Emise   CO 2/spotřeba            101        80/1268       x

paliva                                 2004/3                        x

40.   Výkon   motoru                   85        80/1269       x      x       x       x         x        x

41.   Emise   vznětových   motorů        49        2005/55       x      x       x       x         x        x

42.   Boční   ochrana                  73         89/297                                x        x                     x        x

43.   Zařízení   proti   rozstřiku                91/226                                x        x                     x        x

44.   Hmotnosti   a   rozměry                     92/21        x

vozidel   M1

45.   Bezpečnostní   skla              43         92/22        x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

46.   Pneumatiky                  30,54,64      92/23        x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

47.   Omezovače   rychlosti            -           92/6                   x               x        x

89         92/24                   x               x        x

48.   Hmotnosti    a     rozměry                  97/27             x       x       x         x        x       x        x        x        x

(mimo   M1)

49.   Vnější    výčnělky    kabin        61         92/114                        x         x        x

vozidel   N

50.   Spojovací   zařízení             55         94/20        x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

51.   Hořlavost     materiálů                   95/28                   x

interiéru

52.   Autobusy                   36,52,66,     2001/85            x       x

107

53.   Čelní   náraz                   94          96/79        x

54.   Boční   náraz                    95         96/27        x                  x

56.   Vozidla   pro   dopravu           105         98/91                         x         x        x       x        x        x        x

nebezpečných   věcí

57.   Ochrana   proti   podjetí          93        2000/40                                x        x

zepředu

58.   Ochrana   chodců                         2003/102      x                  x

78/2009

59.   Recyklovatelnost                       2005/64       x                  x

60.   Systémy   čelní   ochrany                  2005/66       x                  x

78/2009

61.   Klimatizační   systémy                   2006/40       x                  x

X1.   Záznamová   zařízení             -         3821/85       x      x       x       x         x        x

(tachografy)                           2479/95       x      x       x       x         x        x

1056/97       x      x       x       x         x        x

X2.   Desky   zadního   značení          70                               x                      x       x        x        x        x

těžkých   a   dlouhých   vozidel

X3.   Desky   zadního   značení          69                    x      x       x       x         x        x       x        x        x        x

pomalých   vozidel   (do   30

km.h-1)

X4.   Bateriové   elektromobily       100                    x      x       x       x         x        x

X5.   Cisternová   vozidla   pro        111                                             x        x                     x        x

přepravy   podle   ADR

stabilita   proti   překlopení

X6.   Obrysové   značení            48,   104                                           x        x                     x        x

s   vratným   odrazem

--------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------

Pro tabulku platí

a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.

b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno -./- znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.

c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.

*) U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu EHK č.67 u vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 110.

*) Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno x).

3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.

4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento zvláštní předpis stanovuje.

5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, kterou mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4. Pro tabulku rovněž platí ustanovení čl. 2

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Předmět                                    Předpis       Základní      Platí   pro   kategorii   vozidla

EHK           směrnice      -------------------------------------------------------

EHS/ES        M 1     M 2     M 3     N 1     N 2     N 3     0 1     0 2     0 3    0 4

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Přední   mlhové   světlomety                   19            76/762       x       x       x       x       x       x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Dětská   zádržná   zařízení                    44                        x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Zařízení   pro   čištění   světlometů            45                        x       x       x       x       x       x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Zařízení   pro   mechanická   spojení   vozidel    55            94/20        x       x       x       x       x       x       x       x       x       x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Náhradní   kola   pro   dočasné   užití            64            92/23        x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Zvláštní   výstražná   světla                  65                        x       x       x       x       x       x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Denní   svítilny                             87                        x       x       x       x       x       x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Poplašná   zařízení                          97            74/61        x                   x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Zařízení   ke   spojení   vozidel   nakrátko       102                                               x       x                   x       x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Vozidla   pro   přepravu   určitých   druhů        -             91/628                         x       x       x       x       x       x       x

živých   zvířat                                          95/29

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

6. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií musí být za poslední řadou sedadel přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. Tato přepážka musí být do výšky nejméně 500 mm nad bodem "H" uvedených sedadel v provedení z plného materiálu a nad touto výškou musí být v provedení zabraňujícím vniknutí velkých předmětů (o rozměru nejméně 50 x 50 mm) do prostoru pro cestující. U vozidel s uzavřeným prostorem pro náklad a opatřených ve stěnách a ve dveřích okny mohou být okna zasklena bezpečnostními skly nebo zasklívacím materiálem, který musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem a musí být podle něho homologovány (schváleny). Tato okna musí být ze strany prostoru pro náklad (kromě zasklení v zadních dveřích či zadní stěně) chráněna tuhou a pevnou zábranou (například mříží s maximálním rozměrem otvorů 50 x 50 mm) proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem. Instalace takové zábrany nemusí být u posuvných dveří vozidla, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na vozidla, která konstrukcí vycházejí z osobního automobilu kategorie M 1, a to i v případě, že vozidlo bylo schváleno v souladu s ustanovením tohoto odstavce.

Pro zařazení vozidla s nedělenou skříní do kategorie N 1 musí být splněna následující nerovnost

P - (M + N . 69) > N . 68, kde

P = největší technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v kg

M = provozní hmotnost

N = počet míst k sezení s výjimkou řidiče, přičemž za místo k sezení se považuje takové místo, pro které jsou ve vozidle dostupná místa ukotvení sedadel. Za dostupné se považuje takové ukotvení, které se dá využít pro montáž sedadla. Aby nemohla být některá ukotvení považována za dostupná, musí se jejich užití mechanicky zabránit, např. přivařením krycích desek nebo montáží podobných trvalých krytů, které nemohou být odstraněny běžně dostupným nářadím.

Pokud výše uvedená nerovnost není splněna, vozidlo se zařazuje do kategorie M 1.

Při rozhodování o změně zařazení vozidla do kategorie N 1 dříve zařazeného v kategorii M 1 snížením počtu míst k sezení se uvažuje pro uplatnění vzorce provozní hmotnost původního vozidla M 1 uvedená v technickém průkazu vozidla v případě jednotlivého schvalování nebo v základním technickém popisu vozidla (dále jen "ZTP") při typovém schvalování před úpravou pro kategorii N 1. Případná alternativní výbava uvedená v poznámce ZTP, ani hmotnost případně odstraněných sedadel či hmotnost přepážky nebude pro uplatnění vzorce uvažována.

7. Požadavky pro bezbariérovou úpravu umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech kategorií M 2 a M 3 třídy I (městský autobus) jsou uvedeny ve směrnici 2001/85/ES příloze VII.

8. Elektrická instalace

a) elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorií M, N a O připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídaající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle; zásuvka a zástrčka pro jiné účely (doplňkové) musí být pro rozlišení bílé (světlé) barvy. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickými normami ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N - normální), ISO 3732 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (S - doplňkové), ISO 1185 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (N - normální), ISO 3731 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (S - doplňkové). Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel kategorie 0 1 a 0 2 musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem), umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a zástrček 24 V se zásuvkami a zástrčkami 12 V, dříve užívaných i pro napětí 24 V.

b) u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily kategoriií M a N se systémem 12 V) podle mezinárodní normy ISO 11446 nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V) podle mezinárodní normy ISO 12098. Je-li tažné vozidlo vybaveno třináctipólovou nebo patnáctipólovou zásuvkou a přípojné vozidlo sedmipólovou zástrčkou, pak musí být k propojení těchto vozidel použita redukční spojka ze 13, resp. 15 na 7 pólů, její provedení musí být schváleno.

9. Vozidla kategorií M 2, M 3, N 2, N 3, 0 2, 0 3, 0 4 mohou být vybavena dvěma dvojicemi předních a dvěma dvojicemi zadních doplňkových obrysových svítilen schváleného typu.

10. Rozměry vozidel

a) největší povolené rozměry vozidel kategorií M, N a O jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 16,

b) pevné části vozidla (s výjimkou vozidel se skříňovou karoserií a autobusů) nesmějí překročit obrys ložné míry pro přepravu po železnici [podle doporučené technické normy ČSN 28 0312],

c) pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy. 3)

11. Hmotnosti vozidel a jízdních souprav

a) pro hmotnosti vozidel platí ustanovení čl. 2 této přílohy, bodů 44 nebo 48 tabulky. Z těchto ustanovení jsou vyjmuty jízdní soupravy ve vnitrostátním provozu, jejichž největší povolená hmotnost smí být 48,00 t, a neuplatňuje se podmínka uvedená v bodě 4.3 přílohy I směrnice 96/53/ES,

b) největší povolené hmotnosti vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 15,

c) pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost stanovenou v písm. a), nebo u nichž hmotnost připadající na nápravu přesahuje hmotnost stanovenou tamtéž, platí zvláštní právní předpisy. 3)

12. Motor

a) výkon motoru vozidel kategorií M a N a jejich jízdních souprav, s výjimkou speciálních vozidel (např. těžkých silničních tahačů apod.), je stanoven zvláštním předpisem uvedeným v čl. 2 bod 48 tabulky (směrnice 97/27/ES příl. I čl. 7.10). Výkon motoru se měří podle jednoho z technických předpisů uvedených v čl. 2 bod 40 tabulky. Ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na vozidla poháněná elektrickou energií.

b) zážehové benzinové motory vozidel musí být konstruovány pro bezolovnatý benzin.

13. Vozidla kategorie M a N musí mít řízení na levé straně vozidla, kromě vozidla určeného ke zvláštnímu užití vyžadujícího řízení na pravé straně nebo uprostřed.

14. Kryty kol a protiskluzové řetězy

a) ustanovení technického předpisu podle čl. 2 bod 37 tabulky platí i pro vozidla kategorie N 1. Tato vozidla mohou mít zařízení proti rozstřiku. V tomto případě se schvalují podle technického předpisu uvedeného v čl. 2 bodu 43 tabulky.

b) pro vozidla kategorií M 2, M 3, N 2 s největší povolenou hmotností do 7,50 t a vozidla kategorií 0 1 a 0 2 platí následující ustanovení:

ba) vozidla musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem,

bb) blatníky, podběhy a lapače nečistot vozidel uvedených v bodě b) musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně;

bc) kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky

- při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karoserií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,

- zadní kryt na zadní straně u vozidel se sklápěcí karoserií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho pohotovostní hmotnosti,

bd) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20 st.,

be) u vozidel kategorií M 2 a M 3, u nichž podběhy kol a navazující části karoserie zajišťují účinek lapačů nečistot, nejsou tyto lapače povinné,

c) vozidla kategorií N 2 s největší povolenou hmotností přesahující7,50 t, N 3, 0 3, 0 4 mohou do doby, než vstoupí v účinnost homologace typu podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií N a O, splňovat požadavky čl. 14 písm. b) této přílohy.

d) u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy (náprav), a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy.

15. Pneumatiky

a) na vozidle kategorie M, N nebo O se smějí použít jen pneumatiky podle ustanovení technického předpisu uvedeného v čl. 2 bod 46 tabulky této přílohy (92/23/EHS, příloha IV). Užití pneumatik na vozidle musí být homologováno podle uvedeného předpisu nebo schváleno podle jeho technických příloh.

b) další ustanovení pro pneumatiky na vozidlech v provozu jsou uvedena v § 21 této vyhlášky.

16. Vozidlo určené k přepravě dlouhého neděleného materiálu (tyče, sloupy, roury, klády apod.), s výjimkou deskového nebo hraněného řeziva, který posunem při náhlém prudkém zabrzdění nebo nárazu může ohrozit bezpečnost osob v kabině řidiče, musí být konstruováno nebo vybaveno tak, aby samo nebo jeho ochranné zařízení odpovídalo těmto podmínkám

a) musí udržet rovnoměrně rozloženou sílu 7850 N z každé započaté tuny nákladu vozidla,

b) zabránit alespoň v rozsahu celé šířky a celé výšky kabiny řidiče posunu nákladu vozidla.

Pro přepravu tyčového nebo trubkového železného materiálu je dovoleno použít pro vnitřní stěnu čela nákladního prostoru vozidla nebo pro ochranné zařízení ocelový plech s minimální tloušťkou 5 mm.

17. Karoserie vozidel

a) vstupní dveře vozidel kategorií N a O se skříňovou karoserií musí být vybaveny pevným nebo snímatelným zařízením pro bezpečný a pohodlný vstup a výstup do této skříňové karoserie,

b) u trolejbusů a jiných vozidel s elektrickým pohonem musí být nástupní a výstupní schůdky a madla elektricky odizolovány od skříně karoserie,

c) je-li autobus vybaven žebříkem pro výstup na střechu a sestup z ní, musí být žebřík na pravém boku nebo zádi autobusu, je-li žebřík umístěn na boku autobusu, musí být odnímací,

d) pro přední části karoserie vozidel kategorie M 1 do celkové největší přípustné hmotnosti nepřesahující 2,5 t a vozidel kategorie N 1 odvozených od kategorie M 1 s celkovou největší přípustnou hmotností do 2,5 t, která odpovídají článku 2 přílohy II směrnice 70/156/EHS platí ustanovení směrnice 2003/102/ES o ochraně chodců a jiných nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem.

18. Motorová vozidla kategorií M a N musí být vybavena zařízením pro nepřímé vidění schváleným v souladu s ustanoveními směrnice 2003/97/ES a musí být s tímto zařízením schválena. Zařízením pro nepřímé vidění se rozumí zařízení pro sledování oblasti přiléhající k vozidlu, kterou řidič nemůže svým zrakem pozorovat přímo. Těmito zařízeními mohou být konvenční zrcátka, kamerové systémy nebo jiná zařízení schopná zprostředkovat pro řidiče informaci z oblasti, která se nalézá mimo jeho přímé zorné pole. Vozidla kategorií N2 a N3 poprvé registrovaná po 1. lednu 2000, která nejsou vybavena širokoúhlým zrcátkem třídy IV. a blízkopohledovým zrcátkem třídy V. podle příloh I. a III. směrnice 2003/97/ES, musí být do 31. března 2009 těmito zrcátky dovybavena. Zrcátka použitá k dovybavení vozidla musí být homologována podle směrnice 2003/97/ES nebo musí být použita zrcátka shodné třídy schváleného typu (ATEST 8SD). Pokud nelze motorové vozidlo kategorie N2, jehož největší přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 t, dovybavit blízkopohledovým zrcátkem třídy V. podle příloh I. a III. směrnice 2003/97/ES tak, aby se všechny části zrcátka nacházely výše než 2 m nad povrchem země, je-li vozidlo plně naloženo, a celá plocha zrcátka byla viditelná z místa řidiče, nevztahuje se na něj požadavek na dovybavení vozidla.

19. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.

20. Motorová vozidla s největší přípustnou hmotností překračující 3,50 T mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru vydává přerušované výstražné zvukové znamení. Hladina akustického tlaku tohoto zařízení měřená v střední podélní rovině vozidla ve výši 1,20 m nad vozovkou a 2,00 m za zádí vozidla musí být vyšší než vnější hluk za zádí vozidla při otáčkách motoru odpovídajících 3/4 otáček největšího výkonu motoru, nejvýše však 85 dB (A). Kmitočet (f) přerušování zvukového znamení musí být v rozmezí 2 až 4 Hz a jeho trvání nesmí být delší než 0,6 s, vozidla jiných kategorií mohou být tímto zařízením vybavena, pokud hladina akustického tlaku tohoto zařízení 2,00 m za zádí vozidla nepřesahuje 85 dB (A).

21. Vozidla kategorií M a N, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h -1, a jejich přípojná vozidla (tzv. "pomalá vozidla") musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi (tj. na zádi posledního vozidla jízdní soupravy) opatřena zvláštním označením. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 uvedeným v čl. 2 bod X3 tabulky a musí být podle něj homologováno. Pro umístění a montáž těchto označení musí vozidlo splňovat požadavky přílohy 15 tohoto předpisu.

22. Předpis EHK č. 70 (uvedený v této příloze čl. 2 bod X2 tabulky) se aplikuje na kategorie vozidel uvedené v příloze 15 tohoto předpisu. Pro uspořádání a umístění označení na vozidle platí rovněž ustanovení přílohy 15 tohoto předpisu.

23. Tabulky požadovaných homologací a schválení pro vozidla zvláštního určení podle čl. 1. Pro tabulky v následujících písm. a) až d) platí ustanovení čl. 2 písm. a) až c). Pro systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulkách v následujících písm. a) až d) a jsou na vozidlo namontovány ať již v prvorýrobě nebo dodatečně, platí ustanovení čl. 3.

a)   obytné   automobily,   sanitní   automobily,   pohřební   automobily

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

Předmět                                    Předpis       Základní      Platí   pro   kategorii   vozidla

EHK           směrnice      ------------------------------------------------------------

EHS/ES        M 1  <=   2500   kg        M 1  >   2500   kg        M 2           M 3

10)                10)

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

1.   Hladiny   hluku                          51            70/157       H                   G   +   H               G   +   H         G   +   H

Náhradní   výfukové   systémy              59

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

2.   Emise   znečišťujících   látek             83            70/220       Q                   G   +   Q               G   +   Q         G   +   Q

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

3.   Palivové   nádrže                                    70/221       F                   F                   F             F

Zadní   ochrana   proti   podjetí            58

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

4.   Prostor   pro   zadní   registr.   tabulku                 70/222       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

5.   Systém   řízení                          79            70/311       X                   G                   G             G

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

6.   Zámky   a   závěsy   dveří                   11            70/387       B                   G   +   B

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

7.   Zvukový   signál                         28            70/388       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

8.   Výhled   dozadu                          46            71/127       X                   G                   G             G

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

9.   Brzdění                                13,   90,       71/320       X                   G                   G             G

13H

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

10.   Elektromagnetická   kompatibilita        10            72/245       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

11.   Kouř   vznětových   motorů                 24            72/306       H                   H                   H             H

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

12.   Vnitřní   výčnělky                       21            74/60        C                   G   +   C

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

13.   Zařízení   proti   zneužití;   imobilizér    18,   97        74/61        X                   G                   G             G

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

14.   Bezpečnost   při   nárazu   na   řízení        12            74/297       X                   G

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

15.   Pevnost   sedadel                        17,   80        74/408       D                   G   +   D               G   +   D         G   +   D

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

16.   Vnější   výčnělky                        26            74/483       V   pro   kabinu        G   pro   kabinu

A   pro   ostatní       A   pro   ostatní

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

17.   Rychloměr   pro   zpětný   chod              39            75/443       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

18.   Štítky   (povinné)                                   76/114       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

19.   Kotevní   úchyty   bezpečnostních   pásů     14            76/115       D                   G   +   L               G   +   L         G   +   L

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

20.   Montáž   světelné   techniky               48            76/756       A   +   N               A   +   G   +   N           A   +   G   +   N     A   +   G   +   N

pro   kabinu          pro   kabinu    pro   kabinu

A   +   N               A   +   N         A   +   N

pro   ostatní         pro   ostatní   pro   ostatní

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

21.   Odrazky                                3             76/757       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

Předmět                                    Předpis       Základní      Platí   pro   kategorii   vozidla

EHK           směrnice      ------------------------------------------------------------

EHS/ES        M 1  <=   2500   kg        M 1  >   2500   kg        M 2           M 3

10)                10)

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

22.   Svítilny   doplňkové   obrysové,           7             76/758       X                   X                   X             X

přední   a   zadní   obrysové,

brzdové)

Denní   svítilny                         87

Boční   obrysové   svítilny                91

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

23.   Směrové   svítilny                       6             76/759       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

24.   Osvětlení   zadní   registrační   tabulky    4             76/760       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

25.   Světlomety,   výbojky                    1,   5,   8,      76/761       X                   X                   X             X

20,   31,

98,   99,

112,   113

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

26.   Žárovky                                37                        X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

26.   Přední   mlhové   světlomety               19            76/762       viz   čl.   5   této   přílohy

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

27.   Odtahové   úchyty   vozidel                            77/389       E                   E                   E             E

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

28.   Zadní   mlhové   svítilny                  38            77/538       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

29.   Zpětné   světlomety                      23            77/539       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

30.   Parkovací   svítilny                     77            77/540       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

31.   Bezpečnostní   pásy                      16            77/541       D                   G   +   M               G   +   M         G   +   M

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

32.   Výhled   dopředu                                     77/649       X                   G

-------------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------

33.   Označení   ovladačů                                  78/316       X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

34.   Odmrazování/odmlžování                             76/317        X                   G   +   O               O             O

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

35.   Ostřikování/stírání                                78/318       X                   G   +   O               O             O

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

36.   Vytápěcí   systémy                                   2001/56      I                   G   +   P               G   +   P         G   +   P

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

37.   Kryty   kol                                          78/549       X                   G

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

38.   Opěrky   hlavy                           17,   25        78/932       D                   G   +   D

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

39.   Emise   CO 2/spotřeba   paliva              101           80/1268      #                 #

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

40.   Výkon   motoru                           85            80/1269      X                   X                   X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

41.   Emise   vznětových   motorů                49            88/77        H                   G   +   H               G   +   H         G   +   H

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

44.   Hmotnosti   a   rozměry   (M 1)                           92/21         X                   X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

45.   Bezpečnostní   skla                      43            92/22        J                   G   +   J               G   +   J         G   +   J

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

46.   Pneumatiky                             30,   54,   64    92/23        X                   G                   G             G

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

47.   Omezovače   rychlosti                    89            92/24                                                        X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

48.   Hmotnosti   a   rozměry   (jiné   než   M 1)                                                                  X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

50.   Spojovací   zařízení                     55            94/20        viz   čl.   5   této   přílohy

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

51.   Hořlavost                                          95/28                                                        G

pro   kabinu

X

pro   ostatní

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

52.   Autobusy                               36,   52,       2001/85                                          A             A

66,   107

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

53.   Čelní   náraz                            94            96/79       #                     #

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

54.   Boční   náraz                            95            96/27       #                     #

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

X2.   Desky   zadního   značení   těžkých          70                                                                        X

a   dlouhých   vozidel

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

X3.   Desky   zadního   značení                  69                        X                   X                   X             X

pomalých   vozidel   (do   30   km.h -1)

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

b)   pancéřovaná   vozidla

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

Předmět                                    Předpis       Základní      Platí   pro   kategorii   vozidla

EHK           směrnice      -----------------------------------------------------------

EHS/ES        M 1     M 2     M 3     N 1     N 2     N 3     0 1     0 2     0 3    0 4

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

1.   Hladiny   hluku                          51            70/157       X       X       X       X       X       X

Náhradní   výfukové   systémy              59

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

2.   Emise   znečišťujících   látek             83            70/220       A       A       A       A       A       A

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

3.   Palivové   nádrže                                    70/221       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

Zadní   ochrana   proti   podjetí            58

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

4.   Prostor   pro   zadní   registr.   tabulku                 70/222       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

5.   Systém   řízení                          79            70/311       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

6.   Zámky   a   závěsy   dveří                   11            70/387       X                   X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

7.   Zvukový   signál                         28            70/388       A   +   K   A   +   K   A   +   K   A   +   K   A   +   K   A   +   K

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

8.   Výhled   dozadu                          46            71/127       A       A       A       A       A       A

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

9.   Brzdění                                13,   90        71/320       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

13H

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.   Elektromagnetická   kompatibilita        10            72/245       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

11.   Kouř   vznětových   motorů                 24            72/306       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

12.   Vnitřní   výčnělky                       21            74/60        A

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

13.   Zařízení   proti   zneužití;   imobilizér    18,   97        74/61        X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

14.   Bezpečnost   při   nárazu   na   řízení        12            74/297       #             #

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

15.   Pevnost   sedadel                        17,   80        74/408       X       D       D       D       D       D

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

16.   Vnější   výčnělky                        26            74/483       A

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

17.   Rychloměr                              39            75/443       X       X       X       X       X       X

zpětný   chod

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

18.   Štítky   (povinné)                                   76/114       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

19.   Kotevní   úchyty   bezpečnostních   pásů     14            76/115       A       A       A       A       A       A

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

20.   Montáž   světelné   techniky               48            76/756       A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

21.   Odrazky                                3             76/757       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

22.   Svítilny   doplňkové   obrysové,           7             76/758       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

přední   obrysové,   zadní

obrysové,   brzdové,   boční

obrysové)

Denní   svítilny                         87

Boční   obrysové   svítilny                91

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

23.   Směrové   svítilny                       6             76/759       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

24.   Osvětlení   zadní   registrační            4             76/760       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

tabulky

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

25.   Světlomety,   výbojky                    1,   5,   8,      76/761       X       X       X       X       X       X

20,   31,   98,

99,   112,

113

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

25.   Žárovky                                37                        X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

26.   Přední   mlhové   světlomety               19            76/762       viz   bod   5

této   přílohy

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

27.   Závěsy   k   odtažení   vozidla                          77/389       A       A       A       A       A       A

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

28.   Zadní   mlhové   svítilny                  38            77/538       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

29.   Zpětné   světlomety                      23            77/539       X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

30.   Parkovací   svítilny                     77            77/540       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

31.   Bezpečnostní   pásy                      16            77/541       A       A       A       A       A       A

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

32.   Výhled   dopředu                                     77/649       S

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

33.   Označení   ovladačů                                  78/316       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

34.   Odmrazování/odmlžování                             78/317       A       O       O       O       O       O

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

35.   Ostřikování/stírání                                78/318       A       O       O       O       O       O

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

36.   Vytápěcí   systémy                                   2001/56      X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

37.   Kryty   kol                                          78/549       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

38.   Opěrky   hlavy                           17,   25        78/932       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

39.   Emise   CO 2/spotřeba   paliva              101           80/1268       #

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

40.   Výkon   motoru                           85            80/1269      X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

41.   Emise   vznětových   motorů                49            88/77        A       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

42.   Boční   ochrana                          73            89/297                               X       X                   X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

43.   Zařízení   proti   rozstřiku                           91/226                               X       X                   X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

44.   Hmotnost   a   rozměry   vozidel   (M 1)                    92/21        X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

45.   Bezpečnostní   skla                      43            92/22        #       #       #        #      #       #       #       #       #       #

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

46.   Pneumatiky                             30,   54,   64    92/23        A       A       A       A       A       A       A       A       A       A

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

47.   Omezovače   rychlosti                    89            92/24                    X             X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

48.   Hmotnosti   a   rozměry   (jiná   vozidla                  97/27              X       X       X       X       X       X       X       X       X

než   M 1)

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

49.   Vnější   výčnělky   kabin   vozidel   N                                                  A       A       A

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

50.   Spojovací   zařízení                     55            94/20        viz   bod   5   této   přílohy

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

51.   Hořlavost   materiálů   interiéru                      95/28                    X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

52.   Autobusy                               36,   52,       2001/85

66,   107

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

53.   Čelní   náraz                            94            96/79        #

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

54.   Boční   náraz                            95            96/27        #                   #

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

56.   Vozidla   pro   dopravu                    105           98/91                          X       X       X       X       X       X       X

nebezpečných   věcí

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

57.   Ochrana   proti   podjetí   zepředu          93            2000/40                              X       X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

X2.   Desky   zadního   značení   těžkých          70                                    X                   X       X       X       X       X

a   dlouhých   vozidel

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

X3.   Desky   zadního   značení                  69                        X       X       X       X       X       X       X       X       X       X

pomalých   vozidel   (do   30   km.h -1)

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

c)   ostatní     vozidla    zvláštního     určení    (včetně     obytných

přívěsů)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Předmět                                    Předpis       Základní      Platí   pro   kategorii   vozidla

EHK           směrnice      -------------------------------------------------------

EHS/ES        M 2     M 3     N 1     N 2     N 3     0 1     0 2     0 3    0 4

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

1.   Hladiny   hluku                          51            70/157       H       H       H       H       H

Náhradní   výfukové   systémy              59

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

2.   Emise   znečišťujících   látek             83            70/220       Q       Q       Q       Q       Q

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

3.   Palivové   nádrže                                    70/221       F       F       F       F       F       X       X       X       X

Zadní   ochrana   proti   podjetí            58            70/221

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

4.   Prostor   pro   zadní   registr.   tabulku                 70/222       A   +   R   A   +   R   A   +   R   A   +   R   A   +   R   A   +   R   A   +   R   A   +   R   A   +   R

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

5.   Systém   řízení                          79            70/311       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

6.   Zámky   a   závěsy   dveří                   11            70/387                   B       B       B

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

7.   Zvukový   signál                         28            70/388       X       X       X       X       X                       x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

8.   Výhled   dozadu                          46            71/127       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

9.   Brzdění                                13,   90,       71/320       X       X       X       X       X       X       X       X       X

13H

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

10.   Elektromagnetická   kompatibilita        10            72/245       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

11.   Kouř   vznětových   motorů                 24            72/306       H       H       H       H       H

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

13.   Zařízení   proti   zneužití;   imobilizér    18,   97        74/61        X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

14.   Bezpečnost   při   nárazu   na   řízení        12            74/297                   X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

15.   Pevnost   sedadel                        17,   80        74/408       D       D       D       D       D

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

17.   Rychloměr                              39            75/443       X       X       X       X       X

zpětný   chod

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

18.   Štítky   (povinné)                                   76/114       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

19.   Kotevní   úchyty   bezpečnostních   pásů     14            76/115       D       D       D       D       D

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

20.   Montáž   světelných   zařízení             48            76/756       A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N   A   +   N

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

21.   Odrazky                                3             76/757       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

22.   Svítilny   doplňkové   obrysové,           7             76/758       X       X       X       X       X       X       X       X       X

přední   obrysové,   zadní

obrysové,   brzdové,   boční

obrysové)

Denní   svítilny                         91

Boční   obrysové   svítilny

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

23.   Směrové   svítilny                       6             76/759       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

24.   Osvětlení   zadní   registrační            4             76/760       X       X       X       X       X       X       X       X       X

tabulky

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

25.   Světlomety,   výbojky                    1,   5,   8,      76/761       X       X       X       X       X

20,   31,   98,

99,   112,

113

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

25.   Žárovky                                37                        X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

26.   Přední   mlhové   světlomety               19            76/762       viz   bod   5   této   přílohy

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

27.   Závěsy   k   odtažení   vozidla                          77/389       A       A       A       A       A

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

28.   Zadní   mlhové   svítilny                  38            77/538       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

29.   Zpětné   světlomety                      23            77/539       X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

30.   Parkovací   svítilny                     77            77/540       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

31.   Bezpečnostní   pásy                      16            77/541       D       D       D       D       D

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

33.   Označení   ovladačů                                  78/316       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

34.   Odmrazování/odmlžování                             78/317       O       O       O       O       O

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

35.   Ostřikování/stírání                                78/318       O       O       O       O       O

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

40.   Výkon   motoru                           85            80/1269      X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

41.   Emise   vznětových   motorů                49            88/77        H       H       H       H       H

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

42.   Boční   ochrana                          73            89/297                         X       X                   X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

43.   Zařízení   proti   rozstřiku                           91/226                         X       X                   X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

45.   Bezpečnostní   skla                      43            92/22        J       J       J       J       J       J       J       J       J

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

46.   Pneumatiky                             30,   54,   64    92/23        X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

47.   Omezovače   rychlosti                    89            92/24              X             X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

48.   Hmotnosti   a   rozměry                                97/27        X       X       X       X       X       X       X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

49.   Vnější   výčnělky   kabin   vozidel   N                                            X       X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

50.   Spojovací   zařízení                     55            94/20        viz   bod   5   této   přílohy

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

51.   Hořlavost                                          95/28              X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

52.   Autobusy                               36,   52,       2001/85      X       X

66,   107

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

54.   Boční   náraz                            95            96/27                    A

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

56.   Vozidla   pro   dopravu                    105           98/91                          X       X       X       X       X       X

nebezpečných   věcí

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

57.   Ochrana   proti   podjetí   zepředu          93            2000/40                        X       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

X2.   Desky   zadního   značení   těžkých          70                              X                   X       X       X       X       X

a   dlouhých   vozidel

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

X3.   Desky   zadního   značení                  69                        X       X       X       X       X       X       X       X       X

pomalých   vozidel   (do   30   km.h -1)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

d)   mobilní   jeřáby

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Předmět                                    Předpis       Základní      Mobilní   jeřáby   kategorie   N

EHK           směrnice

EHS/ES

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

1.   Hladiny   hluku                          51            70/157       T

Náhradní   výfukové   systémy              59

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

2.   Emise   znečišťujících   látek             83            70/220       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

3.   Palivové   nádrže                                    70/221       X

Zadní   ochrana   proti   podjetí            58

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

4.   Prostor   pro   zadní   registr.   tabulku                 70/222       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

5.   Systém   řízení                          79            70/311       X   (boční   pohyb   přípustný)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

6.   Zámky   a   závěsy   dveří                   11            70/387       A

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

7.   Zvukový   signál                         28            70/388       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

8.   Výhled   dozadu                          46            71/1277       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

9.   Brzdění                                13,   90,       71/320       U

13H

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

10.   Elektromagnetická   kompatibilita        10            72/245       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

11.   Kouř   vznětových   motorů                 24            72/306       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

12.   Vnitřní   výčnělky                       21            74/60        x

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

13.   Zařízení   proti   zneužití;   imobilizér    18,   97        74/61        X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

15.   Pevnost   sedadel                        17,   80        74/408       D

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

17.   Rychloměr                              39            75/443       X

zpětný   chod

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

18.   Štítky   (povinné)                                   76/114       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

19.   Kotevní   úchyty   bezpečnostních   pásů     14            76/115       D

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

20.   Montáž   světelné   techniky               48            76/756       A   +   Y

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

21.   Odrazky                                3             76/757       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

22.   Svítilny   doplňkové   obrysové,           7             76/758       X

přední   obrysové,   zadní

obrysové,   brzdové,   boční

obrysové)

Denní   svítilny                         87

Boční   obrysové   svítilny                91

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

23.   Směrové   svítilny                       6             76/759       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

24.   Osvětlení   zadní   registr.   tabulky       4             76/760       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

25.   Světlomety,   výbojky                    1,   5,   8,      76/761       X

20,   31,

98,   99,

112,   113

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

25.   Žárovky                                37                        X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

26.   Přední   mlhové   světlomety               19            76/762       viz   bod   5   této   přílohy

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

27.   Závěsy   k   odtažení   vozidla                          77/389       A

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

28.   Zadní   mlhové   svítilny                  38            77/538       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

29.   Zpětné   světlomety                      23            77/539       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

30.   Parkovací   svítilny                     77            77/540       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

31.   Bezpečnostní   pásy                      16            77/541       D

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

33.   Označení   ovladačů                                  78/316       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

34.   Odmrazování/odmlžování                             78/317       O

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

35.   Ostřikování/stírání                                78/318       O

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

40.   Výkon   motoru                           85            80/1269      X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

41.   Emise   vznětových   motorů                49            88/77        V

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

42.   Boční   ochrana                          73            89/297       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

43.   Zařízení   proti   rozstřiku                           91/226       X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

45.   Bezpečnostní   skla                      43            92/22        J

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

46.   Pneumatiky                             30,   54,   64    92/23        A,   pokud   jsou   splněny   požadavky   ISO   10571-1995(E)   nebo

ETRTO   manuálu   norem   1998

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

47.   Omezovače   rychlosti                    89            92/24        X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

48.   Hmotnosti   a   rozměry                                97/27        X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

49.   Vnější   výčnělky   kabin   vozidel   N                                X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

50.   Spojovací   zařízení                     55            94/20        viz   čl.   5   této   přílohy

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

57.   Ochrana   proti   podjetí   zepředu          93            2000/40      X

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

X2.   Desky   zadního   značení   těžkých          70                        X

a   dlouhých   vozidel

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

X3.   Desky   zadního   značení                  69                        X

pomalých   vozidel   (do   30   km.h -1)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

VÝZNAM SYMBOLŮ V TABULKÁCH

A: Pokud zvláštní určení neumožní plné vyhovění, jsou přípustné výjimky. Výrobce musí ke spokojenosti homologačního nebo schvalovacího orgánu prokázat, že pro zvláštní určení nelze požadavky splnit.

B: Aplikace se omezuje na dveře s přístupem k sedadlům, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a tam, kde vzdálenost mezi bodem R sedadla a střední rovinou povrchu dveří, při měření kolmo na střední podélnou rovinu vozidla, nepřesáhne 500 mm.

C: Aplikace se omezuje na část vozidla před sedadlem umístěným nejblíže k zadní části vozidla, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a je také omezena na oblast dopadu hlavy podle definice předpisu EHK č. 21 nebo směrnice společenství 74/60/EHS.

D: Aplikace se omezuje na sedadla, konstruovaná pro běžné užití při jízdě vozidla po silnici.

E: Pouze vpředu.

F: Je přípustná modifikace průběhu a délky plnícího potrubí a přemístění nádrže ve vozidle.

G: Požadavky na kategorii základního/nedokončeného vozidla (podvozku, který byl využit ke stavbě vozidla zvláštního určení). U nedokončených/dokončených vozidel je přijatelné, aby byly splněny požadavky pro vozidla odpovídající kategorie N (podle největší hmotnosti).

H: Bez dalšího zkušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m.

I: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky.

J: U všech zasklení oken jiných než je zasklení kabiny řidiče (čelní sklo a boční okna) musí být materiálem buď bezpečnostní sklo nebo tuhé plastové zasklení.

K: Přípustná jsou zařízení pro přídavné výstražné signály.

L: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně kotevní místa pro břišní pásy.

M: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují neméně břišní pásy.

N: Za podmínky, že jsou namontována všechna povinná světelná zařízení a že není ovlivněna jejich geometrická viditelnost.

O: Vozidlo musí být vpředu vybaveno přiměřeným systémem.

P: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky. Vozidlo musí být vpředu vybaveno vhodným systémem.

Q: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m. Homologace, udělená pro nejvíce reprezentativní základní vozidlo, zůstává v platnosti bez ohledu na změny referenční hmotnosti.

R: Pokud jde namontovat registrační tabulky všech členských států a tyto tabulky jsou viditelné.

S: Činitel přenosu světla je nejméně 60 %, úhel zakrytí sloupkem "A" není větší než 10 st.

T: Zkoušení se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo může být zkoušeno podle směrnice 70/157/EHS ve znění naposledy změněném směrnicí 1999/10/ES. Ve vztahu k bodu 5.2.2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS se užijí následující mezní hodnoty:

- 81 dB (A) u vozidel s výkonem motoru menším než 75 kW,

- 83 dB (A) u vozidel s výkonem motoru větším nebo rovným než 75 kW, ale menším než 150 kW,

- 84 dB (A) u vozidel s výkonem motoru větším než 150 kW.

U: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo, vybavené až čtyřmi nápravami, musí plnit požadavky stanovené směrnicí 71/320/EHS. Odchylky jsou přípustné u vozidel s více než čtyřmi nápravami za předpokladu, že:

- jsou oprávněné příslušnou konstrukcí,

- jsou splněny veškeré brzdné vlastnosti stanovené směrnicí 71/320/EHS pro parkovací, provozní a nouzové brzdění.

V: Lze připustit vyhovění směrnici 97/68/EHS.

X: Žádné výjimky mimo ty, které uvádí jednotlivá směrnice.

Y: Za předpokladu, že je namontováno povinné zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.

#: Směrnice se neaplikuje (žádné požadavky). (Pozn. ASPI: Z technických důvodů znak "#" nahrazuje značku průměru)

24. Do doby, než vstoupí v platnost homologace typu vozidla podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií M 2, M 3, N 2 a N 3, musí být tyto kategorie vozidel vybaveny zařízením proti neoprávněnému použití podle předpisu EHK č. 18 uvedeného v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle něho homologovány.

25. Vozidla kategorie M 1 musí být vybavena imobilizérem, který splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle nich homologována nebo schválena. Vozidla ostatních kategorií M a N mohou být vybavena imobilizérem, který musí splňovat požadavky podle předchozí věty, a pokud jsou jím vybavena, musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.

26. Vozidla kategorií M a N mohou být vybavena poplašným zařízením, které splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky. Pokud jsou jím vybavena, musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.

27. Všechna vozidla kategorií M2 a M3 a vozidla kategorie N, u nichž největší přípustná hmotnost, včetně případně připojeného přívěsu nebo návěsu, přesáhne 3,5 t, musí být vybavena záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče (dále jen „tachograf“) podle nařízení Rady (ES) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě. Tachografem nemusí být vybavena vozidla uvedená v článku 3 a v článku 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 nebo vozidla vyjmutá z této povinnosti podle zvláštního právního předpisu.

Vozidla, která musí být vybavena tachografem a na která se tato povinnost nevztahovala podle dosavadních právních přepisů, musí být tachografem dovybavena. Tachograf musí být ověřen nejméně jednou za 2 roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být zaplombován, včetně svého pohonu. Pokud je tachografem vybaveno vozidlo, v němž není jeho použití povinné, musí být tachograf ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejméně jednou za 5 let.

28. Při konstrukci a výrobě vozidel kategorií M 1 a N 1 a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.

29. Výrobci vozidel kategorie M 1 zajistí, aby všechna prodejní místa v ČR nabízející jejich nové typy vozidel kategorie M 1 obdržela údaje o emisích CO 2 a spotřeby paliva, které jsou uvedeny v osvědčení o homologaci příslušného typu vozidla podle jednoho ze zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bod 39 tabulky tak, aby tato prodejní místa je měla k dispozici pro splnění požadavků směrnice 1999/94/ES na informovanost spotřebitelů o spotřebě paliva a emisích CO 2 při nabízení nových osobních automobilů.

30. U osobních automobilů kategorie M 1 a nákladních automobilů kategorie N 1 se měření emisí oxidu uhličitého (CO 2) a spotřeby paliva provádí podle směrnice 80/1268/EHS a směrnice 2004/3/ES. Pro měření spotřeby paliva a emisí CO 2 u těchto vozidel se použijí postupy pro zkoušky emisí prováděné podle technických požadavků směrnice 70/220/EHS. Postup zkoušek, postup při rozšíření schválení typu a schvalování rodiny vozidel kategorie N 1 se řídí přílohami směrnice 80/1268/EHS pozměněné směrnicí 2004/3/ES. Pro výrobce vozidel v malých sériích se uplatní výjimka z ustanovení této směrnice.

Ustanovení směrnice 2004/3/ES se nepoužijí na vozidla kategorie N 1, jestliže motory do nich namontované byly typově schváleny podle směrnice 88/77/EHS a jestliže celková roční výroba vozidel kategorie N 1 je u výrobce nižší než 2000 jednotek.

31. Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky nebo zakrývat předepsané osvětlení vozidla. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí, případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.

32. U vozidel rychlé zdravotnické pomoci, kromě terénních vozidel, musí být světlá výška prostoru určeného pro přepravu pacienta nejméně 1700 mm.

33. Vyústění výfukového potrubí nesmí být vpravo a osa vyústění koncové části výfukového potrubí, s výjimkou potrubí směrovaného vzhůru a vyústěného nad vozidlem, musí být buď rovnoběžná s vodorovnou rovinou, nebo skloněná k rovině vozovky.

34. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směrující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

35. U vozidel se samostatnou skříňovou karoserií nesmějí zadní a boční dveře ve zcela otevřeném stavu přesahovat šířku vozidla o více než o vlastní tloušťku dveří, a v této otevřené poloze musí být spolehlivě zajištěny.

36. Počítače ujeté vzdálenosti namontované ve vozidlech musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně +/- 5 % z měřené hodnoty.

37. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

Technické požadavky na vozidla poháněná stlačeným plynem

38. Zařízení pro pohon CNG tvoří soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru CNG, zejména části pro plnění, nádrže nebo lahve, potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.

39. Části zařízení pro pohon CNG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 110, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány pro vozidla nově schvalovaná od 1.11.2001, pro všechna nově registrovaná od 1.11.2003.

40. Použití, zástavby a funkce zařízení pro pohon CNG na vozidle musí splňovat ustanovení

a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorií M, N technického předpisu EHK č. 110 a této vyhlášky,

b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla podle této vyhlášky.

41. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných CNG nesmí překročit hodnoty stanovené technickými předpisy podle této přílohy, čl. 2, bod 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 39 této přílohy stanoveno jinak.

42. Pro schválení způsobilosti typu vozidla nebo přestavby typu vozidla (hromadné přestavby) poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky čl. 39 a čl. 40 písm. a) a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.

43. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky podle čl. 39 a čl. 40 písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

Technické požadavky na vozidla poháněná zkapalněnými ropnými plyny

44. Zařízení pro pohon LPG tvoří soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru LPG, zejména části pro plnění, nádrže, čerpadla potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.

45. Části zařízení pro pohon LPG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 67, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány.

46. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon LPG na vozidle musí splňovat ustanovení:

a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorie M, N technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky,

b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla kategorie M 1, N 1 technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky.

47. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných LPG nesmí překročit hodnoty podle čl. 2, bodu 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 45 této přílohy stanoveno jinak.

48. Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo hromadné přestavby typu vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 45 a čl. 46, písm. a) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.

49. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 45 a čl. 46, písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

Kontroly nádrží a láhví u vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem v provozu

50. Pokud výrobce nádrže nestanoví jinak, je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 15 let.

Elektromobily kategorií M a N

51. Elektromobily kategorií M a N musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v této příloze v čl. 2 s následujícími odchylkami

a) nevyžaduje se homologace nebo schválení podle čl. 2 bodů 2, 11 a 41 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů;

b) u bodu 1 tabulky se vyžaduje homologace nebo schválení pouze podle metody měření vozidla za jízdy z předpisu EHK č. 51 nebo směrnice 70/157/EHS; měření stojícího vozidla v tomto případě odpadá;

c) mimo uvedené požadavky se vyžaduje homologace elektromobilů podle předpisu EHK č. 100.

52. Typ vozidla homologovaný podle směrnice 70/156/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 51.

Mobilní stroje

53. Mobilní stroj je zařízení se spalovacím motorem, který není používáno především k přepravě osob a nákladů, ale k pracovní činnosti. Mobilní stroj je často pevnou nebo výměnnou nástavbou vozidla, zvláštním vozidlem, pracovním strojem neseným, nebo je to stroj určený k zapojení do jízdní soupravy. Na spalovací motor používaný v mobilním stroji se vztahuje homologace nebo schválení podle článku 1.

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Předmět                                    Předpis       Základní      Spalovací   motor   může   být   použit

EHK           směrnice      na   vozidle   kategorie

EHS/ES

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Emise   nečistot   z   výfuku                    96            97/68        T   nebo   je   v   mobilním   stroji,   který   je   přemístitelný

vznětových   motorů                                                  po   pozemních   komunikacích

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Emise   nečistot   z   výfuku                    není          97/68/ES     M,   N,   T,   O   jako   pomocný   motor,   např.   chladírenského

zážehového   motoru                                      ve   znění      zařízení,   klimatizační   jednotky   apod.

2002/88/ES

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Mezi mobilní stroje, na jejichž vznětové motory se vztahují homologace, patří například

a) stroje s motory s proměnnými otáčkami - průmyslové vrtací zařízení, buldozery, hydraulická rypadla, sněhové pluhy, mobilní jeřáby, zdvihací plošiny, manipulační stroje, stroje na údržbu silnic,

b) stroje s motory s konstantními otáčkami, např. kompresory, generátory elektrické energie, chladící jednotky, svářecí soupravy, vodní čerpadla, sněhové frézy a zametací vozy,

c) plavidla určená k provozu na vnitrozemských vodních cestách s výkonem motoru od 37 kW a jejich délka je 20 m nebo větší a výtlak 100 m 3 nebo větší a

d) motorové vozy, speciální drážní vozidla a lokomotivy s výkonem motoru větším než 130 kW.

Příloha 2

Technické požadavky pro konstrukci vozidel kategorií L

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorie L poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, a pro jejich přípojná vozidla, ať již dokončená nebo nedokončená. Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na vozidlech podle tohoto článku nebo určené k montáži na tato vozidla. Pod pojmem "vozidlo" se v této příloze rozumí vozidlo definované v tomto článku.

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

Předmět                                Předpis         Základní

EHK           směrnice                        Platí   pro   členy   kategorie   L   *)

EHS/ES

Bod **)                                                                  1             2             3             4             5

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

2.2        Max.konstrukční   rychlost,                     95/1               X             X             X             X             X

moment   a   výkon   motoru

4.4.8

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

3.         Hmotnosti   a   rozměry                           93/93              X             X             X             X

vozidel

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

4.4.9.     Palivová   nádrž                               97/24(6)

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

4.4.13.    Plynné   znečišťující             40             97/24(5)                                     X             X             X

látky   motocyklů   ***)

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

4.4.13.    Plynné   znečišťující             47             97/24(5)             X             X

látky   mopedů   ***)

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

6.         Pneumatiky   motocyklů            75             97/24(1)                                     X             X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

7.         Brzdění                         78              93/14              X             X             X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

8.         Montáž   zařízení   k               53              93/92                                      X

osvětlení   a   ke   světelné         74              93/92              X

signalizaci   dvoukolových                      93/92              X             X             X             X

a   tříkolových   vozidel

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

9.         a)   Zařízení   k   osvětlení        3,6,            97/24(2)             X             X

a   ke   světelné   signalizaci     37,50,

mopedů   a   vozidel              56,76

posuzovaných   jako   takové

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

9.         b)   Zařízení   k   osvětlení        3,6,            97/24(2)                                     X             X             X

a   ke   světelné   signalizaci     37,38,

motocyklů   a   vozidel

posuzovaných   jako   takové

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.1       Zvuková   výstražná   zařízení      28              93/30              X             X             X             X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.2       Montáž   zadní   registrační                      93/94              X             X             X             X             X

tabulky

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.3       EMC,   odrušení                   10             97/24(8)             X             X             X             X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.4       Vnější   hluk   a   výfukový         9,41,           97/24(9)             X             X             X             X

systém   (mimo                  63,92

elektromobily) ***)

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.5       Zpětná   zrcátka               81,   46 ****)            97/24(4)             X             X             X             X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.6       Vnější   výčnělky                              97/24(3)             X             X             X             X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.7       Stojánky   dvoukolových                         93/31              X                         X

mot.   vozidel

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.8       Ochrana   před   neoprávněným       62              93/33              X             X             X             X             X

užitím

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.9       Zasklení,   stírače,                           97/24(12)                        X                                     X

odmrazování   a   odmlžování

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.10      Držadla   spolujezdců   na                        93/32              X                         X

dvoukolových   vozidel

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.11      Kotevní   místa                                97/24(11)                        X                                     X

bezpečnostních   pásů

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.12      Rychloměr                       39              75/443             X             X             X             X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.13      Ovladače,   identifikace          60              93/29              X             X             X             X             X

ovladačů,   sdělovačů   a

indikátorů

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.14      Povinné   štítky   a   značky                       93/34              X             X             X             X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.15      Opatření   proti                               97/24(7)             X             X             X             X             X

neoprávněnému   seřizování

motoru

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

Pro tabulku platí

a) Jestliže je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé členy kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tento člen kategorie povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tento člen kategorie vozidel určen). Pokud má výrobce záměr na této kategorii vozidla použít předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví požadavky jiné.

b) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.

3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na vozidlo montovány dodatečně, musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.

4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými, příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento technický předpis stanovuje.

5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

Předmět                                Předpis         Základní

EHK           směrnice                        Platí   pro   členy   kategorie   L

EHS/ES

1             2             3             4             5

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

Přední   mlhové   světlomety         19            76/762                          X             X             X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

Zadní   mlhové   svítilny            38                                                       X             X             X

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

Zařízení   pro   čištění             45                                           X             X             X             X

světlometů

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

10.16      Zařízení   pro   mechanická                     97/24(10)             X             X             X             X             X

spojení   vozidel

-------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------

6. Elektrická instalace pro předepsané osvětlení přívěsu se u vozidel kategorií L připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na tažném vozidle. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickou normou ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6V nebo 12V (N-normální).

7. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.

8. U typu vozidla, pro který byla předložena homologace podle směrnice 92/61/EHS, se pro účel schválení typu vozidla přijmou jen homologace zahrnující osvětlení zadní registrační tabulky.

9. Jestliže je vozidlo vybaveno imobilizérem, musí tento imobilizér splňovat požadavky uvedené v tabulce v čl. 2.

10. Při konstrukci a výrobě tříkolových mopedů a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.

11. U dvoukolových vozidel musí mít pohyblivé části pohonů (řetěz, hřídele apod.) bezpečnostní kryt.

12. U tří a čtyřkolových vozidel musí kryty kol splňovat požadavky technických příloh směrnice 78/549/ES.

13. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

14. Počítaje ujeté vzdálenosti musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně plus, mínus 5% z měřené hodnoty.

15. Požadavky na přípojná vozidla za motorová vozidla kategorie L

a) přípojné vozidlo je určeno pouze pro přepravu nákladů, smí být připojeno pouze za tažné vozidlo, jehož konstrukce připojení umožňuje,

b) největší povolená hmotnost přípojného vozidla, které není vybaveno brzdou nesmí být větší než 50% provozní hmotnosti motorového vozidla,

c) největší povolená hmotnost přípojného vozidla vybaveného nájezdovou brzdou nesmí být větší než provozní tažného vozidla,

d) největší povolená hmotnost přípojného vozidla nesmí být větší než stanoví výrobce daného tažného vozidla,

e) vzdálenost nápravy nebo osy kol přípojného vozidla od osy zadního kola tažného vozidla nesmí být větší, než je rozvor kol tažného vozidla,

f) světelná zařízení musí přiměřeně (např. zadní odrazka se požaduje trojúhelníková) odpovídat požadavkům technických předpisů uvedených v této příloze, v tabulce v čl. 2.

Elektromobily kategorií L

16. Elektromobily kategorie L musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v čl. 2 této přílohy s následujícími odchylkami:

a) nevyžaduje se homologace podle bodů 4.4.13 a 10.15 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů,

b) mimo uvedené požadavky se vyžaduje schválení elektromobilů s přiměřeným použitím ustanovení předpisu EHK č. 100.

17. Typ elektromobilu homologovaný podle směrnice 92/61/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 16.

Příloha 3

Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií T a O T

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorie T a pro jejich přípojná vozidla kategorie O T. Tato příloha se vztahuje i na všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.

Pod pojmem „vozidlo“ se v této příloze rozumí vozidlo definované v tomto odstavci.

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie T

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu vozidel kategorie T je uveden ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

Technické požadavky jednotlivých směrnic EHS/ES a předpisů EHK pro motorová vozidla kategorií M a N, které mohou být užity místo požadavků, odpovídajících směrnicím pro zemědělské traktory, jsou uvedeny ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části IA a IB.

Vzájemná souvztažnost odpovídajících jednotlivých směrnic a normalizovaných kódů OECD je uvedena ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části IIC.

3. Pokud jsou na traktoru systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na traktor montovány dodatečně, musí být homologovány nebo schváleny podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES. Jejich montáž musí být provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným technickým předpisem, pokud to tento předpis stanovuje.

4. Brzdové zařízení traktoru musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem uvedeným ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“. Brzdné účinky musí být splněny i při spojení traktoru do soupravy s nebrzděnými vozidly kategorií O T a SPT.

5. Traktory mohou být vybaveny pro brzdění vozidel kategorií OT a SPT spojením vzduchovým nebo hydraulickým. Traktor vybavený spojením pro vzduchové brzdění určený k tažení vozidla kategorie OT 4 musí mít jak jednohadicový inverzní, tak i dvouhadicový systém. U dvouhadicového systému musí doba náběhu tlaku vzduchu ve spojkové hlavici a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13 přílohami 6 a 7 nebo směrnicí 71/320/EHS přílohami III, IV.

6. V případě, že je traktor vybaven zařízením pro brzdění vozidel kategorií O T a S PT, musí být soustava pro parkovací brzdění traktoru provedena tak, že při jejím použití uvede do činnosti soustavu pro provozní brzdění těchto vozidel.

7. Výrobce traktoru stanoví největší technicky přípustné přípojné hmotnosti brzděných a nebrzděných vozidel kategorií OT a SPT. Oba údaje musí být uvedeny v dokumentaci. 8 .Kabina řidiče traktoru musí být vybavena alespoň jednou clonou proti slunci, s výjimkou traktorů, u kterých není použití clony slučitelné s jejich pracovní činností (zajištění výhledu na pracovní zařízení směrem vzhůru - například traktory vybavené teleskopickým výložníkem a podobně). Clona proti slunci musí být provedena minimálně formou samolepící folie schváleného provedení nalepené na čelní sklo kabiny.

9. Traktor s kabinou řidiče musí být vybaven ostřikovacím zařízením s motorickým pohonem pro čištění vnějšího povrchu čelního skla.

10. Rychlost hoření materiálů použitých v kabině řidiče traktoru nesmí být větší než 250 mm.min -1, při měření se vychází z technické normy ČSN ISO 3795.

11. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro traktory nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

12. Pneumatiky musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 106 a musí být podle něj homologovány; pokud tyto pneumatiky nejsou homologovány, musí být schváleny a opatřeny schvalovací značkou.

13. Traktory, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 (pomalá vozidla), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

14. Pro traktory s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 platí požadavky uvedené v části II A a II B, kapitoly B, přílohy II směrnice 2003/37/ES. 15. Ustanovení platná pro kolové traktory platí přiměřeně i pro pásové traktory určené ke stejným pracím, s výjimkou pevnosti ochranné konstrukce, na které se vztahuje technický předpis Kód OECD.

Technické požadavky na konstrukci přípojných vozidel kategorie OT

16. Přípojná vozidla kategorie OT jsou traktorové přívěsy a návěsy - ve smyslu technické normy ČSN EN 1853, určené k přepravě nákladů. Jejich nejvyšší konstrukční rychlost nesmí převyšovat 40 km.h -1.

17. Pro traktorové přívěsy a návěsy (dále jen „vozidla“) platí ustanovení této přílohy a dále ustanovení paragrafů vyhlášky, týkající se

- rozměrů vozidel,

- vyznačení obrysů vozidel,

- hmotnosti vozidel,

- kol a pneumatik,

- značení některých údajů na vozidle,

- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla,

- umístění tabulky s registrační značkou,

- povinné výbavy.

18. Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem „dokument EHK - TRANS/SC1/WP29/R.274“, s výjimkou hodnot účinku brzdění při zkoušce typu 0.

Hodnoty   účinků   provozního   brzdění   při   zkoušce   typu   0

------------------------------------------------------------------

Max.   konstrukční          Brzdná   dráha              Jmenovitá

rychlost   (vmax)               (s)              brzdná   dráha   (sj)

[km.h -1]                  [   m   ]                   [   m   ]

------------------------------------------------------------------

v 2

40                   0,15.v   +   ------            19,79

116

------------------------------------------------------------------

kde je

vmax = maximální konstrukční rychlost vozidla [km.h -1]

v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce [km.h -1]

s = brzdná dráha [m] (při zkoušce se změří přesně skutečná počáteční rychlost a jejím dosazením do uvedených vzorců se vypočítá mezní hodnota brzdné dráhy pro každý konkrétní případ)

sj = jmenovitá brzdná dráha [ m ] (platí jen pro hodnotu vmax)

19. Vozidla kategorie OT 4 musí být vybavena vzduchovou dvouhadicovou brzdovou soustavou.

20. U vozidel se vzduchovou dvouhadicovou brzdovou soustavou musí doba náběhu tlaku a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13 přílohami 6 a 7 a směrnicí 71/320/EHS přílohami III, IV.

21. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybavena vozidla kategorie OT 1, OT 2.

22. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 48, kromě požadavků na vybavení svítilnou pro zadní mlhové světlo, zpětným světlometem a nápadným značením. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.

23. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h -1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.

24. Blatníky, podběhy a lapače nečistot musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karosérií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.

25. Kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky

a) při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karosérií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,

b) zadní kryt na zadní straně u vozidla se sklápěcí karosérií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho provozní hmotnosti,

c) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20°.

26. Bočnice, podlahy a podlahové krytiny, pokud jsou ze dřeva nebo jiného hořlavého materiálu, musí být v místech, která mohou být vystavena vysokým teplotám při poruše funkčních částí vozidla (pneumatiky apod.), chráněny ohnivzdorným materiálem. Materiál bočnic, podlah a podlahových krytin musí též krátkodobě vzdorovat palivům, mazivům, vodě a běžným dezinfekčním prostředkům.

27. Dřevěné podlahy a bočnice karosérií musí být zhotoveny bez průchozích spár. tyto spáry musí být těsné tak, aby účinné zabraňovaly pronikání nákladu. Podlahy vozidel se sklápěcí karosérií, není-li karoserie celokovová, musí být oplechovány.

28 Odjištění a zajištění, otvírání a zavírání bočnic, zadních čel a jejich sklápění musí být umožněno takovým konstrukčním provedením kování, závěsů a závěrů, aby jakákoli ruční (svalová) manipulace byla snadná, bez nadměrné fyzické námahy a pokud možno bez jiných pomůcek. Uzavírací zařízení bočnice a zadního čela musí být umístěna tak, aby obsluha na ně mohla působit z místa mimo dosah sklápění bočnice nebo čela. Bočnice musí být konstrukčně provedeny tak, aby byly zajištěny proti samovolnému otevírání a odolné proti bočním deformacím způsobujícím změnu vnějšího obrysu vozidla. Při ruční xmanipulaci se zadním čelem a s bočnicemi nesmí ovládací síla (svalová) přesahovat 245 N. U vozidel se sklápěcí karosérií může být otevírání a zavírání zadního čela nebo bočnic, popřípadě zadního čela a bočnic automatické nebo ovládané z místa řidiče. Sklápěcí karoserie musí být konstrukčně provedena tak, aby byla zajištěna proti samovolnému pohybu.

29. Přístupové prostředky pro vstup na ložnou plochu nebo do ložného prostoru musí splňovat požadavky technické normy ČSN EN 1853.

30. Oko oje vozidla musí být provedeno podle technické normy ISO 20019.

31. Dvounápravové a více nápravové přívěsy musí mít oj vyváženou tak, aby se po odpojení nemohla dotknout vozovky, a aby spojování přívěsu s tažným vozidlem mohlo být prováděno s nejmenší možnou námahou. Oko oje těchto přívěsů musí být přibližně ve stejné výšce nad vozovkou, jako je závěs tažného vozidla nebo musí být oj na tuto výšku seřiditelná.

32. V případě, že síla pro ruční zvedání oje u návěsů a jednonápravových přívěsů přesahuje 245 N, musí mít návěs, popřípadě přívěs přední převislou část před nápravou nebo oj vybavenou podpěrným zařízením, které

a) zabrání převrácení vozidla při odpojení od tažného vozidla v rozsahu provozních zatížení i při nerovnoměrném rozdělení nákladu a při ložných manipulacích připuštěných v návodu k obsluze vozidla,

b) umožní, že přípojné vozidlo může být v podepřeném stavu spojeno s tažným vozidlem.

Svislé zatížení působící směrem dolů na oji návěsu musí být nejméně 3 % hmotnosti prázdného návěsu.

33. U dvounápravových a vícenápravových přívěsů s točnicovým řízením musí být oj tak dlouhá, aby vzdálenost mezi osou oka oje a osou točnice byla nejméně o 1,2 m větší, než je obrysový poloměr přední části karoserie opsaný z osy točnice.

34. Jednonápravové přívěsy nesmějí být na zádi vybaveny zařízením ke spojování vozidel.

35. Vozidla kategorie OT 3 a OT 4 musí být vzadu vybavena zadním ochranným zařízením proti podjetí, které dostatečným způsobem chrání automobily kategorií M1 a N1 v případě jejich nárazu zezadu do vozidel výše uvedených kategorií. Vozidla kategorie OT 3 a OT 4 a zadní ochranná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 58 nebo směrnicí 70/221/EHS a musí být podle něj homologována nebo schválena. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na

a) přívěsy speciálního provedení pro přepravu velmi dlouhých nedělitelných nákladů,

b) vozidla, u nichž jakékoliv zadní ochranné zařízení je neslučitelné s účelem použití daného vozidla.

36. Vozidla kategorií OT 3 a OT 4, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost převyšuje 25 km.h -1, musí být dostatečně odpružena s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

37. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

38. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

39. Vozidla musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné.

40. Pneumatiky musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 106 a musí být podle něj homologovány; pokud tyto pneumatiky nejsou homologovány, musí být schváleny a opatřeny schvalovací značkou.

41. Vozidla jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h -1 (tzv. „pomalá vozidla“) musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

42. Elektrická instalace vozidla musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724, a musí být podle ní schválena.

Příloha 4

Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel kategorií SS, SP a pracovních strojů nesených (SN)

Technické požadavky na zvláštní vozidla kategorie SS

1. Zvláštní vozidla kategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností a nejsou zpravidla určena pro přepravní činnost (např. rýpadla, nakladače, dozery, skrejpry, grejdry, válce, frézy, finišery, čističe příkopů, úklidové stroje, sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky apod.).

2. Pro pracovní stroje samojízdné (dále jen "stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

- rozměrů vozidel

- vyznačení obrysů vozidel

- hmotností vozidel

- kol a pneumatik

- značení některých údajů na vozidle

- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla

- zvláštních výstražných světelných zařízení

- umístění tabulky s registrační značkou

- povinné výbavy

3. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla ani pracovní stroje přípojné, s výjimkou pracovního zařízení stroje, které je přepravováno na podvozku, není-li při schválení jeho technické způsobilosti stanoveno jinak. Podvozek s pracovním zařízením musí splňovat podmínky stanovené pro pracovní stroje přípojné. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny podvozky s pracovním zařízením stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 4,00 t. Provozní hmotnost stroje musí být shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost podvozku, z hlediska účinků brzdění musí souprava plnit požadavky dle čl. 4 této přílohy. Je-li stroj vybaven spojovacím zařízením, musí toto zařízení zajišťovat připojený podvozek proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.

4. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 30 km.h -1 musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem „dokument EHK - TRANS/SC 1/WP 29/R.274“.

Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h -1 musí splňovat podmínky stanovené směrnicí 76/432/EHS.

5. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h -1 musí splňovat podmínky pro brzdění provozní, nouzové a parkovací stanovené technickým předpisem EHK č. 13 nebo směrnicí 71/320/EHS.

Pro   výpočet   brzdné   dráhy   při   zkoušce   typu   0   platí   tyto   vzorce

provozní   brzdění

v 2

s   <=   0,15v   +   ----

115

nouzové   brzdění

v 2

s   <=   0,15v   +   ----

115

Zkušební rychlost vozidla se stanoví na hodnotu v = 50 km.h -1, u strojů, které této rychlosti nedosahují v = nejvyšší konstrukční rychlosti.

(Nejvyšší konstrukční rychlost stroje je nejvyšší rychlost určená výrobcem stroje. Zkouškou zjišťovaná skutečná nejvyšší rychlost stroje se nesmí za předepsaných podmínek lišit od nejvyšší konstrukční rychlosti o více než +5%).

Zkouška typu I se provede za podmínek stanovených pro vozidla kategorie N2.

Soustava pro parkovací brzdění musí udržet stojící naložené vozidlo ve stoupání i klesání o sklonu 18%.

Při zkouškách nesmí síla působící na ovládací orgán potřebná pro dosažení předepsaných účinků brzdění přesáhnout 700 N v případě, že ovládacím orgánem je pedál a 400 N na ručním ovládacím orgánu.

Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti stroje (jízdní soupravy) a rozložení hmotností na jednotlivé nápravy, které jsou pro provoz na pozemních komunikacích schváleny.

Alternativně k výše uvedeným požadavkům může brzdové zařízení strojů uvedených v tomto bodě splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450.

6. Brzdové zařízení strojů určených pro stavební a obdobnou činnost musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450, ČSN EN 500-4, ČSN ISO 6292.

7. Řízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách nebo v technickém předpisu ISO 10998, 75/321/EHS, ČSN EN 12643 a musí být podle nich schváleno.

8. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h -1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky a podběhy).

9. Kryty kol musí splňovat tyto podmínky

a) u strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední hrana u kol přední nápravy byla před svislou rovinou procházející středem tohoto kola a aby zadní hrana u kol přední nápravy byla pod vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola a přední i zadní hrana u kol zadní nápravy byla nejvýše jednu čtvrtinu průměru kola nad vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola. Blatníky musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny. Vzdálenost mezi běhounem pneumatiky a krytem musí být nejméně 60 mm a mezi bokem pneumatiky a krytem nejméně 50 mm,

b) u strojů určených pro stavební a obdobnou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol splňovat požadavky technické normy ČSN ISO 3457.

10. Vznětové motory pohánějící stroje musí z hlediska emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 96, 97/68/ES a musí být podle něho homologovány nebo schváleny.

11. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje technický předpis, 74/151/EHS hodnotu

- 85 dB (A) u strojů s provozní hmotností do 1,50 t,

- 89 dB (A) u strojů s provozní hmotností převyšující 1,50 t.

Stroj musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze a s připojeným vybraným pracovním ústrojím.

12. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci strojů musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN ISO 12 509.

13. Stroje musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené technickým předpisem nebo technickými normami EHK č. 10, ČSN EN ISO 14982, ISO/DIS 13766, CISPR 12.

14. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h -1 musí mít alespoň jedno zařízení pro dostatečně hlasitou zvukovou výstrahu. Stroje musí z hlediska zvukových výstražných zařízení a jejich signálů splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 28.

15. Stroje s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upraveny a provedeny tak, aby je bylo možno tyčí nebo lanem vléci jinými vozidly (vyproštění, odtažení).

16. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h -1 musí být dostatečně odpruženy s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

17. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro stroje nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

18. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

19. Stroje o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t musí být vybaveny nejméně jedním zakládacím klínem. Stroje se třemi a více nápravami musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stroje, které je možno zajistit proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí.

20. Nádrž na palivo musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553.

21. Stroje musí být vybaveny výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče (místo řidiče). Pokud je výfukové potrubí vozidel vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.

22. Elektrické zařízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN 1553, ISO 1724.

23. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h -1 (pomalá vozidla), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

24. Stroje vybavené kabinou řidiče musí být vybaveny větracím, případně i vytápěcím systémem a nejméně jednou clonou proti slunci s výjimkou strojů, u kterých není použití clony slučitelné s jejich pracovní činností (zajištění výhledu na pracovní zařízení směrem vzhůru - jako např. nakladače, teleskopické manipulátory apod.). Clona proti slunci musí být provedena minimálně formou samolepící folie schváleného provedení nalepené na čelní sklo kabiny. Pracovní místo řidiče a kabina řidiče musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami ČSN EN 474-1, ČSN EN 500-1, ČSN EN ISO 2867, ČSN ISO 5006 ČSN ISO 10968, ČSN ISO 6682, ČSN ISO 6405-1, ČSN ISO 4254- 1, ISO 4254-7, ČSN EN 632, ČSN EN 1553, ČSN ISO 5721, ČSN EN ISO 3767-1, ISO 3789-1, ISO 3789-2, předpisy EHK č. 43, EHK č. 46, EHK č. 71 a směrnicí 74/347/EHS.

25. Zvláštní vozidla kategorie SP jsou pracovní stroje přípojné bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Zpravidla nejsou určena pro přepravní činnost. Připojují se k tažnému motorovému vozidlu. Nejvyšší konstrukční rychlost pracovních strojů přípojných určených k zapojení do soupravy s vozidly kategorie T (dále jen „stroje“) nesmí převyšovat 30 km.h -1 nebo 40 km.h -1, v případě, že brzdové zařízení těchto strojů plní požadavky stanovené pro vozidla kategorie O T.

26. Pro pracovní stroje přípojné (dále jen "stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

- rozměrů vozidel

- vyznačení obrysů vozidel

- hmotnosti vozidel

- kol a pneumatiky

- značení některých údajů na vozidle

- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla

27. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za takový stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla. Stroj může být zapojen pouze za tažné vozidlo, nikoliv za přípojné vozidlo.

28. Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem "dokument EHK - TRANS/SC1/WP29/R.274".

29. Brzdovým zařízením nemusí být vybaveny stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,00 t; u jednonápravových strojů, u nichž dovolené zatížení nápravy nepřevyšuje 3,00 t; v tomto případě musí být jejich konstrukční rychlost nejvýše 20 km.h -1.

30. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,00 t.

31. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h -1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy).

32. Blatníky a podběhy musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol stroje může být za tyto kryty považována pracovní nástavba; u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. Při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola.

33. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 48 pro vozidla kategorie O. V odůvodněných případech mohou být umístěna odchylně, a to

a) svítilny s obrysovými světly ve výši až 2100 mm nad rovinou vozovky, přičemž vzájemná vzdálenost vnitřních okrajů činných svítících ploch nesmí být menší než 500 mm,

b) svítilny s brzdovými světly ve výši až 2100 mm nad rovinou vozovky,

c) zadní odrazky horním okrajem činné plochy nejvýše 1500 mm nad rovinou vozovky, přičemž vzájemná vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch nesmí být menší než 500 mm.

34. Vybavení bočními obrysovými svítilnami, doplňkovými obrysovými svítilnami, svítilnou pro zadní mlhové světlo, zařízením pro osvětlení zadní registrační tabulky, zpětným světlometem a nápadným značením se nevyžaduje.

35. Stroje, které z důvodu svého pracovního nasazení nemohou být vybaveny světelnými zařízeními, musí mít pro provoz na pozemních komunikacích namontovány držáky pro přenosnou soupravu zařízení vnějšího osvětlení a světelnou signalizaci vycházející z technické normy ČSN 47 0004. Umístění držáků musí být provedeno tak, aby byly splněny podmínky pro osvětlení uvedené v první větě tohoto článku.

36. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.

37. Stroje, jejichž šířka nepřesahuje 2,0 m, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.

38. Zařízení ke spojování musí být provedeno podle technické normy ČSN EN 1553, ČSN ISO 4254-1, ISO 20019.

39. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro stroje nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

40. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

41. Stroje musí být vybaveny nejméně jedním zakládacím klínem. Stroje se třemi a více nápravami, jednonápravové stroje musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stroje, které je možno zajistit proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí.

42. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h -1 (tzv. „pomalá vozidla“), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno.

43. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

Technické požadavky na pracovní stroje nesené (kategorie SN)

44. Pracovní stroje nesené (kategorie SN) jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného. U strojů jejichž spojení není možno provést prostřednictvím normalizovaného spojovacího zařízení a vyžaduje zásah do konstrukce nosiče musí být doložen souhlas výrobce nosiče s montáží.

45. Pro pracovní stroje nesené (dále jen „stroje“) platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

- rozměrů vozidel

- vyznačení obrysů vozidel

- značení některých údajů na vozidle

46. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze, nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče vozidla, omezovat ovladatelnost vozidla a omezovat viditelnost jeho světelných zařízení.

47. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci stroje musí splňovat podmínky stanovené pro pracovní stroje přípojné. S výjimkou požadavku na zadní odrazky, které mohou být i netrojúhelníkového tvaru.

48. Stroje, s výjimkou čelně nesených, nemusí být vybaveny vlastním zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci nebo držáky pro přenosnou soupravu těchto světelných zařízení za těchto podmínek

- není-li narušena geometrická viditelnost světelných zařízení vozidla,

- není-li překročena stanovená vzdálenost světelných zařízení vnějšího osvětlení a světelné signalizace vozidla od bočních obrysů stroje,

- délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.

49. Stroje, s výjimkou čelně nesených, jejichž šířka nepřesahuje 2,00 m a jsou namontovány souměrně s podélnou osou vozidla, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.

50. Vyznačení obrysů může být provedeno na oboustranných odnímatelných štítech umístěných v prostřední třetině délky stroje za těchto podmínek

- že tyto štíty jsou viditelné zepředu i zezadu

- délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.

51. Pluh a jemu tvarem podobný stroj musí být na zádi vybaven alespoň jedním výstražným štítem, jednou odrazkou třídy IIIa, jednou levou svítilnou s obrysovým, brzdovým a směrovým světlem.

52. Bočně nesený stroj může být připojován pouze na pravou stranu vozidla.

53. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

54. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

55. Stroje, u kterých nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 40 km.h -1, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno. Stroj nemusí být vybaven tímto označením za podmínky, že je toto označení umístěno na vozidle a není strojem nebo jeho částí zakryto.

Příloha 5

Technické požadavky na konstrukci dalších zvláštních vozidel

Jednonápravové traktory s přívěsy

1. Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou, řiditelné pomocí řídítek řidičem, sedícím na sedadle přívěsu, s nímž tvoří jízdní soupravu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí. Provoz jednonápravového traktoru bez přívěsu je na pozemních komunikacích zakázán.

2. Pro jednonápravový traktor s přívěsem (dále jen "souprava") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

a) kol a pneumatik;

b) značení některých údajů na vozidle;

c) výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla.

3. Nejvyšší konstrukční rychlost soupravy nesmí být vyšší než 10 km.h -1.

4. Souprava nesmí překročit

a) celkovou šířku 1,60 m;

b) celkovou délku 4,00 m;

c) největší povolenou hmotnost 1,50 t.

5. Souprava musí být vybavena soustavami pro provozní a parkovací brzdění nejméně na jednom vozidle soupravy. Uvedené soustavy mohou mít společné části. Soustava pro parkovací brzdění musí být výhradně mechanická.

6. Hodnota účinku provozního brzdění soupravy vyjádřená středním brzdným zpomalením nesmí být menší než 1,6 m.s -2. Účinek parkovacího brzdění musí spolehlivě udržet stojící soupravu na svahu (ve stoupání i klesání) o sklonu nejméně 12 %. (Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti soupravy).

Nejvyšší přípustné síly na ovladačích pro provozní i parkovací brzdění nesmí být vyšší než

a) 60 N - na páce na řídítkách, ovládané prsty;

b) 250 N - na páce ovládané jednou rukou;

c) 400 N - na pedálu.

7. Přívěs musí být vybaven odrazkami podle požadavků příslušných ustanovení pro vozidla kategorie OT.

8. V případě, že souprava je vybavena zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci, musí na přívěsu jeho provedení a umístění odpovídat požadavkům příslušných ustanovení pro vozidla kategorie SP, traktor musí být vybaven alespoň jedním světlometem s potkávacím světlem schváleného typu umístěným v jeho podélné střední rovině a jedno z vozidel soupravy musí být vybaveno schválenými předními směrovými svítilnami, kategorie 1 umístěnými tak, aby horizontální úhly geometrické viditelnosti byly 80 st. směrem ven a 10 st. směrem dovnitř a vertikální úhly byly 15 st. nad a pod horizontálu. Není-li souprava vybavena tímto zařízením, je její provoz na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti zakázán.

9. Hladina vnějšího hluku musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vozidla kategorie T.

10. Vyústění výfukového potrubí traktoru musí být směrováno tak, aby bylo zabráněno vdechování výfukových plynů řidičem.

11. U soupravy, jejíž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 400 kg, musí být traktor opatřen zařízením pro zpětnou jízdu (couvání), které je ovladatelné z místa řidiče.

12. Traktor musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 10 nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.

13. Spojovací zařízení traktoru musí zajišťovat přívěs proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.

14. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

15. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

16. Elektrická instalace musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Propojení elektrické instalace mezi traktorem a přívěsem musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí a zásuvkou černé (tmavé) barvy. Vidlice a zásuvka co do provedení a barvy musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

Speciální nosiče pracovních adaptérů

17. Speciální nosiče pracovních adaptérů jsou lehká motorová vozidla určená do náročného terénu v mezinárodní terminologii souhrnně označovaná jako vozidla ATV (All - Terrain Vehicles) konstrukčně a svým vybavením sloužící zejména k montáži různých pracovních adaptérů, případně k přepravě méně objemného nákladu, která mohou být v nezbytných případech provozována i na pozemních komunikacích.

V některých případech mohou být konstrukčně odvozena od motorových vozidel kategorie L (např. speciální čtyřkolky).

Nejsou určena pro přepravu osob. Mimo vozidel odvozených od vozidel kategorie L může však být přepravována osoba, pokud to vyžaduje zajištění pracovní činnosti vozidla, nebo je-li to nezbytné pro naložení a složení nákladu a je-li vozidlo vybaveno odpovídajícím sedadlem pro spolujezdce.

18. Pro speciální nosiče pracovních adaptérů (dále jen "vozidlo") platí ustanovení této přílohy a dále přiměřeně ustanovení vyhlášky týkající se:

a) kol a pneumatik;

b) značení některých údajů na vozidle;

c) výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla;

d) zvláštních výstražných světelných zařízení;

e) rozměrů a umístění tabulky s registrační značkou předepsaných pro vozidla kategorie L;

f) povinné výbavy vozidla předepsané pro vozidla kategorie L.

19. Vozidlo nesmí překročit

a) celkovou šířku: 2,0 m;

b) celkovou délku: 4,0 m;

c) celkovou výšku: 2,5 m;

d) největší povolenou hmotnost: 1,0 t;

e) nejvyšší konstrukční rychlost: 40 km.h -1.

20. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje technický předpis 74/151/EHS, hodnotu 85 dB (A). Vozidlo, i s případně namontovaným pracovním adaptérem, musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze.

21. Z hlediska brzdového zařízení musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška účinku parkovacího brzdění v soupravě s přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.

V případě, že se jedná o vozidlo konstrukčně odvozené od vozidel kategorie L, musí plnit následující požadavky:

Zkouška typu 0:

a) vozidla s brzdovými zařízeními působícími pouze na přední nebo na zadní kola:

Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění jen přední a jen zadní brzdou platí tyto vzorce:

1.   s   naloženým   vozidlem:

v 2

s   =<   0,1   v   +   --

70

2.   s   nenaloženým   vozidlem:

v 2

s    =<   0,1   v   +   --

65

b) vozidla mající jedno z brzdových zařízení, které je kombinovaným brzdovým systémem ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění):

Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění kombinovaným brzdovým systémem s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:

v 2

s    =<   0,1   v   +   ---

115

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění druhým zařízením provozního brzdění nebo zařízením nouzového brzdění ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění) s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:

v 2

s    =<   0,1   v   +   --

65

Uvedených účinků musí být dosaženo i v soupravě s přípojným vozidlem.

Pro vzorce platí:

s = skutečná brzdná dráha zjištěná při zkoušce

v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce

Zkouška typu I se provede dle příslušných ustanovení technického předpisu 93/14/EHS (v původním znění) s tím, že počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Z hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška účinku parkovacího brzdění v soupravě s přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.

22. Řízení vozidla musí umožňovat plynulé udržování zamýšleného směru jízdy. Vozidla vybavená volantem musí splňovat podmínky stanovené v technickém předpisu 75/321/EHS.

23. Nejvyšší přípustné síly na ovladačích vozidla nesmí překročit:

a) 200 N - u páček umístěných na řídítkách a ovládaných pouze prsty;

b) 400 N - na páce parkovací brzdy, 250 N - na ostatních pákách ovládaných jednou rukou;

c) 500 N - na pedálu;

d) 250 N - na volantu.

24. Vozidla musí být opatřena zařízením pro zpětnou jízdu (couvání), které je ovladatelné z místa řidiče.

25. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidel musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 86, 78/933/EHS.

U světelných zařízení, u kterých technický předpis stanoví požadavek na vzájemnou vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch, může být tato vzdálenost v odůvodněných případech zmenšena až na 400 mm.

Na vozidlech smí být použito světelných zařízení určených pro vozidla kategorie L.

Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich homologována.

26. Vozidla musí z hlediska odrušení splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 10, směrnicí 75/322/EHS nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.

27. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h -1 musí mít alespoň jedno zvukové výstražné zařízení, které musí plnit požadavky stanovené technickým předpisem EHK č. 28 a musí být podle něj homologováno, z hlediska signálů musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 28, 74/151/EHS.

28. Z hlediska nejvyšší konstrukční rychlosti musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 74/152/EHS.

29. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí větší než 20 km.h -1 musí být vybavena kryty kol, příp. lapači nečistot, které musí splňovat tyto podmínky:

a) překrývat celou šířku běhounu pneumatik všech kol vozidla;

b) svým tvarem a rozměry musí zajišťovat účinnou ochranu řidiče, ovladačů a sdělovačů před nečistotami, odstřikujícími od kol vozidla jedoucího vpřed nebo vzad.

30. Vozidla s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upravena tak, aby je bylo možno vléci jinými vozidly na tyči nebo na laně (vyproštění, odtažení).

31. Vozidla musí být vybavena výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče (místo řidiče). Pokud je výfukové potrubí vozidle vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.

32. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

33. Elektrická instalace vozidel musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou černé (tmavé) barvy. Zásuvka co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

34. Vozidla musí být vybavena nejméně dvěma zpětnými zrcátky, která musí být homologována nebo schválena podle příslušných technických předpisů pro zrcátka vozidel kategorie T nebo L.

Z hlediska výhledu z místa řidiče musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 74/347/EHS. Náklad nebo namontovaný pracovní adaptér zasahující do zorného pole řidiče nesmí výrazně snižovat výhled.

35. U dílů, součástí, celků a skupin použitých na vozidle nebo pro něj určených nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

36. Za vozidla smí být připojeno přípojné vozidlo schváleného typu, jehož okamžitá hmotnost smí být rovna nejvýše provozní hmotnosti tažného vozidla, není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak.

37. Zařízení pro mechanické spojení vozidel musí být homologováno nebo schváleno podle příslušných technických předpisů EHK č. 55, 94/20/EHS.

38. Sedadlo řidiče musí být konstruováno tak, aby zajišťovalo pohodlnou polohu při řízení a ovládání, musí být vyrobeno z materiálu s tepelně izolačními vlastnostmi a musí být čalouněno. Všechny ovládací prvky musí být pro sedícího řidiče pohodlně dosažitelné.

39. Vozidla musí být vybavena vhodnými opěrami pro nohy řidiče, příp. spolujezdce, místo spolujezdce musí být navíc vybaveno odpovídajícím držadlem. Ochrana před pohyblivými a horkými částmi musí plnit minimálně požadavky stanovené technickým předpisem 89/173/EHS příloha II pro úzkorozchodné traktory. Přístup na místo řidiče musí plnit požadavky technického předpisu 80/720/EHS.

40. Palivová nádrž musí plnit požadavky technického předpisu 97/24/ES.

Trolejbusy a tramvaje

41. Trolejbus je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými většinou z troleje, které se pohybuje po pozemních komunikacích, nad nimiž je trolej. Na trolejbus se vztahuje zvláštní právní předpis. 11) Trolejbus je z hlediska konstrukce autobus se zvláštním druhem elektrického pohonu, přičemž pouze na jeho některé systémy, konstrukční části a samostatné technické celky stanovují předpisy EHK specifické požadavky.

42. Tramvaj je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými z troleje, které se pohybuje po kolejích umístěných na pozemních komunikacích. Na tramvaje se vztahuje především zvláštní právní předpis 11) a pouze některá ustanovení tohoto zákona, např. požadavky na rozměry, na směrová a brzdová světla.

43. Příslušné předpisy EHK, které se týkají systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků trolejbusů nebo tramvají stanovují způsob ověření, obsah a uspořádání osvědčení o homologaci těchto systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků hromadně vyráběných trolejbusů a tramvají. Pokud systém, konstrukční část a samostatný technický celek plní technické požadavky stanovené příslušným předpisem EHK, ministerstvo na něj vydá osvědčení o homologaci.

Příloha 6

Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorií M, N, O, L vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě

(K § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona)

Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích

1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ ministerstvo na základě požadavků § 11 až § 15 vyhlášky č. 301/2001 Sb.

2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje následujícím požadavkům:

a) Pro vozidla kategorií M, N a O v příloze č. 1 této vyhlášky s tím, že

- homologace vozidla podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES se vyžadují pouze u bodů č. 1, 2, 9, 10, 11, 20 a 41 tabulky,

- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, body č. 7, 8, 21 až 31, 45, 46 tabulky,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky čl. 8.

b) Pro vozidla kategorií L v příloze č. 2 této vyhlášky s tím, že

- homologace podle Předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES se vyžadují pouze u bodů č. 4.4.9, 4.4.13, 7, 8, 10.3 a 10.4 tabulky,

- u ostatních bodů tabulky stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 301/2001 Sb., body č. 6, 9 a 10.9 tabulky,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky, čl. 8.

V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může ministerstvo místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.

3. Před vystavením technického průkazu pro další vyrobená vozidla, vyráběna nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci ministerstvo při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).

Požadavky na jednotlivě vyrobená vozidla

4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 11 až § 15 této vyhlášky.

5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že vozidlo

a) pro vozidla kategorií M, N a O

- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky, čl. 2, jmenovitě pak u bodů 1, 2, 8, 9, 10, 11, 20, 32, 41 a 52 tabulky;

- na vozidlech jsou montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, čl. 2, body č. 7, 8, 21 až 31, 45 a 46 tabulky;

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky, čl. 8.

b) pro vozidla kategorií L

- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze 3 této vyhlášky, čl. 2, jmenovitě pak u bodů č. 4.4.13, 7, 10.3 a 10.4 tabulky;

- na vozidlech jsou montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh EHS/ES směrnic, uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, čl. 2, body č. 6, 9 a 10.9 tabulky;

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 2 této vyhlášky, čl. 6.

Příloha 7

Vzor technického osvědčení silničního vozidla

Obrázek 100-203c.pcx

Obrázek 100-203d.pcx

Obrázek 100-203e.pcx

Příloha 8

Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorie T, O T a S vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě

(K § 70 odst. 2, § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona)

Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích

1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ příslušný schvalovací orgán na základě požadavků podle § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.

2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje požadavkům pro

a) vozidla kategorie T v příloze č. 3 této vyhlášky s tím, že

- homologace podle Předpisů EHK nebo EHS/ES směrnic nebo schválení podle technických příloh EHS/ES směrnic pouze u bodu č. 23.1 “Emise znečisťujících látek“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“,

- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle Předpisů EHK nebo Směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení bodu 13.1 “Montáž světelné techniky“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

b) vozidla kategorie OT uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,

c) stroje kategorie S uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky;

d) jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče kategorie R uvedeným v příloze č.5 této vyhlášky.

V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může schvalující orgán místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.

3. Před vystavením technického průkazu nebo technického osvědčení pro další vozidla vyrobená nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci schvalující orgán při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).

4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.

5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že

a) vozidlo kategorie T

- vyhovuje požadavkům, bodů 1.6 “Hladina akustického tlaku“, 6.1 “ Potlačení vf. rušení“, 7.1 “Brzdová zařízení“, 13.1“Montáž světelné techniky“, 23.1 „Emise znečisťujících látek“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení bodu 13.1 “Montáž světelné techniky“ směrnice 2003/37/ES, přílohy II, kapitoly B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“.

b) vozidlo kategorie OT odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,

c) stroje kategorie S odpovídají požadavkům uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky,

d) jednonápravový traktor s přívěsem a speciální nosiče kategorie R odpovídají požadavkům uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.

Příloha 9

Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla

Obrázek 100-203f.pcx

Obrázek 100-203g.pcx

Obrázek 100-203h.pcx

Příloha 10

Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu

Obrázek 100-203i.pcx

Příloha 11

Vzor vyplněného doplňkového štítku vozidla

Níže uvedené příklady vyplněného doplňkového štítku vozidla slouží pouze jako návod pro jejich vyplnění.

Hmotnostní údaje se uvádí pouze v případě, kdy byly v průběhu vícestupňové výroby provedeny změny.

Příklad   č.   1:

+----------------------+

|    KINCLOVA   KAROSÁRNA    |

|      e   2*91/289*2609     |

|         stupeň   3         |

|           1856           |

|                        |

|          1500   kg         |

|          2500   kg         |

|        1   -   700   kg        |

|        2   -   810   kg        |

+----------------------+

Příklad   č.   2:

+-----------------+--------------------+

|   Výrobce           |   KINCLOVA   KAROSÁRNA   |

|   Číslo   schválení   |   M-C-1025             |

|   Výrobní   číslo     |   022/2001             |

|   Typ   nástavby      |   VM   252   K             |

+-----------------+--------------------+

Příloha 12

Vzor technického osvědčení samostatného technického celku

Obrázek 100-203j.pcx

Obrázek 100-203k.pcx

Příloha 13

Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky

1. Jízdní kola musí být vybavena

a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,

b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),

c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,

d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,

e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm 2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm 2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

g) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,

h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm 2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:

a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,

b) zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,

c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 361/2000 Sb.

4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.

5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.

6. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1.2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.

7. Jízdní kola uváděná na trh po 1. lednu 2003, pokud nejsou vybavena podle bodu 2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k provozu na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže

a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1, 2),

b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,

c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,

d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm 3,

e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h -1,

f) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

Vozidla takto definovaná, jejichž šířka přesahuje 1,0 m, musí být vybavena zdvojeným osvětlením podle bodu 1 písmen e) a f) a bodu 2 písmen a) a b), které musí být umístěno symetricky k podélné ose vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny vyznačující šířku vozidla. Konstrukční požadavky uvedené v bodech 1 až 8 se na tato vozidla použijí přiměřeně.

Šířkou pro účely tohoto bodu se rozumí vzdálenost mezi dvěma rovinami rovnoběžnými s podélnou rovinou vozidla a tečnými k vozidlu na obou stranách této roviny. Všechny části vozidla a zvláště všechny pevné části vyčnívající do stran se musí nacházet mezi těmito dvěma rovinami, s výjimkou zpětného zrcátka (zrcátek).

10. Potahová vozidla musí být vybavena

a) alespoň jednou brzdou snadno, rychle a bezpečně ovladatelnou,

b) vpředu dvěma bílými a vzadu dvěma červenými odrazkami shodnými a shodně umístěnými jako odrazky předepsané pro přívěsy,

c) za snížené viditelnosti vpředu svítilnou s bílým světlem na straně přivrácené ke středu vozovky nebo dvěma svítilnami s bílým světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku; vzadu dvěma svítilnami s červeným světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku.

11. Ruční vozík, jehož šířka přesahuje 0,6 m, musí být vybaven červenými odrazkami netrojúhelníkového tvaru umístěnými symetricky co nejblíže k bočním obrysům vozíku ve stejné výši nad vozovkou.

Příloha 14

Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel včetně vzoru letáku o postupu při zvládání dopravní nehody

1.   Lékárnička   pro   motorová   vozidla   kategorie   L   (motolékárnička)

------------------------------------------------------------   ----------------------

Zdravotnický   materiál                                                množství   (ks)

------------------------------------------------------------   ----------------------

a)   Obvaz   hotový   s   1   polštářkem                                                 1

(šíře   nejméně   8   cm,   savost   nejméně   800g/m 2)

b)   Obvaz   hotový   s   2   polštářky                                                  1

(šíře   nejméně   8   cm,   savost   nejméně   800g/m 2)

c)   Šátek   trojcípý    (z   netkaného)   textilu                                       1

(délka   stran   nejméně   960   x   1360   x   960   mm)

d)   Náplast   s   polštářkem                                                        3

velikost   8   cm   x   4   cm,   minimální   lepivost   2,5   N/cm)

e)   Obinadlo   škrtící   pryžové   (60   x   1250   mm)                                     1

f)   Maska   resuscitační   s   výdechovou   chlopní   a   filtrem                           1

schválená   jako   zdravotnický    prostředek

g)   Rukavice   pryžové   (latexové)   chirurgické   v   obalu                             1

h)   Leták   o   postupu   při   zvládání   dopravní   nehody                                1

------------------------------------------------------------   ----------------------

2.   Lékárnička   pro   ostatní   motorová   vozidla   (autolékárnička)

-------------------------------------------------------   ------------------------------

Zdravotnický   materiál                                              množství   (ks)

Velikost   lékárničky

------------------------------

I.           II.           III.

-------------------------------------------------------   ------------------------------

a)   Obvaz   hotový   s   1   polštářkem                               3            5             10

(šíře   nejméně   8cm,   savost   nejméně   800g/m 2)

b)   Obvaz   hotový    s   2   polštářky                               3            5             10

(šíře   nejméně   8cm,   savost   nejméně   800g/m 2)

c)   Šátek   trojcípý   z   (netkaného)   textilu                      2            3              6

(délka   stran   nejméně   960   x   1360   x   960   mm)

d)   Náplast   hladká   cívka                                      1            2              4

(velikost   2,5   cm   x   5   m,   min.lepivost   7   N/25   mm

e)   Náplast   s   polštářkem                                      6            12            18

(velikost   8   cm   x    4   cm,   minimální   lepivost   2,5   N/cm)

f)   Obinadlo   škrtící   pryžové   (60x1250   mm)                     1            3              5

g)   Maska   resuscitační   s   výdechovou   chlopní   a   filtrem         1            2              4

schválená   jako   zdravotnický    prostředek

h)   Rouška   plastová    (20   x   20   cm,tloušťka   0,05   mm)            1            2              4

i)   Rukavice   pryžové   (latexové)   chirurgické   v   obalu           1            2              4

j)   Nůžky   zahnuté   (se   sklonem)   v   antikorozní   úpravě           1            1              1

se   zaoblenými   hroty   -   délka   nejméně   14   cm

k)   Isotermická   fólie   o   rozměrech   nejméně                     1            1              1

200   x   140   cm

l)   Leták   o   postupu   při   zvládání   dopravní   nehody              1            1              1

-------------------------------------------------------   ------------------------------

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.

3. Vzor letáku o postupu při zvládání dopravní nehody

POSTUP PŘI ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY

Zajištění místa nehody

zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj

umístit trojúhelník před místem nehody

vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost

Život zachraňující úkony

zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo

zakrytí pronikajícího poranění hrudníku

šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých - šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti

rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných

Volání zdravotnické záchranné služby

volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody,

co nejpřesněji určit místo nehody,

uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu,

sdělit své jméno a číslo telefonu

Vyšetření

pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,

poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení

pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.

Vyprošťování

jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným,

nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace),

vyproštění provádět co nejšetrněji,

pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky

Bezvědomí

riziko udušení zapadlým kořenem jazyka,

z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat,

neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic

Oživování (resuscitace)

zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.

Úrazový šok

nejčastější příznaky šoku - slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost

Zábrana šoku

protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění,

zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty nepodávat žádné léky, nedávat pít

Záchranka 155, Policie 158, Hasiči 150, Tísňové volání 112.

Příloha 15

Výbava vozidla, jejíž technická způsobilost se schvaluje

1. Antény pro motorová vozidla

2. Audio soustavy vozidel

- autorádia, radiopřehrávače a jejich příslušenství

- televizní a navigační systémy určené k montáži do prostoru pracoviště řidiče

3. Automobilové koberce

4. Disky kol

- z lehkých slitin

- ocelové

5. Elektroinstalace vozidel

- zástrčky a zásuvky pro spojení el. instalací tažného a připojeného vozidla (7-pól., 13-pól., 15-pól., - 12 V, 24 V)

- elektroinstalace přípojných vozidel

6. Elektrické a elektronické příslušenství vozidel

- cyklovače stěračů

- elektronické záznamníky jízd

- palubní počítače

- taxametry

- tempomaty

- vozidlové telefony

- vozidlové ventilátory

- vozidlové vysílačky

- zvuková výstražná zařízení signalizující zpětnou jízdu

7. Nosiče zavazadel

- střešní

- jiné než střešní

- nosiče kol

- nosiče lyží

- střešní boxy

8. Ochranná zařízení vozidel

- ochranné rámy vozidel

- boční ochrany

- zadní ochrany proti podjetí

- ochranné kryty motoru a jiných částí vozidla

9. Vnější plastové a pryžové doplňky vozidel

10. Pneumatiky vozidel

- obnovené

- příslušenství:

- ventilky

- duše

- přípravky proti úniku vzduchu

11. Potahy sedadel vozidel a potahy volantů

- potahy volantů

- potahy sedadel

- pro sedadla s airbagy

- pro sedadla bez airbagů

12. Přídavná zařízení motorů vozidel

- zařízení pro úpravu parametrů motorů

13. Nálepky na skla vozidel

14. Sněhové řetězy vozidel

15. Spojovací tažná zařízení vozidel

16. Světelná zařízení vozidel

- doplňková světelná označení některých druhů vozidel

17. Tažná lana, tažné tyče a upínací soupravy

18. Zabezpečovací zařízení vozidel

- mechanické

- elektronické

- bezpečnostní značení skel kódem

19. Zařízení k ovládání vozidel

- ruční ovládání pro tělesně postižené

- druhé ovládání pro potřeby autoškol

20. Zasklení vozidel

- střešní okna

- plastová okna

- technologie oprav skel

- tónování skel

- fólie (bezpečnostní, ztemňovací, protisluneční pásy)

21. Značkové příslušenství vozidel

Povinné přílohy k žádosti o schválení technické způsobilosti výbavy vozidel

22. Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného dokladu.

23. Pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR. Zástupce zahraničního výrobce k žádosti musí přiložit originál nebo ověřenou kopii pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR a projednávání záležitostí souvisejících se schválením technické způsobilosti výbavy v ČR v českém jazyce. Pokud není tento dokument sepsán v českém jazyce, žadatel předloží i autorizovaný překlad dokumentu.

24. Technická dokumentace, která musí obsahovat

a) stručný technický popis výrobku, účel, funkce, materiály, způsob a schéma instalace (zástavby) do vozidla, použití, základní parametry apod.,

b) výkres resp. výkres sestavy s rozpiskou - např. kusovníkem hlavních konstrukčních dílů a s hlavními rozměry schvalovaného výrobku. Na výkresu musí být upřesněno umístění značek, které musí být povinně na každé výbavě (výrobku) uvedeny.

c) další technická dokumentace (podle povahy schvalované výbavy),

- schéma zapojení do palubní sítě vozidla,

- schéma vnitřního elektrického zapojení,

- detailní výkresy významných konstrukčních dílů.

d) písemné vyjádření stanoviska výrobce vozidla nebo jeho zástupce v případě, že výbava svou funkcí, konstrukcí nebo zástavbou výrazně ovlivní vlastnosti, funkce, konstrukci nebo udělené mezinárodní homologace vozidla, pro něž jsou určeny. Technická dokumentace může být doplněna katalogem výbavy vozidla (jestliže obsahuje veškeré potřebné údaje). Potom musí být v žádosti uvedeno katalogové číslo výbavy nebo pokud půjde o více výrobků stejné skupiny, např. rádiové přijímače, elektrické doplňky apod., musí být k žádosti přiložen jejich seznam s katalogovými čísly, event. čísly národního schválení (např. ABE). Zásadní technickou dokumentaci (zejména její popisnou část) zkušebna může vyžádat v českém jazyce.

25. Obchodní dokumentace v českém jazyce musí obsahovat

a) návod k obsluze, jehož součástí musí být mimo jiné i

- základní technické údaje výrobku

- prohlášení o shodnosti výrobku ve znění

"Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod číslem schválení."

b) návod k montáži

Návod k montáži se nemusí zapracovat do obchodní dokumentace v případě, že jde o výbavu, která vyžaduje náročnější montáž a zásah do vozidla, a proto je zabezpečována odborným montážním pracovištěm, ale je předán jako samostatná příloha určená pouze pro pověřená montážní pracoviště uvedená v seznamu montážních pracovišť.

Návod k montáži se nemusí vydávat v případě, že je výbava určena k montáži výhradně odborným montážním pracovištěm.

c) návod k údržbě

Návod k údržbě se vydává pouze u výbavy, která vyžaduje v průběhu používání údržbu. Pokud je technická a obchodní dokumentace zpracována na více listech či stránkách, musí být tyto očíslovány.

26. Seznam montážních (servisních) pracovišť.

Pokud výbava nevyžaduje údržbu, žadatel musí tuto skutečnost uvést v dokumentaci. Jestliže svou povahou schvalovaná výbava vyžaduje odbornou montáž (servis), uvede se v návodu k obsluze seznam pověřených odborných pracovišť, které ji zabezpečují. V tomto případě odpovídá žadatel za náležité proškolení pracovníků těchto pracovišť. Za správnost a kvalitu montáže (servisu) odpovídá vůči schvalovacímu orgánu vždy žadatel. Pro potřeby schválení se předkládá seznam jako samostatný dokument. Seznam montážních (servisních) pracovišť a jeho postupné rozšiřování je žadatel povinen pravidelně, nejdéle jedenkrát za rok, písemně aktualizovat ministerstvu.

27. Vzorek výrobku

Žadatel je povinen předložit příslušné zkušebně potřebný počet výrobků, na kterých bude prováděna zkouška, pokud se zástupce pověřené zkušebny s žadatelem nedohodne jinak. V případě, že je nutno odzkoušet funkčnost nebo montáž výrobku na vozidle, žadatel přistaví toto vozidlo zkušebně, pokud se s ní nedohodne jinak. Žadatel je povinen zajistit případnou montáž schvalované výbavy do vozidla na vlastní náklady.

28. Doklady o provedených zkouškách

V případě, že žadatel má k předloženému výrobku již provedenu některou z dílčích zkoušek v zahraniční zkušebně (pro národní schválení v zemi původu nebo prodeje) předloží k žádosti příslušné protokoly o těchto zkouškách. Protokoly o zkoušce provedené v zahraniční zkušebně pro národní schválení může pověřená zkušebna uznat v případě, že v zemi původu zkoušky je právní úprava shodná s právní úpravou v ČR. K těmto protokolům provede vždy posudek.

29. Povinné značení a návrh výrobního štítku

Pro účely schválení žadatel předkládá návrh povinného značení a výrobního štítku.

a) Každý kus schválené výbavy musí být označen na viditelném místě (bez nutnosti demontáže výrobku) níže popsanými značkami:

- znakem výrobce (logo, nápis apod.) a typem výrobku (obchodní označení, katalogové číslo výrobce apod.)

- podle druhu výrobků je v některých případech nutné další označení, např. značka Českého telekomunikačního úřadu, nosnost v kg, elektrické napětí apod.

- schvalovacím číslem v provedení

ATEST   8SD    XXXX

označení   pro   schválenou   výbavu    číslo   schválení

pokud   je   výbava   zároveň   konstrukční   částí   podle   §   2,   odstavce   6

zákona  je   schvalovací   číslo   v   provedení

CZ    XXXX

označení   pro   schválenou   konstrukční   část    číslo   schválení

Žadatel odpovídá za to, že na výrobcích bude na každém kusu viditelně umístěna výše popsaná značka. Tato značka musí být na výrobku umístěna tak, aby byla čitelná a pevně připevněna. Způsob připevnění značky není předepsán. V případě, kde to není možné, může být schvalovací číslo umístěno na obalu nebo na kartě vkládané do obalu a v návodu k obsluze.

b) pokud je výrobek opatřen některou národní schvalovací značkou, která je nesnímatelně připevněna na výrobku nebo je na výrobku přímo vyhotovena, upozorní na tuto skutečnost žadatel pověřenou zkušebnu.

30. Změny v provedení schválené výbavy

a) jakékoli změny na schválené výbavě (změny provedení, značení, názvu) je žadatel povinen písemně oznámit ministerstvu, a to před jejich uvedením na trh se žádostí o schválení, resp. provedení změny. Ministerstvo rozhodne, zda bude nutné provést nové zkoušky a schválení a v případě, že ano, tak v jakém rozsahu.

b) jakékoli změny v názvu, telefonním spojení nebo sídle žadatele je povinen tento rovněž oznámit písemně ministerstvu bez zbytečného odkladu.

c) v případě, že povinnosti uvedené v předchozích odstavcích nebudou bez závažného důvodu oznámeny, může ministerstvo pozastavit platnost Osvědčení o schválení technické způsobilosti výbavy nebo jeho platnost zrušit.

Příloha 16

Vzor oprávnění zkušební stanici k provádění technických kontrol

Obrázek 100-203l.pcx

Obrázek 100-203m.pcx

Příloha 17

Vzor osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích

Obrázek 100-203n.pcx

Obrázek 100-203o.pcx

Příloha 18

Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání názvů a zkratek druhů vozidel pro vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům

(K § 19 odst. 8 zákona a k příloze k zákonu odst. 3)

Tato příloha definuje jednotlivé druhy silničních a zvláštních vozidel, jejich jednotné zařazování podle druhů, kategorií a jejich dalšího provedení. Slouží pro orgány provádějící schvalování a osvědčování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích, pro zkušební stanice a pověřené zkušebny připravující podklady pro toto schválení a osvědčování, pro výrobce vozidel při tvorbě podkladových materiálů pro schválení a osvědčování vozidel k provozu na pozemních komunikacích. Dává ucelený přehled o současném názvosloví vozidel.

Pro účely této přílohy se rozumí schvalovacím dokumentem zejména

a) základní technický popis schváleného typu vozidla,

b) základní technický popis schváleného typu zvláštního vozidla,

c) základní technický popis schváleného typu samostatného technického celku vozidla,

Základní technický popis schváleného typu vozidla, samostatného technického celku (dále jen "základní technický popis" nebo také "ZTP") je tiskopis, na kterém jsou soustředěny veškeré technické údaje, které slouží jako podklad k vyplňování technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla nebo zvláštního vozidla a jako základ k tvorbě a vedení celostátní evidence základních technických údajů ke schváleným a osvědčeným typům vozidel.

1. Při vyplňování kolonky 1 "Druh vozidla" v základním technickém popisu se používají dále uvedené názvy. Do kolonky 2 se doplňuje upřesňující název druhu.

2. Do kolonky 3 se uvádí kategorie vozidla. Jedná-li se o terénní vozidlo (kategorie G), připojí se bezprostředně za označení jeho kategorie ještě písmeno "G".

Příklad: NIG

U vozidel schválených před účinností této vyhlášky se zde uvádí též zkratka druhu vozidla.

3. V kolonce 1 "Druh vozidla" v ZTP se uvádí název druhu vozidla, který je shodný s názvem vozidla nebo je v něm alespoň obsažen.

Příklad:

- osobní automobil

- nákladní automobil

Druhem silničního vozidla se rozumí

a) motocykl .....................................kategorie L

b) osobní automobil .............................kategorie M 1

c) autobus ......................................kategorie M 2 a M 3

d) nákladní automobil ...........................kategorie N

e) speciální automobil ..........................kategorie N

f) přípojné vozidlo .............................kategorie O

g) ostatní vozidla ..............................kategorie R

- jízdní kolo

- potahové vozidlo

Druhem zvláštního vozidla se rozumí

a) traktor ......................................kategorie T

b) přípojná vozidla traktorů ....................kategorie OT

c) pracovní stroj ...............................kategorie SS,Sp,

d) nemotorové vozidlo nebo nemotorový pracovní stroj tažení nebo tlačený pěšky jdoucí osobou

e) ostatní vozidla kategorie R

- vozík pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem, pokud jeho šířka nebo délka nepřesahuje 1,00 m, jeho konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km.h -1 nebo jeho maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 450 kg

- rolba, jednonápravový traktor s přívěsem, čtyřkolka speciální a jiné ....

4. Upřesnění názvu vozidla v pravé části druhé řádky "Druh vozidla", uváděné níže, představují vzory nejčastěji se vyskytujících provedení vozidel.

5. V této příloze jsou VERZÁLKAMI (= písmeny velké abecedy) dále uvedeny názvy druhů vozidel a zkratky pro kategorii L

A) kategorie L

- dělící se na

- MOPED (zkratka LA)

- MOPED - TŘÍKOLKA NEBO LEHKÁ ČTYŘKOLKA (LB)

- MOTOCYKL (LC)

- MOTOCYKL S POSTRANNÍM VOZÍKEM (LD)

- TŘÍKOLKA NEBO ČTYŘKOLKA (LE)

- MOTOKOLO (LM)

druh Motocykl

- pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, s oporou pro kolena řidiče, bez šlapadel,

- se dvěma koly s pevnými stupačkami

druh Skútr (kategorie MOPED nebo MOTOCYKL)

- pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, bez opory pro kolena řidiče při jízdě a s prostorem pro jeho nohy v nosné části vozidla, bez šlapadel. Má obvykle ochranu dopravovaných osob zepředu a zespodu.

druh Mokik (kategorie MOPED)

- jeho nejvyšší konstrukční rychlost není větší než 45 km.h -1. Je-li poháněn spalovacím motorem, nesmí být jeho zdvihový, objem větší než 50 cm 3,

- se stupačkami a nožním spouštěním motoru.

druh Moped (kategorie MOPED)

- jeho nejvyšší konstrukční rychlost není větší než 45 km.h -1. Je-li poháněn spalovacím motorem, nesmí být jeho zdvihový objem větší než 50 cm 3,

- se šlapadly,

- pro dopravu jen jedné osoby.

druh Motocykl sportovní (soutěžní) (kategorie MOPED nebo MOTOCYKL)

- určen pro sportovní účely,

- zpravidla není kompletně vybaven jako Motocykl nebo Mokik a jeho provoz na komunikacích je podmíněn zvláštním omezujícím nebo upraveným režimem (sportovní licence apod.).

druh Motokolo (kategorie MOPED)

- jízdní kolo opatřené trvale připojeným hnacím motorem, jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 25 km.h -1

Poznámka: Pokud je jízdní kolo dodatečně vybaveno pomocným motorkem a přitom se nemění jeho původní charakter, jde o "jízdní kolo s pomocným motorkem", které se zařazuje do druhu "ostatní vozidla".

Příklady   zápisů:

označení   druhu            MOTOCYKL

další   označení   druhu

zkratka   kategorie         LC

nebo

označení   druhu            MOTOCYKL

další   označení   druhu      SKÚTR

zkratka   kategorie         LC

nebo

označení   druhu            MOTOCYKL

další   označení   druhu      MOPED-SKÚTR

zkratka   kategorie         LA

druh Tříkolka (kategorie MOPED (LB) nebo TŘÍKOLKA (LE))

- tříkolová motorová vozidla.

Příklad   zápisu:

označení   druhu            MOTOCYKL

další   označení   druhu      MOPED-TŘÍKOLKA

kategorie                 LB

nebo

označení   druhu            MOTOCYKL

další   označení   druhu      TŘÍKOLKA

kategorie                 LE

druh Lehká čtyřkolka (kategorie MOPED (LB))

druh Čtyřkolka (kategorie ČTYŘKOLKA (LE))

- čtyřkolové motorové vozidlo splňující podmínky ustanovení přílohy zákona č. 56/2001 Sb.

Příklad   zápisu:

označení   druhu            MOTOCYKL

další   označení   druhu      MOPED-LEHKÁ   ČTYŘKOLKA

kategorie                 LB

nebo

označení   druhu            MOTOCYKL

další   označení   druhu      ČTYŘKOLKA

kategorie                 LE

B) kategorie M, dělící se na M 1, M 2, M 3

Ba)OSOBNÍ AUTOMOBIL - kategorie M 1

Do kolonky 1 - první řádek "označení druhu" se zapisuje

OSOBNÍ AUTOMOBIL

- druhý řádek "Druh vozidla" se pak zapíše níže uvedené označení, popřípadě za toto označení dále po pomlčce bližší určení vozidla.

Příklad   zápisu:

Druh   vozidla              OSOBNÍ   AUTOMOBIL

SANITNÍ

druh Sedan

- karoserie - uzavřená, se stupňovitou zádí,

- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,

- 4 boční dveře, v zádi automobilu může být víko (dveře), zasahující až ke střeše, (v případě 2 bočních dveří se jedná o druh Tudor),

- dvě řady plnohodnotných sedadel, každá z nich po dvou popř. třech místech k sezení,

- oddělený zavazadlový prostor.

druh Hatchback

- tvar zadní části karoserie se vyznačuje splývavou zádí, otvíratelnou v celé nebo téměř celé ploše, závěsy zadních (pátých, resp. třetích) dveří jsou umístěny u střechy vozidla.

druh Liftback

- tvar zadní části karoserie se vyznačuje tím, že za spodní hranou okna zadních dveří je vodorovná nebo téměř vodorovná plocha (odsazení). Záď je otevíratelná v celé nebo téměř celé ploše, závěsy zadních (pátých, resp. třetích) dveří jsou umístěny u střechy vozidla.

druh Limuzína

- karoserie - prostornější než sedan, uzavřená

- může mít dělící stěnu mezi předními a zadními sedadly,

- střecha - pevná, tuhá-část střechy může být otevíratelná,

- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách, případná další sedadla mohou být sklápěcí,

- počet bočních dveří - 4 nebo 6,

- minimální délka vozidla je 5 400 mm.

druh Kupé

- karoserie - uzavřená, s obvykle omezeným možným zadním prostorem pro cestující,

- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otevíratelná,

- počet míst k sezení - 2 až 3 vpředu - případná zadní sedadla pevná nebo sklopná,

- počet bočních dveří - 2, v zádi automobilu může být víko (dveře), zasahující až ke střeše,

- oddělený zavazadlový prostor,

- střecha karoserie se zpravidla snižuje v zadní části pro cestující.

druh Kabriolet

- karoserie proměnlivá zpravidla bez pevného rámu bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla a nebo s ochranným zařízením pro cestující při převrácení vozidla,

- střecha poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí,

- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách,

- počet bočních dveří - 2 nebo 4.

druh Roadster

- karoserie proměnlivá, bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, a nebo s ochranným zařízením pro cestující při převrácení vozidla, s omezeným možným zadním prostorem pro cestující,

- střecha poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí,

- počet míst k sezení - 2 až 3 vpředu - případná zadní sedadla pevná nebo sklopná,

- počet bočních dveří - 2,

- střecha karoserie se zpravidla snižuje v zadní části pro cestující.

druh Osobní kombi

- uzavřená karoserie, vzniklá zvětšením či prodloužením zadní části karoserie SEDAN, HATCHBACK, LIFTBACK nebo LIMUZÍNA,

- střecha pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,

- počet míst k sezení - 4 nebo víc nejméně ve dvou řadách,

- zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy,

- počet bočních dveří - 2 až 4 a jedny zadní dveře (víko),

- střecha rovná, zadní stěna v celé ploše mírně šikmá nebo kolmá.

druh Kombi

- karoserie uzavřená, velkoprostorová s jedním společným prostorem pro cestující a náklad,

- střecha pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,

- počet míst k sezení - 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách,

- zadní sedadla vyjímatelná nebo se sklopnými opěradly ke zvětšení ložné plochy,

- počet bočních dveří - 2 až 4 a jedny zadní dveře (víko),

- může být odvozen od skříňového nákladního automobilu, u každé řady sedadel musí být na obou stranách boční okno (popřípadě společné okno pro druhou a třetí řadu sedadel).

druh Sanitní

- vozidlo pro dopravu nemocných a raněných - DNR

- vozidlo rychlé zdravotnické pomoci - RZP

druh Pohřební

druh Obytný

druh Požární

druh Záchranářské

druh Montážní

- Výchozím vozidlem může být osobní automobil s uzavřenou karoserií se společným prostorem pro cestující a pro náklad (typu osobní kombi, kombi) v provedení s max. dvěma řadami sedadel.

- Vozidlo musí být vybaveno posuvnou přepážkou za druhou řadou sedadel, která umožňuje posuv do prostoru vzniklého sklopením druhé řady sedadel a dočasné zvětšení prostoru pro přepravovaný náklad nebo speciální výbavu. Požadavky na technické parametry vlastní přepážky jsou shodné s požadavky kladenými na přepážku určenou pro skříňová vozidla kategorie N 1.

- Prostor pro náklad a speciální výbavu musí mít případná boční okna v tomto prostoru zajištěna proti snadnému poškození (pokud je okno pevně umístěno v karoserii postačuje bezpečnostní folie). Toto zajištění není povinné pro boční okna, která jsou součástí nákladového prostoru pouze při přední poloze přepážky.

- Prostor pro speciální výbavu musí mít vhodný počet úchytů pro připevnění následně doplněné speciální výbavy (lze využít výrobcem standardně montovaná oka v zavazadlovém prostoru nebo stanovit či připravit další úchytné body, které bude výrobce garantovat jako vhodné pro kotvení speciální výbavy), touto výbavou rozumíme například hasicí přístroje, skříňky na nářadí a díly, nářadí větších rozměrů apod., tato výbava při schválení technické způsobilosti nemusí být fyzicky umístěna. Tyto úchyty musí být voleny tak, aby byl zajištěn přístup k důležitým místům, jako je náhradní kolo, přístup k ovládání posuvu přepážky apod.

- V konkrétních případech mohou být požadavky doplněny o jiné, než výše uvedené.

druh Sportovní

druh Technický zásahový

druh Technický vyprošťovací

druh Technické pomoci

Tuto podskupinu lze dále rozlišovat o další provedení, je možno však použít pouze označení, která nejsou v této skupině již použita a nedojde-li, vzhledem k podobnosti, k záměně.

Osobní automobil může být také vyroben v provedení "VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ".

V   tomto   případě   se   provede   zápis   do   ZTP   takto

Příklad:

Druh   vozidla                OSOBNÍ   AUTOMOBIL

(vozidlo   určené   k   dostavbě)

Poznámka:

Pokud bude schváleno vozidlo jako samostatný typ určený k dostavbě nebo i v rámci již schváleného typu vozidla, postupuje se tak, že kolonka 1, první řádek "Druh vozidla" v ZTP bude opatřen zápisem "vozidlo určené k dostavbě", tento zápis bude opatřen závorkami. V druhé řádce nebude zápis žádný. Technický průkaz pak nebude v této kolonce opatřen žádným zápisem. Zápis v kolonce 1, oba řádky "druh vozidla" doplní až finální výrobce podle skutečného provedení vozidla, včetně zkratky určení druhu vozidla, kategorie a bližšího určení.

Příklad zápisu: v ZTP

Druh vozidla (vozidlo určené k dostavbě)

Bb) AUTOBUS - kategorie M 2,M 3

Vozidla kategorií M 2 a M 3 patří do jedné z následujících tříd

Vozidla s obsaditelností přesahující 22 cestujících mimo řidiče

- Třída I "MĚSTSKÝ autobus" vozidlo této třídy má sedadla a místa pro stojící cestující.

- Třída II "MEZIMĚSTSKÝ autobus" vozidlo této třídy může být zařízeno pro dopravu stojících cestujících, avšak jen v uličce.

- Třída III "DÁLKOVÝ autobus" vozidlo této třídy není nijak zařízeno pro dopravu stojících cestujících.

Vozidla s obsaditelností nepřesahující 22 cestujících mimo řidiče

- TŘÍDA A vozidlo této třídy má sedadla a může být vybaveno pro stojící cestující.

- TŘÍDA B vozidlo této třídy není vybaveno pro stojící cestující.

C) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - kategorie N 1, N 2, N 3

Nákladní automobil je určen pro dopravu nákladu.

Do kolonky 1 - první řádek "označení druhu" se zapisuj

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

- druhý řádek "Druh vozidla" se pak zapíše níže uvedené označení

Příklad   zápisu:

Druh   vozidla                  NÁKLADNÍ   AUTOMOBIL

VALNÍKOVÝ

Druhy nákladních automobilů

CISTERNOVÝ

AUTODOMÍCHÁVAČ

DOUBLE CAB

MRAZÍRENSKÝ

CHLADÍRENSKÝ

ISOTERMICKÝ

KABELOVÝ

NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

PANCÉŘOVANÝ

PICK UP

POHŘEBNÍ

PRO PŘEPRAVU BETONU

PRO PŘEPRAVU DŘEVA

PRO PŘEPRAVU LODÍ

PRO PŘEPRAVU ODPADU

PRO PŘEPRAVU VOZIDEL

PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT

SKLÁPĚČKOVÝCH

SKŘÍŇOVÝ - do kolonky "druh karoserie" v tomto případě zapisujeme

- SKŘÍŇOVÁ, pokud kabina řidiče a prostor pro náklad tvoří jeden nedílný konstrukční prvek, přičemž prostor po náklad je oddělení od prostoru pro osádku přepážkou

- FURGON, pokud kabina řidiče a prostor pro náklad tvoří jeden nedílný konstrukční prvek a mezi kabinou řidiče a prostorem pro náklad je v přepážce proveden průlez; průlez musí být opatřen dveřmi

- SAMOSTATNÁ SKŘÍŇ, pokud je samostatná oddělená skříň a samostatná kabina řidiče

VALNÍKOVÝ

TAHAČ NÁVĚSŮ

TAHAČ PŘÍVĚSŮ atd.

Nákladní automobil může být také vyroben v provedení "VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ"

D) SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL - kategorie N 1, N 2, N 3

SPECIÁLNÍ PŘÍVĚS, NÁVĚS - kategorie 0 1, 0 2, 0 3, 0 4

Speciální vozidlo je vozidlo určené k provádění speciálních činností. Speciální vozidlo není primárně určeno k přepravě osob nebo k přepravě nákladu, ale je konstruováno na podvozku automobilu nebo přípojného vozidla s pevnou nebo výměnnou nástavbou, určenou k provádění speciálních prací nebo přepravě speciálních pevně zabudovaných zařízení. Užitečná hmotnost je využita pro nástavbu a posádku.

POŽÁRNÍ (podle vyhlášky č. 254/1999 Sb.)

E) TRAKTORY - kategorie T

Motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, jejichž hlavní funkcí je tažná síla a která jsou zvláště konstruována pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo připojených vozidel, určených pro užití zejména v zemědělství nebo lesnictví. Mohou být vybavena pro přepravu nákladu a osob.

Kolové traktory se dále dělí

Kategorie T1 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h -1, s nejméně jednou nápravou a s minimálním rozchodem větším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1000 mm. Do doby přijetí všech jednotlivých směrnic podle přílohy II směrnice 2003/37/ES lze do kategorie T 1 řadit i traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h -1, pokud budou splněny požadavky podle bodu 15 přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Kategorie T2 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h -1, s minimálním rozchodem menším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Pokud je však výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6(30 0446), měřeno vůči vozovce, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km.h -1.

Kategorie T3 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h -1, a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.

Kategorie T4 ostatní traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h -1, (podle definice uvedené dále).

T4.1 traktory s vysokou světlou výškou

Traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vínem. Jejich znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět souběžně s plodinou s levými a pravými koly na každé straně jedné řady nebo více řad plodin. Tyto traktory jsou určeny k nesení, nebo k pohonu nářadí, které může být montováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na nákladové plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řady plodiny vyšší než 1000 mm. Pokud je výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6(30 0446), měřeno vůči zemi při užití normálně montovaných pneumatik, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, nesmí maximální konstrukční rychlost překročit 30 km.h -1.

T4.2 zvláště široké traktory

Traktory, charakteristické svými velkými rozměry, přednostně určené k práci na velkých zemědělských plochách.

F) TERÉNNÍ VOZIDLA - motorová vozidla se zvýšenou průjezdností, které patří do vozidel kategorie M nebo N, označuje se doplňkovým písmenem G ke kategorii M nebo N, např. vozidlo kategorie N 1, splňující podmínky zařazení do skupiny terénních vozidel, se označí jako N 1G.

Vozidla kategorie N 1 s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 2,00 t a vozidla kategorie M 1 se považují za terénní vozidla, pokud

- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou současně poháněny, včetně vozidel, u kterých může být pohon jedné náprav odpojen,

- jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním zařízením, kterým se dosáhne podobného účinku,

- pokud činí vypočtená stoupavost sólo vozidla nejméně 30%.

Z následujících šesti požadavků musí být dále splněno nejméně pět

- přední nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,

- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 20 st.,

- přechodový úhel musí být nejméně 20 st.,

- světlá výška pod přední nápravou musí být nejméně 180 mm,

- světlá výška pod zadní nápravou musí být nejméně 180 mm,

- světlá výška mezi nápravami musí být nejméně 200 mm.

Vozidla kategorie N 1 s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 2,00 t nebo kategorie N 2, M 2 a M 3 s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 12,00 t se považuje za terénní vozidla, pokud buď jsou všechna jejich kola poháněna, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo jsou-li splněny následující tři požadavky.

- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou současně poháněny, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen,

- jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním zařízením s podobným účinkem,

vypočtená stoupavost pro jednotlivé vozidlo je nejméně 25%.

Vozidla kategorie M 3 s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 12,00 t nebo vozidla kategorie N 3 se považují za terénní vozidla, pokud buď jsou všechna jejich kola poháněna, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo jsou-li splněny následující požadavky

a) nejméně polovina kol je poháněna,

b) vozidlo je vybaveno nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo zařízením s obdobným účinkem,

c) vypočtená stoupavost pro jednotlivé vozidlo je nejméně 25%,

d) z následujících šesti požadavků jsou splněny nejméně čtyři

- přední nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,

- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 25 st., přední nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,

- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,

- přechodový úhel musí být nejméně 25 st.,

- světlá výška pod přední nápravou musí být nejméně 250 mm,

- světlá výška mezi nápravami musí být nejméně 300 mm,

- světlá výška pod zadní nápravou musí být nejméně 250 mm.

Zatížení a podmínky ověření

a) vozidla kategorie N 1 o největší technicky přípustné hmotnosti nepřevyšující 2,00 t a vozidla kategorie M 1 musí být v provozním stavu, zejména s chladicí kapalinou, mazivy, palivem, nářadím, náhradním kolem a řidičem,

b) jiné automobily, než jsou uvedené v bodě a) musí být naloženy na největší technicky přípustnou hmotnost podle údaje výrobce,

c) požadovaná stoupavost (25% a 30%) se ověří jednoduchým výpočtem. Ve výjimečných případech však může oprávněná zkušebna požadovat předání vozidla příslušného typu pro ověření zkouškou.

d) při ověřování předního a zadního nájezdového úhlu se neuvažuje zařízení proti podjetí vozidel.

Definice a náčrtky světlých výšek (definice předního nájezdového úhlu, zadního nájezdového úhlu a přechodového úhlu jsou v normě ISO 612-1978, body č. 6.10,6.11 a 6.9.).

"Světlá výška mezi nápravami" znamená nejkratší vzdálenost mezi rovinou vozovky a nejnižším pevným bodem vozidla. Skupina náprav se pokládá za jedinou nápravu.

Obrázek 100-203a.pcx

"Světlá výška pod nápravou" znamená výšku, kterou má nad základnou vrchol kruhového oblouku procházejícího středem stop kol jedné nápravy na vozovce (při dvojité montáži kol se uvažují vnitřní kola) a dotýkající se nejnižšího bodu vozidla mezi koly.

Žádná pevná část vozidla nesmí zasahovat do šrafovaného pole na náčrtu. V případě potřeby se uvádí světlá výška pod několika nápravami podle jejich pořadí, od přední ve směru jízdy k poslední, např. 280/250/250.

Obrázek 100-203b.pcx

Další    způsoby    vyplňování    vycházejí    z    výše   uvedených   principů,

jednotlivá   druhová   označení   jsou   uvedena   v   následující   tabulce

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

DRUH   VOZIDLA   (1.řádek)         DRUH   VOZIDLA   (2.řádek)          DRUH   KAROSERIE

(Zkratka   kategorie

vozidla)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

(VOZIDLO   URČENÉ   K   DOSTAVBĚ)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Motocykl                       Moped                           Nákladní

Moped   -   Lehká   čtyřkolka         Kapotáž

Moped   -   Mokik                   Polokapotáž

(LA,LB,LC,LD,LE,LM)            Moped   -   Motokolo

Moped   -   Skútr

Moped   -   Tříkolka

s   postranním   vozíkem

Skútr

Sněžný   skútr

Tříkolka

Čtyřkolka

Sportovní

Sportovní-Tříkolka

Sportovní-Čtyřkolka

Sportovní-S   postranním

vozíkem

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Osobní   automobil                                             Hardtop

Softtop

(M 1,M 1G)                       Hatchback                       3   dvéřový

5   dvéřový

Požární

Kabriolet

Kombi

Kupé

Liftback

Limuzína

Montážní

Obytný

Osobní   kombi

Pancéřovaný

Pohřební

Policejní

Roadster

Sanitní                         DNR

RZP

Sedan

Sportovní

Technické   pomoci

Technický   vyprošťovací

Technický   zásahový

Tudor

Záchranářský

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Autobus                        Dálkový                         Dvoupodlažní

Městský                         Nízkopodlažní

Meziměstský                     Kloubový

(M 2,M 3,M 2G,M 3G)                Třída   A                         Jednopodlažní

Třída   B                         Vyhlídkový

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Nákladní   automobil                                           S   nakládacím   jeřábem

Nákladní   automobil   ADR                                       S   nakládací   plošinou

Cisternový                      Na   sypké   substráty

(N 1,N 2,N 3,N 1G,N 2G,N 3G)                                       Na   kapaliny

Na   čištění   kanalizace

Autodomíchávač

Double   cab

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Chladírenský

Isotermický

Kabelový

Mrazírenský

Nosič   výměnných   nástaveb        Kontejnerový

Pancéřovaný

Pick   up

Pohřební

Pro   přepravu   betonu

Pro   přepravu   dřeva              Dlouhého   dřeva

Pro   přepravu   lodí

Pro   přepravu   odpadu

Pro   přepravu   vozidel            Odtahový

Pro   přepravu   živých   zvířat

Sklápěčkový                     Samostatná   skříň   furgon

Valníkový

Tahač   návěsů

Tahač   přívěsů

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Speciální   automobil            Autojeřáb                       *možnost   použít   specifikace

Autorýpadlo                     z   pracovních   strojů

(N 1,M 1,N 2,N 3,N 1G,              Čerpadlo   betonu

N 2G,N 3G)                       Drtič   kamene

Elektrocentrála

Eskortní

Požární

Kompresor

Komunální

Laboratorní

Montážní

Obytný

Pohřební

Pojízdná   dílna

Pojízdná   kuchyně

Pojízdná   prodejna

Policejní

Pontonový

Pracovní   plošina

pro   přepravu   osob

Rozhlasový

Technické   pomoci

Televizní

Vrtná   souprava

Vyprošťovací

Zdravotnický

Sportovní

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Traktor                        Komunální

Traktor   kolový                 Lesnický

Traktor   Pásový                 Úzkorozchodný

Nosič   nářadí

(T1,T2,T3,T4.1,T4.2)           Tahač

Zemědělský

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Ostatní   vozidlo                Rolba

(R)                            Jednonápravový   traktor

s   přívěsem

Čtyřkolka   speciální

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Nákladní   přívěs                                              S   nakládacím   jeřábem

Nákladní   přívěs   ADR                                          S   nakládací   plošinou

Cisternový                      Na   sypké   substráty

(01,02,03,04)                                                Na   kapaliny

Na   čištění   kanalizace

Chladírenský

Isotermický

Kabelový

Mrazírenský

Nosič   výměnných   nástaveb        Kontejnerový

Pancéřovaný

Pohřební

Pro   přepravu   betonu

Pro   přepravu   dřeva              Dlouhého   dřeva

Pro   přepravu   letadel

Pro   přepravu   lodí

Pro   přepravu   odpadu

Pro   přepravu   vozidel            Odtahový

Pro   přepravu   živých   zvířat

Sklápěčkový

Skříňový

Valníkový

Plošinový

Signální

Za   motocykl

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Nákladní   návěs                                               S   nakládacím   jeřábem

Nákladní   návěs   ADR                                           S   nakládací   plošinou

Cisternový                      Na   sypké   substráty

(0 1,0 2,0 3,0 4)                                                Na   kapaliny

Na   čištění   kanalizace

Chladírenský

Isotermický

Kabelový

Mrazírenský

Nosič   výměnných   nástaveb        Kontejnerový

Pancéřovaný

Pohřební

Pro   přepravu   betonu

Pro   přepravu   dřeva              Dlouhého   dřeva

Pro   přepravu   lodí

Pro   přepravu   odpadu

Pro   přepravu   vozidel            Odtahový

Pro   přepravu   živých   zvířat

Sklápěčkový

Valníkový

Plošinový

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Návěs   nákladní   traktorový                                    S   nakládacím   jeřábem

Přívěs   nákladní   traktorový                                   S   nakládací   plošinou

Cisternový                      Na   sypké   substráty

(OT1,OT2,OT3,OT4)                                             Na   kapaliny

Na   čištění   kanalizace

Chladírenský

Isotermický

Kabelový

Mrazírenský

Nosič   výměnných   nástaveb        Kontejnerový

Pancéřovaný

Pohřební

Pro   přepravu   betonu

Pro   přepravu   dřeva              Dlouhého   dřeva

Pro   přepravu   lodí

Pro   přepravu   odpadu

Pro   přepravu   vozidel            Odtahový

Pro   přepravu   živých   zvířat

Sklápěčkový

Valníkový

Plošinový

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

Speciální   návěs                Čerpadlo   betonu                 *možnost   použití   specifikace

Speciální   přívěs               Drtič   kamene                    z   pracovních   strojů

Elektrocentrála

(0 1,0 2,0 3,0 4)                  Požární                         Cisterna

Žebřík

Kompresor

Komunální

Laboratorní

Montážní

Obytný

Pohřební

Pojízdná   dílna

Pojízdná   kuchyně

Pojízdná   prodejna

Policejní

Pontonový

Pracovní   plošina

Rozhlasový

Televizní

Vrtná   souprava

Zdravotnický

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

DRUH   VOZIDLA   (1.řádek)          DRUH   VOZIDLA   (2.řádek)           DRUH   VOZIDLA   (2.řádek)          Platnost   pro   kategorie

(Zkratka   kategorie                                             (pokračování   pouze   PS)

vozidla)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pracovní   stroj                  Balící   stroj                                                           SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pracovní   stroj

samojízdný                      Brány                            Hřebové                                 SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pracovní   stroj

přípojný                                                       Prutové                                 SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pracovní   stroj

přípojný   traktorový                                            Talířové                                SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pracovní   stroj   nesený                                          Vibrační                                SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Čelní   splachovací   lišta                                                        SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Zametací                                                                       SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Rozstřikovač   živic                S   cisternou                                    SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Dempr                             Kloubový                          SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Výměnná   nástavba               Grejdr                                                            SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Kolové   rýpadlo                    Dvoucestné                        SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

(SS,                           Kolový   dozer                                                      SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

SP1,SP2,SP3,                   Kolový   nakladač                                                   SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

SPT1,SPT2,SPT3,                Kompaktní   nakladač                Řízený   prokluzem   kol              SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

SN)                            Kompresor                                                               SP       SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Komunální   nosič                                                   SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Komunální   čistící   stroj                                           SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Krmný   vůz                                                               SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Krmný   a   míchací   vůz                                               SS      SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Kypřič                            Kombinovaný                             SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Radličkový                              SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Rotační                                 SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Nakladač   řepy                     Čistící                           SS      SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Vyorávací                         SS      SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Nosič   nářadí                                                      SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Nosič   výměnných   nástaveb                                          SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Obraceč   píce                                                            SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Obraceč   shrnovač   píce                                                   SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Ořezávač   řepy                                                     SS      SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pásový   zavlažovač                                                       SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pluh                              Jednostranný                            SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Oboustranný                             SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pneumatikový   válec                                                SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Podmítač                          Diskový

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Radličný

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pokladač   živičných   vrstev                                         SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Postřikovač                                                       SS      SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Přepravní   podvozek                                                   SP   SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Půdní   pěch                                                                     SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Recyklační   zařízení

živičných   směsí                                                      SP

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Rosič                                                                   SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Rozmetadlo                        Hnoje                                   SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Kejdy   a   Močůvky                         SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pneumatické                             SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Průmyslových   hnojiv                     SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Rýpadlo-Nakladač                                                  SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Sázeč   brambor                                                           SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Sběrací   lis                       Na   hranaté   balíky                       SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Na   válcové   balíky                       SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Samosběrací   vůz                                                         SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Secí   kombinace                    Bezorebná                               SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Secí   stroj                        Bezorebný                               SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pneumatický                             SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Pro   přesný   výsev                               SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Shrnovač   píce                                                           SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Silážovací   stroj                                                        SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Sklízecí   mlátička                                                 SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Sklízecí   řezačka                                                  SS      SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Sklízeč   brambor

kombinovaný                                                             SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Sklízeč   řepy   kombinovaný          Bunkrový                          SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Teleskopický   manipulátor                                          SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Válce                             Cambridge                               SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Crosskill                               SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Vyorávač   řepy                                                     SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Vysokozdvižný   vozík                                               SS

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Vysprávková   souprava                                                 SP

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Žací   mačkač                                                       SS      SPT

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Žací   stroj                        Bubnový                                 SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Cepový                                         SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Diskový                                 SPT      SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Lištový                                        SN

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

(viz.Nákladní   automobil

a   dále...)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

(viz.Speciální   automobil

a   dále...)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

(prázdná   číselníková

položka)

-------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------

Příloha 19

Porovnání nových technických pojmů s pojmy užívanými v předchozí právní úpravě

V    nové   právní    úpravě   byly    zavedeny   nové    pojmy   ve    shodě   s

pojmy   užívanými   ve   směrnicích   ES.   S    ohledem   na   to,   že   řada   zákonů

a   vyhlášek,    vydaných    před    účinností     zákona    používá    pojmy    z

předchozí    právní   úpravy,    uvádíme   pro    jejich   vzájemné    porovnání

následující   pojmy.

Původní   pojem                           Nový   pojem

Pohotovostní   hmotnost                   Provozní    hmotnost *)

Celková   hmotnost                        Největší   povolená   hmotnost

Povolené   zatížení   náprav                Největší   povolená   hmotnost

na   nápravu

Užitečná   hmotnost                       nepoužívá   se **)

Vybraná ustanovení novel

Čl. II vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Přechodné ustanovení

Tiskopisy podle příloh č. 7, 9, 10, 12, 16 a 17 vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat po vyznačení změn vyplývajících z úprav nejpozději do 31. prosince 2004.

Čl. II vyhlášky č. 388/2008 Sb.

Přechodné ustanovení

Vozidla uvedená do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky, která nemusí být podle nařízení Rady (ES) č. 3821/85 vybavena tachografem, musí odpovídat z hlediska vybavení tachografem provedení, ve kterém byla schválena do provozu podle dosavadních právních předpisů.

Čl. II zákona č. 283/2009 Sb.

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2010 mohou být vozidla vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. II vyhlášky č. 216/2010 Sb.

Přechodné ustanovení

Do 30. září 2011 mohou být motorová vozidla kategorie L vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 14. září 2009 nebo ve znění účinném od 14. září 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

____________________

* U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 67

u vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 110.

*) Číselnému označení byly přiřazeny tyto členy rozdělení vozidel kategorie L podle zákona:

1 dvoukolové mopedy

2 tříkolové mopedy a lehké čtyřkolky

3 motocykly

4 motocykly s postranním vozíkem

5 motorové tříkolky a čtyřkolky jiné než lehké čtyřkolky

*) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 74/150/EHS ve znění pozdějších novel, v její příloze II, kapitola B.

*) Definice provozní hmotnosti je uvedena v § 1 písm. p). Provozní hmotnost je větší než pohotovostní hmotnost o hmotnost řidiče, tj. 75 kg (kromě vozidel kategorie vozidel L a O).

*) Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [x]).

**) Pojem užitečná hmotnost v nové právní úpravě již není definován. U vozidel schválených po 1.7.2001 se proto do technických průkazů neuvádí. U vozidel schválených před 1.7. 2001 užitečná hmotnost vyjadřuje matematický rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností, sníženou o hmotnost řidiče, tj. 75 kg

**) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 92/61/EHS, v její příloze III (vzor osvědčení o homologaci obsahující směrnice povinné pro homologace typu vozidel).

***) Pod tento bod nepatří vozidla s elektrickým pohonem. To však neplatí pro vozidla s dvojím druhem pohonu, u nichž jeden ze systémů pohonu je elektrický a druhý termický.

1) Vyhláška č. 176/1960 Sb., o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 42/1996 Sb.

2) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb.

3) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 41 zákona č. 31/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

5) Vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 352/2000 Sb.

6) ČSN EN 3 - 4. Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.

7) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

7b) § 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

8) § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.

9) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 70/156/EHS ve znění pozdějších předpisů, v její příloze IV, část I (seznam směrnic povinných pro homologace typu vozidel). Vynechaná čísla se týkají směrnic a předpisů, které jsou uvedeny v odst. 5 tohoto článku. Předpisy EHK, pro které není odpovídající směrnice EHS/ES a nejsou tedy uvedeny v příloze IV směrnice 70/156/EHS, jsou v tabulce označeny číslem začínajícím X. Stejně je označeno nařízení (ES) 3821/85 pro tachografy, které je předmětem jiných ustanovení, než je směrnice 70/156/EHS příloha IV.

10) Největší technicky přípustná hmotnost vozidla

11) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.