Příloha č. 1 Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha

Analýza výchozí situace

( ve smyslu ustanovení přílohy č. 3 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění zákona č. 472/2005 Sb.)

OBSAH

1.	Aglomerace Hlavní město Praha	2

1.1.	Administrativní vymezení aglomerace	2

1.2.	Typ aglomerace	2

1.3.	Klimatické údaje	3

1.4.	Topografické údaje	3

1.5.	Městské části	3

1.6.	Měřící stanice kvality ovzduší	4

2.	Odhad rozložení imisně zatížených oblastí a velikost exponované skupiny	6

3.	Prioritní městské části	9

4.	Odpovědné orgány	11

5.	Způsoby hodnocení kvality ovzduší	11

5.1.	Koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech	11

5.2.	Způsoby zjišťování koncentrací znečišťujících látek	14

6.	Původ znečištění ovzduší	15

6.1.	Výčet hlavních zdrojů znečišťování ovzduší	15

6.2.	Celkové množství emisí	17

7.	Informace o dálkovém přenosu znečištění	18

8.	Analýza situace	18

8.1.	Podrobnosti o faktorech, působících zvýšené znečištění ovzduší	18

9.	Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší přijatých před zpracováním programu	20

9.1.	Opatření na národní a mezinárodní úrovni	20

9.2.	Opatření na regionální a místní úrovni	21

10.	Postup vyhodnocení přínosů a nákladů konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší	22

11.	Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací	26

12.	Seznam použitých zkratek	27

1.        Aglomerace Hlavní město Praha

## Administrativní vymezení aglomerace

Aglomerace Hlavní město Praha je totožná se správním územím hlavního města Prahy. Město Praha je obcí a zároveň krajem. Správní členění aglomerace je tvořeno 10 správními obvody (z hlediska samosprávního je rozdělena na 57 autonomních městských částí).

## Typ aglomerace

Aglomerace Hlavní město Praha se nachází uprostřed území Čech na řece Vltavě a je ze všech stran obklopena územím Středočeského kraje. Podle své rozlohy (496 km2) zaujímá 0,63 % území republiky. Podle počtu obyvatel se řadí na druhé místo v České republice.

Hlavní město Praha patří k nejdůležitějším hospodářským centrům České republiky a z hlediska výkonnosti ekonomiky regionu zaujímá výsadní postavení (na tvorbě celostátního HDP se podílí více než 25 %). Charakteristickým rysem vývoje pražské ekonomiky je vývoj obslužné sféry a pokles výrobních odvětví. Terciální odvětví představují více než 80 % přidané hodnoty. Dominujícími odvětvími zpracovatelského průmyslu jsou potravinářství a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. Dalším důležitým sektorem ekonomiky je stavebnictví. Zemědělská půda tvoří 42 % území, lesy se rozkládají na 10 % a vodní plochy činí 2 % území.

Význam, poloha a postavení hlavního města Prahy v České republice a Evropě podmínily vytvoření široké škály dopravních vazeb. Praha je křižovatkou významných tranzitních tahů ve směru západ-východ i sever-jih. V rámci republiky je největším centrem mezinárodní přepravy a zároveň největším dopravním uzlem propojujícím jednotlivé kraje. Nejbližším oboustranným regionálním spojením je vazba na Středočeský kraj.

Jedním z prioritních problémů Prahy je vysoká intenzita a neustálý nárůst automobilové dopravy (absence objízdných silničních tras kolem Prahy, přetížení komunikací v centru města, imisní a hluková zátěž, nevyřešené otázky v parkovací politice). Celková délka komunikační sítě v Praze činí 3 520 km.

Z mezinárodního hlediska Praha představuje důležitý železniční uzel, územím hlavního města procházejí tři železniční koridory (koridor č.1: Německo-Praha-Brno-Rakousko, koridor č.3: Německo-Praha-Slovensko a koridor č.4: Německo-Praha-České Budějovice-Rakousko).

Na území aglomerace se nachází jedno letiště mezinárodního významu (Praha-Ruzyně), které obsluhuje osobní a nákladní leteckou dopravu. Řeka Vltava, která protéká Prahou, je využívána jak pro nákladní dopravu, tak i pro dopravu rekreační. Praha má relativně dobře fungující městskou hromadnou dopravu s páteřním systémem metra v délce 54 km, sítí tramvajových tratí o délce 559 km a autobusových linek o délce 2118 km

Na území aglomerace zasahuje jedna chráněná krajinná oblast (Český kras) územím o rozloze 4,7 km2. Nachází se zde 87 maloplošných chráněných území, která zaujímají plochu 2 113 ha.

## Klimatické údaje

Podnebí patří k atlanticko-kontinentální oblasti teplého klimatického pásma severní polokoule. Průměrná roční teplota kolísá mezi 8,5 až 9,5 °C, průměrná měsíční teplota nejteplejšího měsíce roku (červenec) se pohybuje v mezích od 18,0 do 19,0 °C, nejstudenějšího pak (leden) od -2,0 do -1,0 °C. Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 450 až 500 mm.

## Topografické údaje

Větší část území hlavního města Prahy je situována na Pražské plošině, která spadá do Brdské geomorfologické oblasti Poberounské subprovincie, menší část na severovýchodě je součástí České tabule. Nejvyšším bodem je vrch Teleček u Zličína (399 m n. m.), nejnižší bod se nachází na hladině Vltavy u Suchdola (177 m. n. m.), takže maximální výškové rozdíly dosahují přes 200 m na poměrně malou vzdálenost.

Geografická pozice města je následující:

- severní šířka (N): 49°56' - 50°10'

- východní délka (E): 14°13' - 14°42'

## Městské části

Tabulka 1 uvádí přehled městských částí města v řazení podle počtu obyvatel.

Tab. 1. Městské části Prahy podle počtu obyvatel

| Městská část | Počet obyvatel |
| --- | --- |
| Praha 4 | 135 627 |
| Praha 6 | 108 847 |
| Praha 10 | 107 317 |
| Praha 8 | 105 372 |
| Praha 11 | 84 106 |
| Praha 5 | 81 150 |
| Praha 3 | 70 646 |
| Praha 12 | 62 883 |
| Praha 13 | 56 629 |
| Praha 2 | 48 309 |
| Praha 9 | 43 202 |
| Praha 14 | 42 484 |
| Praha 7 | 40 462 |
| Praha 15 | 37 728 |
| Praha 1 | 32 552 |
| Praha 17 | 27 025 |
| Praha 16 | 19 860 |
| Praha 19 | 15 548 |
| Praha 21 | 14 646 |
| Praha 18 | 14 438 |
| Praha 20 | 13 383 |
| Praha 22 | 8 357 |
| Celkem | 1 170 571 |

## Měřící stanice kvality ovzduší

Na území aglomerace je provozováno 35 měřících stanic imisního monitoringu na 24 lokalitách (27 stanic provozuje ČHMÚ, 8 stanic ZÚ). Oproti roku 2003 se počet měřicích stanic zvýšil o 5 stanic.

Obr. 1. Umístění stanic imisního monitoringu na území Aglomerace Hl. města Prahy

Tab. 2. Seznam a popis stanic imisního monitoringu v Aglomeraci Hlavní město Praha

| Číslo/ Kód | Lokalita | Souřadnice (JTSK) |  | Typ | Třída | Provozovatel | Znečišťující látky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 771 AREPA | Pha1-nám. Republiky | -742310 | -1043072 | Automatizovaný měřící program | T/U/C | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, BZN, O3, SO2, CO, PM10 |
| 1137 AMUZK | Pha1-Národní muzeum | -742213 | -1044114 | Kombinované měření | T/U/RC | ZÚ | CO, As, Cd, Cr, Zn, Cu, Mn, Ni, Pb, NO2, PM10, SPM |
| 772 ARIEA | Pha2-Riegrovy sady | -741355 | -1043858 | Automatizovaný měřící program | B/U/NR | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, SO2, PM10 |
| 1483 ALEGA 1554 ALEGM | Pha2-Legerova | -742511 | -1044822 | Automatizovaný měřící program Manuální měřící program | T/U/RC | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, BZN, CO, PM10 PM10 |
| 773 ABRAA | Pha4-Braník | -744104 | -1047939 | Automatizovaný měřící program | T/U/R | ČHMU | NO, NO2, NOx, SO2, PM10 |
| 774 ALIBA 1547 ALIBD 693 ALIBM 1515 ALIBP 1536 ALIBP 1561 ALIBV 1564 ALIB0 | Pha4-Libuš | -742154 | -1052167 | Automatizovaný měřící program Měření PD Manuální měřící program Měření PAHs Měření PAHs Měření VOC Měření těžkých kovů v PM10 | B/S/R | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, BZN, CO, O3, SO2, PM2,5, PM10 BZN NO2, SO2, PM10, PM2,5, SNH4, SNO3 BaP, N, FLU, FEN, Fl BaP, FEN, Fl, N, PAHs ETAN, ACET, BZN, CH4 As, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, PM10 |
| 775 AMLYA | Pha5-Mlynářka | -745588 | -1044429 | Automatizovaný měřící program | T/U/RC | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, SO2, CO, PM10, PM2,5 |
| 1459 ASMIA 1549 ASMID 1530 ASMIM 1516 ASMIP 1535 ASMIP | Pha5-Smíchov | -744535 | -1042766 | Automatizovaný měřící program Měření PD Manuální měřící program Měření PAHs Měření PAHs | T/U/RC | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, BZN, CO, O3, SO2, PM10 BZN PM2,5, PM10 BaP, FEN, Fl, N BaP, FEN, Fl, N, FLU, PAH |
| 1520 ASTOA | Pha5-Stodůlky | -749906 | -1046763 | Automatizovaný měřící program | B/U/R | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, O3, SO2, PM10 |
| 437 ASVOK | Pha5-Svornosti | -743904 | -1044880 | Kombinované měření | T/U/IR | ZÚ | CO, As, Cd, Cr, Zn, Cu, Mn, Ni, Pb, NO2, PM10, SO2, SPM, |
| 629 ARERK | Pha5-Řeporyje | -751539 | -1048251 | Kombinované měření | B/S/RA | ZÚ | CO, As, Cd, Cr, Zn, Cu, Mn, Ni, Pb, NO2, PM10, SPM, |
| 776 ASANA | Pha6-Santinka | -744799 | -1040609 | Automatizovaný měřící program | B/U/R | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, SO2, PM10 |
| 777 AVELA | Pha6-Veleslavín | -747624 | -1041310 | Automatizovaný měřící program | B/S/R | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, SO2, O3, PM10 |
| 1528 ASUCA | Pha6-Suchdol | -744902 | -1038443 | Automatizovaný měřící program | B/S/R | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, O3, SO2, PM10 |
| 441 AALZK | Pha6-Alžírská | -747200 | -1041431 | Kombinované měření | T/U/R | ZÚ | CO, As, Cd, Cr, Zn, Cu, Mn, Ni, Pb, NO2, PM10, SPM |
| 779 AKOBA | Pha8-Kobylisy | -739125 | -1039736 | Automatizovaný měřící program | B/S/R | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, O3, SO2, PM10 |
| 1519 AKALA | Pha8-Karlín | -741317 | -1042554 | Automatizovaný měřící program | T/U/C | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, SO2, PM2,5, PM10 |
| 446 ASOKK | Pha8-Sokolovská | -738402 | -1041924 | Kombinované měření | T/U/R | ZÚ | CO, As, Cd, Cr, Zn, Cu, Mn, Ni, Pb, NO2, SPM |
| 1521 AVYNA | Pha9-Vysočany | -736770 | -1041274 | Automatizovaný měřící program | T/U/RC | ČHMÚ | CO, NO, NO2, NOx, O3, SO2, PM2,5, PM10 |
| 804 APOKA | Pha10-Počernická | -738368 | -1044610 | Automatizovaný měřící program | T/U/R | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, SO2, PM10 |
| 805 AVRSA | Pha10-Vršovice | -741350 | -1045574 | Automatizovaný měřící program | T/U/R | ČHMÚ | NO, NO2, NOx, SO2, PM10 |
| 457 ASROK | Pha10-Šrobárova | -739368 | -1044879 | Kombinované měření | B/U/RC | ZÚ | BaP, CCl4, CO, BZN, FEN, As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, FLU, NO2, PM10, PAHs, NOx, SO2 |
| 1476 AJASK | Pha10-Jasmínová | -736955 | -1047484 | Kombinované měření | T/U/RI | ZÚ | As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb Zn, CO, NO2, SPM |
| 610 AUHRK | Pha10-Uhříněves | -731767 | -1049935 | Kombinované měření | T/S/I | ZÚ | As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb Zn, CO, NO2, SPM |

Třídy stanic: T-dopravní lokalita, I-průmyslová lokalita B-pozaďová lokalita / U-městská zóna, S-předměstská zóna, 
R-venkovská zóna / R-obytná, C-obchodní, I-průmyslová, A-zemědělská, N-přírodní, NCI-příměstská, 
REG-regionální, REM-odlehlá.

# Odhad rozložení imisně zatížených oblastí a velikost exponované skupiny

V následujícím přehledu jsou uvedeny údaje o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), překračování stanovených imisních limitů (IL) a cílových imisních limitů (CIL) stanovených z hlediska ochrany zdraví obyvatel a překračování limitů pro ochranu ekosystémů, v členění podle stavebních úřadů. Dále jsou uvedeny informace o vývoji znečištění ovzduší a vymezení OZKO v období let 2001 – 2004. Veškeré uvedené informace vychází z podkladových materiálů Ministerstva životního prostředí [4].

Obr. 2. Vymezení oblastí s překročenými hodnotami imisních limitu a cílových imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, rok 2004

Tab. 3. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO), rok 2004 (v % území) [4]

| Stavební úřad | NO2 roční průměr > 40 µg.m-3 | PM10 36. nejvyšší 24h průměr > 50 µg.m-3 > 35x/rok | PM10 roční průměr > 40 µg.m-3 | CO max. denní 8h klouzavý průměr > 10 000 µg.m-3 | Souhrn | Počet obyvatel v OZKO | Rozloha OZKO (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úřad městské části Praha 1 | 56,8 | 69,4 | 2,4 | - | 100,0 | 32 552 | 5,5 |
| Úřad městské části Praha 2 | 77,6 | 79,3 | 37,9 | - | 85,9 | 41 497 | 3,6 |
| Úřad městské části Praha 3 | 0,1 | 85,1 | 64,7 | - | 85,2 | 60 190 | 5,5 |
| Úřad městské části Praha 4 | 25,3 | 53,2 | 14,3 | - | 53,2 | 72 154 | 17,2 |
| Úřad městské části Praha 5 | 24,1 | 73,3 | 27,5 | - | 73,3 | 59 483 | 25,7 |
| Úřad městské části Praha 6 | 0,2 | 20,8 | 0,2 | - | 20,8 | 22 640 | 11,7 |
| Úřad městské části Praha 7 | 7,8 | 33,0 | 34,4 | - | 42,7 | 17 277 | 4,5 |
| Úřad městské části Praha 8 | 6,8 | 28,8 | 13,6 | - | 28,9 | 30 453 | 10,9 |
| Úřad městské části Praha 9 | 12,1 | 66,0 | 40,9 | - | 66,0 | 28 513 | 8,8 |
| Úřad městské části Praha 10 | 20,5 | 21,2 | 14,0 | - | 41,7 | 44 751 | 7,8 |
| Úřad městské části Praha 12 | - | 53,4 | - | - | 53,4 | 33 580 | 15,2 |
| Úřad městské části Praha 13 | - | 21,8 | - | 21,4 | 26,2 | 14 837 | 6,1 |
| Úřad městské části Praha 14 | - | 46,0 | - | - | 46,0 | 19 543 | 8,9 |
| Úřad městské části Praha 15 | 0,6 | 7,5 | - | - | 8,1 | 3 056 | 2,3 |
| Úřad městské části Praha 16 | - | 13,2 | 0,2 | - | 13,2 | 2 622 | 4,8 |
| Úřad městské části Praha 19 | - | 3,9 | - | - | 3,9 | 606 | 1,0 |
| Úřad městské části Praha 22 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 8 | 0,0 |

Tab. 4. Překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance, rok 2004 (v % území) [4]

| Stavební úřad | PM10 36. nejvyšší 24h průměr > 55 µg.m-3 > 35x/rok | PM10 roční průměr > 41,6 µg.m-3 | Souhrn | Počet obyvatel | Rozloha (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úřad městské části Praha 1 | 38,3 | 0,3 | 38,3 | 12 467 | 2,1 |
| Úřad městské části Praha 2 | 73,8 | 17,0 | 73,8 | 35 652 | 3,1 |
| Úřad městské části Praha 3 | 83,8 | 45,2 | 83,8 | 59 201 | 5,4 |
| Úřad městské části Praha 4 | 29,0 | 8,6 | 29,0 | 39 332 | 9,4 |
| Úřad městské části Praha 5 | 53,5 | 24,3 | 53,5 | 43 415 | 18,8 |
| Úřad městské části Praha 6 | 4,4 | 0,2 | 4,4 | 4 789 | 2,5 |
| Úřad městské části Praha 7 | 13,5 | 23,1 | 23,1 | 9 347 | 2,4 |
| Úřad městské části Praha 8 | 18,4 | 11,6 | 18,4 | 19 388 | 6,9 |
| Úřad městské části Praha 9 | 49,3 | 12,7 | 49,3 | 21 299 | 6,6 |
| Úřad městské části Praha 10 | 18,2 | 3,1 | 18,2 | 19 532 | 3,4 |
| Úřad městské části Praha 13 | 3,9 | - | 3,9 | 2 209 | 0,9 |
| Úřad městské části Praha 14 | 11,2 | - | 11,2 | 4 758 | 2,2 |
| Úřad městské části Praha 15 | 0,3 | - | 0,3 | 113 | 0,1 |
| Úřad městské části Praha 16 | 1,0 | - | 1,0 | 199 | 0,4 |

Tab. 5. Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, rok 2004 (v % území) [4]

| Stavební úřad | B(a)P roční průměr > 1 ng.m-3 | Počet obyvatel v OZKO | Rozloha OZKO (km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Úřad městské části Praha 1 | 100,0 | 32 552 | 5,5 |
| Úřad městské části Praha 2 | 100,0 | 48 309 | 4,2 |
| Úřad městské části Praha 3 | 100,0 | 70 646 | 6,5 |
| Úřad městské části Praha 4 | 96,8 | 131 287 | 31,3 |
| Úřad městské části Praha 5 | 68,0 | 55 182 | 23,9 |
| Úřad městské části Praha 6 | 61,3 | 66 723 | 34,4 |
| Úřad městské části Praha 7 | 100,0 | 40 462 | 10,5 |
| Úřad městské části Praha 8 | 95,6 | 100 736 | 35,9 |
| Úřad městské části Praha 9 | 100,0 | 43 202 | 13,3 |
| Úřad městské části Praha 10 | 100,0 | 107 317 | 18,6 |
| Úřad městské části Praha 11 | 74,6 | 62 743 | 16,4 |
| Úřad městské části Praha 12 | 33,6 | 21 129 | 9,6 |
| Úřad městské části Praha 13 | 16,4 | 9 287 | 3,8 |
| Úřad městské části Praha 14 | 99,8 | 42 399 | 19,3 |
| Úřad městské části Praha 15 | 94,2 | 35 540 | 26,6 |
| Úřad městské části Praha 16 | 9,8 | 1 946 | 3,5 |
| Úřad městské části Praha 17 | 22,8 | 6 162 | 2,4 |
| Úřad městské části Praha 18 | 100,0 | 14 438 | 5,6 |
| Úřad městské části Praha 19 | 72,6 | 11 288 | 18,9 |
| Úřad městské části Praha 20 | 76,0 | 10 171 | 12,9 |
| Úřad městské části Praha 21 | 18,2 | 2 666 | 4,8 |
| Úřad městské části Praha 22 | 5,6 | 468 | 1,9 |

Tab. 6. Překročení limitní hodnoty pro ochranu ekosystémů a vegetace, rok 2004 (v % území) [4]

| Procentní podíl CHUEV z celkové plochy aglomerace | CHUEV | Podíl plochy konkrétní CHKO nebo NP z CHUEV | SO2 | NOx | O3 | Souhrn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zimní průměr > 20 µg.m-3 | Roční průměr > 30 µg.m-3 | AOT 40 > 18000 µg.m-3.h |  |
| 1,0 | Český kras | 100,0 | - | 100,0 | 45,0 | 100,0 |

Tab. 7. Vývoj hodnocení kvality ovzduší – vymezení OZKO ve vztahu k lidskému zdraví (v % území)

| Rok | NO2 roční | PM10 roční | PM10 denní | CO | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 4,9 % | 6,5 % | 26,0 % | 1,6 % | n.a. |
| 2002 | 1,6 % | 13,0 % | 66,7 % | 3,2 % | n.a. |
| 2003 | 14,5 % | 29,0 % | 86,3 % | 3,2 % | n.a. |
| 2004 | 6,4 % | 7,5 % | 26,4 % | 1,0 % | 28,0 % |

V období let 2001 až 2003 byl patrný výrazně rostoucí trend imisní zátěže PM10; v roce 2004 dochází k poklesu koncentrací této látky. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou na základě posouzení imisní situace za rok 2004 vyhlášeny na území 17 městských částí se stavebním úřadem. Meze tolerance pro imisní limity pro PM10 byly překročeny na území 14 městských částí se stavebním úřadem.

Z geografického hlediska lze definovat jednu velkoplošnou OZKO, kterou tvoří území všech výše uvedených stavebních úřadů a dvě maloplošné oblasti, které na hranicích městské části Praha 6 a  Praha 13 přecházejí do Středočeského kraje.

V roce 2004 žilo v OZKO na území aglomerace téměř 500 tisíc obyvatel, což je cca 41 % všech obyvatel aglomerace. Přibližně 270 tisíc obyvatel žilo v oblastech, kde byly kromě imisních limitů překročeny také meze tolerance. Celková výměra OZKO činila v roce 2004 téměř 140 km2. Vzhledem k její homogenitě se jedná o druhou největší velkoplošnou OZKO na území ČR (po Aglomeraci Moravskoslezský kraj). V roce 2003 činila celková výměra OZKO téměř 430 km2.

Kromě imisních limitů byly v letech 2001 až 2004 překračovány také cílové imisní limity pro ochranu lidského zdraví a ochranu vegetace. Výsledky modelového hodnocení kvality ovzduší pro aglomeraci v letech 2001 až 2004 jsou uvedeny v následující tabulce (jako podíl na celkovém území aglomerace, v případě O3 (EKO) jako podíl plochy chráněných území).

Tab. 8. Vývoj překračování imisních limitů pro benzo(a)pyren a ozón

| Rok | B(a)P | O3 (LZ) | O3 (EKO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 41,5 % | 3,2 % | - |
| 2002 | 61,0 % | - | - |
| 2003 | 60,5 % | 49,2 % | - |
| 2004 | 62,3 % | 100 % | 45 % |

# Prioritní městské části

Přednostně je nutno zaměřit se na veškeré městské části se stavebním úřadem, na jejichž území byly na základě vyhodnocení imisních dat za rok 2004 vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Vzhledem k vysokému počtu městských částí, na jejichž území byly OZKO vyhlášeny, bylo pořadí priorit stanoveno s přihlédnutím k počtu obyvatel žijících v OZKO a k tomu, zda jsou překračovány meze tolerance nebo více imisních limitů. Za prioritní jsou považovány především ty městské části, kde žije v OZKO nejméně 1000 obyvatel (limitní hodnota 1000 obyvatel byla zvolena ze statistických důvodů - jedná se o setinu procenta obyvatel ČR).

Tab. 9. Kategorizace městských částí

| Kategorie I | Více než 1000 obyvatel, překročen více než jeden imisní limit (současné překročení ročního a 24-hodinového imisního limitu pro suspendované částice je považováno za překročení dvou imisních limitů |
| --- | --- |
| Kategorie II | Více než 1000 obyvatel, překročen jeden imisní limit. |
| Kategorie III a | Méně než 1000 obyvatel, překročeno více imisních limitů nebo jeden limit a mez tolerance. |
| Kategorie III b | Méně než 1000 obyvatel, překročen jeden imisní limit |

Poznámka: Odhad počtu obyvatel je proveden tak, že celkový počet obyvatel městské části je vynásoben podílem území městské části, na němž bylo indikováno překročení imisního limitu a byla vyhlášena OZKO. Odhady počtu obyvatel je nutno považovat za přibližné, protože výpočet nezohledňuje rozdílnou hustotu osídlení na území městské části.

Prioritní městské části stanovené na základě vyhodnocení imisních údajů za rok 2004 a dále rozdělené dle kategorizace v tabulce 9 jsou uvedeny v tabulce 10.

Tab. 10. Přehled prioritních městských částí

| Stavební úřad | NO2 roční průměr > 40 µg.m-3 | PM10 36. nejvyšší 24h průměr > 50 µg.m-3 > 35x/rok | PM10 roční průměr > 40 µg.m-3 | CO max. denní 8h klouzavý průměr > 10 000 µg.m-3 | Souhrn | Počet obyvatel v OZKO | Rozloha OZKO (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie I |  |  |  |  |  |  |  |
| Úřad městské části Praha 1 | 56,8 | 69,4 | 2,4 | - | 100,0 | 32 552 | 5,5 |
| Úřad městské části Praha 2 | 77,6 | 79,3 | 37,9 | - | 85,9 | 41 497 | 3,6 |
| Úřad městské části Praha 3 | 0,1 | 85,1 | 64,7 | - | 85,2 | 60 190 | 5,5 |
| Úřad městské části Praha 4 | 25,3 | 53,2 | 14,3 | - | 53,2 | 72 154 | 17,2 |
| Úřad městské části Praha 5 | 24,1 | 73,3 | 27,5 | - | 73,3 | 59 483 | 25,7 |
| Úřad městské části Praha 6 | 0,2 | 20,8 | 0,2 | - | 20,8 | 22 640 | 11,7 |
| Úřad městské části Praha 7 | 7,8 | 33,0 | 34,4 | - | 42,7 | 17 277 | 4,5 |
| Úřad městské části Praha 8 | 6,8 | 28,8 | 13,6 | - | 28,9 | 30 453 | 10,9 |
| Úřad městské části Praha 9 | 12,1 | 66,0 | 40,9 | - | 66,0 | 28 513 | 8,8 |
| Úřad městské části Praha 10 | 20,5 | 21,2 | 14,0 | - | 41,7 | 44 751 | 7,8 |
| Úřad městské části Praha 13 | - | 21,8 | - | 21,4 | 26,2 | 14 837 | 6,1 |
| Úřad městské části Praha 15 | 0,6 | 7,5 | - | - | 8,1 | 3 056 | 2,3 |
| Úřad městské části Praha 16 | - | 13,2 | 0,2 | - | 13,2 | 2 622 | 4,8 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 430 025 | 114,4 |
| Kategorie II |  |  |  |  |  |  |  |
| Úřad městské části Praha 12 | - | 53,4 | - | - | 53,4 | 33 580 | 15,2 |
| Úřad městské části Praha 14 | - | 46,0 | - | - | 46,0 | 19 543 | 8,9 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 53 123 | 24,1 |
| Kategorie III a |  |  |  |  |  |  |  |
| Úřad městské části Praha 19 | - | 3,9 | - | - | 3,9 | 606 | 1,0 |
| Úřad městské části Praha 22 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 8 | 0,0 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 614 | 1,0 |
| Souhrn (všechny kategorie) |  |  |  |  |  | 483 762 | 139,5 |

Zvýšenou pozornost je dále nutno věnovat městským částem na jejichž území byly vyhlášeny OZKO na základě hodnocení v uplynulých letech.

# Odpovědné orgány

Magistrát Hlavního města Prahy

Odbor ochrany prostředí

Řásnovka 8/770

110 15 Praha 1

Ing. arch. Jan Winkler, ředitel odboru ochrany prostředí

Telefon: 236 004 246, E-mail: oopsek@cityofprague.cz

Ing. Josef Janota, vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Telefon: 236 004 363, E-mail: Josef.Janota@cityofprague.cz

# Způsoby hodnocení kvality ovzduší

## Koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech

Překročení imisních limitů, zjištěné na stanicích na území aglomerace v letech 2001 až 2004, je uvedeno v následujících tabulkách. Překročení imisního limitu je v tabulkách zvýrazněno tučným písmem. V případě překročení meze tolerance je uvedeno „MT“. V závorce jsou v případě překročení imisního/cílového imisního limitu uvedena procenta naměřené hodnoty ve vztahu k příslušné limitní hodnotě vyjádřené jako 100 %.

Tab. 11. Měřící stanice ČHMÚ Praha 1 – nám. Republiky (č. 771)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 36,0 | 45 (113%) MT | 46,1 (115%) MT | 35,1 |
| PM10 max. 24 hod | 50 | 135,0 (270%) MT | 160,0 (320%) MT | 242,8 (486%) MT | 221,3 (443%) MT |
| NO2 roční průměr | 40 | 43,0 (108%) | 43,0 (108%) | 47,0 (118%) | 41,4 (104%) |

Tab. 12. Měřící stanice ZÚ Praha 1 – Národní muzeum (č. 1137)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| CO | 10 000 | 5541 | 10859 (109%) | 7955 | 4612,5 |

Tab. 13. Stanice ČHMÚ Praha 2 – Legerova (hot-spot) (č. 1554)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | – | – | – | 39,9 |
| PM10 max. 24 hod | 50 | – | – | – | 209,8 (420%) MT |
| NO2 roční průměr | 40 | – | – | – | 76,0 (190%) MT |
| NO2 1hod | 200 | – | – | – | 308,4 (154%) MT |

Tab. 14. Měřící stanice ČHMÚ Praha 2 – Riegrovy sady (č. 772)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | – | 40,0 (100%) | 45,7 (114%) MT | – |
| PM10 max 24 hod | 50 | 107,0 (214%) MT | 150,0 (300%) MT | 241,2 (482%) MT | – |

Tab. 15. Měřící stanice ZÚ Praha 4 – Antala Staška (č. 860)

| Znečišťující látka | Cílový imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ng.m-3 |  |  |  |  |
| Cd | 5 ng.m-3 | 5,6 (112%) | 2,1 | 1,6 | – |

Tab. 16. Měřící stanice ČHMÚ Praha 4 – Braník (č. 773)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 38,0 | 37,0 | 45,2 (113%) MT | 37,6 |
| PM10 max 24 hod | 50 | 106,0 (212%) MT | 96,0 (192%) MT | 139,2 (278%) MT | 242,0 (484%) MT |
| NO2 roční průměr | 40 | 38,0 | 36,0 | 41,5 (104%) | 39,3 |

Tab. 17. Měřící stanice ČHMÚ Praha 4 – Libuš (č. 774)

| Znečišťující látka | Imisní / Cílový imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 24,0 | 31,0 | 35,8 | 31,2 |
| PM10 max 24 hod | 50 | 83,0 (166%) MT | 111,0 (222%) MT | 135,0 (270%) MT | 199,3 (399%) MT |
| B(a)P | 1 000 | – | – | 1 400 (140%) | 800 |
| troposférický ozon | 120 | 150,0 (125%) MT | 157,0 (130%) MT | 182,8 (152%) MT | 182,8 (152%) MT |

Tab. 18. Měřící stanice ČHMÚ Praha 5 – Mlynářka (č. 775)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 35 | 41,0 (103%) | 42,1 (105%) | 35,2 |
| PM10 max 24 hod | 50 | 138,0 (276%) MT | 135,0 (270%) MT | 224,3 (449%) MT | 233,9 (468%) MT |
| NO2 roční průměr | 40 | 40,0 (100%) | 44,0 (110%) | 50,8 (127%) | 39,7 |

Tab. 19. Měřící stanice ZÚ Praha 5 – Řeporyje (č. 629)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | – | – | – | 28,8 |
| PM10 max 24 hod | 50 | – | – | – | 240 (480%) MT |
| CO | 10 000 | 11797 (118%) | 13010 (130%) | 9218 | – |

Tab. 20. Stanice ČHMÚ Praha 5 – Smíchov (č. 1459)

| Znečišťující látka | Imisní / Cílový imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 39,0 | – | 58,1 (145%) MT | 58,0 (145%) MT |
| PM10 max 24 hod | 50 | 133,0 (266%) MT | 157,0 (314%) MT | 273,7 (547%) MT | 272,5 (545%) MT |
| NO2 roční průměr | 40 | 39,0 | 44,0 (110%) | 47,4 (119%) | 41,4 (104%) |
| B(a)P | 1 000 | – | – | 1 800 (180%) | – |

Tab. 21. Měřící stanice ZÚ Praha 5 – Svornosti (č. 437)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| CO | 10 000 | 20548 (205%) MT | 14924 (149%) | 13828,8 (138%) MT | – |

Tab. 22. Měřící stanice ČHMÚ Praha 6 – Santinka (č. 776)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 31,0 | 38,0 | 41,3 (103%) | – |
| PM10 max 24 hod | 50 | 128,0 (256%) MT | 161,0 (322%) MT | 226,7 (453%) MT | – |

Tab. 23. Měřící stanice ČHMÚ Praha 6 – Veleslavín (č. 777)

| Znečišťující látka | Imisní / Cílový imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 32,0 | 41,0 (103%) | 37,4 | 32,1 |
| PM10 max 24 hod | 50 | 138,0 (276%) MT | 144,0 (288%) MT | 216,6 (433%) MT | 226,6 (453%) MT |
| troposférický ozon | 120 | 148,0 (132%) MT | 145,0 (121%) MT | 172,3 (144%) MT | 172,3 (144%) MT |

Tab. 24. Měřící stanice ČHMÚ Praha 8 – Kobylisy (č. 779)

| Znečišťující látka | Imisní / Cílový imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 30,0 | 42,0 (105%) | 44,2 (110,5%) MT | 37,0 (27) |
| PM10 max 24 hod | 50 | 124,0 (248%) MT | 148,0 (296%) MT | 213,3 (427%) MT | 212,6 (425%) MT |
| troposférický ozon | 120 | 124,0 (103%) MT | 154,0 (128%) MT | 187,6 (156%) MT | 187,6 (156%) MT |

Tab. 25. Měřící stanice ZÚ Praha 8 – Sokolovská (č. 446)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| CO | 10 000 | 18359 (183%) MT | 15313 (153%) | 11718,8 (117%) | – |

Tab. 26. Měřící stanice ČHMÚ Praha 9 – Vysočany (č. 780)

| Znečišťující látka | Imisní / Cílový imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 31,0 | 37,0 | 40,5 (101%) | – |
| PM10 max 24 hod | 50 | 135,0 (270%) MT | 159,0 (318%) MT | 273,7 (548%) MT | – |
| NO2 roční průměr | 40 | 35,0 | 35,0 | 40,1 (100,3%) | – |
| troposférický ozon | 120 | 153,0 (128%) MT | 152,0 (127%) MT | 174,2 (145%) MT | – |

Tab. 27. Měřící stanice ČHMÚ Praha 10 – Počernická (č. 804)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 47,0 (118%) MT | 46,0 (115%) MT | 45,3 (113%) MT | – |
| PM10 max 24 hod | 50 | 137,0 (274%) MT | 154,0 (308%) MT | 142,6 (285%) MT | – |
| NO2 roční průměr | 40 | 33,0 | 39,0 | 44,8 (112%) | – |

Tab. 28. Měřící stanice ZÚ Praha 10 – Šrobárova (č. 457)

| Znečišťující látka | Cílový imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ng.m-3 |  |  |  |  |
| B(a)P | 1,0 ng.m-3 | 2,3 (230%) | 2,3 (230%) | 2,5 (250%) | 1,6 (160%) |

Tab. 29. Měřící stanice ČHMÚ Praha 10 – Vršovice (č. 805)

| Znečišťující látka | Imisní limit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg.m-3 |  |  |  |  |
| PM10 roční průměr | 40 | 39,0 (25) | 34,0 (46) | 43,1 (108%) | 34,3 (37) |
| PM10 max 24 hod | 50 | 148,0 (296%) MT | 268,0 (536%) MT | 198,3 (396%) MT | 156,7 (314%) MT |
| NO2 roční průměr | 40 | 42,0 (105%) | 39,0 (6) | 47,8 (120%) | 32,9 (9) |

## Způsoby zjišťování koncentrací znečišťujících látek

Na území aglomerace hlavního města Prahy je prováděno pravidelné měření imisních koncentrací znečišťujících látek na 16 stanicích s automatizovaným měřícím programem, 3 stanicích s manuálním měřícím programem a 8 stanicích s kombinovaným měřícím programem. Koncentrace PM10 se měří na 24 stanicích (na pěti z nich také PM2,.5), oxidu siřičitého na 18 stanicích, oxidů dusíku na 25 stanicích, oxidu uhelnatého na 14 stanicích, těžkých kovů na 9 stanicích, ozónu na 8 stanicích a polycyklických aromatických uhlovodíků na 3 stanicích.

Český hydrometeorologický ústav provádí kromě měření také modelová vyhodnocení kvality ovzduší na území ČR, na jejichž základě jsou vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Na území hl. m. Prahy rovněž probíhá od roku 1994 projekt „Modelové hodnocení kvality ovzduší“, jehož cílem je zajistit v pravidelných dvouletých intervalech aktualizované informace o emisní bilanci zdrojů znečišťování na území Prahy i celkovém imisním zatížení území. V rámci tohoto projektu je sledováno emisí a imisní zatížení z více než 8 000 zdrojů znečišťování ovzduší. Výstupy projektu ATEM jsou pravidelně užívány pro potřeby orgánů města a městských částí a pro hodnocení vlivu všech předpokládaných změn v území na kvalitu ovzduší.

# Původ znečištění ovzduší

## Výčet hlavních zdrojů znečišťování ovzduší

Výčet nejvýznamnějších provozoven stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je uveden v následující tabulce. Vzhledem k hlavním imisním prioritám (PM10, NO2) je hodnocení provedeno podle součtu emisí tuhých látek a oxidů dusíku.

Tab. 30. Emise základních znečišťujících látek z nejvýznamnějších stacionárních zdrojů (2004, t.rok-1 )

|  | Zdroj | TZL | SO2 | NOX | CO | VOC | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | závod Králův Dvůr - Radotín, provozovna | 57,0 | 19,1 | 1 019,0 | 426,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Pražská teplárenská a.s.Teplárna Malešic | 64,8 | 1 679,0 | 962,0 | 97,0 | 35,0 | 0,0 |
| 3. | Závod 14, Spalovna Malešice | 5,4 | 0,4 | 186,5 | 22,7 | 2,5 | 0,0 |
| 4. | Pražská teplárenská a.s. Teplárna Michle | 31,7 | 58,6 | 50,0 | 4,0 | 0,4 | 0,0 |
| 5. | Pražská teplárenská a.s. Veleslavín | 0,5 | 0,2 | 42,2 | 14,0 | 0,7 | 0,0 |
| 6. | Pražské vodovody a kanalizace a.s. - ÚČO | 0,6 | 13,0 | 39,6 | 50,6 | 3,1 | 0,0 |
| 7. | Pražská teplárenská a.s. Holešovice | 0,6 | 0,1 | 38,0 | 2,9 | 0,6 | 0,0 |
| 8. | MITAS a.s. - Výrobní závod Praha | 3,9 | 0,1 | 24,7 | 3,2 | 86,1 | 0,0 |
| 9. | TEDOM s.r.o. - kogenerační teplárna Dae | 1,5 | 16,1 | 25,2 | 61,8 | 5,1 | 0,0 |
| 10. | Pražská teplárenská a.s. Juliska | 0,3 | 0,2 | 22,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |

Zdroj: ČHMÚ

V následujících tabulkách je uveden přehled 10 městských částí s nejvyšší produkcí emisí z tzv. plošných zdrojů znečišťování (řazení je opět provedeno podle součtu emisí tuhých látek a oxidů dusíku). První tabulka uvádí pořadí MČ podle celkových emisí, ve druhé tabulce jsou MČ řazeny podle emisí na 1 km2 území.

Tab. 31a. Nejvýznamnější plošné zdroje - produkce emisí v městských částech hl. m. Prahy

| Městská část | Emise (t.rok-1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TZL | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| Praha 6 | 41,0 | 65,9 | 99,5 | 246,4 | 55,7 |
| Praha 4 | 25,4 | 37,6 | 86,7 | 148,9 | 33,6 |
| Praha 5 | 32,4 | 52,2 | 78,3 | 208,1 | 42,5 |
| Řeporyje | 97,4 | 34,7 | 8,1 | 114,5 | 23,4 |
| Praha 1 | 17,5 | 28,4 | 83,8 | 109,1 | 24,1 |
| Praha 10 | 25,1 | 37,5 | 67,7 | 137,4 | 49,5 |
| Praha 2 | 16,4 | 25,5 | 73,6 | 113,3 | 22,5 |
| Zbraslav | 75,9 | 16,9 | 9,5 | 57,4 | 12,5 |
| Praha 3 | 19,0 | 31,6 | 62,3 | 121,3 | 30,8 |
| Praha 8 | 22,1 | 40,2 | 51,6 | 179,4 | 31,4 |

Zdroj: HO Base [10], data za r. 2003

Tab. 31b. Nejvýznamnější plošné zdroje - produkce emisí na 1 km2 rozlohy v městských částech hl. m. Prahy

| Městská část | Emise (t.rok-1.km-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TZL | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| Praha 2 | 3,9 | 6,1 | 17,6 | 27,1 | 5,4 |
| Praha 1 | 3,2 | 5,1 | 15,1 | 19,7 | 4,4 |
| Praha 3 | 2,9 | 4,9 | 9,6 | 18,7 | 4,8 |
| Řeporyje | 9,9 | 3,5 | 0,8 | 11,6 | 2,4 |
| Zbraslav | 7,7 | 1,7 | 1,0 | 5,8 | 1,3 |
| Praha 7 | 1,3 | 2,0 | 4,3 | 7,4 | 2,7 |
| Suchdol | 3,4 | 5,3 | 1,9 | 18,2 | 3,6 |
| Praha 10 | 1,3 | 2,0 | 3,6 | 7,4 | 2,7 |
| Praha 4 | 1,0 | 1,6 | 3,6 | 6,2 | 1,4 |
| Praha 5 | 1,2 | 1,9 | 2,8 | 7,6 | 1,5 |

Zdroj: HO Base [10], data za r. 2003

V následující tabulce je uveden výčet nejvýznamnějších liniových zdrojů znečišťování ovzduší na území Prahy. Bylo vybráno 10 nejvýznamnějších liniových zdrojů dle sčítání dopravy, provedeného Ústavem dopravního inženýrství (ÚDI) v roce 2004.

Tab. 32. Nejvýznamnější liniové zdroje

| Úsek |  | Průměrná intenzita dopravy (tis. vozidel za 24 hodin) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jižní spojka (Vídeňská – 5. května) | 133 |
| 2. | Barrandovský most | 125 |
| 3. | Jižní spojka (Chodovská – V korytech) | 107 |
| 4. | Jižní spojka (Modřanská – Vídeňská) | 103 |
| 5. | Brněnská (Chodovec – Chodov) | 102 |
| 6. | Strakonická (Zlíchov – Barrandovský most) | 96 |
| 7. | Wilsonova (Hybernská – Klimentská) | 95 |
| 8. | 5. května (Děkanská vinice – Na Strži) | 94 |
| 9. | Brněnská (směr z města od ulice Na jelenách) | 92 |
| 10. | Nuselský most | 91 |

Zdroj: ÚDI Praha, sčítání dopravy 2004

## Celkové množství emisí

V následující tabulce jsou uvedena emisní data pro hlavní znečišťující látky a doporučené hodnoty krajských emisních stropů, které by měly být dosaženy v roce 2010 podle nařízení vlády č. 351/2002 Sb., v platném znění.

Tab. 33. Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v období 2001 – 2004 (t.rok-1 )

| Látka | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Strop 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhé znečišťující látky | 1 960 | 1 250 | 2 435 | 2 337 |  |
| Oxid siřičitý | 3 514 | 2 707 | 2 552 | 3 075 | 3 300 |
| Oxidy dusíku | 17 557 | 16 936 | 19 326 | 19 733 | 14 700 |
| Oxid uhelnatý | 36 506 | 33 063 | 34 840 | 34 591 |  |
| VOC | 7 896 | 7 963 | 11 880 | 13 519 | 12 800 |
| Amoniak | 47 | 130 | 280 | 298 | 200 |

Zdroj: ČMHÚ

Poznámka: od roku 2003 došlo k následujícím úpravám metodiky zpracování emisních bilancí

- u tuhých emisí z mobilních zdrojů jsou od roku 2003 započítávány emise z otěrů brzd, vozovek a pneumatik

- u těkavých organických látek (VOC) jsou od roku 2003 započítávány emise z plošného použití rozpouštědel

- u amoniaku jsou od roku 2003 započítány emise z dopravy, které dříve nebyly uvažovány

- u emisí tuhých znečišťujících látek došlo v r. 2004 k mírnému poklesu oproti předešlému roku. Srovnání s roky 2001 a 2002 však není možné provést, protože vyhodnocení emisí bylo prováděno odlišnou metodikou (v dřívějších letech nebyly do emisní bilance zahrnuty emise z otěrů brzd, pneumatik a vozovek).

- z vývoje množství emisí oxidu siřičitého je patrné, že po poklesu z dřívějších let je možné zaznamenat mírný nárůst v roce 2004. Hladina doporučeného emisního stropu však dosažena nebyla a vzhledem k celkovému množství emisí se nejedná o závažný problém.

- v případě oxidů dusíku byl zaznamenán výraznější nárůst v roce 2003, v posledním roce bylo zvýšení celkových emisí již méně významné. Hodnota doporučeného krajského emisního stropu je však výrazně překračována ve všech sledovaných letech.

- celkové emise oxidu uhelnatého se po výraznějším poklesu v roce 2002 udržují na setrvalé úrovni, v posledních letech se meziroční změny pohybují v řádu jednotek procent.

- v případě emisí těkavých organických látek (VOC) došlo v průběhu sledování (mezi roky 2002 a 2003) stejně jako v případě tuhých látek ke změně metodiky, kdy se do celkové emisní bilance zahrnulo také plošné používání rozpouštědel. Jak je patrné, v roce 2004 byl vykázán nárůst emisí, díky kterému byla překročena hladina doporučeného emisního stropu.

- nárůst emisí byl zaznamenán také v případě amoniaku. V posledních dvou letech, kdy je započítáván vliv dopravy, se hodnoty pohybují nad hranicí emisního stropu. V tomto případě je však třeba konstatovat, že hodnota emisního stropu byla pro hl. m. Prahu stanovena velmi nízko s ohledem na malé zastoupení zemědělské činnosti. V porovnání s celkovou produkcí emisí amoniaku na území republiky jsou emise amoniaku v Praze málo významné (celková produkce emisí NH3 v ČR dosahovala v roce 2003 cca 80 kilotun)

# Informace o dálkovém přenosu znečištění

Vzhledem k poloze hl. m. Prahy mají nejvýznamnější podíl na znečištění přinášeném na jeho území kraje z jiných oblastí zdroje na území Středočeského kraje. Vliv dálkového přenosu je nejvíce patrný na okrajích Prahy v oblastech mimo kapacitní komunikace a významné bodové zdroje, kde jsou imisní příspěvky pražských zdrojů nízké. V těchto lokalitách se může podíl dálkového přenosu na celkových koncentracích dosahovat i řádově desítek procent. Naopak v blízkosti významných zdrojů (především dopravních tahů) a v centru města je procentuelní podíl dálkového přenosu nízký (jeho absolutní příspěvky jsou ovšem obdobné, dochází však k převýšení jeho vlivu místními zdroji).

# Analýza situace

## Podrobnosti o faktorech, působících zvýšené znečištění ovzduší

Vývoj zdrojové struktury emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a amoniaku v letech 2002 až 2004 je uveden v následující tabulce.

Tab. 34. Vývoj produkce emisí v členění dle jednotlivých kategorií zdrojů (t.rok-1)

| Látka | Rok | REZZO1 | REZZO2 | REZZO3 | R1 – R3 | REZZO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky | 2002 | 149,1 | 204,3 | 331,3 | 684,7 | 565,6 |
|  | 2003 | 106,9 | 241,2 | 358,4 | 706,5 | 1 728,4 |
|  | 2004 | 196,7 | 56,4 | 355,9 | 609,0 | 1 728,4 |
| Oxid siřičitý | 2002 | 1 379,3 | 116,2 | 467,8 | 1 963,3 | 743,7 |
|  | 2003 | 1 248,4 | 138,8 | 504,9 | 1 892,1 | 660,0 |
|  | 2004 | 1 799,9 | 44,3 | 571,2 | 2 415,4 | 660,0 |
| Oxidy dusíku | 2002 | 2 694,3 | 374,3 | 475,0 | 3 543,6 | 13 392,4 |
|  | 2003 | 2 162,9 | 372,9 | 530,4 | 3 066,2 | 16 260,0 |
|  | 2004 | 2 788,7 | 172,5 | 511,7 | 3 472,9 | 16 260,0 |
| Oxid uhelnatý | 2002 | 788,9 | 513,5 | 1 617,3 | 2 919,7 | 30 143,2 |
|  | 2003 | 590,6 | 650,3 | 1 799,3 | 3 040,2 | 31 800,0 |
|  | 2004 | 747,8 | 205,7 | 1 837,5 | 2 791,0 | 31 800,0 |
| VOC | 2002 | 1 379,3 | 116,2 | 467,8 | 1 963,3 | 6 000,0 |
|  | 2003 | --- | --- | --- | 5 410,0 | 6 470,0 |
|  | 2004 | 472,4 | 108,8 | 6 467,6 | 7 048,8 | 6 470,0 |
| Amoniak | 2002 | 14,0 | 36,4 | 79,8 | 130,2 | --- |
|  | 2003 | 10,0 | 0,0 | 30,0 | 40,0 | 240,0 |
|  | 2004 | 16,1 | 0,0 | 30,0 | 46,1 | 251,9 |

Zdroj: ČMHÚ

Poznámka: od roku 2003 došlo k následujícím úpravám metodiky zpracování emisních bilancí:

- u tuhých emisí z mobilních zdrojů (REZZO 4) jsou započítávány emise z otěrů brzd, vozovek a pneumatik

- u těkavých organických látek (VOC) jsou od roku 2003 započítávány emise z plošného použití rozpouštědel – skupina malých zdrojů )REZZO 3)

- u amoniaku jsou od roku 2003 započítány emise z dopravy (REZZO 4), které dříve nebyly uvažovány

Tab. 35. Vývoj podílu jednotlivých kategorií zdrojů na celkových emisích (%)

| Látka | Rok | REZZO1 | REZZO2 | REZZO3 | R1 – R3 | REZZO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky | 2002 | 11,9 | 16,3 | 26,5 | 54,8 | 45,2 |
|  | 2003 | 4,4 | 9,9 | 14,7 | 29,0 | 71,0 |
|  | 2004 | 8,4 | 2,4 | 15,2 | 26,1 | 73,9 |
| Oxid siřičitý | 2002 | 51,0 | 4,3 | 17,3 | 72,5 | 27,5 |
|  | 2003 | 48,9 | 5,4 | 19,8 | 74,1 | 25,9 |
|  | 2004 | 58,5 | 1,4 | 18,6 | 78,5 | 21,5 |
| Oxidy dusíku | 2002 | 15,9 | 2,2 | 2,8 | 20,9 | 79,1 |
|  | 2003 | 11,2 | 1,9 | 2,7 | 15,9 | 84,1 |
|  | 2004 | 14,1 | 0,9 | 2,6 | 17,6 | 82,4 |
| Oxid uhelnatý | 2002 | 2,4 | 1,6 | 4,9 | 8,8 | 91,2 |
|  | 2003 | 1,7 | 1,9 | 5,2 | 8,7 | 91,3 |
|  | 2004 | 2,2 | 0,6 | 5,3 | 8,1 | 91,9 |
| VOC | 2002 | 17,3 | 1,5 | 5,9 | 24,7 | 75,3 |
|  | 2003 | --- | --- | --- | 45,5 | 54,5 |
|  | 2004 | 3,5 | 0,8 | 47,8 | 52,1 | 47,9 |
| Amoniak | 2002 | 10,8 | 28,0 | 61,3 | 100,0 | 0,0 |
|  | 2003 | 3,6 | 0,0 | 10,7 | 14,3 | 85,7 |
|  | 2004 | 5,4 | 0,0 | 10,1 | 15,5 | 84,5 |

Poznámky ke stanovení emisí jsou uvedeny u předchozí tabulky	Zdroj: ČHMÚ

Z porovnání vývoje podílu jednotlivých kategorií zdrojů znečišťování ovzduší na celkových emisí vyplývá, že:

- na celkové produkci tuhých látek se nejvíce podílí doprava (zdroje REZZO 4). Od roku 2003, kdy jsou do emisní bilance zahrnuty i emise z otěrů brzd, vozovek a pneumatik, se její podíl pohybuje na úrovni 70 – 75 %. Okolo 15 % emisí pak produkuje skupina malých zdrojů.

- v případě oxidu siřičitého se jako nejvýznamnější zdroj ukazuje kategorie REZZO 1, která produkuje okolo poloviny všech emisí. V roce 2004 je patrný výraznější nárůst oproti předešlým rokům, takže tato kategorie vykazuje téměř 60 % všech emisí. Druhou nejvýznamnější skupina je doprava, která produkuje okolo 25 % emisí.

- z hlediska produkce oxidů dusíku je největším producentem skupina REZZO 4, tedy dopravní zdroje. Dlouhodobě se její podíl pohybuje okolo 80 %, v roce 2004 bylo zaznamenáno mírné snížení podílu oproti předešlému roku. Naopak zvýšení bylo vykázáno v případě velkých zdrojů, které se podílely 14 %.

- doprava se také nejvyšší měrou podílí na produkci emisí oxidu uhelnatého, ve všech sledovaných letech byl podíl vyšší než 90 %. Z ostatních skupin mají nejvyšší podíl malé zdroje (okolo 5 %).

- v případě těkavých organických látek VOC došlo počínaje rokem 2003 ke změně metodiky, kdy se do emisní bilance začala zahrnovat také plošná spotřeba rozpouštědel. Dopravní zdroje i malé zdroje (REZZO 3) měly v roce 2004 shodný podíl (téměř 48 %). Velké zdroje pak jen 3,5 %.

- také hlavním zdrojem amoniaku na území Prahy je doprava. V roce 2002 však nebyla emisní bilance pro dopravní zdroje vyčíslena, proto není možné hodnoty porovnávat s pozdějšími roky. Doprava se podílí na celkových emisích přibližně z 85 %, z dalších skupin má nejvyšší příspěvek kategorie malých zdrojů (okolo 10 %).

# Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší přijatých před zpracováním programu

## Opatření na národní a mezinárodní úrovni

V období po roce 1990 měla zásadní vliv na kvalitu ovzduší opatření přijatá na národní úrovni jednak v oblasti legislativní, jednak v oblasti finančních podpor.

Zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší stanovil provozovatelům všech velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší povinnost zajistit nejpozději do konce roku 1998 dodržování zpřísněných emisních limitů a realizaci dalších technických podmínek provozu. Tato povinnost byla v požadovaném termínu drtivou většinou provozovatelů splněna což vedlo k zásadnímu snížení emisí prakticky všech znečišťujících látek, zejména tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého. V roce 2002 byl přijat nový zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který spolu se svými prováděcími předpisy transponoval právní předpisy Evropských společenství a zároveň zachoval ty prvky předchozí právní úpravy, které se v praxi osvědčily. Z dalších právních předpisů má pro kvalitu ovzduší v ČR význam zejména zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, protože na území aglomerace je provozována řada zařízení, která pod režim integrované prevence spadají a dále právní předpisy upravující požadavky na provoz motorových vozidel a na jakost pohonných hmot.

V oblasti omezování emisí z malých zdrojů znečišťování ovzduší měla význam podpora plynofikace a dalších opatření, poskytovaná Státní fondem životního prostředí jak v rámci jeho standardních programů, tak v rámci Národního programu ozdravění ovzduší.

Opatření na mezinárodní úrovni, zejména Úmluva EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států a její protokoly se do českého prostředí promítly prostřednictvím národní právní úpravy.

### Hodnocení účinnosti uvedených opatření

Výše popsaná opatření byla plošného charakteru, tedy byla aplikována na celém území České republiky. Vzhledem k dosaženému snížení emisí a souvisejícímu snížení imisní zátěže lze jejich účinnost hodnotit jako vysokou.

V současné době se ukazuje, že potenciál plošných opatření se z velké části vyčerpal a další paušální zpřísňování emisních limitů a dalších požadavků by vyvolalo enormní náklady, které by neodpovídaly dosaženému efektu.

Z uvedených důvodů je nutno věnovat pozornost konkrétním opatřením lokalizovaným do problémových oblastí.

## Opatření na regionální a místní úrovni

Obdobně jako v rámci celé ČR byla i na území hlavního města Prahy v minulosti realizována celá řada kroků, které přispívají ke zlepšení kvality ovzduší. V některých případech byla tato opatření zaměřena přímo na snížení emisí a imisí znečišťujících látek. Často se však jedná o nástroje, jejichž hlavní účel byl jiný a přínosy ke zlepšení kvality ovzduší jsou u nich žádoucím vedlejším efektem. Jedná se zejména o podporu opatření v dopravě a energetice. V následujícím textu je uveden přehled nejvýznamnějších nástrojů a opatření, které byly v posledním období v Praze realizovány:

Doprava

- Rozvoj systému Pražské integrované dopravy

- Podpora kvality hromadné dopravy

- Podpora preference městské hromadné dopravy

- Výstavba tras kolejové hromadné dopravy

- Výstavba kapacitní komunikační sítě

- Podpora cyklistické a pěší dopravy

- Omezování vjezdu těžkých nákladních vozidel do vymezených částí města

- Regulace parkování v centru

- Výstavba a provoz záchytných parkovišť P+R

Stacionární zdroje

- Program podpory přeměn topných systémů v domácnostech

- Rozvoj soustavy CZT a její napojení na tepelný napaječ Mělník

- Plošná plynofikace území Prahy

V Praze je také aplikována celá řada dalších nástrojů a opatření, které vyplývají přímo ze samostatné či přenesené působnosti hlavního města – tj. z činnosti orgánů samosprávy a z výkonu státní správy nejen v ochraně ovzduší, ale i v dalších souvisejících oblastech (doprava, územní řízení, EIA, ...). Významným prvkem je také zohlednění požadavků na ochranu ovzduší v základních strategických, koncepčních a urbanistických materiálech.

### Hodnocení účinnosti uvedených opatření

Obdobně jako v dalších částech České republiky se i v Praze podařilo v 90. letech 20. století velmi významně snížit koncentrace oxidu siřičitého a polétavého prachu. Došlo k odstavení některých spalovacích zdrojů na tuhá paliva, k rozsáhlé plynofikaci a k dokončení tepelného přivaděče Mělník-Praha. Samotné město podpořilo tyto změny finanční podporou přeměny palivové základny u malých zdrojů znečišťování ovzduší.

U SO2 tak došlo k poklesu průměrných ročních koncentrací z hodnot okolo 50 μg/m3 na počátku devadesátých let na hodnoty do 25 μg/m3 v současné době. U celkové prašnosti pak z průměrné roční hodnoty cca 60 μg/m3 v letech 1990-92 na současných cca 45 μg/m3.

Na druhé straně došlo v důsledku rozsáhlé automobilizace k nárůstu koncentrací řady znečišťujících látek, zejména oxidů dusíku a následně i suspendovaných částic PM10, především v okolí silně dopravně zatížených komunikací. V tomto případě je však nutno považovat za určitý projev účinnosti opatření skutečnost, že se daří nárůst imisní zátěže z dopravy alespoň zpomalit. Podařilo se udržet velmi vysoký podíl hromadné dopravy na celkové přepravě osob (57 %), dopravní zátěž je postupně odváděna mimo hustě osídlené oblasti nebo do tunelových kapacitních komunikací. Značný význam mají i regulační opatření typu parkovací politiky. Bohužel se však dosud nepodařilo nárůst automobilového provozu zcela zastavit.

# Postup vyhodnocení přínosů a nákladů konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší

V rámci přípravy Programu byla vypracována studie „Konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy – Vyhodnocení přínosů a nákladů“, kterou schválil řídící výbor v březnu 2006. V následujícím přehledu je stručně shrnut postup použitý v rámci tohoto vyhodnocení:

a) Přínosy opatření ke kvalitě ovzduší

- pojem „znečišťující látky v ovzduší“ zahrnuje několik set různých sloučenin nebo směsí. Z tohoto souboru je pro 13 látek stanoven imisní limit. Tyto látky se liší z hlediska působení na lidské zdraví. Z tohoto důvodu bylo nutné vybrat reprezentativní polutanty, které je možné považovat za rozhodující z hlediska dosažení stanovených cílů v ochraně ovzduší. Na základě analýzy současného znečištění ovzduší vzhledem k stanoveným imisním limitům byly jako rozhodující polutanty stanoveny suspendované částice jemné frakce PM10 a oxid dusičitý (NO2). Z hlediska rozsahu překročení imisního limitu, naléhavosti řešení a zdravotní rizikovosti pak byly těmto dvěma polutantům přiřazeny následující váhy: PM10 – váha 2, NO2 – váha 1.

- u jednotlivých opatření se významně liší územní rozsah předpokládaných přínosů. Např. zřízení pěší zóny přinese výrazné zklidnění pouze v dané konkrétní lokalitě. Naproti tomu „Omezování zdrojů a cílů automobilové dopravy“ povede k celoplošnému, avšak mírnějšímu zlepšení kvality ovzduší na území města. Tato skutečnost byla vyjádřena tím, že pro každé opatření byly samostatně vyhodnoceny „lokální“ a „celoměstské“ přínosy. Lokálním přínosům pak byla přiřazena váha 1/10 (uvažován je vliv nejvýše na 10 % území města), celopražským přínosům váha 1

- vzhledem k obtížnosti odhadování očekávaného efektu u řady opatření byly veškeré hodnoty vyjádřeny jako rozpětí koncentrací (např. „lokální snížení koncentrací NO2 o 0,5 – 2,5 µm-3), přičemž do výsledného hodnocení byla zahrnuta vždy střední hodnota odhadovaného rozpětí.

- tyto střední hodnoty, vyjádřené v imisních jednotkách (µm-3), byly přenásobeny výše uvedenými váhovými koeficienty a sečteny a výsledkem je tedy součet 4 středních hodnot přenásobených váhovými koeficienty, tj:

- [(NO2 lokální / 10) + (NO2 celoplošné)] + 2 x [[(PM10 lokální / 10 )+ (PM10 celoplošné)].

- Výsledné hodnoty jsou pak prezentovány v „bodech“, které lze použít pro vzájemné porovnání účinků různých typů opatření. Příklad vyhodnocení přínosů navržených opatření je uveden v následující tabulce (pro opatření „Omezování zdrojů a cílů automobilové dopravy“):

Tab. 36. Příklad postupu hodnocení  přínosů pro jednotlivá konkrétní opatření

|  | lokální zlepšení v nejvíce dotčených oblastech (µg.m-3) |  | průměrné zlepšení v rámci celé Prahy (µg.m-3) |  | váha zneč. látky | celkový přínos (body) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozpětí | střední hodnota | rozpětí | střední hodnota |  |  |
| oxid dusičitý (g.m-3) | 0,5 – 0,8 | 0,65 | 0,06 – 0,10 | 0,08 | 1 | 0,145 |
| částice PM10 (g.m-3) | 0,4 – 0,6 | 0,50 | 0,04 – 0,10 | 0,07 | 2 | 0,24 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 0,385 |

b) Náklady na realizaci opatření

- většina opatření je z hlediska praktické realizace rozdělena do více úkolů. Např. opatření č. 2. „Parkovací politika v centru města a v lokálních centrech“ zahrnuje vytvoření koordinační skupiny, provedení studie k určení únosné nabídky parkovacích míst, rozšíření zón placeného stání, naváděcí systémy, kontrolní činnost atd. Je zřejmé, že vyčíslení nákladů je přímo vázáno na jednotlivé „praktické úkoly“ a proto byly náklady stanoveny samostatně pro každý úkol.

- pro vyhodnocení  bylo nutné samostatně vyjádřit:

- jednorázové náklady na realizaci daného úkolu – převážně investiční výdaje

- každoroční (provozní) výdaje na zajištění plnění daného opatření

- obdobně jako v případě vyjádření přínosů byl i u nákladů proveden odhad rozpětí obou položek, neboť jejich přesné vyčíslení závisí na celé řadě faktorů, které nelze přesně stanovit. Pro další vyhodnocení pak byla uvažována vždy střední hodnota odhadovaného rozpětí.

- pro vyhodnocení byly uvažovány pouze výdaje, které se týkají hlavního města nebo jeho organizací, případně městských částí. Výdaje jiných subjektů, tedy zejména provozovatelů zdrojů znečišťování, jsou uvedeny v komentáři k jednotlivým opatření, nejsou však zahrnuty do výsledného porovnání.

- u řady jednotlivých úkolů byly zohledněny příjmy např. z pokut udělených v rámci kontrolní činnosti, z poplatků za parkování atd., jako „záporné provozní výdaje“. Tyto příjmy pak snižují celkové provozní výdaje v rámci daného opatření. V jednom případě (opatření č. 2. „Parkovací politika“) byly vyčísleny příjmy přesahující výdaje a výsledné provozní náklady jsou u tohoto opatření záporné.

- při vzájemném porovnání nákladů na jednotlivá opatření je nutné brát v úvahu skutečnost, že celá řada investic svojí „životností“ výrazně přesahuje časový horizont roku 2010, který je uvažován jako klíčový z hlediska „programů“ podle zákona 86/2002 Sb. Proto bylo nutné u jednotlivých opatření stanovit parametr jejich „životnosti“. Pro následné porovnání pak byly uvažovány investiční náklady přepočtené na 1 rok životnosti

- jako informativní ukazatel byly vypočteny tzv. „celkové náklady na prvních 5 let realizace opatření“, které byly vypočteny jako 1 × investiční + 5 × provozní výdaje. Jedná se o odhad celkové částky, kterou bude nutné vynaložit na realizaci opatření v prvních pěti letech, bez zohlednění životnosti projektu. Na základě těchto hodnot byla opatření rozdělena na „nízkonákladová“ a „vysokonákladová“, přičemž za nízkonákladová jsou považována opatření s celkovými výdaji do 20 mil. Kč  v následujících 5 letech.

- výsledná struktura tabulky očekávaných nákladů ke každému opatření je patrná z následujícího příkladu (Opatření č. „Omezování prašnosti cílenou výsadbou zeleně“):

Tab. 37. Příklad postupu hodnocení  nákladů  pro jednotlivá konkrétní opatření

|  | jednorázové (investiční) výdaje |  | každoroční (provozní) výdaje |  | celkové výdaje na 5 let |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozpětí | střední hodnota | rozpětí | střední hodnota |  |
|  | tis. Kč |  |  |  |  |
| 1. projekt výsadeb vegetačních bariér | 200 – 400 | 300 |  | - | 300 |
| 2. realizace vegetačních úprav | 80 000 – 120 000 | 100 000 |  | - | 100 000 |
| 3. zvyšování zastoupení zeleně v zástavbě | 30 000 – 60 000 | 45 000 | 6 000 – 12 000 | 9 000 | 90 000 |
| 4. snižování podílu orné půdy | 27 000 – 55 000 | 41 000 | 3 000 – 6 000 | 4 500 | 63 500 |
| 5. stanovení požadavků pro novou výstavbu, úprava metodiky pro výpočet KZ | 20 – 40 | 30 |  | - | 30 |
| Celkem |  | 186 330 |  | 13 500 | 253 830 |

c) Výsledné vyhodnocení – efektivnost navržených opatření

- pro vzájemné porovnání navržených opatření z hlediska jejich nákladovosti ve vztahu k očekávaným přínosům bylo použito vyhodnocení tzv. relativní efetivnosti navržených opatření v závislosti na nákladech. Východiskem řešení je skutečnost, že vztah mezi vynaloženými náklady a dosaženými přínosy nelze posuzovat jako lineární. Je nutno brát v úvahu skutečnost, že snížení koncentrací o 10 µm-3 nelze dosáhnout stonásobným opakováním opatření s očekávaným účinkem 0,1 µm-3. Vzhledem k požadovanému zlepšení kvality ovzduší, které se u obou rozhodujících polutantů (NO2 a PM10) pohybuje minimálně v řádech µm-3, je nezbytné zaměřit se prioritně na opatření s rozhodujícím efektem.

- z tohoto důvodu byl použit nelineární ekonometrický model, vycházející z tzv. produkční funkce (Cobb-Douglasovy), která popisuje množství výroby Y v závislosti na nákladech investičních (kapitálu) NI a provozních NP podle vztahu  Y = C.NI a.NP b, kde C, a, b jsou parametry, jejichž hodnoty se získají statistickou regresí na základě známých hodnot veličin Y, NI a NP.  Tento vztah je používán např. i ve zdravotnictví, kde Y je počet vyléčených pacientů; v tomto případě je za Y považován přínos ke kvalitě ovzduší, vyjádřený jako počet dosažených bodů. Uvedený vztah má odpovídající ekonomickou interpretaci: jestliže se náklady NI zvýší o 1 %, zvýší se objem výroby (přínos) o a %. Na základě dlouhodobých zkušeností je známo, že takové a se pohybuje obvykle na úrovni 0,15 – 0,35.

- v praxi platí, že u různých opatření je při stejných hodnotách nákladů dosaženo různě velkých přínosů. Kombinace, která po dosazení do modelu dává při daných nákladech nejvyšší přínosy, je považována za nejvíce efektivní, ostatní mají nižší efektivnost.

- odvození hodnot efektivnosti je provedeno pomocí lineární regrese, jejímž cílem je odvodit vztah mezi náklady a přínosy pro danou skupinu opatření. Postup hodnocení je patrný z následujícího obrázku. Pokud by se jednalo o regresi pouze pro jeden parametr (např. jen pro investiční náklady), pak by výsledkem byla přímka, která by vyjadřovala, jaký přínos můžeme průměrně obdržet (svislá osa y) při vložení dané finanční částky investičních nákladů (vodorovná osa x).

- z obrázku je patrné, že jednotlivá opatření neleží přímo na přímce. Opatření nad přímkou při daném objemu financí produkují přínos větší než je průměr, naopak opatření pod přímkou produkují podprůměrný přínos při daném objemu výdajů. Vzdálenost mezi bodem každého opatření a přímkou je určující vstupní hodnotou pro výpočet efektivnosti opatření. Opatření, které leží  nejvýše nad přímkou, je opatření s největší efektivitou – má největší rozdíl mezi skutečným a průměrným přínosem.

- v daném případě, kdy jsou uvažovány dva faktory (provozní i investiční náklady) je postup obdobný, avšak graf je třírozměrný (má dvě vodorovné osy) a průměrný přínos je vyjádřen pomocí plochy. Princip stanovení průměrné efektivity  a nejefektivnějšího opatření zůstává ovšem nezměněn.

- pro praktické zpracování výstupů jsou výsledky výpočtu efektivnosti převedeny na procentuelní stupnici tím, že nejvyšší hodnota je položena rovna 100 %. Procentní hodnoty pro ostatní opatření jsou odvozeny poměrem vůči nejvyšší hodnotě.

# Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

- MŽP: Zpráva o zónách a aglomeracích v České republice. MŽP 2005

- MŽP: Návrh osnovy zadání programového dodatku k PZKO, MŽP 2005

- ČHMÚ: Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2004, Praha 2005

- Píša, V. a kol.: Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy, Hl. m. Praha, 2002

- Píša V. a kol.: Konkrétní opatření ke snížení emisí znečišťujících látek a ke zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, Hl. m. Praha, 2004

- Píša V. a kol.: Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy (Aktualizace 2004), Hl. m. Praha, 2004

- Ing. O. Hrubý: Emise ze stacionárních zdrojů. Podkladové údaje pro Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy – Aktualizace 2004. HO Base, Praha 2004

# Seznam použitých zkratek

| AOT 40 | ukazatel, kterým se vyjadřuje množství ozónu v ovzduší z hlediska vlivu na vegetaci (úhrnná hodnota rozdílu mezi hodinovými koncentracemi přízemního ozonu převyšujícími 80 µg.m-3 a hodnotou 80 µg.m-3 během hodin denního světla naakumulovaná v každém roce od května do července) |
| --- | --- |
| B(a)P | benzo(a)pyren |
| CIL | cílový imisní limit |
| CO | oxid uhelnatý |
| CZT | centrální zásobování teplem |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| EHK OSN | Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů |
| HDP | hrubý domácí produkt |
| CHKO | chráněná krajinná oblast |
| CHUEV | území na nichž platí limity pro ochranu ekosystémů a vegetace |
| IL | imisní limit |
| MČ | městská část |
| MHD | městská hromadná doprava |
| MT | mez tolerance |
| MŽP | ministerstvo životního prostředí |
| NO2 | oxid dusičitý |
| NOx | oxidy dusíku |
| NP | národní park |
| O3 | ozón |
| OZKO | oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší |
| P+R | záchytná parkoviště „Park and Ride“ |
| PM10 | částice s aerodynamickým průměrem do 10 m |
| PZKO | program ke zlepšení kvality ovzduší |
| REZZO 1 – 4 | kategorie zdrojů znečišťování ovzduší |
| SO2 | oxid siřičitý |
| ÚDI | Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy |
| VOC | těkavé organické látky |
| ZÚ | Zdravotní ústav |

do plošných zdrojů jsou zahrnuty emise z malých zdrojů (včetně lokálního vytápění) a méně významných středních zdrojů znečišťování. Tyto emise jsou obvykle posuzovány sumárně po určitých územních jednotách (urbanistické obvody, popř. městské části).