Plán odpadového hospodářství

hlavního města Prahy

Svazek č.1: Zpráva z analytické části

Zpracovatel:	Dekont Umwelttechnik, spol. s r.o.

Letná 2086, 760 01 Zlín

Statutární zástupce

zpracovatele:

Ing. Karel Vajík, jednatel společnosti

Podpis statutárního

zástupce společnosti:	Ing. Karel Vajík	…………………………

Podpis odpovědného

zpracovatele:	Ing. Pavel Novák	…………………………

Datum:	březen 2004

Objednatel :	Magistrát hlavního města Prahy

Odpovědný zpracovatel : 	Ing. Pavel Novák

Hlavní spoluřešitelský kolektiv:

Dekont Umwelttechnik, spol. s r.o.:

Ing. Pavel Novák

Alexandra Císařová

Ing. Karel Vajík

Ing. Ján Lindtner, CSc.

Ing. Michal Sobek

Ing. Milan Dvořák

DHV CR, spol. s r.o.:

RNDr. Zdeněk Suchánek

RNDr. Marcela Blahutová

Bc. Jana Kašková

Ing. Dagmar Rychlíková, Ph.D.

Ing. Jiří Vavřínek

Konzultanti:

Ing. Jan Mikoláš, CSc.

RNDr. Vlastimila Mikulová

RNDr. Renata Eisenhammerová

Obsah

1.1.	Účel Plánu odpadového hospodářství	5

1.2.	Časové období plánování	6

2.1.	Územní, geografické, demografické aspekty a environmentální situace	7

2.1.1.	Stručná územní charakteristika Prahy, geografické, geomorfologické  a klimatické údaje	7

2.1.2.	Stručný popis demografického vývoje, údaje o počtech obyvatel a sídelní struktuře	9

2.1.3.	Stručný popis celkového stavu životního prostředí	11

2.1.4.	Hospodářství hlavního města Prahy	13

2.2.	Produkce odpadů v kraji	15

2.2.1.	Vyhodnocení celkové produkce odpadů	15

2.2.2.	Vyhodnocení produkce nebezpečných odpadů	19

2.2.3.	Vyhodnocení produkce komunálního odpadu	21

2.3.	Nakládání s odpady	27

2.3.1.	Nakládání s odpady v letech 1999 - 2001	27

2.3.2.	Nakládání s odpady v roce 2002	31

2.4.	Zařízení pro nakládání s odpady	43

2.4.1.	Vyhodnocení kapacit zařízení pro nakládání s odpady podle komodit	44

2.4.2.	Služby pro oddělený sběr komunálních odpadů	57

2.4.3.	Skládky, spalovny a zařízení pro energetické využití odpadů	58

2.5.	Regionální specifika	58

2.6.	Informační zabezpečení výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství	61

2.6.1.	Charakteristika a účel informačních toků	61

2.6.2.	Informační systém krajského úřadu	62

2.7.	Spolupráce s veřejností při řešení problematiky nakládání s odpady	63

2.7.1.	Komplexní tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu	63

2.7.2.	Soutěž ve sběru starého papíru	64

2.8.	Zhodnocení současného stavu v oblasti spolupráce kraje se sousedními kraji při řešení problematiky nakládání s odpady	64

2.9.	Náklady na odpadové hospodářství	66

2.9.1.	Náklady na odpady	66

2.9.2.	Veřejné zdroje	67

2.10.	Vyhodnocení stavu podnikové sféry zajišťující využívání a odstraňování odpadů	70

2.11.	Zhodnocení souladu regionálních politik (plánů) s cíli a postupy POH kraje	73

2.11.1.	Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy	73

2.11.2.	Strategický plán hlavního města Prahy	75

2.11.3.	Provozní řád komplexního systému nakládání s komunálními odpady	76

2.11.4.	Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy	76

2.11.5.	Integrovaný program snižování emisí znečišťujících látek na území hlavního  města Prahy a Integrovaný program ke zlepšení ovzduší hlavního města Prahy	76

2.11.6.	Územní energetický dokument hlavního města Prahy	77

2.12.	Nakládání s vybranými výrobky, odpady a vybranými zařízeními	78

2.12.1.	Obaly	78

2.12.2.	Stavební odpady	81

2.12.3.	Elektrotechnický a elektronický odpad	84

2.12.4.	Kaly z ČOV	87

2.12.5.	Autovraky	89

2.12.6.	Pneumatiky	89

2.12.7.	Oleje	92

2.12.8.	Baterie a akumulátory	100

2.12.9.	Zářivky	103

2.12.10.	Zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků	106

2.12.11.	Odpady s obsahem azbestu	108

2.12.12.	Odpady s obsahem PCB	110

2.12.13.	Odpady ze zdravotnictví	113

2.13.	Staré skládky	116

2.14.	Vyhodnocení souladu POH kraje se závaznou částí POH ČR	118

2.15.	Problémy a cíle odpadového hospodářství kraje	121

2.15.1.	Identifikace problémů a jejich roztřídění	121

2.15.2.	Shrnutí problémů systému odpadového hospodářství	122

2.16.	Základní nástroje k dosažení cílů POH kraje a řízení odpadového hospodářství	122

2.16.1.	Normativní Nástroje	123

2.16.2.	Ekonomické nástroje	126

2.16.3.	Ostatní nástroje	128

# Obecná ustanovení

## Účel Plánu odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (dále jen „POH hl. m. Prahy“) zpracovává Magistrát hl. m. Prahy v samostatné působnosti dle § 41, 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 188/2004 Sb., („zákon o odpadech“) a dále dle § 27 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Výchozím podkladem pro zpracování POH hl. m. Prahy je Plán odpadového hospodářství ČR (dále jen „POH ČR“). Závazná část POH hl. m. Prahy je v souladu se závaznou částí řešení POH ČR. Dalšími výchozími podklady pro zpracování POH hl. m. Prahy jsou schválené koncepční dokumenty hl. m. Prahy:

- Strategický plán hlavního města Prahy (schválený usnesením ZHMP č. 19/03, SÚRM, 2000),

- Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy.

POH hl. m. Prahy respektuje priority České republiky v oblasti ochrany životního prostředí, stanovené v těchto dokumentech:

- Státní politika životního prostředí ČR,

- Surovinová politika ČR,

- Akční plán zdraví a životního prostředí ČR

- Státní energetická koncepce, schválená usnesením vlády č. 211 ze dne 10. 3. 2004.

Závazná část POH hl. m. Prahy a její změny se vyhlašují obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. POH hl. m. Prahy je zpracován podle Metodického pokynu k plánům odpadového hospodářství krajů vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR a vychází z analýzy stávajícího stavu odpadového hospodářství na území hl. m. Prahy.

Účelem POH hl. m. Prahy je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech. POH hl. m. Prahy obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů a nakládání s odpady, stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování. Dále POH hl. m. Prahy obsahuje podmínky pro splnění stanovených cílů a postupů a pro průběžnou kontrolu a změny POH hl. m. Prahy. Jeho cílem je navrhnout takový integrovaný systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní materiálové a energetické využívání odpadů před jejich odstraněním. POH hl. m. Prahy je podkladem pro koncepční činnosti uskutečňované na území hl. m. Prahy a pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství původců odpadů. Závazná část řešení POH hl. m. Prahy je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů kraje, obce, a městských částí v rozsahu zákonné úpravy a Statutu hl. m. Prahy. Obsahuje cíle a opatření k rozvoji odpadového hospodářství na území hl. m. Prahy.

Z výše uvedených strategických dokumentů vyplývají následující podmínky pro oblast nakládání s odpady na území hl. m. Prahy:

Za účelem minimalizace množství vznikajících odpadů a maximalizace využívání:

- Naplňovat „Projekt hospodaření s odpady v hl. m. Praze“.

- Prosazovat výstavbu zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů produkovaných v Praze.

- Motivovat občany k separaci odpadu pomocí ekologické osvěty, finanční stimulace apod.

- Rozšířit síť mobilních i stálých sběrných míst druhotně využitelných surovin a nebezpečných odpadů.

- Maximálně a koordinovaně využívat stavební odpady.

- Důsledně evidovat a centrálně shromažďovat nebezpečné odpady a dále zajistit jejich ekologicky šetrné odstranění.

Za účelem snížit spotřebu elektrické energie, vody, paliv:

- Uplatňovat energeticky příznivé technologie při nakládání s odpady. Prosazovat přednostní využití energie získané jejich termickou úpravou.

Za účelem efektivního a racionálního využití všech dostupných zdrojů energií a paliv:

- Nadále preferovat vhodné technologie pro účelné využití odpadů (program „Hospodárně s odpady“).

Za účelem vyloučení užití pevných paliv horší kvality, postupného odstranění stacionárních zdrojů z ohrožených oblastí města:

- Zajistit, aby spalovna komunálních odpadů v Praze-Malešicích byla i nadále provozována v souladu s limity EU

Za účelem realizace programu “Hospodárně s odpady”:

- Dokončit realizaci Projektu hospodaření s komunálními odpady v hl. m. Praze. Preferovat technologie pro účelné využití odpadů, minimalizace vzniku odpadů a osvěta.

## Časové období plánování

POH hlavního města Prahy je zpracován na období 10 let, tj. na období let 2004 až 2013 a může být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. V průběhu tohoto období se  pomocí soustavy indikátorů provádí každoroční kontrola naplňování cílů stanovených v POH hl. m. Prahy.

Změny v POH hl. m. Prahy budou provedeny v případě dlouhodobého neplnění cílů a cílových hodnot, stanovených v závazné části POH hl. m. Prahy. Dalším důvodem pro změnu v POH hl. m. Prahy je změna podmínek, za kterých byl POH hl. m. Prahy zpracován, zejména v případě legislativních změn, majících dopad na oblast odpadového hospodářství. Změna je nutná i v případě změny POH ČR.  Legislativní iniciativa se bude v příští dekádě do značné míry odvíjet od vývoje legislativy pro oblast odpadového hospodářství EU. Nejbližší významné změny v požadavcích na nakládání s odpady jsou očekávány v souvislosti s biologicky rozložitelnými odpady zhruba v polovině období, pro které je POH hl. m. Prahy zpracován.

# Analytická část

## Územní, geografické, demografické aspekty a environmentální situace

### Stručná územní charakteristika Prahy, geografické, geomorfologické  a klimatické údaje

#### Charakteristika území

Hlavní město Praha leží téměř v centru Evropy, vzdušnou čarou je přibližně stejně vzdálené od tří moří: Baltského 365 km, Severního 495 km a Jaderského 490 km.  Rozkládá se na ploše 496 km2, což představuje pouze 0,6 % území České republiky. Kraj hlavní město Praha jako vyšší územně samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000 a nachází se uprostřed Středočeského kraje a bezprostředně sousedí s jeho bývalými příměstskými okresy Praha – východ a Praha – západ. Současně je administrativním centrem Středočeského kraje – sídlem Krajského úřadu Středočeského kraje. Pouze tři kraje v ČR nesousedí s jiným státem, jedná se právě o hl. m.  Prahu, kraj Vysočina a Středočeský kraj.

#### Samosprávní členění

Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ze dne 13. dubna 2000 je Praha hlavním městem České republiky, krajem a obcí. Hlavní město Praha se člení na městské části, jejichž postavení a působnost je stanovena citovaným zákonem, zvláštním zákonem a Statutem, schvalovaným Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Statutem hl. m. Prahy, který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 25/18 ze dne 21. 12. 2000 se Praha člení na 57 městských částí, spravovaných zastupitelstvy městských částí, jejich radami a úřady městských částí. Současně tento statut přenesl některé působnosti na 22 městských částí, které jako správní obvody tyto přenesené působnosti vykonávají i pro zbývající městské části.

Zákon č. 131/2000 Sb. vedle správního členění stanovil v §11 i základní územně technické vymezení: „území hlavního města Prahy tvoří katastrální území uvedená v příloze tohoto zákona". Jedná se celkem 112 katastrálních území.

Vzhledem k tomu, že toto územně technické členění není totožné s územně správním členěním, jsou některá katastrální území rozdělena mezi 2 a více městských částí.

#### Geomorfologie území

Území Prahy leží ve střední části České vysočiny, náleží převážně do  Poberounské soustavy. Menší část na severovýchodě je součástí České tabule. Dnešní ráz reliéfu města ovlivnila zejména erozní a akumulační činnost Vltavy, po jejichž obou březích se Praha rozkládá. Vltavské údolí má v Praze nesouměrný příčný profil s příkrým a  vyšším levým svahem a mírnějšími a nižšími svahy na pravém břehu, s meandrem v prostoru Letné a Holešovic (viz mapa 1). Důležitou součástí reliéfu jsou říční terasy, které zaujímají poměrně rozsáhlé plochy především na pravém břehu Vltavy. Přítoky Vltavy a Berounky často vytvářejí hluboká až kaňonovitá údolí.

V geomorfologii Prahy nápadně kontrastují na jedné straně plošný reliéf v nejvýše položených místech a na druhé straně hluboce zaříznutá údolí Vltavy a jejich přítoků. Výšková členitost dosahuje na většině území poměrně vysokých hodnot na relativně krátkých vzdálenostech. Výškové rozpětí území Prahy činí více než 220 m (399 m.n.m - západně od Zličína, 177 m.n.m – na hladině Vltavy na severním okraji Prahy). Značně členitý povrch je charakteristický zejména pro levý břeh Vltavy a Berounky. Naopak charakteristickým typem terénu ve východní části Prahy jsou rozsáhlé plochy s poměrně malými přítoky Vltavy – Botičem a Rokytkou.

Mapa 1 Digitální model terénu, Zdroj: ATEM – Ateliér ekologických modelů

#### Klimatické a povětrnostní poměry

Klimatické poměry a rozptylové podmínky území jsou zásadním způsobem ovlivňovány konfigurací terénu. Ze všech meteorologických parametrů jsou charakterem terénu nejvíce ovlivněny směr a rychlost větru, které současně představují jeden z rozhodujících parametrů rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Převládajícím směrem větru pro Prahu je jihozápad, nejméně časté jsou směry od severovýchodu až jihovýchodu. Výraznější deformace proudění vzduchu vlivem terénních překážek lze očekávat v údolí Vltavy a jejích přítoků (u Lysolají a v údolí Prokopského potoka). Na výše položených plošinách se spíše udržuje proudění z jihozápadu. Průměrná roční rychlost větru se v Praze pohybuje v rozmezí 1,5 – 6,7 m.s-1.

Rozptylové podmínky na území města jsou ovlivněny místními rozdíly ve struktuře zástavby. Úroveň provětrávání určité lokality na území města závisí nejen na nadmořské výšce, konfiguraci terénu a převládajících směrech větru, ale i na hustotě a výšce zástavby a orientaci hlavních ulic.

### Stručný popis demografického vývoje, údaje o počtech obyvatel a sídelní struktuře

#### Obyvatelstvo

Střední stav obyvatelstva trvale bydlících na území města činil na k 1. 7. 2002 celkem
1 158 800 osob a hustota obyvatelstva představovala 2336 obyvatel.km-2. Počtem obyvatel je hl. m. Praha krajem nejlidnatějším s nejvyšší hustotou obyvatel, ale rozlohou nejmenším krajem v ČR. Zejména v centru Prahy dochází k velkému soustředění obyvatelstva, hustota zde dosahuje cca 10 tisíc obyvatel na 1 km2 (v některých lokalitách i 40 tis. obyvatel.km-2). Naopak v rozvolněné zástavbě okrajových částí Prahy často nepřesahuje 200 obyvatel na km2. Struktura jednotlivých městských částí je jak z hlediska velikosti, tak i sídelního charakteru značně členitá. Zatímco tři městské části počtem obyvatel překračují 100 tisíc, 21 městských částí nedosahuje ani 2 tisíc obyvatel, z toho 5 městských částí má méně než 500 obyvatel. Obdobně je to i v členitosti sídelního charakteru. Jsou zde městské části s vyhraněným charakterem městského centra, městské části s převážně obytným charakterem bytové zástavby dvacátých a třicátých let 20. století, městské části s převažujícím průmyslovým charakterem, sídlištní městské části panelového typu, městské části příměstského charakteru i městské části typu venkovského osídlení. Od roku 1994 je možné zaznamenat pozvolný trend úbytku trvale bydlících obyvatel (v posledním období cca o 0,4 – 0,9 % ročně). Tento vývoj je nejvýraznější právě v nejhustěji osídlených centrálních městských částech. Naproti tomu v okrajových částech města počet obyvatel stagnuje a v některých případech (zejména v místech intenzivnější bytové výstavby) roste.

Tabulka 1 Praha – základní demografické ukazatel

| Obyvatelstvo | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel k 1. 7. | 1 207 299 | 1 202 552 | 1 196 948 | 1 189 981 | 1 183 900 | 1 164 682 | 1 158 800 |
| Počet mužů - celkem | 569 953 | 568 133 | 565 956 | 563 077 | 560 722 | 551 815 | 549 419 |
| ###### Počet žen - celkem | 637 346 | 634 419 | 630 992 | 626 904 | 623 178 | 612 867 | 609 381 |
| Počet obyv. ve věku 0 – 14 let | 185 631 | 179 172 | 173 314 | 167 639 | 162 255 | 159 725 | 151 414 |
| Podíl v % | 15,4 | 14,9 | 14,5 | 14,1 | 13,7 | 13,5 | 13,07 |
| Počet obyv. ve věku +65 let | 194 336 | 194 974 | 195 186 | 194 493 | 193 322 | 192 685 | 186 131 |
| Podíl | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,06 |

Zdroj: www.czso.cz

Postupné rozšiřování území Prahy pochopitelně (vedle vlastního demografického vývoje) ovlivňovalo i zvyšování počtu obyvatelstva. Současně vytvářelo podmínky i pro změny v sídelní struktuře města. Charakteristickým rysem těchto změn je to, že ubývá počet obyvatel ve vnitřním městě na úkor připojených oblastí, kde došlo k rozsáhlé soustředěné bytové výstavbě. Dokumentuje to fakt, že zatímco ve čtyřech vnitřních obvodech bydlelo v roce 1961 celkem 34,2 % obyvatel Prahy, k 1.3.2001 došlo k poklesu na 17,0 % (SLDB 2001) a k 1.1.2002 na 16,9 %. Skutečný počet osob, které se denně vyskytují na území města, je však podstatně vyšší. Dobrá nabídka pracovních příležitostí, pestrost profesí a dopravní dostupnost hlavního města se projevuje výraznou dojížďkou za prací, zejména z oblasti středních Čech. Na území hl. m. Prahy pobývá kolem 300 tis. osob, které zde nejsou trvale hlášeny (MHMP). K dočasným obyvatelům Prahy je nutné dále započíst návštěvníky, jejichž počet se každý rok pohybuje v rozmezí 2,5 – 3 mil. osob.

Negativní tendence se v podstatě již od šedesátých let projevují i ve vlastním demografickém vývoji. Počet živě narozených obyvatel, s výjimkou let 1973 až 1979, nedosahuje počtu zemřelých, takže bilance přirozeného pohybu je v dlouhodobém vývoji negativní. Celkový přírůstek obyvatelstva byl pak pouze výsledkem migrace. Od roku 1994 počet obyvatel hlavního města každoročně klesá, na čemž se kromě přirozeného úbytku (vyšší počet zemřelých než narozených) podílí i stěhování pražského obyvatelstva za hranice města. Dalším důsledkem negativního demografického vývoje je postupné stárnutí pražské populace (průměrný věk k 31. 12. 2000 činil 41,2 let - z toho průměrný věk mužů byl 39,3 a žen 42,8 roků) a podíl dětské složky je dlouhodobě výrazně nižší (13,4 %) ve srovnání se skupinou obyvatel v poproduktivním věku (16,2 %). Pro srovnání - v ČR populace dětí do 14 let činí 16,2 %, obyvatel ve věku 65 let a starších 13,8 %. Neustále se prodlužuje i střední délka života (muži 73,3, ženy 79,0 let).

#### Dopravní infrastuktura

Na základě významu, polohy a postavení Prahy byla historicky vytvořena téměř úplná škála dopravních vazeb. Nejbližší jsou oboustranné regionální vazby, kdy v cestě za prací, za nákupy a za kulturou výrazně převládá dojížďka z regionu do Prahy, naopak region je pro hlavní město především cílem vyjížděk za rekreací. Postavení Prahy jako hlavního města ČR podmiňuje také významnou dojížďku z území celé republiky. Obráceně ve vztahu k republice je poměrně významná vyjížďka z Prahy za rekreací. Výrazně středová poloha a atraktivita v rámci ČR i Evropy předurčila Prahu k roli nejen důležitého cíle cest, ale také místa křížení řady významných tranzitních cest.

Praha je již tradičně naším největším centrem mezinárodní přepravy ve směru západ-východ a sever-jih. Současně je i největším dopravním uzlem propojujícím jednotlivé kraje republiky.

Dopravní síť v Praze lze rozlišit na síť, která se přímo podílí na mezinárodní přepravě a na síť, která spíše slouží lokálním potřebám města. Před rozdělením Československa byla z Prahy vybudována naše první dálnice D 1 spojující Prahu s Brnem a Bratislavou. Rozestavěná je dálnice D 5 Praha - Norimberk, pokračuje výstavba dálnice D 8 Praha - Drážďany - Berlín, plánuje se výstavba dálnice D 3 Praha – Linec a pokračování výstavby dálnice D11 Praha – Hradec Králové - Polsko. Pro automobilovou dopravu v Praze jsou charakteristické nadprůměrně vysoké dopravní výkony i intenzity na jednotlivých komunikacích, a to nejen ve srovnání s jinými městy v ČR, ale dokonce i v porovnání  s hlavními silnicemi a dálnicemi v extravilánu. Celkový dopravní výkon na pražské komunikační síti se v průběhu devadesátých let více než zdvojnásobil (nárůst z 7,3 mil. vozokilometrů v roce 1991 na 16,6 mil. vozokm. v roce 2000). Komunikační síť hlavního města Prahy tvoří rychlostní, sběrné a obslužné komunikace, krátké úseky vstupujících silnic a vnější silniční okruh, pro který se nyní užívá název Pražský okruh. Hlavní uliční síť rychlostních komunikací navazuje na jednotlivé dálnice a rychlostní silnice a vytváří spolu s Pražským okruhem radiálně okružní síť. Tvoří ji 7 radiál – prosecká, vysočanská, štěrboholská, pankrácká chuchelská, radlická, břevnovská, které propojují Pražský okruh s městským okruhem. (50 000 až 100 000 automobilů denně činí zatížení městského okruhu).

Praha představuje i důležitý mezinárodní železniční uzel. Důraz je kladen na rozvoj železniční dopravy na evropské úrovni (např. Eurocity) při současném útlumu dopravy na méně využívaných tratích.

Páteří dopravního systému ve městě je metro s celkovou délkou 49,8 km, jehož pravidelný provoz byl zahájen v roce 1974 a které se stále ještě buduje. V současné době jsou v provozu tři trasy, spojující s centrem města největší satelitní sídliště. Na metro navazuje 3 324 km místních komunikací, 137,5 km tramvajové sítě a 669,5 km sítě autobusů MHD.

Od roku 1992 začal být realizován systém Pražské integrované dopravy. V současné době je 114 příměstskými autobusovými linkami obsluhováno 218 obcí v okolí hlavního města a dále je do tohoto systému zapojeno 200 železničních stanic a zastávek.

Řeka Vltava, která protéká Prahou, je využívána jak pro nákladní dopravu, tak i pro dopravu rekreační, a to v úseku Zbraslav - Sedlec v délce 30,5 km. Nákladní dopravě slouží tři přístavy na území Prahy a rekreační doprava využívá jedenácti přístavišť.

Letecká doprava osobní i nákladní je v Praze provozována zejména na letišti Praha - Ruzyně. Celková roční přepravní kapacita letiště je 6,2 mil. odbavených cestujících.

### Stručný popis celkového stavu životního prostředí

Životní prostředí, zejména špatná kvalita ovzduší v centru a některých oblastech středního pásu osídlení je srovnatelná s nejvíce postiženými regiony Ústeckého, Libereckého a Moravskoslezského kraje. Krajina byla v historické minulosti odlesněna, vysušena a zastavěna. Terén byl účelově zvyšován navážkami, tok Vltavy byl upraven regulací a jezy. Po zrušení městských hradeb byl vzniklý prostor na rozdíl od ostatních evropských měst zastavěn, takže Praha má málo veřejné zeleně.

#### Ovzduší

Kvalita ovzduší v Praze je přes významné změny v posledních deseti letech v řadě ukazatelů hodnocena jako nevyhovující.

Emise

Převažující podíl na emisích znečišťujících látek, produkovaných v hl. m. Praze, má stále narůstající automobilová doprava. Pro oxidy dusíku, uhlovodíky a oxid uhelnatý jsou mobilní zdroje dominantními zdroji, v roce 2002 byl podíl mobilních zdrojů na celkových emisích NOx 71,8 %, na emisích CO 91,5 %.

Na území hl. m. Prahy je zřejmý trvalý dlouhodobý pokles emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého i oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Plošná koncentrace stacionárních zdrojů je v hl. m. Praze nejvyšší v ČR. Na znečištění ovzduší se nakládání s odpady podílí prakticky jediným významným zdrojem znečištění, kterým je spalovna v Malešicích a která patří mezi největší stacionární zdroje emisí na území hl. m. Prahy.

Imise

Znečištění ovzduší je v Praze největší ze všech krajů ČR. Věstníkem MŽP 8/02 bylo celé území hl. m. Prahy vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. K překračování limitů dochází u šesti znečišťujících látek, na více než 50 % území Prahy je překročen limit alespoň pro jednu látku. Hlavním zdrojem znečišťování je automobilová doprava, která představuje nejhůře regulovatelnou skupinu ze všech zdrojů znečištění ovzduší.

K plošnému překročení imisních limitů dochází u suspendovaných částic (jemná frakce PM10), významný podíl celkové hodnoty je tvořen sekundární prašností. V centru města dochází k překračování limitů oxidu dusičitého a celkových oxidů dusíku, obdobně kolem hlavních komunikací a u cementárny v Praze Radotíně. Především vlivem lokálního vytápění dochází k plošnému překračování imisního limitu u polyaromatických uhlovodíků (benzo(a)pyren), problémem jsou také imise benzenu. V dopravně nejvíce zatížených lokalitách jsou překračovány imisní limity oxidu uhelnatého. V okrajových částech města dochází k překračování imisního limitu pro ozón.

#### Voda

Rok 2002 byl nejen v oblasti Prahy srážkově mimořádně nadnormální. Neobvykle vysoké příděly srážek vyvrcholily katastrofální srpnovou povodní. Na území hlavního města Prahy spadlo v roce 2002 průměrně 827 mm srážek, což představuje 149 % dlouhodobého srážkového normálu. Na území hlavního města Prahy činilo odteklé množství vody ve Vltavě 193 % dlouhodobého průměrného ročního průtoku. Kulminační průtok se rovnal pětisetleté vodě.

Pokračuje dlouhodobý trend poklesu výroby pitné vody. V roce 2002 bylo na území hl. m.  Prahy vyrobeno celkem 145,1 mil. m3 pitné vody, což představuje oproti roku 2001 pokles o 6,6 mil. m3 vody, resp. o 4,4 %. Pitnou vodou z veřejných vodovodů bylo zásobeno 99,6 % z celkového počtu obyvatel.

Veřejná vodovodní síť v hl. m. Praze a k ní příslušející úpravny pitné vody jsou ve správě akciové společnosti Pražská vodohospodářská společnost. Provozovatelem pražského vodovodního systému je akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace.

Distribuce vody na území hl. m. Prahy je pro složitou konfiguraci terénu technicky velmi náročná. Vodovodní síť vykazuje vzhledem ke svému stáří, podmínkám uložení, korozním vlivům, materiálové skladbě a dalším vlivům poměrně značnou poruchovost.

Centrální kanalizační síť byla v hl. m. Praze založena jako jednotná, která odvádí splaškové a dešťové vody jedním potrubím. Nově budovaná sídliště na okrajích Prahy mají kanalizační síť oddílnou. Sídlištní splaškové sítě jsou připojeny na kmenové stoky jednotné centrální soustavy. Tato soustava odvádí vody do Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Tróji (ÚČOV). Kromě ÚČOV jsou na území hl. m. Prahy v provozu nebo výstavbě další pobočné (lokální) čistírny odpadních vod (celkem 24). Na veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV bylo napojeno 1 149 000 obyvatel, což představuje 99,2 % z celkového počtu obyvatel. Přestože ÚČOV prošla intenzifikací, nesplňuje požadavky na vypouštěné znečištění dle stávající platné legislativy.

#### Půda

Nadále pokračuje nepříznivý trend poklesu rozlohy zemědělské půdy a nárůstu zastavěných ploch. Od roku 1990 se rozloha zemědělské půdy snížila o 493 ha a rozloha zastavěné plochy se zvýšila o 596 ha. Přetrvává tlak na zábory zemědělské půdy pro výstavbu obchodních areálů, dopravních staveb i pro bytovou výstavbu. Dalším problémem jsou změny územního plánu v neprospěch navržených ploch zeleně. Nízké procento realizovaných nových ploch zeleně na orné půdě dle územního plánu je důsledkem nízkého podílu navržených ploch v majetku města a zároveň nemožnosti realizace územních systémů ekologické stability na pozemcích ve správě Pozemkového fondu ČR. Současným jevem je také zhoršení odtokových poměrů v důsledku zvyšování rozlohy zpevněných ploch.

#### Horninové prostředí

Zastoupení ložisek nerostných surovin na území hl. m.  Prahy je malé a jedná se pouze o suroviny nerudní a stavební. V regionu Prahy je 8 dobývacích prostorů, z toho 7 těžených na jeho jihozápadním okraji. Těžba surovin nepatří na silně urbanizovaném území hl. m. Prahy ke stěžejním problémům ochrany životního prostředí. Kontaminace hornin na území hl. m. Prahy je podmíněna mocností navážek (od středověku), netěsnostmi kanalizační sítě a starými zátěžemi s obsahem nebezpečných látek. Závažnými problémy v budoucnosti mohou být staré skládky komunálních odpadů jako např. v lokalitě Slivenec, kde není známé složení uložených odpadů, případně zavážení starých lomů (např. Požáry, Cikánka) výkopkem ze stavby metra nebo z velkých dopravních staveb.

#### Fyzikální faktory

Z fyzikálních faktorů, které mají dopad na životní prostředí, je nejzávažnější hluková zátěž. Praha je z hlediska hluku nejvíce zatíženým regionem z celé České republiky. Podíl obyvatelstva, vystaveného nadměrnému hluku činí zhruba 30 %. Odhaduje se, že asi 90 % akustické energie ve městě generuje silniční doprava. Vliv vibrací na lidské zdraví má podobné účinky jako nadměrná hluková zátěž, navíc vibrace mají závažný dopad na budovy a jejich vliv na historické památky často vede k vážnému a nevratnému poškození staveb. Tepelné znečištění města souvisí především se změnou charakteru městského povrchu a roste s přibývající zastavěností.

#### Příroda

Na území hl. m. Prahy jsou čtyři státní přírodní rezervace (Prokopské údolí, Radotínské údolí, Roztocký háj, Satalická bažantnice), dvě chráněné přírodní památky (Petřínské skály, Královská obora), dvě chráněná naleziště a sedmdesát pět chráněných přírodních výtvorů. Chráněná území (v celkovém počtu 89) a přírodní parky (v celkovém počtu 11) představují 22,8 % celkového území hl. m. Prahy. Výměra lesů v hl. m. Praze je 4 586 ha, tj. 9,2 % plochy území. Jedná se o lesy mimořádně silně rekreačně zatížené, které jsou vedeny především v kategorii lesa zvláštního určení, tj. jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí. Lesní porosty jsou také nerovnoměrně rozmístěny, řada katastrálních území je zcela bez lesů. Imisní poškození vykazují porosty na celém území. Zvyšující se hustota automobilové dopravy způsobuje další zhoršování zdravotního stavu lesních porostů.

Významnou součástí městské zeleně jsou i parky a zahrady hl. m. Prahy. Dle „Systému péče o zeleň v hl. m. Praze“ je celková rozloha městské zeleně v parcích a zahradách 2 556 ha, přičemž plochy mimořádné důležitosti představují 221 ha.

### Hospodářství hlavního města Prahy

Ekonomika hl. m. Prahy má význačné a specifické postavení v hospodářství České republiky. V Praze se vytváří přibližně pětina celkového hrubého domácího produktu ČR, tvorba HDP na jednoho obyvatele zde dosahuje více než dvojnásobku celostátního průměru. Během devadesátých let prošla pražská ekonomika rozhodující restrukturalizací, spojenou se vznikem soukromého sektoru, dlouhodobým rozvojem obslužné sféry a poklesem podílu výrobních odvětví. Zastoupení jednotlivých oborů je již v současné době srovnatelné se západoevropskými městy. Podíl zaměstnanců ve sféře služeb dosahuje cca 80 %.

Graf 1  Porovnání HDP na obyvatele v jednotlivých krajích a ČR v roce 2002 (průměr ČR=100); zdroj: www.czso.cz , Statistická ročenka hl.m. Prahy

Průměrný evidovaný počet zaměstnaných činil k 31. 12. 2001 (bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců, územně členěno podle místa pracoviště) 467 811. Na celkovém počtu zaměstnaných v ČR se tak podílel 14,99 %. Nejvíce zaměstnanců je v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služeb pro podniky, výzkum a vývoj (68 299), dále v odvětví průmyslu (63 368) a obchodu, opravách motorových vozidel a spotřebního zboží (60 001).

Významnými odvětvími hl. m. Prahy ve srovnání s ostatními regiony, dle počtu zaměstnanců, jsou doprava, skladování, cestovní kanceláře a spoje (57 041), školství (43 731), veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení (37 058), zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti (32 424), peněžnictví a pojišťovnictví (32 375), ostatní veřejné, sociální a osobní služby (28 850) a stavebnictví (27 029). Naproti tomu zaměstnanost v zemědělství (1 448) je v porovnání s ostatními regiony zanedbatelná. Praha je významným centrem cestovního ruchu, i když je v posledních letech možné zaznamenat pokles počtu návštěvníků hlavního města. Oblast turistických služeb se stala po změně politického uspořádání v ČR nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorem. Statisticky se v hlavním městě denně zdržuje přibližně 30 tisíc turistů (v sezóně 70 až 80 tisíc).

Průměrná hrubá měsíční mzda fyzických osob činila v roce 2001 celkem 20 800 Kč a přesáhla o 42,1 % republikový průměr a byla přitom výrazně nejvyšší ve srovnání se všemi ostatními kraji. Charakteristickým rysem trhu práce v Praze je jeho velká pružnost, která je dána na jedné straně vysokou atraktivitou města jakožto cíle dojížďky za prací, na straně druhé schopností pokrýt tuto poptávku jak z hlediska počtu pracovních příležitostí, tak i z hlediska škály nabízených profesí.

## Produkce odpadů v kraji

### Vyhodnocení celkové produkce odpadů

Produkce odpadů v kraji je uvedena následující tabulce pro časovou řadu let 1999 - 2001 na základě údajů z  Informačního systému o odpadech (ISOH).

Tabulka 2 Evidovaná produkce odpadů dle skupin OECD; Zdroj: ISOH

| Rok |  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina dle OECD | oddíl OKEČ | množství [t] | % z celkové produkce | množství [t] | % z celkové produkce | množství [t] | % z celkové produkce |
| Odpad ze zemědělství a lesnictví | 01-02 | 2 447 | 0,1 | 2 066 | 0,1 | 2 771 | 0,1 |
| Odpad z dolování a těžby | 10-14 | 4 907 | 0,2 | 1 027 | 0,0 | 667 | 0,0 |
| Průmyslový odpad | 15-37 | 97 003 | 4,6 | 76 589 | 2,4 | 77 688 | 3,0 |
| Odpad z energetiky (mimo radioaktivního) | 40 | 59 950 | 2,9 | 50 883 | 1,6 | 52 156 | 2,0 |
| Stavební a demoliční odpady | 45 | 1 354 511 | 64,9 | 2 418 929 | 74,7 | 1 747 219 | 67,3 |
| Komunální odpad | 90 | 342 416 | 16,4 | 511 885 | 15,8 | 468 610 | 18,0 |
| Ostatní odpady |  | 227 103 | 10,9 | 175 873 | 5,4 | 247 172 | 9,5 |
| Celkem |  | 2 088 337 | 100,0 | 3 237 252 | 100,0 | 2 596 283 | 100,0 |

Tabulka 2 obsahuje data, která jsou zatížena chybami. Skupiny dle OECD byly vytvořeny podle katalogových kódů odpadu, nikoliv podle OKEČ, protože v té době nebyla ještě tato metodika zavedena.

Pro srovnání jsou v tabulce 3 uvedeny údaje o produkci odpadů publikované ČSÚ v r. 2002:

Tabulka 3 Celkové množství odpadů v Praze, 1994 – 2000; Zdroj: ČSÚ

| Druh odpadu (dle OECD) | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpad ze zemědělství a lesnictví | 6 | 0 | 0 | 692 | 28 776 | 28 876 |
| Odpad z průmyslu | 61 094 | 176 113 | 174 753 | 145 942 | 122 074 | 140 923 |
| Odpad z energetiky | 144 152 | 1 478 | 4 031 | 734 | 84 465 | 81 095 |
| Komunální odpad | 320 000 | 320 000 | 374 024 | 219 970 | 340 205 | 504 079 |
| Jiný odpad | 53 176 | 49 316 | 49 033 | 1 013 798 | 1 508 097 | 721 275 |
| Stavební odpad |  |  | 2 850 |  |  | 1 829 467 |
| CELKEM | 578 428 | 546 907 | 601 841 | 1 381 136 | 2 083 617 | 3 224 868 |

Pro úplnost uvádíme produkci odpadů podle skupin odpadů za rok 2002 z databáze programu EVI 8 Magistrátu hl. m. Prahy.

Tabulka 4 Evidovaná produkce odpadů dle skupin odpadů v roce 2002

| Skupiny odpadů | Produkce [t] |
| --- | --- |
| 01 Odpady z geologického průzkumu | 330 |
| 02 Odp. z prvovýroby v zemědělství, zahradn.,... | 8 947 |
| 03 Odp. ze zpracování dřeva | 11 154 |
| 04 Odp. z kožedělného, kožeš. a textil. prům. | 44 |
| 05 Odp. ze zprac. ropy, čištění zem.plynu,... | 137 |
| 06 Odp. z anorganických chemických procesů | 15 946 |
| 07 Odp. z organických chemických procesů | 3 401 |
| 08 Odp. z nátěrových hmot, lepidel, ... | 642 |
| 09 Odpady z fotografického průmyslu | 1 022 |
| 10 Odpady z tepelných procesů | 62 936 |
| 11 Odpady z povrchových úprav kovů | 620 |
| 12 Odp. z tváření a obrábění kovů, plastů | 6 523 |
| 13 Odp.olejů a kap. paliv (kromě jedlých, sk. 05, 12) | 6 940 |
| 14 Odp.org.rozpouštědel, chladiv,.... (kromě sk. 07, 08) | 194 |
| 15 Odp. obaly, sorbenty, tkaniny, filtr. materiály | 49 357 |
| 16 Odpady v katalogu jinak neurčené | 9 135 |
| 17 Stavební a demoliční odpady | 2 361 087 |
| 17 Stavební a demoliční odpady 1 | 473 903 |
| 18 Odp. ze zdravotní a veterinární péče ... | 3 618 |
| 19 Odp. ze zař. na zprac. odpadu, z čist.odp. vod, ... | 109 108 |
| 20 Odp. komunál.ze živností, úřadů, domácností, průmyslu | 514 121* |
| Celkem | 3 165 262 |
| Celkem 1 | 1 278 077 |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

* - hodnota včetně odpadu s kódem 200304 Kal ze septiků a žump, kat. O, jehož
produkce činí 20 978 t.r-1,

1 - produkce odpadů bez započítání množství odpadů s kódem 170504 a 170506, které dle  novely č. 188/2004 Sb.  zřejmě nebudou považovány za stavební odpad ve smyslu zákona o odpadech.

Následující tabulka ukazuje produkci nejvýznamnějších druhů odpadů, produkovaných na území hl. m. Prahy. V těsném závěsu za poslední komoditou v tabulce jsou kaly z ČOV (více než 30 tis. t sušiny), které tak v „čerstvém“ stavu (se sušinou cca 30 %) patří objemem do první desítky odpadů s nejvyšší produkcí v Praze.

Tabulka 5 Produkce nejvýznamnějších odpadů za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Katalog. číslo | kat. | Název | Produkce [tis. t.r-1] | % z celkové produkce odpadů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170504 | O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 1 865 | 58,9 |
| 200301 | O | Směsný komunální odpad | 330 | 10,4 |
| 170102 | O | Cihly | 129 | 4,1 |
| 170101 | O | Beton | 106 | 3,4 |
| 170503 | N | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | 81 | 2,6 |
| 170107 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 59 | 1,9 |
| 100101 | O | Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) | 56 | 1,8 |
| 190112 | O | Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 | 55 | 1,7 |
| 200399 | O | Komunální odpady jinak blíže neurčené | 47 | 1,5 |
| 170302 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 31 | 1,0 |

Přehled o měrných produkcích odpadů je uveden na následující tabulce, odvozené od závazných indikátorů POHK. Celkový přehled závazných indikátorů POHK a jejich hodnot pro roky 1999 – 2001, pro všechny odpady celkem, nebezpečné, ostatní a komunální je obsažen v Příloze 1.

Tabulka 6 Měrné produkce odpadů; Zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) (pokud není v tabulce uvedeno jinak)

| Indikátor POH kraje / název / jednotky |  |  | Odpady celkem | z toho: |  | v tom: | ###### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nebezp. odpady | ostatní odpady | komunální odpady |  |
| ###### I. 1 | Celková produkce odpadů kraje Praha | 1 000 t/rok 1999 | 2 088,337 | 209,191 | 1 879,146 | 332,543 | - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 20 03 04 (rozdíl v produkci KO mezi tímto propočtem a údajem v členění dle skupin OECD je dán rozdílnou metodikou propočtu) |
|  |  | 1 000 t/rok 2000 | 3 237,252 | 137,092 | 3 100,16 | 478,146 |  |
|  |  | 1 000 t/rok 2001 | 2 596,283 | 230,010 | 2 366,273 | 438,291 |  |
| ###### I. 2 | Celková produkce odpadů na jednotku HDP | t / 1 000 EUR / rok 2000 | 259 | -- | -- | -- | zdroj: POH ČR, Tabulka č. 19, strana 20 |
|  |  | t / 1 000 EUR / rok 2001 | 158 | -- | -- | -- |  |
| ###### I. 3 | Podíl kraje na celkové produkci odpadů ČR | % z celkové produkce odpadů r.1999 | 6,6% (31 626,33) | 7,8% (2 675,109) | 6,5% (28 951,22) | 10,9% (3 039,15) | - v závorce uvedeno číslo v tis. tunách: celková produkce odpadu v ČR - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 20 03 04 |
|  |  | % z celkové produkce odpadů r.2000 | 8,5% (38 332,18) | 4,6% (2 976,246) | 8,8% (35 355,93) | 13,8% (3 456,331) |  |
|  |  | % z celkové produkce odpadů r.2001 | 6,8% (37 980,31) | 7,5% (3047,658) | 6,8% (34 932,65) | 12,9% (3 399,408) |  |
| ###### I. 4 | Produkce na obyvatele | kg / obyvatele / rok 2001 | 2 221 | 196,74 | 2 024,0 | 374,9 | - počet obyvatel Prahy k 1.3.2001: 1 169 106 zdroj: Český statistický ústav / Sčítání lidu, domů a bytů rok 2001 |

Pozn. Na základě novely č. 188/2004 Sb. zřejmě odpady 170504, 6 nebudou nadále považovány za stavební odpad ve smyslu zákona o odpadech.

Údaje o produkci odpadů byly v roce 2002 poznamenány povodní v Praze. Na skládky v Praze a Středočeském kraji bylo celkem uloženo v letech 2002 a 2003 cca 226 tis. tun povodňového odpadu vzniklého na území hl. města Prahy, z toho 110 tis. t v roce 2002 (zbývající odpad byl uložen na skládku Řevnice – 95 tis. t a Ďáblice – 4 tis. t až v roce 2003). Na skládku v Ďáblicích se uložilo v r. 2002 téměř 92 tis. t povodňových odpadů. K 31.10. 2002 se energeticky využilo cca 4 tis. tun povodňového odpadu ve spalovně Malešice. V souvislosti se vzniklou situací bylo sebráno 106 tun nebezpečného odpadu, z toho cca 1,8 tis. chladniček a mrazniček. Podíl odpadů skupiny 20 (ani jiných skupin odpadů) není ze statistiky povodňových odpadů zjistitelný, avšak obecně byly povodňové odpady charakteru podobného komunálním často zaevidovány jako odpady skupiny 20 a podstatně ovlivnily produkci odpadů této skupiny v roce 2002.

Na závěr lze shrnout, že celková produkce odpadů v kraji se pohybovala ve sledovaných letech od cca 2,1 do 3,2 milionu tun. V jednotlivých létech jsou podíly produkce odpadů v jednotlivých skupinách OECD na celkové produkci řádově stejné, meziročně se však produkce odpadů (celková i ve skupinách) liší až o desítky procent. Velké rozdíly jsou vidět prakticky u všech odvětví. Překvapující jsou zejména evidované výkyvy v produkci komunálních odpadů, protože se má obecně za to, že produkce komunálních odpadů bývá meziročně přibližně vyrovnaná, s mírnou růstovou tendencí. Podobný pohled nabízí i historický exkurs do statistických údajů ČSÚ v tabulce „Celkové množství odpadů v Praze 1994 – 2000, ze kterého jsou patrné velké výkyvy nebo neúplné údaje ve statisticky podchycené produkci komunálních odpadů a stavebních odpadů i v hlubší minulosti. Lze však usuzovat na trvalý dlouhodobý růst komunálních odpadů a dlouhodobou vysokou produkci stavebních odpadů. Tyto dvě skupiny odpadů jsou co do produkce nejvýznamnějšími na území hl. m. Prahy.

Z podílu hl. m. Prahy na produkci odpadů ČR a měrných ukazatelů produkce odpadů na obyvatele a na 1000 EUR HDP je patrné, že produkce odpadů v kraji je trvale pod průměrem ČR, ovšem produkce KO na obyvatele průměr ČR překračuje. To souvisí s ekonomickou silou hl. m. Prahy, která výší HDP na obyvatele daleko přesahuje ostatní kraje ČR.

### Vyhodnocení produkce nebezpečných odpadů

Produkce odpadů v kraji je uvedena následující tabulce pro časovou řadu let 1999 – 2002 na základě údajů z  Informačního systému o odpadech (ISOH) a databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy.

Tyto hodnoty jsou nižší než je celorepublikový průměr. Podstatný podíl z produkovaného množství zaujímají odpady z odstraňování starých zátěží (stavební odpady zařazené jako nebezpečné).

Tabulka 7 Produkce nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy

| rok | produkce* [t.r-1] | produkce** [t.r-1] |
| --- | --- | --- |
| 19991 | 201 985 | 209 191 |
| 20001 | 130 908 | 137 091 |
| 20011 | 222 168 | 230 010 |
| 20022 | 135 578 | 142 899 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu č. 337/1997 Sb.:

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

* - produkce nebezpečných odpadů s kat N a O/N vyjma nebezpečných odpadů obsažených v komoditních skupinách (podrobněji viz. kapitola 2.12 o vybraných výrobcích, odpadech a vybraných zařízeních)

** - produkce veškerých nebezpečných odpadů  kat. N a O/N

V tabulce „Produkce nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy“ je zvlášť uvedena celková produkce NO a vedle toho produkce NO po odečtu vybraných odpadů a výrobků, jimiž se POH kraje podrobněji zabývá v samostatné kapitole. Ze srovnání je patrné, že vybrané odpady a výrobky s přibližně 7 tisíci tunami roční produkce netvoří významný podíl na celkové produkci NO (pouze 5%). V jiném světle je ovšem podíl vybraných výrobků a odpadů, pokud jej srovnáme s produkcí NO očištěnou od produkce stavebních odpadů, kategorizovaných jako nebezpečné. To umožňuje následující tabulka. Je zde uvedena produkce 10 nejvýznamnějších nebezpečných odpadů v r. 2002. Produkce stavebních odpadů, kategorizovaných jako nebezpečné, dosahovala v daném roce přibližně 96 tis. tun, to je 67 % celkové produkce nebezpečných odpadů v kraji. Ze zbývající produkce NO činil téměř 15 tis. t (přibližně desetinu celkové produkce NO) odpadní hydroxid vápenatý jediného původce, který je zpracováván na zařízení v areálu, kde se odpad produkuje. Po odečtení NO skupiny 17 a odpadu 06 02 01 (hydroxid vápenatý) zbývá v roce 2002 přibližně 33 tis. t. odpadů a na tomto množství mají vybrané výrobky a odpady (podrobněji analyzované v kapitole 2.12) více než pětinový podíl.

Tabulka 8 Produkce nejvýznamnějších nebezpečných odpadů ze skupiny N odpadu (vyjma N odpadů zahrnutých do vybraných výrobků a odpadů) za rok 2002

| Katalogové číslo | Název | Produkce [t.r-1] | % z celkové produkce N* odpadu | % z celkové produkce N** odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170503 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | 80 978 | 59,73 | 56,67 |
| 060201 | Hydroxid vápenatý | 14 612 | 10,78 | 10,23 |
| 170301 | Asfaltové směsi obsahující dehet | 10 588 | 7,81 | 7,41 |
| 190107 | Pevné odpady z čištění odpadních plynů | 5 875 | 4,33 | 4,11 |
| 170903 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | 4 363 | 3,22 | 3,05 |
| 130507 | Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje | 2 082 | 1,54 | 1,46 |
| 130503 | Kaly z lapáků nečistot | 1 663 | 1,23 | 1,16 |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 1 600 | 1,18 | 1,12 |
| 120302 | Odpady z odmašťování vodní parou | 1 358 | 1,00 | 0,95 |
| 060204 | Hydroxid sodný a hydroxid draselný | 1 092 | 0,81 | 0,76 |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy 
*  N odpad  vyjma N odpadů zahrnutých do vybraných výrobků a odpadů

**  produkce veškerých nebezpečných odpadů  kat. N a O/N

Z této analýzy vyplynulo, že produkce ve skupinách 17 je pro celkovou bilanci NO rozhodující. Vysokou produkci odpadů v těchto skupinách mohou tvořit odpady z demolic a rekultivací starých zátěží, které jsou obvykle součástí (přípravou) rozvoje území dříve využívaného pro výrobní činnosti, využívající při provozu znečišťující látky. Vybrané odpady a výrobky jsou svojí evidovanou produkcí relativně méně významné.

### Vyhodnocení produkce komunálního odpadu

Produkce komunálních odpadů v kraji je uvedena následující tabulce pro časovou řadu let 1999 – 2002 na základě údajů z  Informačního systému o odpadech (ISOH) a databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy. Do celkové produkce KO v této kapitole nejsou započítávány odpady skupiny 20, zařazené do kategorie nebezpečné.

Celková produkce komunálních odpadů v kraji byla 491 tis. t v roce 2002. Z údajů o produkci za delší období je patrný dlouhodobý nárůst produkce KO (viz též kapitola 2.2.1.). V roce 2002 dosáhla produkce komunálních odpadů na obyvatele 420 kg. Meziročně spíše klesá produkce odpadů - plastů, papíru a skla, evidovaných v rámci KO, a to přesto, že se zvyšuje separovaný sběr KO v systému odděleného sběru města. Město také zvyšuje oddělený sběr výrobků určených pro zpětný odběr a nebezpečných odpadů v síti svých sběrných dvorů a mobilního svozu.

Produkce KO na obyvatele je vyšší než je celorepublikový průměr. Dominantním druhem je odpad 20 02 03 (směsný komunální odpad). Zvláštností podrobněji analyzovaného roku 2002 byla vysoká produkce odpadů 20 03 99 (Komunální odpady jinak blíže neurčené), kterou lze do značné míry přičítat povodním. V tomto roce je (jak bude ukázáno dále) vykazováno velké množství komunálních odpadů stavebními firmami, které vyklízely odpady vzniklé v důsledku povodní.

Tabulka 9 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 01 | O | Papír a lepenka | 22 580 |
| 20 01 02 | O | Sklo | 7 847 |
| 20 01 08 | O | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | 1 313 |
| 20 01 10 | O | Oděvy | 3 |
| 20 01 11 | O | Textilní materiály | 31 |
| 20 01 25 | O | Jedlý olej a tuk | 927 |
| 20 01 28 | O | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 | 0 |
| 20 01 30 | O | Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 | 0 |
| 20 01 32 | O | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | 603 |
| 20 01 34 | O | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | 0 |
| 20 01 36 | O | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | 137 |
| 20 01 38 | O | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | 3 626 |
| 20 01 39 | O | Plasty | 5 512 |
| 20 01 40 | O | Kovy | 1 196 |
| 20 01 41 | O | Odpady z čištění komínů | 0 |
| 20 01 99 | O | Další frakce jinak blíže neurčené | 19 856 |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad | 17 553 |
| 20 02 02 | O | Zemina a kameny | 956 |
| 20 02 03 | O | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 3 881 |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad | 329 886 |
| 20 03 02 | O | Odpad z tržišť | 3 119 |
| 20 03 03 | O | Uliční smetky | 20 566 |
| 20 03 06 | O | Odpad z čištění kanalizace | 26 |
| 20 03 07 | O | Objemný odpad | 5 003 |
| 20 03 99 | O | Komunální odpady jinak blíže neurčené | 46 836 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - Vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 10 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 332 543 |
| 20001 | 478 146 |
| 20011 | 438 291 |
| 20022 | 491 466 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - Vyhláška č. 337/1997 Sb.:  veškeré odpady s kat. O ze skupiny odpadů 20 vyjma 200304 -  Kal ze septiků a žump, skupina OECD:  Domovní odpady, Ostatní komunální odpady

2 - dle platné definice s kat. O, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy; rok 2002 byl ovlivněn povodňovými odpady (viz kapitola 2.2.1)

Odpady od obyvatelstva tvořily v roce 2002 přibližně tři pětiny vyprodukovaných KO. V tomto roce patřily mezi hlavní původce odpadů stavební firmy a to kvůli povodňovým odpadům, které byly často zařazovány jako komunální. V běžném roce nejsou KO v takové míře stavebními organizacemi produkovány a vykazovány. Větší produkci odpadů vykazují organizace odpovědné za údržbu veřejných prostranství, jako například Správa pražských hřbitovů a Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Tabulka 11 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002

| Název “evidenta” | produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| Hlavní město Praha | 293 695 |
| Metrostav, a.s. | 32 614 |
| Čermák a Hrachovec a.s. | 9 770 |
| SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ | 7 365 |
| GARTENSTA spol. s r.o. | 7 096 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | 5 842 |
| MINISTERSTVO VNITRA | 5 584 |
| VSB a.s. | 4 293 |
| PSJ holding a.s. | 3 924 |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

V následující tabulce je uvedena evidovaná produkce vytříděných sběrových složek KO.

Tabulka 12 Definice sběrových složek KO

| Kód odpadu | Kat. | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 20 01 01 | O | Papír a lepenka |
| 20 01 02 | O | Sklo |
| 20 01 39 | O | Plasty |

Poznámka: kódy odpadů dle Katalogu odpadů- vyhláška č. 381/2001 Sb.

Tabulka 13 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | papír a lepenka | sklo | plasty |
| 19991 | 13 014 | 3 377 | 2 254 |
| 20001 | 33 104 | 8 692 | 5 918 |
| 20011 | 24 213 | 10 791 | 5 824 |
| 20022 | 22 580 | 7 847 | 5 512 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.:  papír a lepenka - 200101, sklo - 200102, plasty – 200139, skupina OECD: Domovní odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 14 Množství sběrových složek KO, shromážděných v systému města:

| rok | produkce [t.r-1] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | papír a lepenka | sklo | plasty | celkem |
| 1999 | 9056 | 3018 | 2172 | 14246 |
| 2000 | 12103 | 5039 | 3586 | 20727 |
| 2001 | 12422 | 6016 | 4623 | 23079 |
| 2002 | 14855 | 6711 | 5081 | 26647 |
| 2003 | 17348 | 7436 | 6040 | 30824 |

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Celkové výsledky odděleného sběru KO městem Prahou ukazuje následující tabulka, z jejíhož srovnání s předchozí tabulkou odděleného sběru je patrný zcela rozhodující vliv donáškového systému města pro produkci komodit papír, sklo a plasty.

Tabulka 15 Celkový přehled odděleného sběru v systému města

| Druh tříděného sběru | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papír, Sklo, Plasty x) | 13 395 | 19 777 | 22 141 | 25 530 | 29 573 |
| Papír - školy | 851 | 950 | 938 | 1 117 | 1 251 |
| Sběrné dvory | 1 210 | 3 486 | 5 383 | 9 558 | 12 515 |
| Nebezpečný odpad | 222 | 267 | 320 | 627 | 799 |
| Objemný odpad | 16 095 | 16 150 | 16 389 | 16 525 | 16 902 |
| Kovy – spalovna * | 3 056 | 2 878 | 2 885 | 3 338 | 3 566 |
| Celkem | 34 639 | 42 135 | 47 973 | 56 695 | 64 606 |

x) kromě sběru papíru ze škol a sběru ve sběrných dvorech

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Ve skladbě odpadů od obyvatel shromážděných ve sběrných dvorech převažuje objemný, stavební a odpad ze zeleně, jak ukazuje následující tabulka:

Tabulka 16 Množství odpadů předané do sběrných dvorů v roce 2003 (t)

|  | SD Voctářova | SD Modřany | SD Proboštská | SD Chvalkovická | SD Spořilov | SD Šance | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební odpad | 587,9 | 1 040,8 | 800,5 | 2 484,6 | 324,4 | 149,0 | 5 387,2 |
| objemný odpad | 536,4 | 746,0 | 786,0 | 718,3 | 146,1 | 216,8 | 3 149,6 |
| dřevo | 244,6 | 78,0 | - | 428,5 | 109,0 | - | 860,1 |
| kovový odpad | 49,8 | 41,9 | 134,9 | 71,4 | 33,5 | 7,8 | 339,1 |
| elektrošrot | 86,1 | 17,7 | 25,0 | 10,2 | 19,7 | 16,3 | 174,9 |
| odpad ze zeleně | 43,8 | 467,8 | 233,0 | 1 369,0 | 48,9 | 10,0 | 2 172,5 |
| pneumatiky | 6,0 | 14,2 | 2,1 | 3,0 | 5,9 | 1,4 | 32,6 |
| doplňkový sběr (sběr zajišťuje svozová společnost obsluhující danou svozovou oblast) |  |  |  |  |  |  |  |
| papír | 18,3 | 3,6 | 71,3 | 48,0 | 9,6 | 4,0 | 154,8 |
| sklo | 5,1 | 9,6 | 29,8 | 59,0 | 6,3 | 0,3 | 110,2 |
| plasty | 0,2 | 0,6 | 38,5 | 15,8 | 4,5 | 1,0 | 60,6 |
| ###### Celkem | 1 578,1 | 2 420,3 | 2 120,7 | 5 207,9 | 707,9 | 406,6 | 12 441,6 |

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Následující tabulka uvádí množství NO shromážděných od občanů při mobilním sběru a ve sběrných dvorech. S rostoucí nabídkou služeb sběrných dvorů roste množství množství shromažďovaných nebezpečných odpadů (bez ledniček), aniž by docházelo k poklesu mobilního sběru. Z toho je zřejmé, že oba systémy se doplňují a je potřebný jejich souběžný rozvoj.“

Tabulka 17 Množství NO shromážděných od občanů v systému města

| Způsob sběru | Množství nebezpečného odpadu v tunách |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Mobilní sběr | 92 | 112 | 93 | 83 | 172 | 92 |
| z toho sběr chladicích zařízení * | - | - | - | - | 65 | - |
| Stabilní sběr | - | 88 | 142 | 204 | 414 | 663 |
| z toho sběr chladicích zařízení | - | 25 | 57 | 123 | 283 | 447 |
| Sběr monočlánků | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
| Sběr léčiv a rtuťových teploměrů | - | 22 | 32 | 31 | 34 | 36 |
| Celkem | 92 | 222 | 267 | 319 | 627 | 799 |

*odpad shromážděný při povodních

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Na následující stránce je v tabulce uvedena skladba shromážděných nebezpečných odpadů od občanů. Z tabulky je patrný značný potenciál pro využití povinnosti zpětného odběru u vybraných výrobků pro snížení množství odpadů, které musí na své náklady odstraňovat město.

Tabulka 18 Sběr nebezpečných odpadů v systému města Prahy

|  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (t) | (%) | (t) | (%) | (t) | (%) | (t) | (%) | (t) | (%) |
| ###### Olej a/nebo tuk | 12,4 | 5,6 | 11,6 | 4,3 | 10 | 3,1 | 12,1 | 1,9 | 16,3 | 2,0 |
| Barvy, lepidla, pryskyřice | 102,6 | 46,2 | 99,1 | 37,1 | 85,2 | 26,6 | 74,8 | 11,9 | 103,3 | 12,9 |
| Rozpouštědla | 2 | 0,9 | 2,4 | 0,9 | 7,5 | 2,3 | 5,9 | 0,9 | 8,1 | 1,0 |
| Kyseliny | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 0,2 |
| Detergenty, odmašťovací přípravky | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
| Fotochemikálie | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
| Léky | 22,7 | 10,2 | 32,8 | 12,3 | 32,6 | 10,2 | 34,3 | 5,5 | 36,9 | 4,6 |
| Galvanický čl. elektrický suchý a/nebo mokrý | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 2,9 | 0,9 | 8,4 | 1,3 | 8,4 | 1,1 |
| Olověné akumulátory | 42,2 | 19 | 50,6 | 18,9 | 45,5 | 14,2 | 55,8 | 8,9 | 78,9 | 9,9 |
| Nikl-kadmiový akumulátor | 2,7 | 1,2 | 1,9 | 0,7 | 1,5 | 0,5 | 2,2 | 0,3 | 4,2 | 0,5 |
| Zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 0,2 |
| Zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků | 24,9 | 11,2 | 57,3 | 21,4 | 123,2 | 38,5 | 390,2 | 62,2 | 466,8 | 58,4 |
| Ostatní NO | 7,6 | 3,4 | 7,8 | 2,9 | 8,9 | 2,8 | 39,9 | 6,4 | 72,2 | 9,0 |
| CELKEM NO | 222 | 100 | 267,2 | 100 | 320 | 100 | 627 | 100 | 799,3 | 100,0 |
| z toho zpětný odběr (tučně) | 83,9 | 37,8 | 123,5 | 46,2 | 184 | 57,5 | 470,1 | 75 | 576,1 | 72,1 |

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

## Nakládání s odpady

### Nakládání s odpady v letech 1999 - 2001

Nakládání s odpady v roce 2001 charakterizují vybrané indikátory, vypočtené z údajů z databáze ISOH. Z údajů je patrný relativně vysoký podíl spalovaných odpadů v kraji, zejména odpadů komunálních. Naopak je nízké materiálové využití odpadů, což je dáno i tím, že se značné množství odpadů dále zpracovává mimo území kraje, zejména ve Středočeském kraji. Podrobnější rozbor tohoto jevu je v následující kapitole a v kapitole o mezikrajských vztazích.

| Indikátor POH kraje / název / jednotky |  |  | Odpady celkem | z toho: |  | v tom: | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nebezpečné odpady | ostatní odpady | komunální odpady |  |
| ###### I.5 | Podíl využitých odpadů (R1- R11, N1) | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 1999 | 6,8% (141,449) | 10,4% (21,717) | 6,4% (119,732) | 2,7% (8,938) | - způsoby nakládání*: X11 - třídění X12 - recyklace, získávání složek X13 - regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.) X21 - kompostování X23 - anaerobní rozklad X70 - využití jako druhotná surovina - v závorce uvedeno číslo v tis. tunách: odpady vykázané v kraji hl. m. Praha dle příslušných způsobů nakládání - nebezpečné odpady: kategorie N + O/N - ostatní odpady: kategorie O + N/O - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 200 304, kategorie O + N/O zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 2000 | 10,8% (350,522) | 16,4% (22,466) | 10,6% (328,056) | 5,0% (23,921) |  |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 2001 | 6,7% (174,366) | 7,6% (17,491) | 6,6% (156,875) | 6,2% (27,11) |  |
| ###### I.6 | Podíl materiálově využitých odpadů (R2-R6, R7-R11, N1) | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 1999 | 6,7% (139,839) | 10,4% (21,716) | 6,3% (118,123) | 2,4% (7,844) | - způsoby nakládání**: X11 - třídění X12 - recyklace, získávání složek X13 - regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.) X21 – kompostování X70 - využití jako druhotná surovina - v závorce uvedeno číslo v tis. tunách: odpady vykázané v kraji hl. m. Praha dle příslušných způsobů nakládání - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 20 03 04 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 2000 | 10,75% (347,957) | 16,4% (22,466) | 10,5% (325,491) | 4,6% (22,028) |  |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 2001 | 6,4% (167,068) | 7,6% (17,491) | 6,3% (149,577) | 4,9% (21,068) |  |
| ###### I.7 | Podíl energeticky využitých odpadů (R1) | % z celkové produkce skupiny odpadů |  |  |  |  | nepřiřazen žádný kód nakládání |
| ###### I.8 | Podíl odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, a D12) | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 1999 | 19,0% (397,680) | 22,1% (46,253) | 18,7% (351,427) | 56,2% (186,850) | - způsoby nakládání: 133 – vlastní, skládkování 134 – vlastní, ukládání do podz. prostor 233 – převzatý, skládkování 234 – převzatý, ukládání do podz. prostor 333 – ze zásob, skládkování 334 – ze zásob, ukládání do podz. prostor - v závorce uvedeno číslo v tunách: odpady vykázané v kraji hl. m. Praha dle příslušných způsobů nakládání - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 20 03 04 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 2000 | 11,5% (371,182) | 32,6% (44,691) | 10,5% (326,491) | 49,9% (238,700) |  |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 2001 | 11,8% (305,509) | 0,003% (0,00596) | 12,9% (305,503) | 42,2% (184,904) |  |
| ###### I.9 | Podíl odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4) | % z celkové produkce skupiny odpadů |  |  |  |  | nebyl přiřazen žádný kód nakládání |

| Indikátor POH kraje / název / jednotky |  |  | Odpady celkem | z toho: |  | v tom: | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nebezpečné odpady | ostatní odpady | komunální odpady |  |
| ###### I.10 | Podíl odpadů odstraněných spalováním (D10) | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 1999 | 9,8% (204,723) | 2,2% (4,691) | 10,6% (200,032) | 58,3% (193,730) | - způsoby nakládání: 131 – vlastní, spalování 132 – vlastní, spalování a termické zneškodnění s využitím tepla 231 – převzatý, spalování 232 – převzatý, spalování a termické zneškodnění s využitím tepla 331 – ze zásob, spalování 332 – ze zásob, spalování a termické zneškodnění s využitím tepla - v závorce uvedeno číslo v tis. tunách: odpady vykázané v kraji hl. m. Praha dle příslušných způsobů nakládání - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 20 03 04 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 2000 | 5,3% (171,035) | 1,8% (2,494) | 5,4% (168,541) | 35,1% (167,812) |  |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů - r. 2001 | 9,0% (232,562) | 0,9% (2,094) | 9,7% (230,468) | 52,5% (230,212) |  |

### Nakládání s odpady v roce 2002

Od 1.1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., měnící kódy nakládání s odpady.

Tabulka 19 Kódy nakládání s odpady dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

| Způsob nakládání s odpadem | kód |
| --- | --- |
| Odstraňování odpadů |  |
| Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) | XD1 |
| Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) | XD2 |
| Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) | XD3 |
| Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) | XD4 |
| Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) | XD5 |
| Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 | XD8 |
| Fyzikálně–chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) | XD9 |
| Spalování na pevnině | XD10 |
| Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) | XD12 |
| Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 | XD13 |
| Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 | XD14 |
| Využívání odpadu |  |
| Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie | XR1 |
| Získání /regenerace rozpouštědel | XR2 |
| Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) | XR3 |
| Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin | XR4 |
| Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů | XR5 |
| Regenerace kyselin a zásad | XR6 |
| Obnova látek používaných ke snižování znečištění | XR7 |
| Získání složek katalyzátorů | XR8 |
| Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů | XR9 |
| Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii | XR10 |
| Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 | XR11 |
| Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 | XR12 |
| Ostatní |  |
| Využití odpadů na rekultivace, terénní úpravy apod. | XN1 |
| Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě | XN2 |
| Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně | XN3 |
| Zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku | XN5 |
| Vývoz odpadu | XN7 |

Z důvodů přehlednosti budou kódy způsobů nakládání uváděny ve skupinách, které budou v tabulkách  a grafech pro rok 2002 označeny následujícím způsobem:

- Pro využívání odpadů (R):

- Recyklace – kódy: R2 - Získání /regenerace rozpouštědel; R3 - Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) ; R4 - Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin; R5 - Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů; R6 - Regenerace kyselin a zásad; R7 - Obnova látek používaných ke snižování znečištění; R8 - Získání složek katalyzátorů; R9 - Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů; R10 - Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii; R11- Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10.

- Spalování využití – kód: R1 - Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie.

- Předúprava využití– kód: R12 - Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11.

- Pro odstraňování odpadů (D):

- Ukládání – kódy: D1 - Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování), D3 - Hlubinná injektáž, D4 - Ukládání do povrchových nádrží, D5 - Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.), D12 - Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů).

- Spalování – kód: D10 - Spalování na pevnině.

- Jiné - kód: D2 - Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.).

- Předúprava - kódy: D8 - Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12, D9 - Fyzikálně–chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace), D13 - Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12, D14 - Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13.

- Pro ostatní způsoby:

- Terénní úpravy – kód: N1 - Využití odpadů  na rekultivace, terénní úpravy apod.

- Zůstatek na skladu - kód: N5 - Zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku.

- Vývoz - kód: N7 – vývoz odpadu.

Předávání odpadů kódem N2 nebo N3 není v přehledu nakládání s odpady zohledněno. Takto evidované odpady byly buď předány jiné organizaci uvnitř kraje, a pak se nakládání s nimi evidovalo u přejímající organizace, nebo byly předány mimo kraj. Z evidence odpadů vedené na území hl. m. Prahy není možné zjistit, jakým způsobem se nakládalo s odpady předanými mimo území kraje, avšak je propočítáno, jaké množství se předalo ven z kraje, respektive převzalo z jiných krajů.

Nakládání s odpady za rok 2002 je zpracováno v následujících tabulkách na základě údajů z databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy, sestavené z evidence vedené pověřenými městskými částmi (viz též kapitola informační zabezpečení). Tyto údaje byly částečně verifikovány zpracovatelem ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

#### Nakládání s odpady celkem

Tabulka 20 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 673 611 | 2 056 | 27 428 | 694 267 | 209 579 | 499 | 28 630 | 137 312 | 53 119 | 70 556 |
| * 316 722 | 2 056 | 27 226 | 425 409 | 209 579 | 329 | 17 320 | 11 092 | 51 946 | 70 556 |

Poznámka: způsoby nakládání - suma = 1 897 057

* poslední řádek tabulky obsahuje  hodnoty bez započítání množství odpadů s kódem 170504 a 170506, které dle  novely č. 188/2004 Sb.  zřejmě nebudou považovány za stavební odpad ve smyslu novely zákona o odpadech: suma = 1   132 234

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Graf 2 Způsoby nakládání v roce 2002 (včetně výkopových zemin 170504 a 170506)

Tabulka 21 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| převzato celkem | 3 421 332 | x | 2 135 066* | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 2 800 618 | x | 1 715 906* | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 620 714 | 19,6 % | 419 160* | 33 % |

*   hodnoty bez započítání množství odpadů s kódem 170504 a 170506, které dle  novely č. 188/2004 Sb.  zřejmě nebudou považovány za stavební odpad ve smyslu zákona o odpadech.

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 22 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Původ odpadu | předáno | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| předáno N3 - suma | 4 713 123 | 1 696 531 | 1 322 868 | 42% | 373 663 | 12% |
|  | 2 304 813* | 970 144* | 637 032* | 50 %* | 333 112* | 26 %* |

*   hodnoty bez započítání množství odpadů s kódem 170504 a 170506, které dle  novely č. 188/2004 Sb.  zřejmě nebudou považovány za stavební odpad ve smyslu zákona o odpadech.

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

#### Nakládání s nebezpečnými odpady

Z analýzy vyplynuly následující skutečnosti:

- značné množství odpadů kromě stavebních je odstraňováno na území hl. m. Prahy

- nebezpečné stavební odpady jsou vesměs předávány mimo kraj, protože v Praze nejsou zařízení na jejich odstranění

Tabulka 23 Způsoby nakládání [t.r-1] s nebezpečným odpadem v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 421 | 13 | 5 725 | 20 | 1 963 | 0 | 15 256 | 0 | 5 602 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 29 000

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Graf 3 Způsoby nakládání v roce 2002

Tabulka 24 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 60 446 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 36 347 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 24 100 | 17% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 25 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002

| původ odpadu | předáno | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| předáno N3 - suma | 179 180 | 109 890 | 76 508 | 54% | 33 382 | 23% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

#### Nakládání s nebezpečnými odpady ze stavebnictví

Tabulka 26 Způsoby nakládání [t.r-1] s N odpadem ze stavebnictví (sk. 17 bez 17 04, kat. N) v r. 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |

Poznámka: produkce N odpadu ze stavebnictví (sk. 17 bez 17 04, kat. N) za rok 2002 činila 96 717, 27 tun

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 33,7

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 27 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 5422 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 4425 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 997 | 1% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 28 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 170 | 60 216 | 57 744 | 60% | 2 472 | 3% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,7.

#### Nakládání s komunálními odpady

Z analýzy vyplynuly následující skutečnosti:

- převážná část komunálních odpadů v Praze je spalována; vyššímu využití spalovny brání technické možnosti odbytu tepla

- relativně velké množství komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 2002 jde na vrub povodním, tyto odpady byly v tomto roce ve zvýšené míře skládkovány

- využití složek komunálních odpadů je vykazováno z části mimo území hl. m. Prahy, neboť odpady jsou předávány ke zpracování mimo území kraje.

Tabulka 29 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 22 394 | 236 | 7 193 | 296 844 | 207144 | 329 | 1 127 | 1 | 3 253 | 400 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 538 921

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 30 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 782 471 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 717 882 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 64589 | 13% |

Poznámka: vysoké množství převzatých odpadů uvnitř Prahy je způsobeno logistikou a jejím
 promítnutím do evidence

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 31 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 731 192 | 156 868 | 107 012 | 22% | 49 857 | 10% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Vysoké množství předaných odpadů do Prahy je způsobeno logistikou a jejím promítnutím do evidence. Množství předaných odpadů mimo Prahu je ve skutečnosti podstatně vyšší, prakticky všechno odděleně shromážděné sklo se předává ke zpracování na území Středočeského kraje, u plastů jsou to přibližně tři čtvrtiny.

Graf 4 Způsoby nakládání v roce 2002

Odděleně sbírané složky komunálního odpadu – papír, sklo, plast

Tabulka 32 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| kód odpadu | Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 20 01 01 | 644 | 0 | 10 | 0 | 1102 | 0 | 125 | 0 | 1 378 | 400 |
| 20 01 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 20 01 39 | 2 | 25 | 266 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání - suma:   20 01 01(3 659,575 t.r-1),  20 01 02( 18,984 t.r-1), 20 01 39(408,577 t.r-1)

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 33 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  | 20 01 01 | % z produkce na území hl.m.Prahy | 20 01 02 | % z produkce na území hl.m.Prahy | 20 01 39 | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Převzato celkem | 46 143 | x | 710 | x | 1 667 | x |
| Převzato od pražských oprávněných osob | 40 465 | x | 652 | x | 1 263 | x |
| Převzato od mimopražských oprávněných osob | 5 678 | 25% | 58 | 0,7% | 404 | 7% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 34 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| původ odpadu | předáno | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 01 | 66 369 | 37 213 | 15 044 | 67% | 2219 | 9,8% |
| 20 01 02 | 8 571 | 958 | 925 | 11,8% | 33 | 0,4% |
| 20 01 39 | 6 771 | 211 | 144 | 2,6% | 67 | 1,2% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Podobně jako u komunálních odpadů jde vysoký „obrat“ v komoditách uvnitř hl. m. Prahy na vrub logistického systému a jeho promítnutí do evidence.

Graf 5 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

Nakládání s BRKO

Tabulka 35 Způsoby nakládání [t.r-1] s BRKO v roce 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| koeficienty BRO v KO | kód odpadu | Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  | nakládání celkem | produkce odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |  |  |
| 1 | 20 01 01 | 644 | 0 | 10 | 0 | 1 102 | 0 | 125 | 0 | 1 378 | 400 | 3 660 | 22 580 |
|  | 20 01 08 | 36 | 0 | 1 771 | 96 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 908 | 1 314 |
|  | 20 01 38 | 612 | 157 | 17 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 816 | 3 626 |
|  | 20 02 01 | 8 225 | 54 | 174 | 0 | 90 | 329 | 2 | 0 | 165 | 0 | 9 038 | 17 553 |
|  | celkem | 9 517 | 211 | 1 972 | 96 | 1 206 | 329 | 147 | 2 | 1 543 | 400 | 15 422 | 45 073 |
| 0,75 | 20 01 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
|  | 20 01 11 | 131 | 0 | 26 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 244 | 31 |
|  | 20 03 02 | 0 | 0 | 0 | 341 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 3 119 |
|  | celkem | 131 | 0 | 27 | 341 | 245 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 750 | 3 153 |
| 0,48 | 20 03 01 | 0 | 0 | 146 | 93 821 | 203 977 | 0 | 38 | 0 | 1 519 | 0 | 299 501 | 329 886 |
| 0,3 | 20 03 07 | 1 768 | 0 | 2 883 | 0 | 4 | 0 | 846 | 0 | 2 | 0 | 5 504 | 5 003 |

Poznámka: Rozdíl mezi nakládáním a produkcí je způsoben zejména předáním mimo kraj

Jiný pohled na nakládání s BRKO nabízí následující propočty, které vycházejí z rovnoměrného rozmístění biologicky rozložitelných složek ve „zbytkovém“ komunálním odpadu (převážně směsném KO) na úrovni 45%.

V následující tabulce je propočteno množství BRKO, nebo odpadů přispívajících k propočtovému množství BRKO, které byly shromažďovány (evidovány) odděleně a je předpoklad, že se s nimi odděleně nakládalo. Převážnou část těchto odpadů nelze technicky nebo z důvodů specifických požadavků na nakládání skládkovat a bylo s nimi tedy zřejmě nakládáno jinak, než skládkováním. To bylo ověřeno i v databázi EVI 2002, která až na nepatrnou výjimku nezaznamenává nakládání s těmito odpady skládkováním.

Tabulka 36 Produkce BRKO, které nebyly skládkovány

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce r. 2002 (t) | Přepočet na BRKO (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 01 | O | Papír a lepenka | 22 580.20 | 22 580.20 |
| 20 01 08 | O | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | 1 313.90 | 1 313.90 |
| 20 01 10 | O | Oděvy | 3.4 | 2.55 |
| 20 01 11 | O | Textilní materiály | 30.6 | 22.95 |
| 20 01 25 | O | Jedlý olej a tuk | 926.6 | 926.60 |
| 20 01 38 | O | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | 3 626.10 | 3 626.10 |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad | 17 552.90 | 17 552.90 |
| Celkem odděleně vznikající BRKO |  |  | 46 033.70 | 46 025.20 |
| Množství odpadů, které nelze skládkovat x) |  |  | 45 999.70 | 45 999.70 |

x) Všechny uvedené kromě 200110 a 200111

Zdroj: Databáze EVI, vlastní propočet

Následující tabulka demonstruje, jak by vypadala situace v nakládání s BRKO při promítnutí údajů o produkci a nakládání s odpady z roku 2002 do časových horizontů let 2010, 2013, 2020, k nimž se váže povinnost snižovat skládkování BRKO. Tato povinnost je upravena zákonem a interpretována metodikou MŽP do podoby limitů ukládání BRKO na obyvatele v daných letech.

Tabulka 37 Produkce a nakládání s BRKO na území hl. m. Prahy v roce 2002; Zdroj: Databáze EVI 2002, Magistrát hl. m. Prahy

| Propočtový rok | Odpady |  | Celkem oddělený sběr a energ. využití BRKO x) | Celková produkce KO | Celková produkce BRKO x) | BRKO který zbývá ve zbytkovém KO (který se skládkuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spalování KO s využitím tepla | Oddělené nakládání s BRKO (včetně papíru) |  |  |  |  |
| 2010 | 207144 | 45999 | 139213.8 | 491955 | 221379 | 82165 |
| 2013 | 207144 | 45999 | 159928.2 | 491955 | 270575 | 110647 |
| 2020 | 207144 | 45999 | 170285.4 | 491955 | 295173 | 124887 |

x) BRKO v KO celkem 45%, 55%, 60% v letech

Současná produkce BRKO propočtená na základě koeficientu 45% činí na území hl. m. Prahy 221 378 t, ve skládkovaném odpadu zůstalo v povodňovém roce 2002 (s mimořádným skokovým nárůstem KO) 82 165 tis. t. Při plném využití kapacity spalovny Malešice (310 tis. tun za rok) by se hl. m. Praze za těchto předpokladů podařilo splnit limity snížení skládkování BRKO i pro rok 2020.

## Zařízení pro nakládání s odpady

V této kapitole je uvedeno zhodnocení stavu, lokalizace a kapacity zařízení pro nakládání s odpady v hl. m. Praze.

Přehled zařízení pro nakládání s odpady je zpracován do tabulek podle jednotlivých komoditních skupin. Tyto komoditní skupiny jsou níže definovány v kapitolách o nakládání s vybranými odpady a výrobky (komunální odpady v kapitole o nakládání s KO výše). Pouze zařízení, jejichž využití není převážně určeno pro konkrétní odpadovou komoditu, je zařazeno mezi zařízení pro „ostatní“ nebo „nebezpečné“ odpady. Pro účely celkového vyhodnocení byly v následující tabulce komodity „zdravotnické odpady“ a „oleje“ započteny do „nebezpečných odpadů“, zatímco ostatní komodity do „ostatních odpadů“.

Tabulka 38 Celková kapacita zařízení pro nakládání s odpady

| CELKOVÁ KAPACITA ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY |  |
| --- | --- |
| Ostatní odpady | 7 598 918 |
| Nebezpečné odpady celkem | 54 524 |
| Celkem | 7 653 442 |

Poznámka: Celková kapacita je výrazně ovlivněna kapacitou mobilních linek na zpracování stavebních odpadů, které, třebaže jsou registrovány v Praze, mohou pracovat i mimo území kraje. Dále je v kapacitě určitá duplicita daná blíže neurčitelnou mírou sériovosti využití některých zařízení (např. drtič + síto a pod.).

Zdrojem informací byla evidence odpadů z databáze EVI 2002 a zejména evidence správních rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, s jejíž pomocí byly údaje o kapacitách částečně verifikovány. Dalším zdrojem informací bylo dotazování u provozovatelů zařízení. V případě, že rozhodnutím byla pro dané zařízení určena (omezena) kapacita proti projektované kapacitě na nižší úroveň, vychází se v přehledu z kapacity vydaného souhlasu s provozním řádem - rozhodnutí.

Na území hl. m. Prahy nejsou zařízení pro nakládání s odpady nadkrajského nebo celostátního významu. Na území kraje je ovšem registrováno velké množství zařízení pro recyklaci stavebních odpadů. Jsou to vesměs mobilní linky, schopné přesunu do výskytu (nahromadění) stavebních odpadů. Činnost těchto linek není omezena jen na území hl. m. Prahy, na území kraje působí také provozovatelé z jiných krajů. Obdobně je na území hl. m. Prahy registrována mobilní linka na recyklaci ledniček (firmy Rumpold s.r.o.), která je využívána na území jiných krajů. Některá zařízení na území hl. m. Prahy jsou ovšem využívána pro nakládání s odpady z jiných krajů. Jde například o drtící linky firmy BOBR Jihočeský, recyklační zařízení na oleje firmy Energo Brudra s.r.o., kapacity Kovošrotu Praha, a.s., skládku firmy .A.S.A. s.r.o. v Ďáblicích a další.

Níže uvedený přehled zařízení není uzavřený dokument a bude v průběhu prací na Plánu odpadového hospodářství aktualizován.

### Vyhodnocení kapacit zařízení pro nakládání s odpady podle komodit

Tabulka 39 Ostatní odpad (bez vybraných odpadů a výrobků KO)

| ###### OSTATNÍ ODPAD (bez vybraných odpadů a výrobků a KO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| .A.S.A., spol. s r.o. | D1 | skládka odpadu S-OO |  |  | 1 800 000 m3 |
| BOBR Jihočeský, s.r.o. | R12 | drtící linka na výrobu alternativního paliva | 20 000 | KO blíže neurčené, plasty z KO, odpady ze zpracovaných text.vláken, plasty ze stavebních a demolič. odpadů aj. příslušných skupin, směsné obaly |  |
| Kovošrot Praha a.s. | R4, R12 | paketovací lis, 2x nůžky na šrot, lamač kolejnic, lamač litiny | 419 280 | železo, ocel | 243 000 + 54 000 + 54 000 + 29 880 + 38 400 tun |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 439 280 |  |  |

Poznámka: Některá zařízení Kovošrotu mohou pracovat v sérii za sebou, skutečná kapacita je nižší.

Tabulka 40 Nebezpečný odpad (bez vybraných odpadů a výrobků)

| ###### NEBEZPEČNÝ ODPAD (bez vybraných odpadů a výrobků) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| AIM a.s. |  | regenerace aktivního uhlí | 70 | aktivní uhlí |  |
| A.P.E. s.r.o. | D9 | deemulgační a neutralizační zařízení + využití kyselin | 4 160 |  | povoleno vypouštění max. 4 160 m3/rok |
| AQUATEST a.s. | R3 | mobilní stanice pro regeneraci aktivního uhlí | 40 | aktivní uhlí |  |
| Bohumil Švára -MICRON | D9, D13, R12 | deemulgační stanice na zaolejované vody, příjem, separace, filtrace olejů, ruční třídění, míchání odpadních olejů | 2 500 | nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky, zaolejovaná voda z odpadních olejů aj. NO, odpady skupin 12, 13, 16, 19, 20 |  |
| Českomoravský cement, a.s. | R5, R12 | recyklace anorganic. mater. - využívání jako surovina pro výrobu slinku | 1 040 | odpady z průmyslu železa a oceli - pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky - katal.č.100207 | 4 t/den |
| EKOTEZ, s.r.o. | R3 | úprava a využ. NO - destilační jednotka halog. uhlov. | 10 | chladiva na bázi chlorfluoruhlovodíků HCFC, HFC |  |
| Ing. Leo Vanžura - VAKA |  | sedimentač. nádrž k úpravě vápna | 30 000 | odpadní vápno z chemické výroby | 110 t/den, souhlas je ve správním řízení |
| Jaroslav Kladiva | D9 | odloučení vody a mechanických příměsí v sedimentačních nádržích | 450 | kaly ze dna nádrží na ropné látky, odpady z odmašťování při úpravě kovů, odpady skupin 05, 12, 13 | zařízení existuje, není souhlas |
| NAPAKO, výrobní družstvo | D9 | neutralizační stanice | 4 940 | mořící roztoky a kyseliny z chemické úpravy kovů | 19 m3/den, není souhlas |
| PROTE-eko, s.r.o. | R12 | získávání Ag - odpadní ustalovač, bělicí ustalovač | 14 | odpady s obsahem Ag | Ag Blix 40: 30 l/24 hod., Ag Blix 150: 300 l/123 hod. |
| PURUM s.r.o. | D9 | neutralizační stanice | 10 800 | odpady z fotografického průmyslu, odpady z chem.úprav kovů aj., odpady skupin 02, 06, 07, 09, 11, 16, 20 | 10 800m3/rok |
| PURUM s.r.o. | D9 | neutralizační stanice | 1 000 | odpady s obsahem kyanidů | 1 000m3/rok |
| Sběrné suroviny Praha, a. s. |  | získávání drahých kovů | 800 | odpady z fotografického průmyslu, odpady z chem.úprav kovů aj., odpady skupiny 09 | kapalné látky: max 500 000 l/r, pevné látky: max. 300 t/r |
| Sita Bohemia Odštěpný závod 01 | D9 | deemulgační stanice | 49 |  | 2-4 m3/rok zaolejované vody 15-45 m3/rok alkalicko-kys. vody |
| Zentiva Praha a.s. (dříve Léčiva a.s.) | D10 | spalovna NO s využitím tepla | 1 000 | odpady z výroby farmaceutických výrobků - organická rozpouštědla, pevné odpady obsahující nebezpečné látky, odpadní motorové, převodové a mazací oleje, směsné obaly aj. |  |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 51 933 |  |  |

Poznámka: Předpokládá se, že provozovatelé deemulgačních stanic a neutralizačních stanic, které jsou součástí technologie podniků a nejsou využívané pro cizí odpady, nezaevidovali vždy svoje zařízení jako zařízení pro nakládání s odpady. Provozovatelé takových zařízení by mohli mít pouze souhlas pro nakládání s nebezpečnými odpady. Odhad procenta takových případů není znám. Některá zaevidovaná zařízení jsou však využívána pro potřebu jen vlastního podniku nebo stálého klienta.

Kapacita je přiměřená evidované produkci NO na území hl. m. Prahy, vyjma produkce nebezpečných stavebních odpadů. Pro tyto odpady není na území kraje zařízení a jsou proto odstraňovány na území jiných krajů (zejména skládkách a biodegradačních plochách ve Středočeském kraji).

Tabulka 41 Komunální odpad

| ###### KOMUNÁLNÍ ODPAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| Bohumil Hřebíček - H a M výkup |  | třídění (papír, železo) | 650 | papír, železné kovy | Kapacita: - papír: 150 t/rok, - železo: 500 t/rok |
| Pražské služby a.s. | D10 | spalovna | 310 000 | směsný KO, ostatní odpady, odpady skupin 02, 15, 17, 20 |  |
| Preko, spol. s r. o. | R12 | lis na KO | 85 085 | KO | 77 m3 /hod. |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 395 735 |  |  |

Poznámka: Lis na KO má souhlas s provozem zařízení, avšak jeho využití ve větší míře se spíše nepředpokládá. Řada provozovatelů má povolena zařízení R12 pro nakládání s KO, avšak bez uvedených kapacit. Jedná se zpravidla o sběrny surovin, jejichž hlavní činností je třídění odpadů a jejich expedice k dalšímu využití.

Kapacita zařízení je přiměřená produkci komunálních odpadů od občanů na území hl. m. Prahy. Do ukončení životnosti skládky v Ďáblicích bude třeba zajistit řešení pro nakládání s přibližně 100 tis. t. směsných a jiných nevyužitelných složek komunálních odpadů, pro které nebude mít spalovna Malešice kapacitu.

Tabulka 42 Biologicky rozložitelný komunální odpad

| BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| Pražské vodovody a kanalizace a.s., provoz Praha 9 | R12 | předúprava – změna vlastností kalů pro využití | 263 | biologicky rozložitelný odpad z KO, směsi tuků – vhodné pro úpravu v aerobním nebo anaerobním reaktoru čistírny |  |
| Sadovnictví Harvánek a spol, spol.s.r.o. | R3 | regenerace organických látek – kompostování | 2 000 | biologicky rozložitelný odpad, zemina, hlušina, odpady skupin 17, 20 | 2 000 m3/rok |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 2 263 |  |  |

Poznámka: Zařízení PVK přijímalo v roce 2002 cca 2 tis. tun odpadů, podmínky nového souhlasu stanovují řádově nižší kapacitu. Na území hl. m. Prahy prakticky chybí kapacity pro nakládání s biologicky rozložitelnými KO vyjma papíru. V územním plánu jsou připraveny lokality pro výstavbu zařízení pro nakládání s těmito odpady. Na odpadech z Prahy je závislý provoz a rozvoj kompostáren, které jsou na obvodu Prahy již na území Středočeského kraje. Pro zpracování odpadů z jídelen chybí kapacita pro anaerobní zpracování (anaerobní digescí, anaerobní biofermentací) s výrobou bioplynu, kapacita PVK a.s. je pro potřeby Prahy nízká.

Tabulka 43 Obaly

| ###### OBALY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| .A.S.A., spol. s r.o., provoz 9-001-I. separace | R12, R13 | třídící linka na obaly | 1 800 |  |  |
| Martin Sysel | R12 | ruční třídění | 100 | papír, plasty, obaly |  |
| Pražské služby a.s. | R12 | vytřídění papíru ze separovaného sběru od fyzických osob (domácnosti) | 13 000 | papír | 50 t/den |
| Reviplast s.r.o. | R5, R12 | regranulační linka na využití plastů | 3 600 | jednodruhové a směsné předseparované plastové odpady |  |
| Stabilplastik, spol. s r.o. | R12 | zařízení na využ.plastů - výroba přepravních palet | 2 000 | plasty polyolefinického charakteru ze separ.sběru |  |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 20 500 |  |  |

Poznámka: Řada provozovatelů má povolena zařízení R12 pro nakládání s obalovým odpadem, avšak bez uvedených kapacit. Jedná se zpravidla o sběrny surovin, jejichž hlavní činností je třídění odpadů a jejich expedice k dalšímu využití. Slabinou pražského sběru obalových odpadů, je velká závislost na kapacitách pro zpracování plastů, kde chybí moderní zařízení na automatizované zpracování plastů schopné zpracovat rostoucí množství odpadů z Prahy.

Tabulka 44 Kaly ČOV

| ###### KALY ČOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| PČOV Čertouzy | R12 | předúprava – změna vlastností kalů pro využití | 110 |  |  |
| Pražské vodovody a kanalizace a. s., provoz Praha 6 | R12 | předúprava – změna vlastností kalů pro využití | 2 340 | kaly z ČOV – vhodné pro úpravu v aktivačním čistírenském procesu nebo v procesu studeného vyhnívání | 9 t/den |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 2 450 |  |  |

Poznámka: Uvedená zařízení zpracovávají nestabilizované kaly jiných původců, jejich produktem jsou stabilizované kaly z ČOV. Vlastní kapacity pro zpracování stabilizovaného kalu zcela chybí.

Tabulka 45 Oleje

| ###### OLEJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| Energo Brudra | R12 | výroba kapalných palivových směsí | 4 000 | odpadní motorové, pře-vodové a mazací oleje nechlorované, kaly z odlučovačů oleje, odpady ze zpracování uhlí – dehty, aj., odpady skupin 03, 05, 12, 13, 17, 20 |  |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 4 000 |  |  |

Poznámka: Kapacita firmy Energo Brudra pokrývá produkci na území hl. m. Prahy. Kromě toho je za hranicemi kraje další zařízení firmy Baufeld ekologické služby, s.r.o.

Tabulka 46 Ledničky

| ###### LEDNIČKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| Rumpold s.r.o. | R3 | odsávání freonů a oleje z chladicích zařízení | 1 061 | vyřazená zařízení obsahující chluorovodíky (ledničky) | 12 ks/hod. |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 1 061 |  |  |

Poznámka: Jedná se o mobilní linku, evidovanou na adrese sídla firmy. Linka je provozována na různých místech ČR

Tabulka 47 Pneumatiky

| PNEUMATIKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| BOBR Jihočeský, s.r.o. | R12 | drtící linka na pneumatiky | 15 000 |  |  |
| Michal Loos – PNEU-PLAST | R12 | drtič gumových odpadů | 2 080 | pneumatiky | 8 t/směna |
| Tezas a.s. | R5, R12 | vyrábí protektory, zbytek odpadu k dalšímu využití | 410 | zbytky z výroby protektorů |  |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 17 490 |  |  |

Poznámka: Kapacita drtící linky je s rezervou postačující pro produkci na území hl. m. Prahy.

Tabulka 48 Autovraky

| ###### AUTOVRAKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| Kovošrot Praha a.s. | R4, R12 | úprava kovového odpadu, demontáž autovraků | 5 000 | autovraky, kovové odpady, kabely |  |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 5 000 |  |  |

Poznámka: Kapacita stávajících zařízení nebude do budoucna postačovat potřebám zpracování autovraků v souladu s připravovanou právní úpravou. Je potřebné zajištění kapacit pro nakládání pro 25 – 30 tis. tun (kusů) ročně, z čehož demontáž by mohla být cca 50%.

Tabulka 49 Elektrošrot

| ELEKTROŠROT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| Pražské služby a.s. | R12 | demontáž elektrošrotu | 400 | TV obrazovka, PC monitory | 40 000 obrazovek/rok |
| Pražské služby a.s. | R12 | demontáž elektrošrotu | 350 | elektrotechnická zařízení |  |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 750 |  |  |

Poznámka: Kapacita stávajících zařízení nebude do budoucna postačovat potřebám zpracování vyřazených elektrospotřebičů v souladu s připravovanou právní úpravou. S ohledem na cíle pro využití materiálu z elektrošrotu bude potřebné zajištění kapacit pro demontáž na úrovni dalších cca 3 - 4 tis. tun odpadů ročně.

Tabulka 50 Zdravotnický odpad

| ###### ZDRAVOTNICKÝ ODPAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| Fakultní nemocnice v Motole | D10 | spalovna | 780 | zdravotnické odpady | 3 000 kg/den |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 780 |  |  |

Poznámka: Další zařízení pro spalování zdravotnických odpadů neměla k datu zpracování přehledu souhlas k provozu. Nyní k provozu schválené kapacity pro spalování zdravotnických odpadů jsou hluboko pod úrovní produkce na území hl. m. Prahy. To je v současnosti řešeno vývozem těchto odpadů do spaloven mimo území kraje.

Tabulka 51 Stavební odpad

| STAVEBNÍ ODPAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název firmy | Kód zařízení | typ zařízení/technologie | Kapacita (t/rok) | Odpady | Poznámka |
| Demont servis s.r.o. | R5 | mobilní recyklační linka na stavební odpad | 88 400 | stavební odpady | 20 - 40 t/hod. |
| Dufonev R.C. a.s. | R5 | recyklační linka na stavební odpady | 260 000 | stavební odpady | 1 000 t/den, 130 t/hod. 2 linky? |
| HOCHTIEF VSB a.s. | R5 | recyklační linka na stavební odpad, drtička | 331 500 | stavební | 70 - 150 t/hod. |
| Ing. Stanislav Kalivoda | R5 | mobilní recyklační zařízení na stavební odpad | 928 200 | stavební | 4 stroje 80 – 150 t/hod 10 – 80 t/hod 10 – 40 t/hod 50 – 150 t/hod |
| KARE Praha s.r.o. | R5 | mobilní recyklační linka na stavební odpad | 552 500 |  | 100-250 t/hod |
| Lubomír Polanský | R5, R12 | čelisťový drtič, rotační drtič, třídič na stavební odpady | 248 000 | stavební | 4 stroje |
| Městská část Praha - Uhříněves | D1 | skládka S - IO |  | zemina a kamení aj. stavební a demoliční odpady | celková kapacita = 1 494 040 m3, probíhá rekultivace |
| Michal Fejfar | R5 | recyklační linka - RESTA (drtička, třídička) | 26 000 |  |  |
| Ondřej Svoboda - fa Svoboda, provoz č.1 | R5 | recyklace anorganických látek | 95 000 | stavební |  |
| Ondřej Svoboda - fa Svoboda, provoz č.2 | R5 | recyklace anorganických látek | 180 000 | stavební |  |
| Ondřej Svoboda - fa Svoboda, provoz č.3 | R5 | recyklace anorganických látek | 180 000 | stavební |  |
| Ondřej Svoboda - fa. Svoboda, provoz č.9 | R5 | recyklace anorganických látek | 105 000 | stavební |  |
| Ondřej Svoboda - fa. Svoboda | R5, R12 | mobilní recyklační zařízení na stavební odpad | 500 000 | stavební |  |
| Petr Březina APB Plzeň | R5 | mobilní recyklační linka na stavební odpad | 773 500 | stavební | 350 t/hod. |
| Petr Březina APB Plzeň | R5 | mobilní recyklační linka na stavební odpad | 1 105 000 | stavební | 500 t/hod. |
| Petr Březina APB Plzeň | R5 | mobilní recyklační linka na stavební odpad | 386 750 | stavební | 175 t/hod. |
| Podařil - Voráček, s.r.o. | D1 | býv. skládka Modřany - rekult. |  | zemina a kameny | max. 350 000 m3 |
| RESTA v.o.s. |  | recyklační linka: drcení + třídění | 150 | stavební | 50 - 150 t/hod |
| RESTA v.o.s. |  | recyklační linka: drcení + třídění | 331 500 | stavební | 70 - 150 t/hod |
| STAPO MORAVA a.s. | R5, R12 | mobilní recyklační linka na stavební odpad | 265 200 | stavební odpad | 100 - 120 t/hod. |
| Weal s.r.o. | R5 | recyklace anorganic.mater.- odrazový třídič a drtič | 120 000 | beton, cihly, asfaltové směsi | mají zařízení, nemají ještě souhlas |
| ŽSD s.r.o. | R5 | předúprava a drcení stavebních odpadů | 260 000 | stavební odpad | 1 000 t/den |
| Souhrn kapacit zařízení: |  |  | 6 736 700 |  |  |

Poznámka: Zařízení na zpracování stavebních odpadů jsou zpravidla mobilní linky, jejichž využití není vázáno jen na území hl. m. Prahy. Některá zařízení pracují v sérii za sebou, takže skutečná kapacita je nižší. Kapacity pro recyklaci stavebních odpadů jsou dostatečné, avšak na území kraje chybí dlouhodobě možnosti pro využití výkopových zemin do rekultivací nebo jiných staveb s nízkými nároky na kvalitu materiálu. To řeší „trh“ různými nesystémovými postupy, například vodojem Ořech.

### Služby pro oddělený sběr komunálních odpadů

Služby pro oddělený sběr jsou zajišťovány sítí zařízení, sběrných míst, kontejnerů a mobilních služeb. Schéma systému s vazbami na nakládání s směsnými odpady je uvedeno na obrázku 2. Jádrem systému odděleného sběru jsou sběrné dvory a stabilní sběrná místa pro nebezpečné odpady.

papír	sběr ve školách

lepenka

sklo	kontejnerový sběr

- odvozný

- donáškový

plasty	materiálové

sběrné dvory HMP	využívání

6 míst

stabilní sběrná místa

ostatní využitelné	        15 míst

odpady

mobilní sběr

250 tras x 8 zastávek

nebezpečné

odpady

lékárny

255 míst

sběr ve školách a ÚMČ

cca 520 míst

termické

směsný odpad	sběrné nádoby	využívání

cca 110 000 ks

velkoobjemové

objemný odpad	kontejnery	odstrańování

8 764 ks	skládkováním

Obrázek 1 Schéma organizace tříděného sběru – vzájemné vazby nakládání s KO a způsoby sběru KO

### Skládky, spalovny a zařízení pro energetické využití odpadů

Skládka

V Praze je provozována jediná skládka skupiny S-OO, v Praze – Ďáblicích. Skládka je plně zabezpečená v souladu s požadavky platné právní úpravy. Životnost skládky se předpokládá do roku 2012. Skládka přijímá odpady z Prahy i Středočeského kraje. Základní údaje o skládce firmy .A.S.A. spol. s r.o. jsou v přehledu zařízení OO.

Spalovny

Spalovna komunálních odpadů v Praze - Malešicích je projektovaná na kapacitu 310 000 t/rok. Tato kapacita je v současné době využita asi ze dvou třetin. Spalovna spaluje téměř výhradně komunální odpad ze svozu v Praze. Základní údaje o spalovně jsou v přehledu zařízení pro KO. Dále jsou v Praze v provozu dvě spalovny nebezpečných odpadů, spalovna FN v Motole (viz zařízení pro „zdravotnické odpady“ výše) a spalovna firmy Zentiva Praha a.s. (dříve Léčiva – viz zařízení pro „nebezpečné odpady“ výše).

Cementárna

Na území hl. m. Prahy v Radotíně je v provozu cementárna firmy Českomoravský cement, a.s., která energeticky a materiálově využívá některé druhy odpadů. Jedná se především o anorganické odpady, které tvoří přísadu do suroviny pro výrobu cementu. Cementárna rovněž využívá certifikované palivo z odpadů. Množství takto využitých odpadů je 11 – 14 tis. tun ročně. Předpokládaná roční kapacita se pohybuje na úrovni několika desítek tisíc tun paliv z odpadů.

## Regionální specifika

V této kapitole jsou uvedena specifika hl. m. Prahy ve srovnání s ostatními kraji ČR. Hl. m. Praha se značně odlišuje od ostatních krajů v mnoha ohledech a ze srovnání s jinými kraji vyplývají následující regionální specifika tohoto kraje:

Kraj je zároveň obcí

Hlavní město Praha má funkci kraje a zároveň obce, a  proto má ve vztahu ke komunálním odpadům možnost záměry uvedené v POH hl. m. Prahy uplatňovat přímo a ne prostřednictvím obcí, které jsou původci odpadů, jako je tomu v jiných krajích. To značně usnadňuje změny organizace systému nakládání s odpady, které budou potřebné pro dosažení cílů uvedených v POH hl. m. Prahy ve vztahu ke komunálním odpadům.

Vysoká hustota osídlení

S povahou hl. m. Prahy – jako města přímo souvisí vysoká hustota osídlení a velká produkce komunálních odpadů. Na jedné straně to umožňuje soustředění a efektivní provádění logistických operací s komunálním odpadem, pokud jde o shromažďování komunálních a podobných odpadů. Na druhé straně se tím komplikuje svoz odpadů, zejména kvůli malé průjezdnosti historické části Prahy a sídlišť. Městská dopravní síť a dopravní zatížení také neumožňují přepravu odpadů k místům zpracování nejkratšími směry, což zvyšuje náklady na dopravu odpadů.

Ekonomická síla kraje

Hl. m. Praha jako jediný z krajů ČR překračuje v HDP 90% průměru HDP v EU a nesplňuje tak podmínky pro úplnou škálu rozvojové pomoci rozvíjejícím se regionům EU. Na druhé straně tato skutečnost vytváří podmínky pro užší spolupráci se Středočeským krajem při přípravě projektů, které by využívaly lokalit pro investice do zařízení na území Středočeského kraje pro společné nakládání s odpady produkovanými na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje.

Hlavní město Praha vykazuje extrémní hodnoty v některých ukazatelích – např. dosahuje nejvyšší ekonomické úrovně měřené hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele.

Tabulka 52 Makroekonomické ukazatele (r. 2002)

| MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE (r. 2002) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkem ČR | Hl. m. Praha - kraj | Středočeský kraj |
| Hrubý domácí produkt v tržních cenách | mil. Kč | 2 157 828 | 537 708 | 197 555 |
| na 1 obyvatele | Kč | 211 051 | 461 678 | 175 714 |
| průměr ČR = 100 |  | 100,0 | 218,8 | 83,3 |

Struktura ekonomiky a sektorů produkujících odpady

V hl. m. Praze prakticky není zastoupen zemědělský sektor a zemědělské odpady jsou produkovány v minimální míře. Převažuje sektor obchodu a služeb a vůbec terciérní sféra, což je dáno soustředěním centrálních institucí, vysokých škol, zdravotnických zařízení, obchodních zastoupení a dalších organizací na území hl. m. Prahy. Tyto organizace vesměs produkují odpady podobné komunálním. Podíl zaměstnanců ve sféře služeb dosahuje
cca 80 %.

Územní podmínky hl. m. Prahy

Hl. m. Praha jako jediný kraj hraničí pouze s jedním krajem, neboť leží v uprostřed Středočeskéko kraje. Území města poskytuje jen omezené možnosti pro rozvoj zařízení pro nakládání s odpady, zejména jsou-li požadovány větší plochy nebo technologie u nichž se předpokládá stanovení hygienických nebo jiných ochranných pásem. Územní plán hl. m. Prahy má jen relativně malý počet lokalit vhodných pro umístění zařízení pro nakládání s odpady.

Vzhledem k tomu, že území  Středočeského kraje  obklopuje Prahu, přeprava odpadu je značná a to v obou směrech. Směrem z Prahy jsou to především odpady stavební, zeminy, hlušiny apod., a dále odpady k využití - kovový odpad, plasty, papír, NO, zdravotnické odpady.

Energetické využívání odpadů

Hlavní město Praha je jedním ze tří krajů v ČR, kde je v provozu spalovna komunálních odpadů. Komunální odpad z hl. města Prahy je z velké části energeticky využíván ve spalovně, v roce 2002 byla energeticky využita téměř polovina celkové produkce KO na území l. m. Prahy (avšak převážná část směsných KO). Ve srovnání s jinými kraji, kde není KO energeticky využíván, má hl. m. Praha lepší výchozí podmínky pro splnění požadavků na omezení skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Z hlediska výkladu právní úpravy není ovšem spalování KO s využitím tepla považováno za energetické využívání. Tento výklad, který je v rozporu s technicky vnímanou realitou má oporu v rozhodnutí Evropského soudního dvora.

Jednotná síť kanalizace

Zvláštností městské povahy je pokrytí větší části území hl. m. Prahy jednotnou sítí kanalizace. I s kaly z pobočných ČOV je nakládáno vesměs v rámci jednotného systému. To umožňuje dlouhodobě řídit změny v nakládání s kaly z ČOV v souladu se zákonem, na druhé straně to při nesplnění podmínek pro využití kalů na zemědělské půdě vytváří problém celokrajského významu s odstraňováním těchto kalů.

Dopravní napojení na okolní území

Území hl. m. Prahy je dopravní křižovatkou silničních a železničních cest s napojením všemi směry ven z města pomocí dopravních radiál. To je obecně výhodou při dopravě odpadů do zařízení nacházejících se mimo území hl. m. Prahy. Kvůli neúplnosti vnějšího městského silničního okruhu je však doprava komplikována přejezdy mezi radiálami přes centrum nebo po vnitřním obvodu města. Přesto je celková koncepce dopravy příslibem pro logistické řešení budoucích projektů, zaměřených na soustředění nakládání s vybranými odpady do zařízení umístěných na obvodu Prahy společně využívaných hl. m. Prahou a Středočeským krajem.

Komunikace a spolupráce

Na území hl. m. Prahy mají svá sídla ústřední orgány státní správy, Parlament ČR (Poslanecká sněmovna a Senát), krajský úřad Středočeského kraje a Magistrát hl. m. Prahy atd. Koncentrace těchto a mnoha dalších úřadů a institucí umožňuje efektivní a rychlou výměnu informací a spolupráci na všech úrovních státní správy, samosprávy i soukromého sektoru.

## Informační zabezpečení výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

Specifikace informací ve veřejné správě, jejich shromažďování, poskytování a ochrana jsou v ČR upraveny následujícími legislativními předpisy:

- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

- Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb.,

- Zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,

- Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností,

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech,

- Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon),

- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Poskytování informací v oblasti odpadového hospodářství je dáno jednak obecným zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány), zákonem o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy a dále pak zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje:

- podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o stavu  životního prostředí a přírodních zdrojů, jimiž disponují orgány státní správy, orgány územní samosprávy a jimi zřízené, řízené nebo pověřené právnické osoby,

- přístup veřejnosti k informacím o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, jež mají tyto orgány k dispozici. Současně stanoví základní podmínky, za nichž jsou takové informace zpřístupňovány.

### Charakteristika a účel informačních toků

Účelem informačních toků je:

- informační podpora uplatňování administrativních nástrojů a obecněji rozhodování veřejné správy,

- komunikace s veřejností a zajišťování její účasti na rozhodování a efektivního využívání služeb v oblasti odpadového hospodářství.

- Dovnitř veřejné správy jsou zaměřeny informační toky, související s agendami evidence, žádostmi o souhlasy, stížnostmi, řízením odpadového hospodářství města. Další přijímané informace vznikají na národní úrovni, například právní předpisy a dokumenty 
a koncepční materiály. Některé informace jsou zpracovávány s využitím specializovaného softwaru:

- systém evidence odpadů EVI 8 společnosti Inisoft s.r.o.,

- systém evidence správních agend (u něhož se do budoucna předpokládá propojení na systém evidence odpadů),

- informační systém Pražských služeb, a.s. o rozmístění kontejnerů a uživatelů služeb pro směsné komunální odpady,

- informační systém poplatku za komunální odpad,

- ISSKLAD (informační systém o skládkách a starých zátěžích).

- Informační toky zaměřené směrem k veřejnosti mají mnoho podob:

- koncepční materiály - veřejné projednávání dokumentů (SEA POHK, pracovní skupiny POHK aj.),

- vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy - zveřejnění vyhlášek i na webových stránkách MHMP,

- informace o stavu a službách v odpadovém hospodářství (web – ročenka ŽP Prahy, letáky s informacemi o správném třídění odpadů v prostředcích hromadné dopravy, brožurka o tříděném sběru do všech domácností, jednorázové informační a propagační akce jako ekologická tramvaj, informační stan, atd.),

- výchovné informace (produkty pro školy – videa s tématikou správného nakládání s odpady – distribuce školám; různé formy her a vystřihovánek s tématem třídění odpadů, distribuce formou „tašky pro školáky“ pro všechny první ročníky ZŠ),

- podpora ekologicky výchovných projektů s tématikou odpadů ze strany MHMP.

### Informační systém krajského úřadu

Základem pro kvalifikované rozhodovací procesy veřejné správy je funkční, aktuální a věrohodný informační model popisující stav odpadového hospodářství kraje.

V hl. m. Praze je evidence odpadů zajišťována jednotně úřady městských částí (přenesená působnost úřadů obcí s rozšířenou působností) a Magistrát hl. m. Prahy má plný on-line přístup k evidenci odpadů. Toto uspořádání je základem krajského informačního systému o odpadech, který má zajištěnu technickou podporu poskytovatelem softwaru pro evidenci odpadů. Shromažďovaná data jsou vykazována na základě evidence a ohlašování odpadů a zařízení, dle § 39 zákona o odpadech. Krajský informační systém o odpadech pro veřejnou správu je představován systémem evidence odpadů EVI Inisoft (22 aplikací u pověřených městských částí, 1 aplikace na magistrátu, on-line propojení a přístup k datům, technická podpora firmy Inisoft).

#### Základní údaje o programu EVI 8

Program EVI vychází ze zákona o odpadech a k němu příslušných prováděcích vyhlášek č. 376/2001 Sb. a č. 381 – č. 384/2001 Sb. Umožňuje uživatelům průběžné vedení evidence odpadů pro původce, při sběru, výkupu, skladování a úpravě odpadů, na zařízeních ke zneškodňování odpadů a při přepravě nebezpečných odpadů. Umožňuje tisknout ve smyslu vyhlášky č. 383/2001 Sb. a jejích příloh vyplněné formuláře Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady, Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru, formulář Komunální odpady 
vč. odděleně sbíraných složek těchto odpadů, Průběžnou evidenci odpadů, Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů a Údaje o zařízení. Dále umožňuje tisknout podklady pro hlášení statistickému úřadu ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb. a Identifikační listy nebezpečných odpadů s vyplněnými kódy ADR.

Jde o nejrozšířenější produkt pro evidenci odpadů a přepravy s možností ohlášení produkce odpadů na příslušný úřad. Tento program je používán ve stovkách firem v celé ČR, krajskými úřady ČR, obcemi s rozšířenou působností i Českou inspekcí životního prostředí.

Program obsahuje všechny potřebné číselníky tj. katalog odpadů, číselník základních územních jednotek (NUTS 5), číselník okresů (NUTS 4), číselník obcí s PSČ a dále kompletní znění zákona o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek č. 376/2001 Sb. 
a č. 381 - 384/2001 Sb. včetně příloh.

Software EVI disponuje pro sledování a vyhodnocování toku odpadů řadou přehledů a tiskových sestav ve více alternativách dle zvoleného kritéria (např. kód a kategorie odpadu, kód nakládání, vybraná organizace). Všechny přehledy a tiskové sestavy v evidenci odpadů obsahují vždy údaje za nastavené časové období. Pro vytvoření vlastních přehledů lze využít nástroj SQL přehledy s možností sestavení individuálního dotazu a následného přenosu dat do textového souboru nebo do programu MS Word či MS Excel.

## Spolupráce s veřejností při řešení problematiky nakládání s odpady

### Komplexní tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu

Od roku 2002 začala druhá etapa realizace Projektu hospodaření s odpady, schváleného usnesením Rady ZHMP č. 47 z roku 1996. Principem projektu je celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu (dále jen KO) spočívající v třídění odpadu na následující druhy:

- papír a lepenka,

- sklo směsné,

- plasty směsné,

- objemný odpad,

- směsný odpad,

- nebezpečný odpad,

- kovy železné a neželezné, stavební suť, elektrotechnický odpad, odpad z údržby zeleně, dřevěný odpad, pneumatiky.

Jednotlivé složky KO mají občané možnost odložit následujícím způsobem:

- Papír a lepenka, sklo a plasty - do sběrných nádob, určených na tyto složky KO, přímo na ulicích nebo v domech (nařízení Pražské památkové rezervace), tyto odpady lze odložit i ve sběrných dvorech města, papír a lepenku mohou děti odkládat ve školách zapojených do soutěže ve sběru starého papíru, konané již 9. rokem pod patronátem Magistrátu hl. m. Prahy.

- Objemný odpad – do velkoobjemových kontejnerů umisťovaných na ulicích v pravidelných intervalech, tento odpad lze odložit i ve sběrných dvorech města.

- Směsný odpad – do sběrných nádob umístěných v domovním vybavení každé nemovitosti, případně na pozemní komunikaci.

- Nebezpečný odpad – při mobilním sběru, ve stabilních sběrnách včetně sběrných dvorů města (z toho na 15 vybraných stabilních místech vyřazená chladící zařízení), v lékárnách (nepoužitelné či prošlé léky a rtuťové teploměry), v úřadech městských částí a na základních a středních školách (použité monočlánky).

- Kovy železné a neželezné, stavební suť, elektrotechnický odpad, odpad z údržby zeleně – ve sběrných dvorech města.

### Soutěž ve sběru starého papíru

Soutěž, probíhá na základních školách, pořádají ji Středočeské sběrné suroviny Praha a.s. pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy. Je vždy slavnostně ukončena předáním cen nejlepším „sběratelům“.

Do soutěže se ve školním roce 2001/2002 zapojilo 77 pražských škol, které nasbíraly celkem 961 920 kg starého papíru. Paralelně se sběrem starého papíru probíhá ekologická soutěž ve sběru plastových víček od PET lahví, ve které se jako nejlepší škola umístila ZŠ Mikulova, Praha 4 s 1 525 kg plastových víček.

## Zhodnocení současného stavu v oblasti spolupráce kraje se sousedními kraji při řešení problematiky nakládání s odpady

Jediným sousedním krajem hl. m. Prahy je Středočeský kraj. Aktivně probíhá spolupráce mezi odborem ŽP MHMP, odborem infrastruktury MHMP a odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje. Vedoucí pracovníci těchto odborů se vzájemně informují o problematice nakládání s odpady. Pro spolupráci na POH krajů si oba kraje jmenovaly navzájem své zástupce do řídícího výboru a konzultují významné otázky spolupráce formou společných jednání řídících výborů.

Praha je se Středočeským krajem spojena hustou silniční i železniční sítí. Splavná je vodní cesta po Vltavě z Prahy až do Labe a dále po Labi do Ústeckého kraje. Základem silniční sítě jsou radiály směřující ven z centra Prahy. Radiály jsou napojené na částečně hotový vnější silniční okruh Prahy. Výhledové dokončení silničního okruhu, zejména výstavba mostů přes Vltavu, významně v budoucnosti usnadní dopravu odpadů po obvodu Prahy a tím i spolupráci při nakládání s odpady v případě budoucí realizace větších společných projektů.

S ohledem na relativně malé kapacity pro využívání a odstraňování odpadů na území hl. m. Prahy směřuje významná část odpadů do Středočeského kraje. Přeshraniční pohyb z Prahy do Středočeského kraje je typický pro následující skupiny odpadů:

- stavební odpady,

- komunální odpady (včetně vytříděných využitelných složek – sklo, papír, plasty),

- obaly (komunální i průmyslové),

- nebezpečné,

- biologicky rozložitelný odpad (BRO),

- blíže nezařazené ostatní odpady (jiné než nebezpečné nebo uvedené ve výše uvedeném výčtu).

Problematika pohybu odpadů přes hranice kraje je díky nedostatečně a nepřesně vyplněným výkazům o nakládání s odpady (které byly použity jako jediný zdroj údajů) složitá z několika důvodů:

- Původci odpadů mohou mít sídlo v hl. m. Praze (dále jen HMP), ale s odpadem nakládají v jiném kraji, vykazují jej však ve svém sídle (tento problém se objevuje zejména v souvislosti s odpadní zeminou a SKO). Výsledkem je nárůst importu, popřípadě i exportu odpadů přes hranice kraje.

- Původci mohou mít sídlo mimo HMP, ale práce a nakládání s odpady provádí v HMP, přičemž odpady vykazují ve svém sídle.

- Zpracovatel může mít sídlo mimo HMP, ale jeho provozovna sídlí v HMP, kde přijímá odpad od původců a nakládá s ním, přičemž ve výkazu původců se odpad objeví jako předaný mimo HMP (příkladem zpracovatele jsou velké firmy se sídlem v Praze).

- Zpracovatel může mít sídlo v HMP, ale má provozovnu mimo HMP. Původce předá odpad mimo HMP, ale vykáže jej jako předaný na sídlo do HMP.

- Při využití odpadní zeminy k terénním úpravám není možné z evidence přesně určit místo nakládání.

Z těchto a dalších důvodů mohou být v uváděných údajích bez velmi podrobné verifikace velké chyby (až řádové). V následující tabulce je uvedena produkce odpadů jednotlivých sledovaných skupin na území hl. m. Prahy a množství odpadů využité nebo odstraněné v zařízeních na území hl. m. Prahy. Vzhledem k menšímu množství zpracovaných odpadů v hl. m. Prahy než je produkce lze usuzovat na vývoz přebytku produkce mimo území hl. m. Prahy a naopak. U některých odpadů nebylo vyhodnocení provedeno s ohledem na nedostatečné údaje.

Tabulka 53 Produkce a využití nebo odstranění odpadů na území hl. m. Prahy, rok 2002; Zdroj: Databáze EVI, rok 2002

| Skupina odpadů | Celková produkce odpadu v hl. m. Praze (t) | Využití nebo odstranění na území hl. m. Prahy (t) | Poznámka (vývoz/dovoz z kraje a do kraje) |
| --- | --- | --- | --- |
| stavební (bez nebezpečných) | 2 234 439 | 1 099 609 | převážně vývoz |
| zdravotnické | 3 618 | 1 441 | převážně vývoz |
| elektrošrot | 1 673 | 204 | převážně vývoz |
| autovraky | nehodnoceno x) | nehodnoceno x) |  |
| odpady s PCB | 10 | 10 | pouze vývoz |
| odpady s azbestem | nehodnoceno | nehodnoceno xx) |  |
| pneumatiky | 1176 | 204 | téměř výlučně vývoz |
| lednice | nehodnoceno | nehodnoceno xxx) |  |
| zářivky, výbojky | 79 | 4 | téměř výlučně vývoz |
| baterie a akumulátory | 663 | 36 | téměř výlučně vývoz |
| oleje | 1 530 | 1 709 | mírný dovoz |
| kaly z ČOV (sušina) | 30 339 | 309 | téměř výlučně vývoz |
| obaly | nehodnoceno | nehodnoceno +) |  |
| komunální odpady (bez nebezpečných) | 491 253 | 538 921 | mírný dovoz |
| BRKO | nehodnoceno | nehodnoceno +) |  |
| Nebezpečné | 142 412 | 29 000 | převážně vývoz ++) |

x) evidence neobsahuje dostatečné údaje o produkci a nakládání

xx) evidence neobsahuje údaje o nakládání

xxx) nakládání je ovlivněno evidenčním umístěním mobilní linky v Praze, třebaže je provozována mimo území hl. m. Prahy

+) hodnocení není přímo možné s ohledem na způsob evidence

++) vývoz se týká zejména nebezpečných stavebních odpadů

Ze srovnání v tabulce vyplývá, že hl. m. Praha bylo v roce 2002 převážně vývozcem odpadů, zejména stavebních a vybraných odpadů a výrobků. Tato situace má dlouhodobý charakter, třebaže narůstají nebo se připravují specializované zpracovatelské kapacity, například pro autovraky a některé položky elektrošrotu. Podrobnější údaje o přebírání odpadů na území hl. m. Prahy z jiných krajů a předávání odpadů ven z hl. m. Prahy do jiných krajů a zvláště kraje Středočeského jsou uvedeny v kapitolách o nakládání s odpady a o vybraných výrobcích a odpadech.

## Náklady na odpadové hospodářství

### Náklady na odpady

#### Komunální odpad

Náklady na komunální odpad (t.j. odpad produkovaný fyzickými osobami) jsou hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy. Původci odpadu zapojení do systému města hradí cenu (dle § 17 odst. 6 zákona o odpadech) přímo svozové společnosti – na základě usnesení rady HMP, která pověřila Pražské služby uzavíráním smluv za hl. m. Prahu.

Fyzické osoby hradí pouze poplatek za komunální odpad (směsný odpad) – stanovený na sběrnou nádobu podle její velikosti a četnosti odvozu. Poplatek je stanoven jako 92% skutečných nákladů na sběrné nádoby na směsný odpad.

Další náklady – tříděný sběr odpadu (papír, sklo, plasty), sběr a svoz nebezpečných odpadů, provozování sběrných dvorů města, přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a část nákladů na sběr a svoz směsného odpadu – jsou hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy.

Pro rok 2004 je cena za spalování ve spalovně Malešice 1 119 Kč/t KO (pro hl. m. Prahu) a cena za skládkování na skládce Ďáblice je 515 Kč/t.

Příjmy za odpady vytříděné ze skupiny 20 jsou z příspěvků od organizace EKO-KOM a dále za prodej vytříděných surovin z odpadů. Jednorázové jsou příjmy z dotací (např. na zpracování ledniček). Náklady na oddělený sběr ovšem jsou i po zápočtu těchto příjmů vysoké. Náklady na oddělený sběr hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha. V nákladech na oddělený sběr mají velký podíl výrobky určené pro zpětný odběr a obaly.

Tabulka 54 Náklady komplexního systému pro komunální odpad v Praze, v Kč/rok

| Celkové náklady | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tříděný sběr celkem* | 36 699 031 | 63 197 401 | 82 906 305 | 88 822 998 | 80 819 501 |
| objemný odpad | 22 115 309 | 26 744 089 | 30 238 574 | 32 674 169 | 32 879 043 |
| směsný odpad | 396 693 682 | 501 515 538 | 505 017 588 | 532 408 853 | 560 744 526 |
| nebezpečný odpad | 4 431 515 | 11 756 082 | 10 476 350 | 15 913 379 | 19 565 612 |
| sběrné dvory | 1 549 425 | 2 946 885 | 5 222 340 | 5 579 984 | 6 471 810 |
| CELKEM (Kč) | 461 490 960 | 606 161 994 | 633 863 157 | 675 401 384 | 700 480 492 |

Pozn: *	náklady na papír, sklo a plasty jsou po odečtení případných tržeb z prodeje vytříděných surovin a příspěvku od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. (platba za provozování tříděného sběru obalových odpadů v rámci sběru integrovaného systému komplexního tříděného sběru komunálních odpadů)

Zdroj: Vyhodnocení účinnosti náhrad za nakládání s KO, MHMP

#### Inertní, nebezpečné a ostatní odpady

Inertní odpady

Náklady na tyto odpady jsou v Praze a okolí velmi specifické, protože jsou převážně využívány na rekultivační zavážení vytěžených prostor. Náklady se tak pohybují jen nízko nad dopravními náklady, což komplikuje řešení v oblasti recyklace stavebních odpadů.

Nebezpečné odpady

Náklady na odstraňování nebezpečných odpadů se pohybují podle jejich druhu mezi 800 Kč/t za biodegradaci nebezpečných odpadů až po 6 – 8 tis. Kč/t za spalování nebezpečných odpadů. Skládkování je na úrovni kolem 5 tis. Kč, včetně poplatku za ukládání odpadů na skládky.

Ostatní odpady

Nakládání s ostatními (ne inertními) odpady je v podobných nákladových relacích, jako u komunálních odpadů. Skládkování těchto odpadů se pohybuje kolem 800 Kč/t (včetně poplatku), spalování podobně jako u komunálních odpadů. Biologická úprava podle druhu odpadu 400 – 500 Kč/t. Lze říci, že jsou vytvořeny předpoklady pro to, aby odděleně sbírané biologicky rozložitelné odpady byly zpracovány s nižšími náklady než vyžaduje skládkování.

### Veřejné zdroje

Finanční zdroje na ochranu ŽP je možno získat ze státních nebo evropských fondů. Státní rozpočet, Fond národního majetku a Státní fond životního prostředí jsou státní fondy. Se vstupem do EU má Česká republika možnost čerpat finanční prostředky ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU (Kohezní fond), které jsou základem evropské strukturální politiky a napomáhají podpoře harmonického, vyváženého a udržitelného rozvoje všech členských zemí.

#### Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky (FNM ČR) byl zřízen v roce 1991 za účelem technické realizace jednotlivých privatizačních rozhodnutí a dočasné správy státních podílů určených k postupné privatizaci, a to dle zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky č.171/1991 Sb. FNM ČR nemá pravomoc rozhodovat o způsobu privatizace státního majetku. Jeho hlavním úkolem je realizace privatizačních projektů na základě rozhodnutí o privatizaci vydaných Ministerstvem financí ČR či usnesením vlády ČR. Příjmy, které FNM ČR z privatizace získává, netvoří součást státního rozpočtu České republiky - jsou jeho majetkem, a lze je použít pouze k zákonem stanoveným účelům. V zásadě jde o oddlužování privatizovaných podniků, stabilizaci bankovního sektoru, ale i o úhradu nákladů na odstraňování ekologických škod.

#### Státní fond životního prostředí České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky  - (SFŽP ČR) byl zřízen 4. října 1991 zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

SFŽP ČR je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, z Národního programu přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí.

O použití finančních prostředků ze SFŽP ČR rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí. Úkolem Fondu je žádost o podporu přijmout, odborně i věcně posoudit a své stanovisko s doporučením dalšího postupu předat Radě Fondu, která je poradním orgánem ministra.

Na základě vydaných rozhodnutí ministra životního prostředí zabezpečuje SFŽP ČR celou agendu poskytování finančních podpor. Je to zejména konzultační a poradenská činnost, příprava a uzavírání smluv pro poskytování podpor, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory, včetně průběžného sledování účelu jejich použití, závěrečné vyhodnocování využitých prostředků a dosažených ekologických efektů.

Státní fond životního prostředí poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu formou: dotací, půjček, záruk na úvěr a příspěvků na částečnou úhradu úroků

Předmětem podpory jsou opatření podle programů vyhlašovaných Ministerstvem životního prostředí, a to v oblasti: ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy, využívání přírodních zdrojů, nakládání s odpady, technologií a výrobků, využití obnovitelných zdrojů energie a programů EU ISPA.

O podporu mohou žádat:

A – obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy, rozpočtové organizace a příspěvkové organizace, obce, sdružení obcí, občanská sdružení a církve a organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným předpisem (neziskové organizace);

B – bytová družstva;

C – akciové společnosti, u kterých ve složení akcionářů převyšuje, a do definitivního vypořádání závazků vůči Fondu bude převyšovat, 90% obcí, budou posuzovány jako typ D;

D – ostatní subjekty (kromě typu B a C), včetně fyzických osob – podnikatelů;

E – obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající).

Příjmy SFŽP ČR jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

#### Fond soudržnosti

Fond soudržnosti - (Cohesion Fund, dále jen CF) je významným nástrojem strukturální a kohezní politiky EU. Podpora z CF se poskytuje na velké infrastrukturní projekty v těch státech EU, které nedosahují 90% průměru HDP v členských státech EU. Pro Českou republiku bylo přiděleno 830 mil.EUR pro období 2004 - 2006 (po vstupu ČR do EU). Podpora se poskytuje rovným dílem na oblast dopravy a životního prostředí. Do tohoto fondu se transformuje předvstupní fond ISPA.

Účelem financování CF v oblasti životního prostředí je zejména naplnění směrnic Evropské unie, případně dalších prioritních oblastí. Priority CF budou vycházet z priorit nástroje ISPA, tj. v oblasti čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou, dodávka pitné vody, kanalizace a čištění vody, nakládání s komunálním, průmyslovým a nebezpečným pevným odpadem, ochrana ovzduší a klimatu. Důležité omezení je minimální velikost projektů pro CF 10 mil.EUR.

Výběr projektů, kterým bude poskytnuto financování bude prováděn v souladu s následujícími směrnicemi EU:

- Dokončení cyklu podpory a opatření chybějících k tomu, aby stávající systémy byly v souladu s legislativou EU,

- Projekty či skupiny projektů předložené Koheznímu fondu budou nedílnou součástí provozních systémů,

- Bude zajištěna životaschopnost investice; platí zejména, že provozní náklady musí být uhrazeny z poplatků.

V oblasti nakládání s pevným komunálním, průmyslovým a nebezpečným odpadem a s odpadem ze zdravotnických zařízení budou mít prioritu projekty týkající se pevného komunálního odpadu, které jsou součástí celostátních plánů hospodaření s odpady v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech, nebezpečných odpadech, atd.

Financování projektů v oblasti odpadového hospodářství podpoří snižování objemu odpadů, a jejich recyklaci, využívání a konečné odstranění, jak je uvedeno v legislativě EU.

#### Strukturální fondy

Sektor životního prostředí bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – dále jen ERDF) ERDF - komplexním cílem je podpora hospodářské a sociální soudržnosti snižováním regionálních rozdílů a podílením se na obnově a rozvoji regionů.. ERDF se podílí na „financování produktivních investic pro vytvoření a uchování pracovních míst a investic do infrastruktury“. Vzhledem k tomu, že v uplynulém finančním období představovaly výdaje tohoto fondu téměř polovinu veškerých finančních prostředků vynaložených v rámci strukturálních fondů, je zřejmé jeho dominantní postavení mezi strukturálními fondy. Výše podpory z ERDF se pohybuje v rozmezí 15 –75% celkových přípustných nákladů na opatření v závislosti na typu projektu. Podporu lze využít především ve veřejném sektoru, přestože soukromý sektor není vyloučen – lze očekávat nižší podporu. Zmíněná podpora musí být v souladu s předpisy ES v oblasti konkurence a nesmí narušovat pravidla hospodářské soutěže, což znamená, že nelze očekávat podporu pro velké průmyslové podniky.

V období 2004 – 2006 může hl. m. Praha spolufinancovat likvidaci skládek a starých ekologických zátěží také s pomocí strukturálních fondů Evropské unie (viz Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Regionu NUTS 2 – hl. m. Praha + Programový dodatek JPD pro Cíl 2). Tato možnost se týká vhodných projektů spadajících pod Opatření 1.2 „Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch“, územně je pak limitována na správní obvody Praha 1, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20 a 21.

Pro programovací období 2000-2006 byly EK přijaty 3 prioritní Cíle strukturálních fondů:

Cíl 1: Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (HDP nižší než 75 % průměru EU)

Cíl 2: Podpora hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím (v ČR pouze Praha)

Cíl 3: Podpora adaptace a modernizace strategie a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti (v ČR pouze Praha)

#### Operační program Infrastruktura

Hlavním programovým dokumentem pro využívání prostředků ERDF pro oblast životního prostředí je Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura), vzniklý sloučením původně samostatných OP Životní prostředí a OP Doprava.

Program má čtyři priority:

- První priorita se zaměřuje na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu,

- Druhá na snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí,

- Třetí na budování environmentální infrastruktury a

- Čtvrtá na technickou asistenci.

První dvě priority jsou v gesci Ministerstva dopravy, třetí priorita v gesci Ministerstva životního prostředí, které je také řídícím orgánem pro celý OP Infrastruktura. Poslední priorita je společná.

Rámcová strategie financování ukazuje, že náklady na implementaci právních předpisů ES v oblasti životního prostředí budou v ČR dosahovat do roku 2010 předpokládané výše až 300 mld. Kč. Opatření v rámci priority 3 OP Infrastruktura jsou proto prioritně zaměřena na podporu opatření pro implementaci předpisů ES a také opatření na zlepšování retenční schopnosti krajiny.

Životního prostředí se týká také jedna z priorit Společného regionálního operačního programu (SROP) – priorita č. 4 „Zlepšování životního prostředí v obcích a regionech“. SROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s regiony.

Opatření na ochranu životního prostředí jsou obsažena i v některých dalších operačních programech – např. v OP Rozvoj lidských zdrojů je podporováno environmentální vzdělávání, OP Průmysl a podnikání zahrnuje opatření na zvýšení energetické účinnosti a úspory energie, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství obsahuje mimo jiné aktivity v lesním hospodářství (např. zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd) a opatření na zlepšení welfare hospodářských zvířat.

Zmíněné operační programy jsou zpracovávány pro regiony spadající do cíle 1, vztahují se tedy na veškeré území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

## Vyhodnocení stavu podnikové sféry zajišťující využívání a odstraňování odpadů

Na území hl. m. Prahy působí velké množství firem, které poskytují služby v oblasti nakládání s odpady. Má zde sídlo celá řada firem s celorepublikovou působností. Protože je jinak obtížné stanovit podíl na trhu pro jednotlivé firmy, pro přehled o nejvýznamnějších byla využita evidence odpadů EVI. Z evidence jsou zjištěny údaje o firmách, které převzaly největší množství odpadů (kód N3). To neznamená, že tyto firmy odpady také zpracovaly. V řadě případů, zejména u odpadů stavebních, jsou odpady předávány dál a to i mimo území kraje. Mezi stavební firmy v první desítce se tak v této statistice vklínily jen tři odpadové firmy, a to .A.S.A. s.r.o., Pražské služby, a.s. a Kovošrot Praha, a.s.

Tabulka 55 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven (všechny odpady) za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| .A.S.A., spol. s r.o. | 485 623 |
| SVOBODA Ondřej - FIRMA SVOBODA | 388 367 |
| Metrostav, a.s. | 334 313 |
| Pražské služby, a.s. | 280 416 |
| MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 (rekultivace skládky Jezera I) | 234 256 |
| PVZ s.r.o. | 220 882 |
| KOVOŠROT PRAHA, a.s. | 184 328 |
| Ctirad Hájek - Autodoprava | 128 702 |
| Petr Kabíček - KABOUS | 122 129 |
| Podařil - Voráček s.r.o. | 107 982 |

Prakticky stejná je i situace u odpadů skupiny O.

Pro odpady skupiny N je pražský přehled firem, které převzaly odpad, odlišná. Prakticky zde nefigurují stavební firmy, ale spíše specializované firmy zabývající se odpady.

Tabulka 56 Organizace s největším množstvím převzatého vybraného N odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven (odpady skupiny N) za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| .A.S.A.,spol.s r.o. | 8 558 |
| Energo - Brudra | 6 295 |
| KLIO, s.r.o. | 5 645 |
| A.P.E. s.r.o. | 5 365 |
| SITA BOHEMIA a.s. provozovna 4 | 4 356 |
| Ekom,s.r.o. | 3 482 |
| EKOMEX, s.r.o. | 2 560 |
| Tomáš Zach - ČEKOS | 2 090 |
| Bohumil Švára -MICRON | 1 813 |
| ZKL Praha a.s. | 1 601 |

U komunálních odpadů mají dominantní postavení provozovatelé pražské skládky .A.S.A. s.r.o. a provozovatel pražské spalovny KO Pražské služby a.s.. Další místa ve statistice zaujímají svozové firmy zajišťující služby pro svoz KO v Praze.

Tabulka 57 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven (komunální odpady) za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| .A.S.A., spol. s r.o. | 307 345 |
| Pražské služby, a.s. a dílny | 279 829 |
| IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, A.S. | 29 732 |
| Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | 21 924 |
| Rethmann Jeřala Recycling, s.r.o. | 19 065 |
| EKOSUR,s.r.o. | 13 160 |
| Marius Pedersen a.s. | 12 415 |
| JAKOBE a.s. | 9 465 |
| van Gansewinkel, a.s. | 7 478 |
| MI.KA.PA. spol. s r.o. | 6 874 |

Služby pro obalové a podobné odpady poskytují v řadě případů firmy stejné, jako pro komunální odpady, ovšem v menším měřítku poskytuje tyto služby řada specializovaných firem (včetně malých sběren).

Údaje o firmách, přebírajících vybrané odpady a výrobky jsou uvedeny u jednotlivých komodit. Ve výše uvedených případech i u vybraných komodit vesměs poskytují služby pro odpady soukromé firmy, výjimkou jsou služby pro infrastrukturu města, Pražské služby, a.s. a PVK, a.s., které jsou převážně vlastněny městem Prahou.

## Zhodnocení souladu regionálních politik (plánů) s cíli a postupy POH kraje

Cílem zpracování Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy je vytvořit funkční systém ochrany životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství. Plán bude vycházet z analýzy stávajícího stavu životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství, který umožní dosáhnout požadované úrovně stavu odpadového hospodářství ve vztahu k požadavkům ČR a EU. Plán je zpracováván na období 10 let a bude aktualizován při změně POH ČR nebo při změně podmínek v kraji, za kterých byl zpracován.

V současné době schválené dokumenty hl. m. Prahy, které mají návaznost na POH:

- Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy;

- Strategický plán hlavního města Prahy; Program hospodárně s odpady;

- Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy;

- Provozní řád komplexního systému nakládání s komunálním odpadem;

- Vyhláška č. 24/2001 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Vazba uvedených dokumentů k nakládání s odpady:

### Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy

Územní plán (ÚP) hl. m. Prahy dělí území města na polyfunkční území a monofunkční plochy. Monofunkční plochy se dělí na kategorie: veřejné vybavení, doprava, technické vybavení, zeleň, vodní plochy, zemědělství a specifické plochy.

Zařízení pro nakládání s odpady patří do kategorie technického vybavení, v ÚP hl. m. Prahy jsou označeny následovně:

TO - zařízení ke zneškodňování komunálního odpadu,

TOR - zařízení k zneškodňování rostlinného odpadu,

TR - zařízení k recyklaci odpadů,

TS - skládky odpadů.

Funkční využití, doplňkové funkční využití a výjimečně přípustné funkční využití je definováno pro výše uvedená zařízení následovně:

#### TO - zařízení k zneškodňování komunálního odpadu

Funkční využití:

Území sloužící pro stavby a zařízení na zneškodňování komunálního odpadu.

Plochy a zařízení pro skladování, zařízení pro zneškodňování rostlinného odpadu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže a zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

#### TOR - zařízení k zneškodňování rostlinného odpadu

Funkční využití:

Území sloužící pro stavby a zařízení na zneškodňování rostlinného odpadu (kompostárny).

Plochy a zařízení pro skladování, zařízení na zneškodňování komunálního odpadu, zařízení na recyklaci odpadu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže a zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

#### TR - zařízení k recyklaci stavebního odpadu

Funkční využití:

Území sloužící pro stavby a zařízení na recyklaci stavebního odpadu.

Plochy a zařízení pro skladování, zařízení pro zneškodňování rostlinného odpadu, zařízení na zneškodňování komunálního odpadu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení.

Parkovací a odstavné plochy, garáže a zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

#### TS - skládky odpadů

Funkční využití:

Území sloužící pro stavby a zařízení pro ukládání odpadu (skládky)

Služební byty, plochy a zařízení pro skladování, zařízení pro zneškodňování rostlinného odpadu, zařízení na zneškodňování komunálního odpadu, zařízení na recyklaci odpadu, zařízení na jímání a využívání skládkového plynu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využití).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže a zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

### Strategický plán hlavního města Prahy

Pražský strategický plán je komplexním programovým dokumentem založeným na dohodě. Formuluje strategii rozvoje celé komunity, všech sfér jejího fungování i celého území, a to komplexně, s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů, politik a programů. Je dokumentem dlouhodobým, naznačujícím záměry města na období zhruba 15–20 let. Usiluje o dosažení rovnováhy mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým, mezi rozvojem města a ochranou jeho přírodních, urbánních a kulturních hodnot. Měl by být dokumentem dynamickým, živým, vždy odpovídajícím podmínkám a potřebám města, a proto bude průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován.

Strategický plán hlavního města Prahy ukládá následující podmínky pro oblast nakládání s odpady:

Za účelem minimalizace množství vznikajících odpadů a maximalizace recyklování:

- Naplňovat „Projekt hospodaření s odpady v hl. m. Praze“.

- Prosazovat výstavbu zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů produkovaných v Praze.

- Motivovat občany k separaci odpadu pomocí ekologické osvěty, finanční stimulace apod.

- Rozšířit síť mobilních i stálých sběrných míst druhotně využitelných surovin a nebezpečných odpadů.

- Maximálně a koordinovaně využívat stavební odpady.

- Důsledně evidovat a centrálně shromažďovat nebezpečné odpady, zajistit jejich ekologicky šetrnou likvidaci.

Za účelem snížit spotřebu elektrické energie, vody, paliv:

- Uplatňovat energeticky příznivé technologie při nakládání s odpady. Prosazovat přednostní využití energie získané jejich termickou úpravou.

Za účelem efektivního a racionálního využití všech dostupných zdrojů energií a paliv:

- Nadále preferovat vhodné technologie pro účelné využití odpadů (program „Hospodárně s odpady“).

Za účelem vyloučení užití pevných paliv horší kvality a postupného odstranění stacionárních zdrojů z ohrožených oblastí města strategický plán hl. m. Prahy dále požaduje

- aby byl zajištěn i nadále provoz  spalovny Malešice v souladu s limity EU

Za účelem realizace programu “Hospodárně s odpady”:

- Dokončení realizace Projektu hospodaření s komunálními odpady v hl. m. Praze, dořešení problematiky odpadů vznikajících na území města. Preference technologií pro účelné využití odpadů, minimalizace vzniku odpadů a osvěta.

### Provozní řád komplexního systému nakládání s komunálními odpady

Provozní řád komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami v hl. m. Praze (dále jen ”Provozní řád”) je soubor pravidel, na základě kterých je realizováno nakládání s komunálním odpadem na území města ve všech jeho provozních stavech.

Provozní řád stanovuje základní povinnosti svozových společností, technické parametry sběrných nádob, režim svozu odpadu a další podmínky sběru a svozu komunálního odpadu.

### Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy

Tento materiál obsahuje :

- analýzu platných a připravovaných právních předpisů ČR a EU a relevantních koncepčních dokumentů,

- vyhodnocení všech skupin zdrojů znečišťování ovzduší v Praze,

- analýzu současné kvality ovzduší (včetně analýzy způsobů jejího posuzování),

- modelové výpočty kvality ovzduší pro současný stav i výhledovou situaci k roku 2010,

- definování cílů v oblasti emisní (redukce množství znečišťujících látek ze zdrojů) a imisní (dodržení standardů přijatelné kvality ovzduší),

- využití informačních systémů a zásady informování veřejnosti,

- nástroje a opatření k dosažení zadaných cílů ochrany ovzduší uspořádané do 3 variantních scénářů,

- rámcový odhad dopadu navržených scénářů na město, občany a podniky,

- stanovení prioritních nástrojů a opatření pro hl. m. Prahu,

- návrh optimálního scénáře ochrany ovzduší.

Dlouhodobá koncepce (záměr) ochrany ovzduší na území hlavního města Prahy je koncipována především jako strategický materiál a sloužila jako podkladový dokument pro přípravu programových dokumentů, zpracovaných na základě požadavků nového zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.):

  - Integrovaný program snižování emisí hlavního města Prahy,

  - Integrovaný program ke zlepšení ovzduší hlavního města Prahy.

### Integrovaný program snižování emisí znečišťujících látek na území hlavního  města Prahy a Integrovaný program ke zlepšení ovzduší hlavního města Prahy

Dokument je zpracován na základě požadavků české legislativy v oblasti ochrany ovzduší.

Program je zaměřen na problematiku snižování emisí znečišťujících látek, pro které jsou vyhlášeny emisní stropy a dále těch znečišťujících látek, které mají v české legislativě stanoveny imisní limity, případně cílové imisní  limity. V souladu s tímto  zaměřením je program koncipován jako:

Integrovaný krajský program snižování tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arzenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků na území hl. m. Prahy.

Základní cíle programu jsou následující:

- Dosažení doporučených krajských hodnot emisních stropů pro hlavní město Prahu v horizontu roku 2010.

- Snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách.

- Udržení emisí těch znečišťujících látek, u nichž nebylo zjištěno překračování imisních limitů, na dostatečně nízké úrovni, tak aby bylo minimalizováno riziko překračování stanovených limitů v budoucnosti.

- Omezení emisí prekurzorů ozónu tak, aby bylo podpořeno dosažení cílových imisních limitů a dlouhodobých imisních cílů.

### Územní energetický dokument hlavního města Prahy

Význam a specifikum územního energetického dokumentu nespočívá ani tolik v samotné velikosti hl. m. Prahy a v podrobnosti řešení (analýza je zpracována v členění na 862 urbanistických obvodů). Více než jinde se zde prolínají zájmy města v oblasti plánování městského rozvoje a zájmy města jako významného spoluvlastníka tří celorepublikově významných dodavatelů energie: Pražské energetiky, Pražské plynárenské a Pražské teplárenské. Dokument byl proto zaměřen na strategii města v oblasti hospodaření s energií, vykonávání vlastnických práv v energetických podnicích v nastupující liberalizaci odvětví a na aktivity v oblasti úspor energie v majetku ve vlastnictví města.

Na výše uvedený projekt bylo navázáno prostřednictvím "Územní energetické koncepce hlavního města Prahy", která zahrnuje zpracování strategie města v ovlivňování energetiky a jejího užití na území města, přípravy vlastní koncepce, včetně stanovení cílů, priorit a nástrojů na dosažení cílů, podrobné zpracování energetické bilance stávajícího stavu a ve výhledu, včetně vyčíslení vlivů na životní prostředí, zpracování softwarového bilančního modelu a posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona.

Obecně je možno konstatovat, že jednotlivé výše uvedené dokumenty jsou v souladu jak z hlediska cílů řešení, tak i navržených nástrojů a opatření. Krajské programy mohou vytipovat problematické okruhy a připravit doporučení pro programy na národní úrovni.

## Nakládání s vybranými výrobky, odpady a vybranými zařízeními

V této kapitole je podrobněji popsána produkce a způsoby nakládání s vybranými výrobky, odpady a vybranými zařízeními. Do těchto tzv. odpadových proudů byly zařazeny především ty odpady, které jsou uvedeny ve čtvrté části zákona o odpadech a na něž se vztahuje nebo se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Dále odpady, jejichž produkce a nakládání je z hlediska hl. m. Prahy významná (stavební odpady, obaly, odpady ze zdravotnictví).

### Obaly

Obaly rozdělujeme na dvě skupiny: obaly spotřebitelské, tj. produkované a vykazované obcemi, a obaly průmyslové, které jsou produkovány a měly by být vykazovány firmami a živnostníky.

Obaly tvoří nejvýznamnější složku směsného komunálního odpadu. Problematika obalů je řešena v zákoně o obalech, který ukládá povinnosti subjektům – povinným osobám uvádějících na trh balené výrobky. V zákoně jsou pro jednotlivé obaly stanoveny kvóty pro zpětný odběr a recyklaci těchto obalů.

Většina povinných osob uvádějících na trh obaly a balené výrobky přenesla odpovědnost na autorizovanou odpadovou společnost, kterou je v ČR firma EKO – KOM a.s. Systém EKO – KOMu je založen na odděleném sběru obalů v obcích.

Obalové odpady lze rozdělit na dvě základní skupiny. První skupinou jsou spotřebitelské obaly – odpadové obaly produkované obyvateli. Tyto odpadové obaly jsou součástí komunálních odpadů (viz kapitoly o komunálních odpadech). Druhou skupinou jsou obalové odpady průmyslové, které jsou produkovány firmami a živnostníky.

#### Průmyslové obaly

Tabulka 58 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | 12 055 |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly | 2 320 |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly | 203 |
| 15 01 04 | O | Kovové obaly | 699 |
| 15 01 05 | O | Kompozitní obaly | 78 |
| 15 01 06 | O | Směsné obaly | 29 594 |
| 15 01 07 | O | Skleněné obaly | 1 994 |
| 15 01 09 | O | Textilní obaly | 1 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Pozn. odpady k.č. 150110 N jsou zahrnuty do nebezpečných odpadů

Tabulka 59 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 19 219 |
| 20001 | 20 136 |
| 20011 | 25 995 |
| 20022 | 46 944* |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.:  150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150199,

skupina OECD: Ostatní odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

* - zvýšené množství produkce lze přisuzovat jinému způsobu zařazování odpadů do této skupiny podle nového Katalogu odpadů č. 381/2001 Sb., kdy odděleně sbíraný komunální obalový odpad (zařazovaný do skupiny 20  dle „starého“ Katalogu odpadů) je zařazen do této skupiny.

Tabulka 60 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002;  Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| Metrostav, a.s. | 8 091 |
| Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o. | 2 707 |
| VELKOTRŽNICE - LIPENCE s.r.o. | 2 077 |
| SKANSKA CZ, a.s. | 1 835 |
| IPS Skanska a.s. Červený vrch | 1 572 |
| CARREFOUR Česká republika s.r.o. | 1 536 |
| Tesco Stores ČR a.s. | 1 486 |
| MAFRA, a.s. | 1 381 |
| Globus ČR, k.s. | 1 319 |
| DELVITA, a.s. | 1 128 |

Tabulka 61 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| .A.S.A., spol. s r.o. | 61 950 |
| PAPKOV, spol. s r.o. | 27 622 |
| Domeček - odpady s.r.o. | 12 013 |
| Marius Pedersen a.s. | 6 417 |
| IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, A.S. | 5 455 |
| Karel RYS | 4 490 |
| CENTRA v.o.s. | 3 841 |
| REGIOS a.s. | 2 701 |
| Zdeňka ZEMANOVÁ - Agentura 1+1 | 2 602 |
| van Gansewinkel, a.s. | 2 381 |

Tabulka 62 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 149 225 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 99 272 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 49 953 | 106% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 63 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002;  Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 685 | 81 749 | 34 057 | 73% | 47 692 | 102% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Tabulka 64 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 14 291 | 830 | 4 251 | 35 848 | 231 | 0 | 472 | 0 | 561 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma =56 484

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Graf 6 Způsoby nakládání v roce 2002

### Stavební odpady

Tabulka 65 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | O | Beton | 106 444 |
| 17 01 02 | O | Cihly | 129 330 |
| 17 01 03 | O | Tašky a keramické výrobky | 930 |
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 59 476 |
| 17 02 01 | O | Dřevo | 4 244 |
| 17 02 02 | O | Sklo | 785 |
| 17 02 03 | O | Plasty | 604 |
| 17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 30 671 |
| 17 05 04 | O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 1 864 533 |
| 17 05 06 | O | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | 22 651 |
| 17 05 08 | O | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | 1 436 |
| 17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 316 |
| 17 08 02 | O | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | 507 |
| 17 09 04 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 22 159 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Pozn. Na základě novely č. 188/2004 Sb. zřejmě odpady 170504, 6 nebudou nadále považovány za stavební odpad ve smyslu zákona o odpadech.

Tabulka 66 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] | Produkce [t.r-1]* |
| --- | --- | --- |
| 1999 | 1 294 8401 | 1 343 981 |
| 2000 | 2 301 1451 | 2 325 079 |
| 2001 | 1 714 4021 | 1 735 954 |
| 2002 | 2 244 0862 | 2 340 802 |
| 20023 | 356 9012 | 453 618 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: 170101, 170102, 170103, 170104, 170199, 170201, 170202, 170203, 170302, 170501, 170502, 170602, kat. O (t.j. bez nebezpečných odpadů), skupina OECD: Stavební a demoliční odpady

2 - dle platné definice (započítavané odpady viz předchozí tabulka), zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

3 - hodnoty bez započítání produkce odpadů s kódem 170504 a 170506, které dle  novely č. 188/2004 Sb.  zřejmě nebudou považovány za stavební odpad ve smyslu zákona o odpadech

* - produkce stavebních a demoličních odpadů - def.: skupina 17 mimo 17 04 (t.j. včetně nebezpečných odpadů), zdroj: ISOH 1999-2001 a 2002 databáze EVI Magistrátu hl. m. Prahy.

Tabulka 67 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| Metrostav, a.s. | 701 858 |
| Hochtief,V.S.B,a.s. | 223 822 |
| IPS SKANSKÁ, a.s. | 208 759 |
| PVZ s.r.o. | 146 089 |
| FIRMA SVOBODA s.r.o. | 145 843 |
| Subterra a.s. | 143 888 |
| Čermák a Hrachovec a.s. | 90 275 |
| SOLETANCHE Česká republika s.r.o. | 82 494 |
| Železniční stavitelství Praha | 78 838 |
| Stavby silnic a železnic, a.s. | 49 644 |

Tabulka 68 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| SVOBODA Ondřej - FIRMA SVOBODA | 388 126 |
| Metrostav, a.s. | 314 806 |
| MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 (rekultivace skládky Jezera I) | 234 256 |
| PVZ s.r.o. | 220 882 |
| Ctirad Hájek - Autodoprava | 128 702 |
| Podařil - Voráček s.r.o. | 101 072 |
| JAKOBE a.s. | 84 312 |
| Pavel Švestka,s.r.o. | 75 573 |
| .A.S.A. spol. s r.o. - trans_asa_3_2002 | 42 704 |
| Ladislav Peller - Těžba a úpr. | 37 667 |

Tabulka 69 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 633 848 | 357 | 5 558 | 313 984 | 53 | 170 | 11 442 | 130 400 | 3 797 | 0 |
| * 276 959 | 357 | 5 356 | 45 126 | 53 | 0 | 132 | 4 180 | 2 624 | 0 |

Poznámka:1)  způsoby nakládání -  suma = 1 099 609, suma = 334 786*,

2) poslední řádek tabulky ozn. *:  hodnoty bez započítání množství odpadů s kódem 170504 a 170506, které dle  novely č. 188/2004 Sb.  zřejmě nebudou považovány za stavební odpad ve smyslu zákona o odpadech.

Tabulka 70 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  |  | % z produkce na území hl.m.Prahy |  | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Převzato celkem | 1 878 223 | x | 591 956* | x |
| Převzato od pražských oprávněných osob | 1 499 336 | x | 414 623* | x |
| Převzato od mimopražských oprávněných osob | 378 887 | 16% | 177 333* | 39% |

*  hodnoty bez započítání množství odpadů s kódem 170504 a 170506, které dle  novely č. 188/2004 Sb.  zřejmě nebudou považovány za stavební odpad ve smyslu zákona o odpadech.

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 71 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Původ odpadu | předáno | z toho mimo Prahu | z toho do Stř. kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Stř. kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| předáno N3 - suma | 3 023 872 | 1 008 991 | 952 484 | 41% | 56 507 | 2% |
|  | 615 562* | 282 604* | 266 648* | 59 %* | 15 956* | 4 %* |

* - hodnoty bez započítání množství odpadů s kódem 170504 a 170506, které dle  novely č. 188/2004 Sb.  zřejmě nebudou považovány za stavební odpad ve smyslu zákona o odpadech.

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Graf 7  Způsoby nakládání v roce 2002

### Elektrotechnický a elektronický odpad

Jedná se o vyřazená zařízení (nebo jejich součásti), která ke svému provozu potřebují elektrický proud, např. PC technika včetně monitorů, kancelářská technika, radiokomunikační technika, sdělovací a zesilovací technika, samostatné desky tištěných spojů, separovaný komunální odpad - televizory, radia apod. Opady kategorie N s obsahem PCB byly zařazeny do komodity odpady s PCB.

Tabulka 72 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 13 | N | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 | 70 |
| 16 02 14 | O | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 | 1 038 |
| 20 01 35 | N | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | 429 |
| 20 01 36 | O | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | 136 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 73 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 376 |
| 20001 | 241 |
| 20011 | 1 162 |
| 20022 | 1 673 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: 160202, 160205, 200124, skupina OECD: Ostatní odpady, Domovní odpady Skutečné množství vyřazovaných zařízení lze obtížně odhadnout.

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Poznámka: Splnění cíle shromáždit odděleně shromážděných vyřazených spotřebičů na úroveň 4 kg na domácnost by znamenalo produkci odpadů na úrovni cca 4,5 tis. tun ročně. Část vyřazených spotřebičů (sporáky, pračky) se nyní dostává do objemného odpadu, shromažďovaného ve velkoobjemových kontejnerech při sezónních akcích, tento odpad není zřejmě zvlášť evidován jako elektrošrot a je zpracováván Kovošrotem.

Tabulka 74 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002;  Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | 1 011 |
| IPS Skanska a.s. | 287 |
| Hl.m.Praha | 116 |
| Datart International, a.s. | 72 |
| ETT ENERGETIKA, a.s. | 34 |
| Česká spořitelna, a.s. | 22 |
| ČEZ, a. s. | 10 |
| Pal International,a.s. | 10 |
| MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU | 8 |
| PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. | 7 |

Tabulka 75 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| van Gansewinkel, a.s. | 374 |
| Pražské služby, a.s. | 133 |
| .A.S.A., spol. s r.o. | 126 |
| CZ BIJO a.s. | 98 |
| Josef Assmann - doprava a mechanizace | 94 |
| KOVOŠROT PRAHA, A.S. | 92 |
| Bohumil ADAMEC | 78 |
| EKOMEX, s.r.o. | 56 |
| SITA BOHEMIA a.s. provozovna 4 | 43 |
| SITA Ecotech, s.r.o. | 42 |

Tabulka 76 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13, D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 0 | 0 | 111 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 204

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 77 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 1 295 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 1 034 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 262 | 16% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 78 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 751 | 1 415 | 243 | 15% | 1 172 | 70% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Graf 8 Způsoby nakládání v roce 2002

### Kaly z ČOV

Tabulka 79 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 08 05 | O | Kaly z čištění komunálních odpadních vod | 30 339 |
| 19 08 12 | O | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 | 0 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 80 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 64 650 |
| 20001 | 57 626 |
| 20011 | 50 698 |
| 20022 | 30 339 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.:  190601, 190805, skupina OECD: Ostatní odpady

- produkce udávána v celkové hmotě (kal+kalová voda)

2	- dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

- dle nové metodiky vykazování: produkce sušiny čistírenského kalu

Tabulka 81 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 29283 |
| Česká správa letišť, s.p. | 461 |
| XAVEROV holding, a.s. | 279 |
| FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE | 192 |
| VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY | 66 |
| .A.S.A. spol. s r.o. - trans_asa_3_2002 | 27 |
| Stavby silnic a železnic a.s. | 27 |
| ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | 4 |

Tabulka 82 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| SITA BOHEMIA a.s. provozovna 4 | 113 |
| .A.S.A. spol. s r.o. - trans_asa_3_2002 | 66 |
| van Gansewinkel, a.s. | 43 |
| Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 41 |
| RADIM ADÁMEK - AR AVIA-KONTEJNER | 14 |

Tabulka 83 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 76 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 309

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Poznámka: Veškerá produkce čístírenských kalů (v roce 2003 cca 27 069 t sušiny, v roce 2002 podobně) od PVK a.s. (ÚČOV + 2 PČOV) je odvážena zpracovatelskou společností na skládku NO do Benátek nad Jizerou, kde se kaly nejdříve kompostují a poté se používají jako technologický materiál pro zajišťování skládky (zdroj: PVK a.s.).

Tabulka 84 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 277 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 22 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 255 | 1% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 85 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj:  databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 317 | 592 | 592 | 2% | 0 | 0% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Graf 9 Způsoby nakládání v roce 2002

### Autovraky

Problematika autovraků je v současné době řešena zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonem o odpadech. V současné době, návazně na Směrnici EU 2000/53/ES se připravuje novelizace zákona o odpadech. Návrh novely předpokládá přenesení zodpovědnosti za vytvoření systému odstranění na výrobce a dovozce. Podchycená evidence nedává smysluplný obrázek o nakládání s autovraky v Praze, protože je evidováno jen několik tun autovraků.

Produkce autovraků v Praze je různými zdroji odhadována na cca 30 tis. kusů (to je zhruba 30 tis. tun). Prognóza uvedená v materiálu „Řešení problematiky nakládání s autovraky na území Středočeského kraje“ (RRA Střední Čechy, ISES, 2003) uvádí možný nárůst až na 36 tis. kusů do roku 2010. Prognózy vychází z počtu registrovaných vozidel a jejich průměrné životnosti.Tyto autovraky vesměs končí na autovrakovištích v Praze a okolí a po vytěžení náhradních dílů jsou jejich torza předávána ke zpracování šrotařským firmám (například Kovošrot Praha). Z hlediska budoucích požadavků na využití a recyklaci materiálu z autovraků je stávající způsob nakládání s autovraky nevyhovující. Bude třeba regulovat nakládání s autovraky v rámci nové právní úpravy tak, aby se materiál z autovraků mohl využívat při splnění požadavků na ochranu životního prostředí a využití surovin.

### Pneumatiky

Na pneumatiky se vztahuje povinnost zpětného odběru podle zákona o odpadech.

Tabulka 86 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 01 03 | O | Pneumatiky | 1 756 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 87 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 934 |
| 20001 | 885 |
| 20011 | 963 |
| 20022 | 1 756 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: shodný kód s Katalogem 381/2001 – 130103, skupina OECD: Ostatní odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 88 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| BARUM CENTRUM PRAHA, spol. s. r.o. | 349 |
| Protektory Praha spol. s r.o. | 282 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | 175 |
| MITAS a.s. | 151 |
| Obnova Brno, a.s. | 119 |
| Chára Sport, a.s. | 105 |
| SITA Ecotech, s.r.o. | 90 |
| KOVOŠROT PRAHA, A.S. | 34 |
| Tezas a.s. | 26 |
| JSJ spol. s r.o. | 25 |

Tabulka 89 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| Marius Pedersen a.s. | 3994 |
| BARUM CENTRUM PRAHA, spol. s.r.o. | 820 |
| .A.S.A. spol. s r.o. - trans_asa_3_2002 | 558 |
| Michal Loos - PNEU-PLAST | 544 |
| BS Servis Centrum,s.r.o. | 151 |
| Rethmann Jeřala Recycling, s.r.o. | 109 |
| SITA Ecotech, s.r.o. | 60 |
| Bohumil Švára -MICRON | 51 |
| CZ BIJO a.s. | 45 |
| IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, A.S. | 39 |

Tabulka 90 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 6 | 0 | 60 | 34 | 79 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 204

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 91 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách:

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 6 478 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 1 443 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 5 035 | 287% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 92 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 088 | 6 928 | 95 | 5% | 6 833 | 389% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Graf 10 Způsoby nakládání v roce 2002

### Oleje

Do tohoto odpadového proudu jsou zahrnuty řezné, převodové, motorové, mazací a jiné oleje. Odpadní oleje jsou produkovány především průmyslovými firmami a autoopravnami. Malé množství těchto odpadů je produkováno obyvatelstvem. Na odpadní oleje se vztahuje, dle zákona o odpadech, povinnost zpětného odběru. Podle metodiky k propočtu indikátorů POH krajů se do olejů započítávají také olejové emulze. To je problematické, protože emulze obsahují jen několikaprocentní podíl olejové složky, a navíc jsou oleje produktem úpravy („rozrážení“) emulzí. Proto jsou v tomto přehledu uvedeny dvě skupiny, oleje včetně emulzí a oleje (bez emulzí).

#### Oleje s emulzemi celkem

Tabulka 93 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 01 06 | N | Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) | 0 |
| 12 01 07 | N | Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) | 23 |
| 12 01 08 | N | Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny | 0 |
| 12 01 09 | N | Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny | 349 |
| 12 01 10 | N | Syntetické řezné oleje | 5 |
| 12 01 19 | N | Snadno biologicky rozložitelný řezný olej | 0 |
| 13 01 04 | N | Chlorované emulze | 0 |
| 13 01 05 | N | Nechlorované emulze | 123 |
| 13 01 09 | N | Chlorované hydraulické minerální oleje | 0 |
| 13 01 10 | N | Nechlorované hydraulické minerální oleje | 34 |
| 13 01 11 | N | Syntetické hydraulické oleje | 1 |
| 13 01 12 | N | Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje | 0 |
| 13 01 13 | N | Jiné hydraulické oleje | 11 |
| 13 02 04 | N | Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 2 |
| 13 02 05 | N | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 672 |
| 13 02 06 | N | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | 28 |
| 13 02 07 | N | Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje | 0 |
| 13 02 08 | N | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 452 |
| 13 03 06 | N | Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01 | 0 |
| 13 03 07 | N | Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje | 196 |
| 13 03 08 | N | Syntetické izolační a teplonosné oleje | 1 |
| 13 03 09 | N | Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje | 0 |
| 13 03 10 | N | Jiné izolační a teplonosné oleje | 5 |
| 13 04 01 | N | Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby | 0 |
| 13 04 03 | N | Oleje ze dna jiných lodí | 0 |
| 13 05 06 | N | Olej z odlučovačů oleje | 76 |
| 13 08 99 | N | Odpady jinak blíže neurčené | 0 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 94 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 6 994 |
| 20001 | 1 805 |
| 20011 | 3 028 |
| 20022 | 1 973 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: 120106, 120107, 120108, 120109, 120110, 130102, 130103,  130104, 130105,  130106, 130107, 130201, 130202, 130203, 130302, 130303, 130304, 130305, 130401, 130403, 130601

skupina OECD: Zpracování kovů, Ostatní odpady, Domovní odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 95 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002;  Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| Technometra Radotín, a.s. | 140 |
| Pal international,a.s. | 138 |
| LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o. | 86 |
| Pražská energetika, a.s. | 70 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | 63 |
| AUTO JAROV, s.r.o. | 55 |
| KOVOŠROT PRAHA, A.S. | 55 |
| ČEPS, a.s. | 49 |
| Středočeská energetická a.s. | 37 |
| České dráhy, a.s. - IČ 48118664 | 35 |

Tabulka 96 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| A.P.E. s.r.o. | 595 |
| Bohumil Švára -MICRON | 549 |
| Energo - Brudra | 499 |
| SITA BOHEMIA a.s. provozovna 4 | 479 |
| Středočeská energetická a.s. | 181 |
| CZ BIJO a.s. | 167 |
| Rethmann Jeřala Recycling, s.r.o. | 139 |
| KLIO, s.r.o. | 139 |
| EKOMEX, s.r.o. | 132 |
| Tomáš Zach - ČEKOS | 105 |

Tabulka 97 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 55 | 12 | 1 442 | 0 | 27 | 0 | 476 | 0 | 234 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 2 246

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 98 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 3 303 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 1 764 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 1 539 | 78% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 99 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 871 | 2 223 | 832 | 42% | 1 391 | 70% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Graf 11 Způsoby nakládání v roce 2002

#### Oleje (bez emulzí)

Tabulka 100 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 01 06 | N | Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) | 0 |
| 12 01 07 | N | Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) | 23 |
| 12 01 10 | N | Syntetické řezné oleje | 5 |
| 12 01 19 | N | Snadno biologicky rozložitelný řezný olej | 0 |
| 13 01 09 | N | Chlorované hydraulické minerální oleje | 0 |
| 13 01 10 | N | Nechlorované hydraulické minerální oleje | 34 |
| 13 01 11 | N | Syntetické hydraulické oleje | 1 |
| 13 01 12 | N | Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje | 0 |
| 13 01 13 | N | Jiné hydraulické oleje | 12 |
| 13 02 04 | N | Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 2 |
| 13 02 05 | N | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 672 |
| 13 02 06 | N | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | 28 |
| 13 02 07 | N | Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje | 0 |
| 13 02 08 | N | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 452 |
| 13 03 06 | N | Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01 | 0 |
| 13 03 07 | N | Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje | 196 |
| 13 03 08 | N | Syntetické izolační a teplonosné oleje | 1 |
| 13 03 09 | N | Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje | 0 |
| 13 03 10 | N | Jiné izolační a teplonosné oleje | 5 |
| 13 04 01 | N | Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby | 0 |
| 13 04 03 | N | Oleje ze dna jiných lodí | 0 |
| 13 05 06 | N | Olej z odlučovačů oleje | 76 |
| 20 01 26 | N | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | 24 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 101 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 3 987 |
| 20001 | 1 471 |
| 20011 | 2 524 |
| 20022 | 1 531 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: 120106, 120107, 120110, 130102, 130103, 130106, 130107, 130201, 130202, 130203, 130302, 130303, 130304, 130305, 130401, 130403, 200109,

skupina OECD: Zpracování kovů, Ostatní odpady, Domovní odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 102 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002;  Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| Pražská energetika, a.s. | 70 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | 65 |
| AUTO JAROV, s.r.o. | 56 |
| KOVOŠROT PRAHA, A.S. | 55 |
| Technometra Radotín, a.s. | 51 |
| ČEPS, a.s. | 49 |
| Středočeská energetická a.s. | 37 |
| České dráhy, a.s. - IČ 48118664 | 35 |
| FEMAT,spol.s r.o. /něm.FEMAT G | 31 |
| MITAS a.s. | 30 |

Tabulka 103 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| Energo - Brudra | 499 |
| Bohumil Švára -MICRON | 390 |
| SITA BOHEMIA a.s. provozovna 4 | 288 |
| Středočeská energetická a.s. | 181 |
| A.P.E. s.r.o. | 139 |
| Rethmann Jeřala Recycling, s.r.o. | 135 |
| KLIO, s.r.o. | 112 |
| Tomáš Zach - ČEKOS | 105 |
| CZ BIJO a.s. | 103 |
| EKOMEX, s.r.o. | 103 |

Tabulka 104 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 55 | 12 | 1 387 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 1 709

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 105 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách:

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 2 278 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 1 150 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 1 128 | 74% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 106 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 070 | 1 974 | 696 | 45% | 1 278 | 83% |

Poznámka:odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Graf 12 Způsoby nakládání v roce 2002

### Baterie a akumulátory

Na baterie a ostatní akumulátory se vztahuje, dle zákona o odpadech povinnost zpětného odběru. Pb akumulátory jsou zpracovávány jediným zpracovatelem v ČR, kterým jsou Kovohutě Příbram.

Malé přenosné baterie a akumulátory jsou na základě dobrovolné dohody mezi Českým sdružením dovozců a výrobců přenosných baterií a MŽP ČR odebírány v systému zajišťovaném společností Ecobat. V systému ECOBAT je v Praze nyní asi 150 sběrných míst. K tomu je dalších 520 sběrných míst provozovaných v systému Magistrátu hl. m. Prahy. Sběrná místa systému ECOBAT jsou rozmístěna převážně v rámci obchodní sítě, zatímco sběrná místa městského systému jsou rozmístěna převážně ve veřejných budovách (zejména školách).

Tabulka 107 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 06 01 | N | Olověné akumulátory | 546 |
| 16 06 02 | N | Nikl-kadmiové baterie a akumulátory | 46 |
| 16 06 03 | N | Baterie obsahující rtuť | 0 |
| 16 06 04 | O | Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) | 1 |
| 16 06 05 | O | Jiné baterie a akumulátory | 2 |
| 20 01 33 | N | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | 28 |
| 20 01 34 | O | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | 0 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 108 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 541 |
| 20001 | 1 110 |
| 20011 | 609 |
| 20022 | 623 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: 160601, 160602, 160603, 160604, 160605, 200120, skupina OECD: Ostatní odpady, Odpady z ostatního strojírenského průmyslu, Domovní odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Poznámka: pro splnění cílů POH ČR by bylo nutné shromáždit 100 g/osobu a rok malých přenosných baterií a akumulátorů, což znamená cca 120 tun ročně. Množství vyřazovaných startovacích Pb akumulátorů podle počtu registrovaných vozidel na území kraje cca 0,5 mil. při čtyřleté životnosti akumulátoru a propočtové hmotnosti 12 kg by mohlo dosáhnout přibližně 1,5 tis. t/rok.

Tabulka 109 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002;  Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| ČKD PRAHA DIZ, a.s. | 126 |
| VDA Praha | 123 |
| Hl.m.Praha | 73 |
| Společnost kolejových vozidel s.r.o. | 32 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | 22 |
| Český TELECOM, a.s. | 13 |
| THL - Techall s.r.o. | 13 |
| ECOBAT s.r.o. | 10 |
| Honoris a.s. | 9 |
| PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s. | 8 |

Tabulka 110 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| EnerSys, s.r.o. | 963 |
| Banner Baterie ČR, spol. s r.o | 335 |
| SITA BOHEMIA a.s. provozovna 4 | 122 |
| Imp-servis s.r.o. | 86 |
| Sběrné suroviny Praha , a.s. | 85 |
| Jaroslava MRÁZKOVÁ - AKOPA | 46 |
| AKUMA prodej s. r. o. - provoz | 42 |
| EKOMEX, s.r.o. | 34 |
| PAPKOV, spol. s r.o. | 34 |
| A.P.E. s.r.o. | 29 |

Tabulka 111 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 36

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 112 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 1 945 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 537 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 1 409 | 226% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 113 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002;  Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 007 | 1 197 | 945 | 152% | 252 | 41% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Graf 13 Způsoby nakládání v roce 2002

### Zářivky

Na zářivky se vztahuje, dle zákona o odpadech, povinnost zpětného odběru. Systém zpětného odběru je budován již od r. 1998, kdy byla u významných prodejců světelné techniky budována první sběrná místa na nefunkční světelné zdroje. Zpětný odběr od občanů je organizován zatím výhradně prostřednictvím zastoupení obchodní sítě. Oddělený sběr odpadů od občanů je současně prováděn na sběrných místech a v rámci mobilního svozu v systému města. Záměrem společnosti RECYKLACE EKO-VUK, která sběrnou síť organizuje, je rozšiřovat sběrnou síť a případně navázat i na síť sběrných dvorů.

Tabulka 114 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 21 | N | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 79 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 115 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 42 |
| 20001 | 99 |
| 20011 | 73 |
| 20022 | 79 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: shodný kód s Katalogem 381/2001 – 200121, skupina OECD: Domovní odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 116 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a | 7 |
| České dráhy, a.s. - IČ 48118664 | 6 |
| České dráhy a.s. - IČ 70994226 | 5 |
| Kotva nemovitosti, a.s. - OD Kotva | 3 |
| MINISTERSTVO VNITRA | 3 |
| Nemocnice Na Homolce-rádiodiag. | 3 |
| Hochtief VSB, a. s. | 3 |
| Česká pošta s.p. | 2 |
| Hlavní město Praha | 2 |
| Vysoká škola chemicko-technolo | 2 |

Tabulka 117Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| van Gansewinkel, a.s. | 67 |
| Pražské služby, a.s. | 66 |
| CTS Praha s.r.o. | 13 |
| SaFeMed, spol. s r.o. | 11 |
| .A.S.A., spol. s r.o. | 10 |
| EKO-KOMPLEX PRAHA, s.r.o. | 10 |
| Imp-servis s.r.o. | 6 |
| CZ BIJO a.s. | 6 |
| A.P.E. s.r.o. | 5 |

Tabulka 118 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 4

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 119 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách:

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 290 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 263 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 27 | 34% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 120 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 | 69 | 62 | 78% | 7 | 9% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Graf 14 Způsoby nakládání v roce 2002

### Zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků

Hlavním zdrojem odpadu jsou ledničky a chladící zařízení. Na ledničky se vztahuje, dle zákona o odpadech, povinnost zpětného odběru.

Tabulka 121 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 |  | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 02 11 | N |  | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydro-chlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) | 2 |
| 20 01 23 | N |  | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | 515 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 122 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 82 |
| 20001 | 89 |
| 20011 | 347 |
| 20022 | 517 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: 200123, 160203, skupina OECD: Ostatní odpady, Domovní odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Poznámka: Podle údajů ČSÚ o vybavenosti domácností jsou domácnosti vybaveny průměrně téměř 1,5 ks ledniček/mrazáků na domácnost. Výhledové množství vyřazovaných spotřebičů na území hl. m. Prahy se bude při životnosti 15 – 10 let pohybovat mezi cca 40 a 60 tis. ks ročně. Náběh na toto množství může být dočasně ovlivněn případným odvozem spotřebičů k „dosloužení“ na rekreační objekty.

Tabulka 123 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002;  Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| Hlavní město Praha | 348 |
| Datart International, a.s. | 114 |
| ČESKÝ TELECOM, a.s. | 17 |
| FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE | 4 |
| MINISTERSTVO VNITRA | 4 |
| DELVITA, a.s. | 3 |
| Pražské vodovody a kanalizace a.s. | 3 |
| MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR | 3 |
| Technometra Radotín, a.s. | 2 |
| Městská část Praha 5 | 2 |

Tabulka 124 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| RUMPOLD s.r.o. | 515 |
| Imp-servis s.r.o. | 376 |
| Domeček - odpady s.r.o. | 43 |
| .A.S.A., spol. s r.o. | 32 |
| Rethmann Jeřala Recycling, s.r.o. | 27 |
| SITA BOHEMIA a.s. provozovna 4 | 19 |
| van Gansewinkel, a.s. | 17 |
| EKO-KOMPLEX PRAHA, S.R.O. | 5 |
| Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | 3 |
| KLIO, s.r.o. | 3 |

Tabulka 125 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 21 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 701,8

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 126 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách:

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 1 047 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 456 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 591 | 114% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 127 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 107 | 528 | 29 | 6% | 498 | 96% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6,7.

Graf 15 Způsoby nakládání v roce 2002

### Odpady s obsahem azbestu

Hlavním zdrojem jsou odpady ze stavebnictví, demoliční odpady, těsnění, tepelná a elektrická izolace. Podle zákona o odpadech patří do této skupiny i odpad 17 06 05 (stavební materiály obsahující azbest), který byl dříve řazen mezi odpady kategorie O. V Praze není vykazováno žádné nakládání s odpady s obsahem azbestu.

Tabulka 128 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 07 01 | N | Odpady obsahující azbest z elektrolýzy | 0 |
| 06 13 04 | N | Odpady ze zpracování azbestu | 0 |
| 10 13 09 | N | Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest | 0 |
| 16 02 12 | N | Vyřazená zařízení obsahující volný azbest | 0 |
| 17 06 01 | N | Izolační materiál s obsahem azbestu | 14 |
| 17 06 05 | N | Stavební materiály obsahující azbest | 27 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 129 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 10 |
| 20001 | 29 |
| 20011 | 108 |
| 20022 | 41 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: 060701, 101302, 160204, 160206, 170105, 170601, skupina OECD: Ostatní odpady, Stavební a demoliční odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 130 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| Metrostav, a.s. | 17 |
| ČKD PRAHA DIZ, a.s. | 7 |
| PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. | 6 |
| AŽD Praha s.r.o. | 3 |
| Hochtief VSB, a. s. | 3 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | 3 |
| NAPAKO, výrobní družstvo | 2 |
| KLIO, s.r.o. | 0 |

Tabulka 131 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| .A.S.A. spol. s r.o. - trans_asa_3_2002 | 146 |
| JAKOBE a.s. | 41 |
| KLIO, s.r.o. | 16 |
| EPOS - AZ, s. r. o. | 10 |
| Jaroslav Kladiva | 7 |
| EKOMEX, s.r.o. | 7 |
| A.P.E. s.r.o. | 6 |
| Pražské služby, a.s. | 3 |
| SITA BOHEMIA a.s. provozovna 4 | 3 |
| Ekom s.r.o. | 3 |

Tabulka 132 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách:

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 241 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 79 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 162 | 393% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 133 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | 172 | 21 | 52% | 150 | 366% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 4,5,7.

### Odpady s obsahem PCB

Na území hl. m. Prahy nebylo v roce 2002 evidováno žádné nakládání s odpady s obsahem PCB. Tyto odpady je možno v ČR odstraňovat jen na zařízení společnosti SPOVO v Ostravě.

Tabulka 134 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 01 01 | N | Hydraulické oleje obsahující PCB | 0 |
| 13 03 01 | N | Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB | 0 |
| 16 01 09 | N | Součástky obsahující PCB | 0 |
| 16 02 09 | N | Transformátory a kondenzátory obsahující PCB | 10 |
| 16 02 10 | N | Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09 | 0 |
| 17 09 02 | N | Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) | 0 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 135 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 12 |
| 20001 | 11 |
| 20011 | 23 |
| 20022 | 10 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: 130101, 130301, 160201, skupina OECD: Ostatní odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 136 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| ČKD PRAHA DIZ, a.s. | 7,80 |
| BARVY A LAKY Praha s.r.o. | 0,64 |
| ETT ENERGETIKA, a.s. | 0,44 |
| Správa areálu Jarov, a.s. | 0,41 |
| Vazební věznice Pankrác | 0,32 |
| MITAS a.s. | 0,10 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | 0,07 |
| Tukový průmysl Praha a.s. | 0,05 |
| Technometra Radotín, a.s. | 0,05 |
| PROTE, spol. s r..o | 0,04 |

Tabulka 137 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| RUMPOLD s.r.o. | 7,2 |
| Rethmann - Jeřala Recycling, s. r. o. | 4,7 |
| Ekom,s.r.o. | 2,7 |
| SITA BOHEMIA a.s. provozovna 4 | 2,4 |
| CZ BIJO a.s. | 2,3 |
| .A.S.A. spol. s r.o. - trans_asa_3_2002 | 1,7 |
| KLIO, s.r.o. | 1,6 |
| A.P.E. s.r.o. | 1,4 |
| BS Servis Centrum,s.r.o. | 0,1 |

Tabulka 138 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách:

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 24 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 9 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 15 | 147% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 139 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 43 | 5 | 50% | 38 | 375% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,6,7.

### Odpady ze zdravotnictví

Hlavním zdrojem odpadu jsou nemocnice, léčebny, lékařská zařízení, ordinace, domy lázeňské péče, sociální zařízení, výzkumné ústavy a vysoké školy. Převážná většina odpadu zařazeného do této komodity je kategorie N.

Tabulka 140 Definice komoditní skupiny odpadu

| Kód odpadu1 | Kat. | Název odpadu | Produkce2 v r. 2002 [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 01 01 | O | Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) | 16 |
| 18 01 02 | O | Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03) | 1 |
| 18 01 03 | N | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | 3 454 |
| 18 01 04 | O | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) | 92 |
| 18 01 06 | N | Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 11 |
| 18 01 07 | O | Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 | 0 |
| 18 01 08 | N | Nepoužitelná cytostatika | 4 |
| 18 01 09 | O | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 | 10 |
| 18 01 10 | N | Odpadní amalgám ze stomatologické péče 3 | 0 |
| 18 02 01 | O | Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02) | 0 |
| 18 02 02 | N | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | 14 |
| 18 02 03 | O | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | 13 |
| 18 02 05 | N | Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující | 3 |
| 18 02 06 | O | Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05 | 0 |
| 18 02 07 | N | Nepoužitelná cytostatika | 0 |
| 18 02 08 | O | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07 | 1 |

1 - kódy odpadů dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb.

2 - zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

3 - evidovaná produkce v r. 2002 jen v desítkách kg

Tabulka 141 Produkce definované skupiny odpadů na území hl. m. Prahy

| Rok | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| 19991 | 2 734 |
| 20001 | 3 614 |
| 20011 | 4 374 |
| 20022 | 3 619 |

1 - zdroj: ISOH, kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 337/1997 Sb.: 180101, 180102, 180103, 180104, 180105, 180199, 180201, 180202, 180203, 180204, 180299, skupina OECD: Ostatní odpady

2 - dle platné definice, zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 142 Původci s nejvyšší produkcí za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Produkce [t.r-1] |
| --- | --- |
| FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE | 1278 |
| VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE | 509 |
| FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | 450 |
| Nemocnice Na Homolce-rádiodiag. | 288 |
| ÚVN Střešovice* | 267 |
| FAKULTNÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU | 194 |
| DAM, s.r.o. | 173 |
| Psychiatrická léčebna Bohnice | 85 |
| ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE | 48 |
| ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ | 37 |

* - zjištěno tel. rozhovorem s panem P. Konvalinkou z oddělení správy budov ÚVN Praha

Tabulka 143 Organizace s největším množstvím převzatého odpadu od jiných oprávněných osob nebo provozoven za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| Název “evidenta” | Množství [t.r-1] |
| --- | --- |
| Spalovna FN Motol | 1303 |
| ELSYST spol. s r.o. | 361 |
| MEDICON, spol. s r.o. | 137 |
| Ekom,s.r.o. | 109 |
| .A.S.A. spol. s r.o. - trans_asa_3_2002 | 98 |
| ČKD PRAHA DIZ, a.s. | 67 |
| SITA BOHEMIA a.s. provozovna 4 | 29 |
| EKOMEX, s.r.o. | 26 |
| Imp-servis s.r.o. | 18 |
| RUMPOLD s.r.o. | 14 |

Tabulka 144 Způsoby nakládání [t.r-1] v roce 2002

| Využívání odpadů ( R ) |  |  | Odstraňování odpadů (D) |  |  |  | Ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklace R2-R11 | Spalování R1 | Předúprava R12 | Ukládání | Spalování D10 | Jiné D2 | Předúprava D8,D9,D13,D14 | Terénní úpravy N1 | Zůstatek na skladu N5 | Vývoz N7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 |

Poznámka: způsoby nakládání-suma = 1441

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 145 Převzetí odpadů k nakládání od oprávněných osob (kód B00), v tunách:

|  | Převzatý odpad (t) | % z produkce na území hl.m.Prahy |
| --- | --- | --- |
| převzato celkem | 2 213 | x |
| převzato od pražských oprávněných osob | 1 979 | x |
| převzato od mimopražských oprávněných osob | 234 | 6% |

Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

Tabulka 146 Bilance předaných odpadů mimo území hl. m. Prahy jiné oprávněné osobě nebo provozovně v tunách za rok 2002; Zdroj: databáze EVI 2002 Magistrátu hl. m. Prahy

| předáno celkem (kód N3) | z toho mimo Prahu | z toho do Středočeského kraje | % z produkce na území hl. m. Prahy | do jiných krajů ČR (tedy mimo Prahy a Středočeského kraje) | % z produkce na území hl. m. Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 429 | 1 877 | 1 693 | 47% | 184 | 5% |

Poznámka: odpad je předáván (kromě Prahy a Středočeského kraje) do krajů s poč. číslicí PSČ: 3,4,5,6.

Graf 16 Způsoby nakládání v roce 2002

## Staré skládky

Pro vedení evidence skládek a starých zátěží (dále jen S+SZ) byl na OŽP MHMP používán databázový program ISSKLAD vytvořený přímo pro potřeby tohoto odboru. Program funguje v prostředí operačního systému Windows i v síťové verzi. V roce 1997 byl program ISSKLAD nově instalován a to na grafické stanici tak, aby mohlo být plně využito i vazby na mapové podklady GIS v programu ArcView (na územní plán, katastrální mapy a údaje z katastru nemovitostí, letecké snímky a další podklady). Při práci s větším objemem dat je vhodné využívat tento program pro statistické vyhodnocování evidovaných údajů s tabelárními a grafickými výstupy. Ve stejném roce byl program ISSKLAD instalován rovněž na odboru infrastruktury města, který se zabývá mj. samosprávou na úseku odpadového hospodářství, a na odboru obecního majetku vzhledem k jeho kompetenci zajišťovat a financovat odstraňování nepovolených skládek na pozemcích ve vlastnictví a užívání města Prahy.

Zdroj: http://www.metropol.cz/zp/rocenk98/kap_045.htm

Celý projekt mapování a evidence skládek a starých ekologických zátěží na území hl. m. Prahy se pro svou časovou a finanční náročnost řešil po etapách od roku 1995 až do roku 2000. Do evidence byly zahrnuty nepovolené skládky komunálního odpadu, rovněž skládky převážně organického odpadu, navážky stavebního a demoličního odpadu, kontaminované plochy a odhadované potenciálně kontaminované plochy. Evidováno bylo celkem 1 606 (v drtivé většině případů malých černých) skládek a starých zátěží na celkové ploše 1 139 ha. Vzhledem ke „stáří“ dat v databázi se předpokládá , že letos proběhne jejich celková aktualizace.

Zdroj: Ročenka ŽP 2003

V současné době je program ISSKLAD verze 4.0 instalován pouze na odboru infrastruktury města MHMP, který celou agendu s ním spojenou převzal od OŽP v roce 2003. Program není instalován na grafické stanici a tudíž nemůže využívat vazby na výše uvedené mapové podklady GIS a není zapojen síťově. Připravuje se opětovně instalace na odboru obecního majetku.

Porovnání se SEZES

V rámci projektu VaV/730/1/01 "Integrace informací o skládkách, zařízeních a starých zátěžích, hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP; vývoj společné uživatelské platformy" probíhá vývoj elektronického informačního systému o starých ekologických zátěžích, který bude běžně přístupný každému občanovi.

Databáze SESEZ je ve zkušebním provozu vystavena na Portálu informací o životním prostředí http://gis.ceu.cz/website/mzp v rámci připravovaného Jednotného informačního systému ŽP. V databázi SEZES je pro hlavní město Prahu evidována pouze jedna skládka (Dolní Chabry) a cca 20 zátěží jiného druhu – typ: voda+půda. Údaje pro území hl.m. Prahy nejsou v databázi aktualizovány.

Vlivy jednotlivých skládek

Negativní vlivy S+SZ na životní prostředí jsou způsobeny možnými úniky škodlivin do ovzduší (skládkový plyn) a možnými úniky průsakové vody ze skládky do vod podzemních a povrchových nebo horninového prostředí. Cílem sanace S+SZ je tyto negativní vlivy eliminovat.

Podle souhrnného vyhodnocení studie Sledování tvorby a výskytu plynu na skládkách celoměstského významu s ukončeným skládkováním (1996) vyplývá pro oblast emisí do ovzduší jednoznačná priorita skládek v Libuši a Slivenci před ostatními emisními zdroji (dohromady asi 50% emisních příspěvků). V této studii chybí údaje o skládce v Dolních Chabrech. Ve studii rovněž nejsou zohledňovány emise dosud provozované skládky v Ďáblicích, kde dochází k jímání plynu a provozu kogenerační jednotky. Byla to první skládka ve východní Evropě, na které bylo instalováno využívání skládkového plynu k výrobě tepelné a elektrické energie. V současnosti je skládka  v Praze - Dolních Chabrech odplyněna  a napojena na skládku v Praze – Ďáblicích k využití skládkového plynu.

Zdroj: Evidence programu ISSKLAD, Sledování tvorby a výskytu plynu na skládkách celoměstského významu s ukončeným skládkováním (1996), www.asa-cz.cz

## Vyhodnocení souladu POH kraje se závaznou částí POH ČR

V následující tabulce jsou uvedeny základní body ze Závazné části POH ČR, uvedené v příloze k nařízení vlády č. 197/2003 Sb. a jejich srovnání se současnou situací v kraji.

Určení míry shody s POH ČR není v některých případech možné vzhledem k povaze cílů a také vzhledem k nedostatku relevantních údajů. U některých bodů bude míra shody doplněna v průběhu dalších prací na POH hl. m. Prahy.

| Číslo | Název kapitoly z POH ČR |  |  | Stav v kraji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností |  |  | - několik desítek firem má zavedený systém ISO 14000 |
|  |  |  |  | - osvětové programy na školách |
| 2. | Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady |  | snížit měrnou produkci NO o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 | - produkce nižší než celorepublikový průměr |
|  |  |  |  | - produkce klesá díky restrukturalizaci hospodářství |
|  |  |  |  | - roste množství vytříděných NO z KO |
| 3. | Zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech |  |  |  |
| 3. 1. | Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující |  | zajistit dokončení a inventarizaci zařízení s obsahem PCB větším než 5 dm3 a stanovit podmínky pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB | - řešení probíhá na celostátní úrovni |
| 3. 2. | Odpadní oleje |  | zajistit využití 38 % hmotnostních z ročního množství olejů uvedeného na trh do roku 2006 a 50 % hmotnostních z ročního množství olejů uvedeného na trh do roku 2012 a zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních olejů | - 2002 - 1530 t produkce, 1454 t využití |
|  |  |  | ukončit spalování odpadních olejů ve středních a malých stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší k 1. červnu 2004 | - žádné zařízení nemá vydán souhlas ke spalování olejů v malých a středních zdrojích |
| 3. 3. | Baterie a akumulátory |  | dosáhnout do roku 2006 sběru použitých přenosných baterií v množství 100g za rok na obyvatele, z toho materiálově využívat minimálně 50 % hmotnostních | - 2002 sběr malých baterií a akumulátorů asi 20 g/obyvatele 2002 sběr Pb akumulátorů 546 t |
|  |  |  | zajistit do roku 2005 sběr a materiálové využití 85 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh |  |
|  |  |  | zajistit do roku 2012 sběr a materiálové využití 95 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh |  |
| 3. 4. | Kaly z čistíren odpadních vod |  |  | - žádné využití na zemědělské půdě |
|  |  |  |  | - chybí koncovka pro nakládání s kaly, hledá se řešení |
| 3. 5. | Odpady z výroby oxidu titaničitého |  |  | Odpady se nevyskytují |
| 3. 6. | Odpady z azbestu |  |  | 2002 produkce skládkována v jiném kraji |
| 3. 7. | Autovraky |  | pro vozidla vyrobená po 1. lednu 1980 nejpozději od 1. ledna 2006 opětovně použít a využít v míře nejméně 80 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok | Ročně produkce cca 25 tis. autovraků, nakládání neevidováno |
|  |  |  | pro vozidla vyrobená před 1. lednem 1980 je míra opětovného použití a využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití a materiálového využití na 70 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok |  |
|  |  |  | nejpozději od 1. ledna 2015 opětovně použít a využít nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok a opětovně použít a materiálově využít v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok |  |
| 4. | Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady |  |  | - kraj neuvažuje o výstavbě nových skládek |
|  |  |  |  | - příprava společných řešení se Středočeským krajem pro nakládání s některými odpady |
| 5. | Zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů |  |  | Je řešeno pouze na celorepublikové úrovni |
| 6. | Podíl recyklovaných odpadů |  | analyzovat způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady za účelem vytvoření podmínek pro splnění těchto cílů: využívat 50 % hmotnosti vznikajících stavebním a demoličních odpadů do 31. prosince 2005 a 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 2012 | - vysoká kapacita linek na recyklaci stavebních odpadů - rozvoj kapacit pro zpracování elektrošrotu - sběrný systém pro oddělený sběr elektrošrotu a zářivek ve 12 sběrných dvorech, sběrných místech pro NO a mobilním svozem |
|  |  |  | zvýšit úroveň tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení na 4 kg na osobu za rok z domácností do 31. prosince 2006 |  |
|  |  |  | dosáhnout u zařízení informační technologie a komunikačních a spotřebitelských zařízení využití minimálně 80 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 75 % průměrné hmotnosti spotřebiče do 31. prosince 2006 |  |
|  |  |  | dosáhnout u velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních stojanů využití minimálně 75 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 65 % průměrné hmotnosti spotřebiče do 31. prosince 2006 |  |
|  |  |  | dosáhnout u malých domácích spotřebičů, osvětlovacích zařízení, elektrických a elektronických nástrojů, hraček a přístrojů pro monitorování a regulaci využití minimálně 70 % průměrné hmotnosti použitého spotřebiče a opětovně použít nebo recyklovat materiály, látky a součásti z nich v rozsahu minimálně 50 % průměrné hmotnosti spotřebiče do 31. prosince 2006 |  |
|  |  |  | dosáhnout opětovného použití nebo recyklace materiálů, látek a součásti z výbojek z rozsahu minimálně 80 % hmotnosti použitého spotřebiče do 31. prosince 2006 |  |
| 7. | Podíl odpadů ukládaných na skládky | provést prověrku provozu a technického stavu všech provozovaných skládek odpadů do 31. prosince 2004 |  | - energetické využívání odpadů ve spalovně KO - zvyšování výtěžnosti odděleného sběru |
|  |  | snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 |  |  |
| 8. | Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek | snížit ukládání na skládky tak, aby podíl této složky byl v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a v roce 2020 nejvíce 35 %hmotnostních z celkového množství BRKO v roce 1995 |  | - kraj má kapacity pro splnění cílů pro roky 2013 a 2020, pro rok 2010 je cíl splněn |

## Problémy a cíle odpadového hospodářství kraje

### Identifikace problémů a jejich roztřídění

#### SWOT analýza

Jako hlavní výchozí pracovní metoda byla použita metoda analýzy silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí (SWOT).

Pro základní problémové okruhy (Právní prostředí; Organizace; Ekonomika; Komunikace, výchova; Data - informační zabezpečení; Prevence; Doprava, logistika; Úprava a materiálové využití; Odstraňování; Nebezpečné odpady (obecně); KO; BRKO (bioodpady); Obaly; Kaly z ČOV; Odpadní oleje; Akumulátory a baterie; Zářivky, výbojky; Ledničky; Pneumatiky; Azbest; PCB; Autovraky; Elektrošrot; Zdravotnické odpady; Stavební odpady; Staré zátěže; Odpady z krizových situací) byly sestaveny poměrně rozsáhlé úvodní verse SWOT analýzy. Po zevrubné redakci a přiměřené redukci s prvky hierarchizace byl pracovní návrh SWOT analýzy předložen k připomínkám a projednání pracovním skupinám. Pracovní skupina 1 zahrnuje zástupce státní správy, samosprávy, nevládních organizací a výzkumu, Pracovní skupina 2 zástupce původců odpadů a organizací poskytující služby pro odpady a Pracovní skupina zástupce orgánů a organizací významných pro mezikrajovou spolupráci.

Získané písemné i ústní připomínky byly zohledněny ve výsledné pracovní versi SWOT analýzy. Byly zapracovány věcné a formulační úpravy, některé po podrobném projednání s autorem připomínky.Ve výsledné versi SWOT analýza doznala změn utříděním problémů (položek) dle významnosti, časové určitosti, nezřídka přeřazením do jiného, příbuzného problémového okruhu nebo seskupením resp. spojením dílčích problémů či jejich aspektů do jedné formulace problému. Pracovní výstup byl konsultován se zadavatelem – MHMP. SWOT analýza je pracovním materiálem projektu a zároveň byla použita jako metoda komunikace mezi realizačním týmem a pracovními skupinami.

#### Identifikace cílů a jejich prioritizace

Výchozím dokumentem pro identifikaci a diskusi cílů POH je SWOT analýza, především její část popisující slabé stránky. Cíl byl formulován jako budoucí  cílový stav (dikce metody LogFrame) a k tomuto stavu je přiřazen návrh indikátorů a termín dosažení cíle. Mezi problémové oblasti byly rovněž zařazeny relevantní cíle a indikátory uvedené v plánu odpadového hospodářství České republiky. Indikátory byly sestaveny a propočteny v souladu s návrhem Metodického pokynu MŽP pro zpracování POH krajů. Výchozí stav indikátorů poskytuje srovnávací základnu pro mezikrajské srovnání (za účelem srovnatelnosti jsou využita oficiální data z ISO 2001).

Pracovní návrh cílů odpadového hospodářství na území hl. m. Prahy byl předán členům pracovních skupin k připomínkám a diskusi. Písemné připomínky a na jednání přednesené a prodiskutované úpravy byly zapracovány do výsledné pracovní verze, která je podkladem pro zpracování směrné a závazné části POH hl. m. Prahy. Cíle budou rozpracovány v rámci závazné a směrné části POH hl. m. Prahy.

Proces stanovení priorit neskončí formulováním návrhu cílů a jejich potvrzením, ale bude iterativně pokračoval v etapách zpracování návrhu postupů pro dosažení cílů a návrhu závazné části (zásady a opatření pro rozvoj OH) a směrné části POH Prahy.

### Shrnutí problémů systému odpadového hospodářství

Na základě provedené SWOT analýzy byly identifikovány následující problémové okruhy odpadového hospodářství hl. m. Prahy:

- Nedostatečná vymahatelnost zapojení původců odpadů skupiny 20 do systému měst

- Vysoké náklady na výrobky určené ke zpětnému odběru, které hradí město Praha

- Informovanost, občané ještě nevyužívají nabídky možností odděleného sběru v rozsahu potřebném pro vytřídění využitelných a nebezpečných složek z komunálních odpadů

- Evidence odpadů je zatížena chybami, které snižují její využitelnost pro řízení odpadového hospodářství

- Předcházení vzniku odpadů je relativně okrajovou záležitostí ve srovnáním s využitím koncových technologií

- Relativně malý počet sběrných dvorů ve prospěch mobilního svozu a volného umístění kontejnerů

- Jsou obtíže s odbytem kompostů a recyklátu ze stavebních odpadů

- Nízké kapacity na biologickou úpravu odpadů (kompostování, bioplynové stanice)

- Nízké kapacity na dotřiďování odpadů z odděleného sběru, zvláště plastů

- Znečištění kalů z ČOV brání jejich zemědělskému využití

- Je nízká vratnost olejů, baterií a akumulátorů; dosud v potřebné míře nefunguje zpětný odběr vybraných výrobků (pneumatiky, ledničky)

- Chybí zpracovatelská kapacita na ledničky

- Chybí kapacita na ekologickou demontáž autovraků

Z POH ČR vyplývající požadavky dále navíc staví hl. m. Prahu před další úkoly, které lze shrnout v následujících tezích:

- Zvýšit využití odpadů na území kraje samostatně nebo ve spolupráci se Středočeským krajem

- Zvýšit využití elektrošrotu, baterií a akumulátorů, zářivek a výbojek, autovraků

- Snížit skládkování biologicky rozložitelných odpadů

- Snížit produkci nebezpečných odpadů

## Základní nástroje k dosažení cílů POH kraje a řízení odpadového hospodářství

Základní nástroje managementu odpadového hospodářství a současně nástroje k dosažení cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství jsou následující:

- Normativní nástroje

- Ekonomické nástroje

- Ostatní nástroje

### Normativní Nástroje

#### Právní předpisy

Jedná se o právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství a příslušné technické normy, na které je v těchto předpisech odkazováno. Seznam současně platných předpisů v oblasti odpadového hospodářství:

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 188/2004 Sb. (dále jen „zákon o odpadech“)

- Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

- Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- Vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly

- Vyhláška č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

- Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 01.05.2002

- Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

- Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

- Nařízení vlády č. 184/2002 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů

Kromě zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek se problematiky odpadů dotýkají další předpisy, které mohou být chápány jako nástroj v oblasti odpadového hospodářství. Jedná se především o zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a jeho prováděcí předpisy. Do určité míry se problematiky odpadů dotýkají i předpisy ostatních resortů, např. zdravotnictví – odpady ze zdravotnictví. Právní předpisy v oblasti zdravotnictví a v oblasti odpadů však nejsou v dostatečném souladu. Vzhledem k těmto drobným nesouladům v legislativě a vzhledem k novým požadavků ze strany evropského práva, je v roce 2004 připraven návrh novely zákona o odpadech.

Problémem v oblasti právních předpisů je absence ustálených a včasných výkladů nebo vydání navazujících právních předpisů při častých změnách předpisů.

Mezi normativní nástroje patří i administrativní nástroje, resp. výkon státní správy a samosprávy, jejichž pravomoci a odpovědnosti jsou vymezeny legislativou v oblasti odpadů.

#### Výkon státní správy

Výkon státní správy na území kraje je plněn následujícími orgány veřejné správy, které mají sídlo v hl. m. Praze a jejichž pravomoci a odpovědnosti jsou stanoveny zákonem o odpadech:

- MŽP ČR

- Česká inspekce životního prostředí

- Magistrát hl. m. Prahy

- Hygienická stanice

- Celní úřad

- Úřady městských částí (přenesená působnost úřadu obce s rozšířenou působností)

- Městské části

Významné kompetence ve výkonu státní správy v odpadovém hospodářství zaujímají orgány kraje.

Magistrát hl. m. Prahy

- uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, který může vázat na podmínky,

- kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství, a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

- uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady; udělení souhlasu může vázat na podmínky,

- ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů na skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil,

- stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci,

- zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona,

- rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí úřadu městské části (přenesená působnost úřadu obce s rozšířenou působností),

- rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního úřadu, který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla, nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti,

- uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem,

- uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů; udělení souhlasu může vázat na podmínky,

- uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1 zákona o odpadech; udělení souhlasu může vázat na podmínky,

- může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,

- může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout.

Úřady městských částí (přenesená působnost úřadu obce s rozšířenou působností) mají tyto pravomoci:

- vedou a zpracovávají  evidenci odpadů o způsobů nakládání s nimi,

- provádějí kontrolní činnost v oblasti odpadového hospodářství.

Městské části v přenesené působnosti jsou pak oprávněny provádět kontrolu nakládání s odpady a uložit příslušnou sankci.

Úspěšnost zásahu při kontrole dodržování právních předpisů závisí na odborné způsobilosti pracovníků a jejich schopnostech zjistit skutečný stav věci a vydat  rozhodnutí ve správním řízení, které je vymahatelné a obstojí také v odvolacím řízení.

Informační podpora uplatňování administrativních nástrojů

Základem pro kvalifikované rozhodovací procesy veřejné správy je funkční, aktuální a věrohodný informační model popisující stav odpadového hospodářství kraje, provozovaný v definovaném právním a informačním prostředí. V hl. m. Praze je evidence odpadů na úrovni úřadů městských částí (přenesená působnost úřadu obce s rozšířenou působností) zajišťována jednotně a Magistrát hl. m. Prahy má plný on-line přístup k evidenci odpadů. Toto uspořádání je základem krajského informačního systému o odpadech, který má technickou podporu zajištěnu poskytovatelem softwaru pro evidenci odpadů. Shromažďovaná data jsou vykazována na základě evidence a ohlašování odpadů a zařízení, část 6, § 39 zákona o odpadech.

Odborné informace z oblasti odpadového hospodářství jsou získávány především prostřednictvím Centra pro hospodaření s odpady - pracoviště Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka pro výzkumně odbornou, metodickou a informační podporu státní správy v oblasti odpadového hospodářství, které má celorepublikovou působnost.

#### Výkon samosprávy

Samospráva v oblasti nakládání s odpady se podle platné právní úpravy odehrává na úrovni obcí a krajů. Samostatná působnost hl. m. Prahy v oblasti nakládání s odpady je dána zákonem č.564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a stanovení územního obvodu hl. m. Prahy, zákonem č.131/2000 Sb., o hl. městě Praze, zákonem č. 132/2000 Sb., o změně zákonů související se zákonem o krajích a obcích. Samostatná působnost obcí v oblasti nakládání s odpady je dána Statutem hl. města Prahy a dále v obou případech zákonem o odpadech.

Hl. m. Praha v samostatné působnosti:

- zpracovává plán odpadového hospodářství kraje; provádí změny tohoto plánu,

- zasílá kopii návrhu plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu a sděluje ministerstvu, jak jeho připomínky do plánu odpadového hospodářství kraje zapracoval,

- vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změny,

- sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství České republiky,

- sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství původce odpadů.

Dále má hl. m. Praha v oblasti nakládání s odpady v samostatné působnosti řadu pravomocí spojených především s odpovědností obce jako původce komunálního odpadu.

Obec v samostatné působnosti:

- může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

- je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu.

Hl. m. Praha využívá těchto pravomocí prostřednictvím úpravy systému nakládání s komunálním odpadem obecně závaznou vyhláškou. Odpadové hospodářství v hl. m. Praze je upraveno následujícími vyhláškami:

#### Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy

- Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 24/2001 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), ve znění OZV č.20/2002 Sb. HMP

- Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 20/2002 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění OZV č.20/2003 Sb. HMP

- Vyhláška hl. m. Prahy č.20/2003 Sb., kterou se mění obecně závazná vyhláška č.20/2002 Sb. hl. m.Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

- Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

### Ekonomické nástroje

Ekonomické nástroje jsou zakotveny ve výše uvedených normativních předpisech a působí jen v prostředích kde jsou prosazeny a vynuceny základní povinnosti vyplývající z právních předpisů.

#### Poplatky za ukládání odpadů na skládky

V současné sobě není tento nástroj efektivně využíván, to znamená, že poplatky za uložení odpadu na skládku nejsou natolik velké, aby byl původce odpadů nucen preferovat jiné, ekologičtější způsoby nakládání s odpady.

Sazba základního poplatku za ukládání odpadu na skládky je stanovena v příloze č. 6 zákona o odpadech) . Sazba je pro jednotlivá období postupně zvyšována.

Tabulka 147 Poplatky za ukládání odpadů na skládky

| Kategorie odpadu | 2002 – 2004 | 2005 - 2006 | 2007 – 2008 | 2009 a následující léta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nebezpečný | 1100 Kč/t | 1200 Kč/t | 1400 Kč/t | 1700 Kč/t |
| Komunální a ostatní | 200 Kč/t | 300 Kč/t | 400 Kč/t | 500 Kč/t |

#### Finanční rezerva provozovatele skládky

Provozovatel skládky vytváří finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu. Tato finanční rezerva je v současné době ve výši 100 Kč za tunu nebezpečného odpadu a 35 Kč za tunu ostatního odpadu. Celková výše finanční rezervy je závislá na množství uloženého odpadu.

#### Platby za komunální odpady

Jedná se o náklady spojené s plněním povinností obcí, jakožto původců komunálního odpadu občanů. Tyto poplatky jsou závislé na místních podmínkách a jsou hrazeny z prostředků občanů.

#### Pokuty za správní delikty

Výše pokuty se stanovuje v závislosti na míře poškození životního prostředí. Rozpětí pokut je stanoveno do 10 mil. Kč zákonem o odpadech. Sankční nástroje jsou hodnoceny jako dostatečné, pokuty jsou motivem ke zlepšování systému nakládání s odpady u původců odpadů (viz SWOT analýza). Skutečností ovšem zůstává, že v praxi nejsou tyto nástroje dostatečně využívány.

#### Daňová regulace

Tento nástroj se týká daně z přidané hodnoty v podobě zařazení do nižší – 5% sazby nebo daně z nemovitostí v podobě osvobozením od daně.

Nižší sazba DPH je v zájmové problematice uplatňována u výrobků z recyklovaného papíru, služby v oblasti nakládání s odpady. Výrazný dopad bude mít schválený přesun služeb při odstraňování odpadů ze snížené do základní sazby daně z přidané hodnoty. Zvýšení sazby DPH za služby bude znamenat zvýšení nákladů na komunální odpady o 75 – 80 mil. Kč (Zdroj: MHMP). Toto zvýšení bude třeba promítnout do cen za služby, které nakonec dopadne na občany. Vyšší ceny za komunální odpady nemají vliv na snížení produkce, proto od této změny zdanění nelze očekávat žádný pozitivní účinek na systém nakládání s odpady.

V případě daně z nemovitostí jsou pozemky a stavby sloužící výhradně k provozování recyklačních prací od daně osvobozeny. V rámci vyjednávání o vstupu ČR do EU byl přijat závazek postupného zavedení tzv. ekologické daně, což bylo částečně splněno zvýšením spotřebních daní pohonných hmot. Očekává se, že v následujících letech se budou projednávat různé další kroky v této oblasti.

#### Finanční podpory

Finanční podpory jsou významným ekonomickým nástrojem, které umožňují realizaci investičních projektů. Finanční podpory zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR. Současná podpora je orientovaná převážně na projekty ochrany vod a ovzduší. Obce mohou žádat o podporu na sanaci starých skládek odpadů, recyklaci ledniček, případně v budoucnosti elektrošrotu nebo autovraků. V současné době SFŽP provádí resp. připravuje organizační a věcné změny podpor (např. snížení míry podpory u některých programů).

### Ostatní nástroje

Ostatní nástroje lze rozdělit podle způsobu jejich využití na informační, smluvní a dobrovolné.

#### Informační nástroje

Základním předpokladem pro zapojení veřejnosti do řešení problémů životního prostředí je její informovanost o stavu a vývoji v této oblasti. Právo veřejnosti být informována o připravovaných akcích, které mohou ovlivnit životní prostředí, dává zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

V procesu informování veřejnosti a ve využití výchovných a osvětových aktivit hrají aktivity Magistrátu hl. m. Prahy významnou úlohu. Magistrát hl. m. Prahy realizuje program environmentálního vzdělávání, výchova a osvěty ve spolupráci s městskými částmi, školami, servisními organizacemi pro odpady a nevládními a neziskovými organizacemi.

V oblasti environmentálního vzdělání a osvěty se na území hl. města Prahy podílí i nevládní ekologické organizace. Nejdůležitější formou  je činnost Ekologického centra hl. m. Prahy. Centrum je budováno v Praze – Hostivaři od konce roku 1994. Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení Toulcův dvůr, které 4. ledna 1996 uzavřelo s hl. m. Prahou padesátiletou smlouvu O správě a užívání areálu Toulcova dvora. Členy zájmového sdružení jsou Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím a 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Cílem členských sdružení je vybudovat v Toulcově dvoře ekologickovýchovný areál, který bude sloužit pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a zvyšování ekologické informovanosti. Toulcův dvůr je zakládajícím členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Jsou rovněž podporovány projekty Místní agendy 21 (MA21) v několika městských částech (Praha 11, 12, 15, 17 a 21). Na celopražské úrovni aktivity v oblasti místní Agendy 21 v současné době neprobíhají.

Mezi nejdůležitějšími nástroji externí komunikace využívané Magistrátem hl. m. Prahy jsou ročenky, PREMIS - Pražský ekologický monitorovací a informační systém, internetový portál (ENVIS), ad hoc publikace (Atlas životního prostředí v Praze, Statistická ročenka 2000 o hl. m. Praze) a jejich CD verse.

Ročenka Praha Životní prostředí, je vydávána tištěná, na CD nebo je přístupná na internetové stránce Magistrátu hl. m. Prahy (www.Praha-mesto.cz).

Účelem PREMIS (PRažský Ekologický Monitorovací a Informační Systém) je propojení existujících zdrojů informací o životním prostředí, přebírání, správa a operativní poskytování těchto informací pro potřeby odpovědných orgánů a pracovišť městské správy v hl. m.  Prahy, obyvatele a návštěvníky Prahy. Systém dále slouží pro informační podporu pro operativní rozhodování v kritických situacích v případě narušení životního prostředí, např. při smogových situacích, průmyslových haváriích apod., pro poskytování informací občanům, institucím a podnikům na základě práva na informace zaručeného čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a pro propojení s Jednotným bezpečnostním systémem (JBS) města v zájmu zvýšení ochrany obyvatel a návštěvníků Prahy.

Informační servis o životním prostředí hl. m. Prahy ENVIS je zaměřen na poskytování aktuálních a úplných informací o životním prostředí v Praze.. Pilotní verze serveru ENVIS s využitím údajů publikovaných mj. v ročence Praha životní prostředí 2002 a on-line publikačního systému PubliX byla připravena odborem informatiky Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2003. Od zahájení testovacího provozu na počátku března 2003 probíhá průběžně naplňování a vývoj serveru. V prvním čtvrtletí2004 jsou na stránkách umísťovány aktuální informace z nové ročenky Praha životní prostředí 2003 a postupně i řada dalších nových informací. http://envis.praha-mesto.cz/

Atlas životního prostředí v Praze připravil odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy jako výstup z Informačního systému o životním prostředí (IOŽIP), jehož součástí je i soubor tematických mapových vrstev o životním prostředí soustředěných v Geografickém informačním systému (GIS - ŽIP). CD-ROM obsahuje variantu Atlasu prezentovanou na internetu (www.premis.cz/atlaszp, www.premis.cz/atlaszp). Obsah Atlasu je koncipován v návaznosti na dříve zpracované výstupy ze systému IOŽIP, tj. dva díly Atlasu ŽP v Praze v tištěné formě (IMIP 1997, 1998), v elektronické verzi (v rastrovém formátu) na CD-ROM Praha životní prostředí 1- 4 (IMIP 1997, 1998, 2000 a MHMP 2001). Atlas doplňují ročenky o životním prostředí v Praze vydávané pravidelně již od roku 1990.

Statistická ročenka 2000 o hl. m. Praze pod názvem "NUMERI PRAGENSES", navazuje na dlouholetou řadu statistických publikací, kterými Český statistický úřad přispívá k všeobecné informovanosti laické i odborné veřejnosti. Aplikace zařazená na CD-ROM je zpracována jako výběr z publikace vydané tiskem. Obsahuje základní údaje o městě - území, obyvatelstvo, finance a ekonomika, práce, produkční a sociální statistiky a další údaje včetně statistik za regiony, ČR i porovnání vybraných evropských měst. Tištěná publikace obsahuje navíc vybrané údaje pro 57 městských částí. Publikace rozšiřuje spektrum informací o městě uvedených v ročence Praha životní prostředí 2000 v kapitole A - Obecná charakteristika, příčiny změn životního prostředí a ovlivňující faktory.

#### Smluvní nástroje

Smluvní dokumenty umožňují včlenit požadavky na systém nakládání pro odpady do komerčních vztahů. Do budoucna budou mít pro nové investice, zejména pro komunální odpady, význam dlouhodobé smlouvy, které zaručí přísun odpadů do nových zařízení za dlouhodobě stanovených podmínek, a tím profinancovatelnost investic do nových zařízení. Pro vytvoření podrobného rámce pro nakládání s komunálním odpadem v hl. m. Praze nyní slouží Provozní řád komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami na území hlavního města Prahy (technická příloha smlouvy mezi Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskými službami, as. k realizaci komplexního nakládání s komunálním odpadem). Tento dokument je závazný pro všechna smluvní plnění na úseku odpadového hospodářství vůči hl. m. Praze.

Zadávací podmínky pro veřejné zakázky města Prahy jsou jednotné na území hl. m. Prahy. Jsou využitelné jako nástroj pro usměrňování kupní politiky hl. m. Prahy a subjektů jí podřízených. S ohledem na kupní sílu hl. m. Prahy a jejích organizací zejména na úseku stavebních prací by příslušné nastavení smluvních podmínek mohlo podnítit zájem o některé výrobky z odpadů, například recykláty ze stavebních odpadů, komposty z odpadů, případně plastové stavební prvky.

#### Dobrovolné nástroje

Dobrovolné nástroje založené na principu prevence znečišťování a neustálého zlepšování pomáhají zlepšit environmentální profil původců. Jedná se zejména o metodiku hodnocení možností čistší produkce (Národní program čistší produkce), systémy environmentálního managementu (EMS), které se zavádějí podle ISO 14001 nebo v rámci programu EMAS. Zcela novou odvětvovou certifikací zohledňující specifické požadavky systému řízení jakosti a ochrany životního prostředí je certifikace „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ (Entsorgunsfachbetrieb), která byla převzata z Německa a Rakouska. Uvedená odvětvová certifikace je na počátku svého rozvoje. Ze strany Magistrátu může být certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady (spolupráce ČAOH, SVPS a Sdružení pro udělování certifikátu OPNO) podpořena a využita jako doporučený způsob prokázání odborné úrovně subjektů podnikajících v oblasti nakládání s odpady.

#### Zpětný odběr

Zpětný odběr je nástrojem zakotveným v legislativě, avšak způsobem realizace zasahuje i do oblasti dobrovolných nástrojů. Navíc propojení odděleného sběru odpadů od občanů a zpětného odběru není v zákoně nijak regulováno, a proto závisí na konkrétní dohodě s povinnými osobami. V současné době jsou na území hl. m. Prahy systémy zpětného odběru pro malé přenosné baterie a akumulátory a zářivky, které jsou souběžné s odděleným sběrem těchto odpadů v síti sběrných dvorů a sběrných míst města. Je předpoklad pro smluvní řešení propojení těchto systémů. Další možností pro využití zpětného odběru pro snížení odbytových nákladů na odděleně shromažďované odpady jsou komodity pneumatiky, oleje, perspektivně domácí elektrické spotřebiče. U těchto komodit bude smluvní řešení obtížnější, protože pro ně není povinnými osobami zorganizováno sdružené (společné) plnění povinnosti zpětného odběru. Funguje spolupráce s dovozci ledniček vybraných značek, kteří na sběrných dvorech prostřednictvím organizace APUSO Plus zajišťují odbyt ledniček svých značek k recyklaci, a to i výrobky bez rozdílu roku výroby.

# Příloha 1  Povinné indikátory POH kraje, převzaté z POH ČR

1.  Skupina základních indikátorů I.1 až I.18

| Indikátor POH kraje / název / jednotky |  |  | Odpady celkem | z toho: |  | v tom: | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | nebezpečné odpady | ostatní odpady | komunální odpady |  |
| ###### I.1 | Celková produkce odpadů kraje Praha | 1 000 t/rok 1999 | 2 088,337 | 209,191 | 1 879,146 | 332,543 | - v tis. tunách za rok - započítány všechny městské části Prahy (kód 3100-3110) - způsoby nakládání: 100 – vlastní produkce odpadu - nebezpečné odpady: kategorie N + O/N - ostatní odpady: kategorie O + N/O - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 200 304, kategorie O + N/O zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | 1 000 t/rok 2000 | 3 237,252 | 137,092 | 3 100,16 | 478,146 |  |
|  |  | 1 000 t/rok 2001 | 2 596,283 | 230,010 | 2 366,273 | 438,291 |  |
| ###### I.2 | Celková produkce odpadů na jednotku HDP | t / 1 000 EUR / rok 2000 | 259 | -- | -- | -- | zdroj: POH ČR, Tabulka č. 19, strana 20 |
|  |  | t / 1 000 EUR / rok 2001 | 158 | -- | -- | -- |  |
| ###### I.3 | Podíl kraje na celkové produkci odpadů ČR | % z celkové produkce odpadů r.1999 | 6,6% (31 626,33) | 7,8% (2 675,109) | 6,5% (28 951,22) | 10,9% (3 039,15) | - v závorce uvedeno číslo v tis. tunách: celková produkce odpadu v ČR - způsoby nakládání: 100 – vlastní produkce odpadu - nebezpečné odpady: kategorie N + O/N - ostatní odpady: kategorie O + N/O - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 200 304, kategorie O + N/O zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | % z celkové produkce odpadů r.2000 | 8,5% (38 332,18) | 4,6% (2 976,246) | 8,8% (35 355,93) | 13,8% (3 456,331) |  |
|  |  | % z celkové produkce odpadů r.2001 | 6,8% (37 980,31) | 7,5% (3047,658) | 6,8% (34 932,65) | 12,9% (3 399,408) |  |
| ###### I.4 | Produkce na obyvatele | kg / obyvatele / rok 2001 | 2 221 | 196,74 | 2 024,0 | 374,9 | - započítány všechny městské části Prahy - způsob nakládání 100 – vlastní produkce odpadu - nebezpečné odpady: kategorie N + O/N - ostatní odpady: kategorie O + N/O - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 200 304, kategorie O + N/O zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) - počet obyvatel Prahy k 1.3.2001: 1 169 106 zdroj: Český statistický ústav / Sčítání lidu, domů a bytů rok 2001 |
| ###### I.5 | Podíl využitých odpadů (R1- R11, N1) | % z celkové produkce skupiny odpadů r. 1999 | 6,8% (141,449) | 10,4% (21,717) | 6,4% (119,732) | 2,7% (8,938) | - způsoby nakládání*: X11 - třídění X12 - recyklace, získávání složek X13 - regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.) X21 - kompostování X23 - anaerobní rozklad X70 - využití jako druhotná surovina - v závorce uvedeno číslo v tis. tunách: odpady vykázané v kraji Praha dle příslušných způsobů nakládání - nebezpečné odpady: kategorie N + O/N - ostatní odpady: kategorie O + N/O - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 200 304, kategorie O + N/O zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů r. 2000 | 10,8% (350,522) | 16,4% (22,466) | 10,6% (328,056) | 5,0% (23,921) |  |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů r. 2001 | 6,7% (174,366) | 7,6% (17,491) | 6,6% (156,875) | 6,2% (27,11) |  |
| ###### I.6 | Podíl materiálově využitých odpadů (R2-R6, R7-R11, N1) | % z celkové produkce skupiny odpadů r. 1999 | 6,7% (139,839) | 10,4% (21,716) | 6,3% (118,123) | 2,4% (7,844) | - způsoby nakládání**: X11 - třídění X12 - recyklace, získávání složek X13 - regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.) X21 – kompostování X70 - využití jako druhotná surovina - v závorce uvedeno číslo v tis. tunách: odpady vykázané v kraji Praha dle příslušných způsobů nakládání - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 200 304 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů r. 2000 | 10,75% (347,957) | 16,4% (22,466) | 10,5% (325,491) | 4,6% (22,028) |  |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů r. 2001 | 6,4% (167,068) | 7,6% (17,491) | 6,3% (149,577) | 4,9% (21,068) |  |
| ###### I.7 | Podíl energeticky využitých odpadů (R1) | % z celkové produkce skupiny odpadů |  |  |  |  | nepřiřazen žádný kód nakládání |
| ###### I.8 | Podíl odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, a D12) | % z celkové produkce skupiny odpadů – r.1999 | 19,0% (397,680) | 22,1% (46,253) | 18,7% (351,427) | 56,2% (186,850) | - způsoby nakládání: 133 – vlastní, skládkování 134 – vlastní, ukládání do podz. prostor 233 – převzatý, skládkování 234 – převzatý, ukládání do podzemních prostor 333 – ze zásob, skládkování 334 – ze zásob, ukládání do podz. prostor - v závorce uvedeno číslo v tunách: odpady vykázané v kraji Praha dle příslušných způsobů nakládání - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 200 304 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů – r.2000 | 11,5% (371,182) | 32,6% (44,691) | 10,5% (326,491) | 49,9% (238,700) |  |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů – r.2001 | 11,8% (305,509) | 0,003% (0,00596) | 12,9% (305,503) | 42,2% (184,904) |  |
| ###### I.9 | Podíl odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4) | % z celkové produkce skupiny odpadů |  |  |  |  | nebyl přiřazen žádný kód nakládání |
| ###### I.10 | Podíl odpadů odstraněných spalováním (D10) | % z celkové produkce skupiny odpadů – r.1999 | 9,8% (204,723) | 2,2% (4,691) | 10,6% (200,032) | 58,3% (193,730) | - způsoby nakládání: 131 – vlastní, spalování 132 – vlastní, spalování a termické zneškodnění s využitím tepla 231 – převzatý, spalování 232 – převzatý, spalování a termické zneškodnění s využitím tepla 331 – ze zásob, spalování 332 – ze zásob, spalování a termické zneškodnění s využitím tepla - v závorce uvedeno číslo v tis. tunách: odpady vykázané v kraji Praha dle příslušných způsobů nakládání - komunální odpady: skupina 20 bez kalů ze septiků a žump 200 304 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů – r.2000 | 5,3% (171,035) | 1,8% (2,494) | 5,4% (168,541) | 35,1% (167,812) |  |
|  |  | % z celkové produkce skupiny odpadů – r.2001 | 9,0% (232,562) | 0,9% (2,094) | 9,7% (230,468) | 52,5% (230,212) |  |
| ###### I.13 | Celková kapacita zařízení pro využívání odpadů (R1 až R11) | t/rok | 7203175 t |  |  |  | převážně pro stavební odpady |
| ###### I.14 | Celková kapacita zařízení pro materiálové využívání odpadů (R2 až R6, R7-R11) | t/rok | 465 025 t |  |  |  |  |
| ###### I.15 | Celková kapacita zařízení na energetické využívání odpadů (R1) | t/rok | 0 |  |  |  | nebyl přiřazen žádný kód nakládání |
| ###### I.16 | ###### Celková kapacita zařízení na spalování odpadů (D10) | t/rok | 314 850 |  |  |  | - způsoby nakládání: 31 – spalování, 32 - spalování nebo termické zneškodnění s využitím tepla - projektovaná kapacita zařízení zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
| ###### I.17 | Celková kapacita zařízení pro skládkování odpadů (D1, D5, D12) | m3 | 3 294 000 |  |  |  | - způsoby nakládání: 33/3 - skládkování - skupina III, 33/1 - skládkování - skupina I, 33/2 - skládkování - skupina II, 33/4 - skládkování - skupina IV, 34 - ukládání do podzemních prostor - zde projektovaná kapacita skládky Ďáblická (S-OO: 1 800 000 m3) a skládky Jezera – Uhříněves (S-IO: 1 494 000 m3) zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
| ###### I.18 | Celková kapacita zařízení pro jiné uložení odpadů (D3,D4) | m3 | 0 |  |  |  | nebyl přiřazen žádný kód nakládání |

2. Skupina doplňkových indikátorů stanovených k základním indikátorům I.19 až I.22:

| ###### I.19 | Množství sběrových míst nebezpečných odpadů | 21 stabilních shromažďovacích míst | zdroj: Ročenka Životní prostředí 2002, tabulka B4.11, webové stránky Magistrátu hlavního města Prahy (http://www.monet.cz/zp/pr_02/B4_02.htm#B4_021) |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### I.20 | Podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkové produkci odpadů ze zdravotnictví r.1999 | 93,17 % (produkce NO Praha: 2 528,66 t) (produkce NO + OO Praha kat. č. 1801: 2 714,14 t ) | - produkce NO – odpad ze zdravotnictví v Praze: 180101 - Ostré předměty 180102 - Patologicko-anatomický odpad, biologicky kontaminovaný odpad 180103 - Ostatní odpad, na jehož shromažďování a zneškodňování jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska předcházení infekcím 180105 - Vyřazené chemikálie a/nebo nepoužitelná léčiva 180199 - Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený - produkce NO + OO odpad ze zdravotnictví v Praze: - odpad: 180100 - Specifický odpad ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  | Podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkové produkci odpadů ze zdravotnictví r. 2000 | 94 % (produkce NO Praha: 3 397,19 t) (produkce NO + OO Praha kat. č. 1801: 3 604,83 t) |  |
|  | Podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkové produkci odpadů ze zdravotnictví r. 2001 | 97 % (produkce NO Praha: 4 218,9t nebo) (produkce NO + OO Praha kat. č. 1801: 4 364,59 t) |  |

| ###### I.22 | Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací základně (1995) | množství – skládkování BRKO (skládkování odpadů – zdrojů BRKO, přepočtené koeficienty z metodiky MŽP, koef. pro směsný KO zvolen jako pro rok 2010 = 0,45) 46 768 tun, r. 2001 přípustné množství skládkování BRKO pro r. 2010 = 130 940 t v r. 2001 se skládkovalo 36 % maximálního povoleného množství BRKO pro rok 2010 | - odpad (zdroje BRKO): 200101 - Papír a/nebo lepenka 200107 - Dřevo 200108 - Organický, kompostovatelný kuchyňský odpad (včetně olejů na smažení a kuchyňského odpadu z jídelen a restaurací) 200110 - Oděv 200111 - Textilní materiál 200201 - Kompostovatelný odpad 200301 - Směsný komunální odpad 200302 - Odpad z tržišť - způsob nakládání: 133 vlastní, skládkování, 233 převzatý, skládkování, 333 ze zásob, skládkování - s ohledem na neurčitost údajů o skládkování v r. 1995 bude pro konstrukci indikátoru využita metodika MŽP ČR, odvozující cíl pro snížení skládkování BRKO z normativu „měrného množství BRKO kg/obyv. a rok“ a normativu pro „koeficient BRKO“ ve sledovaných letech 2010, 2013 a 2020 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
| --- | --- | --- | --- |

3. Skupina specifických indikátorů I.23 až I.35:

| ###### I.23 | Podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové produkci odpadů, rok 1999 | 62 % z celkové produkce odpadů | - odpad celá skupina 17 mimo 17 04 kategorie „O“ - celková produkce těchto odpadů v Praze: rok 1999 – 1 294 846 tun rok 2000 – 2 301 165 tun rok 2001 – 1 714 464 tun zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové produkci odpadů, rok 2000 | 71,1 % z celkové produkce odpadů |  |
|  | Podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové produkci odpadů, rok 2001 | 66 % z celkové produkce odpadů |  |
| ###### I.24 | Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů (R1, R3, R4, R5, R11) – rok 1999 | 4,6 % ze stavebních a demoličních odpadů | - odpad: celá skupina 17 mimo 17 04 kategorie „O“ - způsob nakládání* rok 1999 – 59 689,1 tun rok 2000 – 297 115,7 tun rok 2001 – 102 146,1 tun zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  | Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů (R1, R3, R4, R5, R11) – rok 2000 | 12,9 % ze stavebních a demoličních odpadů |  |
|  | Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů (R1, R3, R4, R5, R11) – rok 2001 | 5,9 % ze stavebních a demoličních odpadů |  |
| ###### I.25 | Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, a D12) rok 1999 | 11,47 % ze stavebních a demoličních odpadů | - odpad: celá skupina 17 kromě 17 04 kategorie „O“ - způsob nakládání: 133, 233, 333, 134, 234, 334 - množství těchto odpadů v Praze odstraněných skládkováním: rok 1999 – 154 087,6 tun, rok 2000 – 70 062,8 tun, rok 2001 – 58 142,99 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  | Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, a D12) rok 2000 | 23,16 % ze stavebních a demoličních odpadů |  |
|  | Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, a D12) rok 2001 | 3,4 % ze stavebních a demoličních odpadů |  |
| ###### I.26 | Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4) | % ze stavebních a demoličních odpadů | nebyl přiřazen žádný kód nakládání |
| ###### I.27 | Celková produkce odpadů s obsahem PCB | 12,52 t / rok 1999 | - odpad: 130101 - Hydraulický olej s obsahem PCB a/nebo PCT , 130301 - Izolační a/nebo teplonosný olej a jiná podobná kapalina s obsahem PCB a/nebo PCT , 160201 - Transformátor s obsahem PCB a/nebo PCT a/nebo kondenzátor s obsahem PCB a/nebo PCT - způsob nakládání: produkce 100 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | 11,43 t / rok 2000 |  |
|  |  | 23,24 t / rok 2001 |  |
| ###### I.28 | Celková produkce odpadních olejů (včetně emulzí) | 3 028,06 tun / rok 2001 2,59 kg / obyvatele / rok 2001 | - odpad: 120106, 120107, 120108, 120109, 120110, 130102, 130103, 130104, 130105, 130106, 130107, 130201, 130202, 130203, 130302, 130303, 130304, 130305, 130401, 130403, 130601 - způsob nakládání: produkce 100 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) - počet obyvatel Prahy k 1.3.2001: 1 169 106 zdroj: Český statistický ústav / Sčítání lidu, domů a bytů rok 2001 |
| ###### I.29 | Celková produkce odpadních baterií a akumulátorů | 609,01 tun / rok 2001 0,52 kg / obyvatele / rok 2001 | - odpad: 160601, 160602, 160603, 160604, 160605, 200120 - způsob nakládání. produkce 100 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) - počet obyvatel Prahy k 1.3.2001: 1 169 106 zdroj: Český statistický ústav / Sčítání lidu, domů a bytů rok 2001 |
| ###### I.30 | Celková produkce kalů z čistíren odpadních vod | 64 650,84 tun / rok 1999 | - odpad: 190805 - Stabilizovaný kal z čištění komunálních odpadních vod, 190601 - Stabilizovaný kal z komunálních a podobných čistíren odpadních vod - způsob nakládání: produkce 100 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) |
|  |  | 57 625,88 tun / rok 2000 |  |
|  |  | 50 697,66 tun / rok 2001 |  |
| ###### I.31 | Podíl kalů z produkce čistíren odpadních vod použitých na zemědělské půdě | 100 % z celkové produkce kalů r. 2000 | - celková roční produkce kalů r. 2000: 26 000 tun sušiny, r. 2001: 29 000 tun sušiny - využití 100% na zemědělské půdě (dle firmy TIM, která zabezpečovala jejich využití) zdroj: ÚČOV Praha |
|  |  | 100 % z celkové produkce kalů r. 2001 |  |
| ###### I.32 | Celková produkce odpadů azbestu (bez azbestových stavebních hmot) | 46,26 tun / rok 2001 0,039 kg / obyvatele / rok 2001 | - odpad: 060701 - Odpad s obsahem azbestu z elektrolýzy, 101302 - Odpad z výroby azbestocementu, 160204 - Zařízení s obsahem volného azbestu, 160206 - Odpad ze zpracování azbestu, 170601 - Izolační materiál s obsahem azbestu - způsob nakládání: produkce 100 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) - počet obyvatel Prahy k 1.3.2001: 1 169 106 zdroj: Český statistický ústav / Sčítání lidu, domů a bytů rok 2001 |
| ###### I.33 | Celková produkce autovraků | 12,56 t / rok 2001 0,011 kg / obyvatele / rok 2001 | - odpad: 160104 – Autovrak, 200305 – Autovrak - způsob nakládání: produkce 100 zdroj: databáze ISOH (http://ceho.vuv.cz/) - počet obyvatel Prahy k 1.3.2001: 1 169 106 zdroj: Český statistický ústav / Sčítání lidu, domů a bytů rok 2001 |
| ###### I.35 | Rozdíl průměrné ceny za spalování tuny odpadu a ceny za uložení tuny odpadu na skládku včetně poplatků | 604 (bez poplatku) – 404 (s poplatkem) Kč | spalování: 1119 Kč/t skládkování na skládce Ďáblice stálo 515 Kč bez poplatku 715 Kč s poplatkem |

Poznámka: Indikátory I.21 a I.34 nejsou na území kraje sledovány

| * 111 - vlastní; třídění 112 - vlastní; recyklace, získávání složek 113 - vlastní; regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.) 121 - vlastní; kompostování 123 - vlastní; anaerobní rozklad 170 - vlastní; využití jako druhotná surovina 211 - převzatý; třídění 212 - převzatý; recyklace, získávání složek 213 - převzatý; regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.) 221 - převzatý; kompostování 223 - převzatý; anaerobní rozklad 270 - převzatý; využití jako druhotná surovina 311 - ze zásob; třídění 312 - ze zásob; recyklace, získávání složek 313 - ze zásob; regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.) 321 - ze zásob; kompostování 323 - ze zásob; anaerobní rozklad 370 - ze zásob; využití jako druhotná surovina | ** 111 - vlastní; třídění 112 - vlastní; recyklace, získávání složek 113 - vlastní; regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.) 121 - vlastní; kompostování 170 - vlastní; využití jako druhotná surovina 211 - převzatý; třídění 212 - převzatý; recyklace, získávání složek 213 - převzatý; regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.) 221 - převzatý; kompostování 270 - převzatý; využití jako druhotná surovina 311 - ze zásob; třídění 312 - ze zásob; recyklace, získávání složek 313 - ze zásob; regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.) 321 - ze zásob; kompostování 370 - ze zásob; využití jako druhotná surovina |
| --- | --- |

Uváděné číselné údaje byly získány z publikací ČSÚ za rok 2002, není-li uvedeno jinak.

Dle platné legislativy je správným termínem odstraňování odpadů, § 4 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech.